广州白云国际机场

综合定位系统接口规范

（V1.0.4）

建设单位： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

监理单位： 广州中南民航工程咨询监理有限公司

编制单位： 长沙铭航智能科技有限公司

编制日期：    2024  年  06 月 27日

目录

1 文档概述	3

1.1 文档说明	3

1.2 术语及缩略语	3

1.3 目的	3

1.4 名词解释	3

2 文档信息	4

3 接口细则	5

3.1 概述	5

3.2 总线接入基本原则（本章节为总线固定内容，不做变动）	5

3.3 通信链路及技术规范（本章节为总线固定内容，不做变动）	5

3.4 接口开发要求（本章节为总线固定内容，不做变动）	5

3.4.1 XML/JSON数据处理	5

3.4.2 XML/JSON标签取值和格式约束词条	6

3.4.3 XML消息基本格式	6

3.4.4 JSON数据结构格式	8

4 数据交互	10

4.1 综合定位系统系统对外共享数据规范	10

4.1.1 获取实时位置数据	10

4.1.2 获取位置数据	21

4.1.3 创建定位对象	32

4.1.4 获取定位对象列表	37

4.1.5 获取定位对象分页列表	45

4.1.6 删除定位对象	51

4.1.7 获取定位标签列表	52

4.1.8 获取定位标签分页列表	60

4.1.9 删除定位标签	67

4.1.10 创建定位标签类型	69

4.1.11 删除定位标签类型	72

4.1.12 批量绑定定位对象	74

4.1.13 批量解绑定位对象	77

4.1.14 获取围栏列表	79

4.1.15 判断人员是否在指定考勤区域内	85

4.1.16 获取告警列表	87

4.1.17 位置信息数据	96

4.1.18 告警信息数据	100

5 各方的责任	110

5.1 企业服务总线AESB的责任	110

5.2 数据提供方的责任	110

5.3 数据需求方的责任	110

5.4 基础数据代码表	110

5.4.1 状态码编码表	110

5.4.2 错误码编码表	111

6 实施信息	112

6.1 开发流程	112

6.2 测试流程	112

6.3 数据接入异常处理	112

6.4 数据接入安全机制	112

文档概述

文档说明

本接口消息规范是广州白云国际机场三期扩建工程T3航站楼及货运区民航弱电系统工程的基础接口消息规范。本文是针对综合定位系统与其它系统之间的数据交换接口规范。

术语及缩略语

| 术语及缩略语 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AESB | 机场企业服务总线 |  |
| LBS | 综合定位系统 |  |

目的

本文档主是描述综合定位系统和其它系统之间交互的数据项等接口内容，主要提供API服务、MQ消息。为后期的接口开发提供方案指导。

名词解释

| 名词 | 解释 |
| --- | --- |
| 位置数据共享服务 | 指通过位置数据共享服务的SDK或API提供位置数据的集成，实现将位置数据通过数据接口传递给其他系统。 |
| 定位对象 | 指定位面向对象，如人员、设备。 |
| 标签 | 指定位对象类别，一个定位对象可以有一个或多个标签。 |
| 定位标签 | 指定位设备，如工卡、手环及手机等。 |

文档信息

文档基本信息：

本文档由长沙铭航智能科技有限公司编制，用于广州白云国际机场三期扩建工程T3航站楼及货运区民航弱电系统工程项目综合定位系统接口协议，未经许可，不能以任何理由复制、使用或泄漏本文件的全部或部分内容。

文档修订信息：

| 标题 | 综合系统接口规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程T3航站楼及货运区民航弱电 系统工程（三标段） |  |  |  |
| 类别 | 规范文档 □ 设计方案 □ 实施文档 □ 配置文档 □ 测试文档 □ 需求分析 □ 接口文档 ■ 其 他 □ |  |  |  |
| 摘要 | 本文档用于综合系统名称接口实施的指导，将全面描述综合系统的接口规范内容。 |  |  |  |
| 当前版本 | 1.0.1 |  |  |  |
| 文档作者 | 民航成都电子技术有限责任公司 |  |  |  |
| 版本号 | 日期 | 修改人 | 审阅人 | 摘要 |

接口细则

概述

高精度综合定位系统提供的数据将通过机场企业服务总线（AESB）发布，实现位置共享数据的发布，所有接入系统均需要按照机场企业服务总线（AESB）规范进行数据的接入。

总线接入基本原则（本章节为总线固定内容，不做变动）

本系统通过AESB的MQ和API二种方式提供数据服务:

1）IMF下挂的生产核心系统直接对接AESB，完成API的调用；通过IMF->AESB获取MQ类型数据。

2）AESB下挂系统直接对接AESB，完成API的调用和MQ类型数据的获取。

其中：

MQ方式可提供数据：推送所有位置信息、告警信息以及围栏相关信息；

API方式可提供数据：提供指定编号的资产位置信息和指定编号围栏内的统计信息。

通信链路及技术规范（本章节为总线固定内容，不做变动）

挂接系统是通过基于TCP/IP的网络环境与AESB进行挂接，因此需要保证挂接系统到AESB服务器的网络保持通畅，并能根据要求开放相应的端口。

接口开发要求（本章节为总线固定内容，不做变动）

XML/JSON数据处理

接口提供的消息采用XML/JSON标准格式。挂接系统接口程序在解析该协议所述提供的XML/JSON消息时，须采用符合业界规范的XML/JSON解析器。否则，随着智能数据中心平台的升级和扩展，挂接系统接入程序可能会无法兼容，影响双方系统的正常数据交换。比如，智能数据中心在以后的升级中，可能会在某个服务中增加一个消息标签或者字段，如果是采用符合标准的XML/JSON解析器并按照正常的解析方法，对挂接系统接入程序不会造成影响。总之，挂接方产品的XML/JSON解析模块有责任保证其不受智能数据中心平台数据规范的进一步扩展的影响。

XML/JSON标签取值和格式约束词条

| 词条 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| N/A | 表示此标签取值无意义 |  |
| [0-9] | 表示取值范围为0到9之间的数字 |  |
| [a-z] | 表示取值范围为小写字母a-z之间的字符 |  |
| [A-Z] | 表示取值范围为大写字母A-Z之间的字符 |  |
| [CH] | 表示取值为中文字符 |  |
| EMPTY | 表示取值可以为空 |  |
| M | 表示必须存在该字段/标签 |  |
| O | 可选字段，可为空 | 可为空 |
| {z-y} | 表示取值的宽度，z为最小值，y为最大值 | 例如S{1-6}表示这个字符至少有一个字符，最长6个字符 特别注意：一个汉子和一个英文字母均为一个字符，和字符集无关。 |
| (z,…y) | 表示取值为枚举 |  |
| _ | 表示取值下划线 |  |
| ¦ | 表示或者 |  |
| S | 表示数据类型为字符串 | 字符集无关，如果长度为1，则表示可以存放1个中文或者1个英文字母。 |
| SF | 字符串格式 |  |
| DT | 表示数据类型为日期时间 |  |
| DTF | 日期时间格式 | 例yyyyMMddHHmmssSSS |
| N | 表示数据类型为数字（包括小数类型数据） | 123 123.34 |
| NF | 表示数字格式 |  |
| D | 表示数据类型为日期 |  |
| DF | 日期格式 | 例yyyyMMdd |
| T | 表示数据类型为时间 |  |
| TF | 时间格式 | 例HHmmssSSS |

XML消息基本格式

XML文档字符集编码为UTF-8，文档中的所有标签为大写。

每个XML的根标签（RootTag）为<MSG></MSG>。每个XML消息主要包括两个部分，一个是消息头，一个是消息主体。消息头在所有消息中相同，消息主体在不同的消息内容中有不同的定义。

当某系统收到其它系统发来的请求消息时，解析消息中的发送者，并在回复消息中向平台传送接收方代码，如果平台未收到接收方代码则平台按照配置发往需要该信息的所有系统。

根标签和消息头以及消息头内容标签描述如下：

| 标签 tag | 说明 | 值类型和宽度 | 取值范围 | 样例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <MSG> | 根标签 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| <META> | 消息头标签 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| <SNDR> | 消息发送者，M | S{1-8} | [0-9][a-z][A-Z] | FIMS | N/A |
| <RCVR> | 消息接收者O | S{1-8} | [0-9][a-z][A-Z] | ORMS |  |
| <SEQN> | 消息序号，M | N{1-6} | 1-999999 | 1111 | 取整数，最小值为１，最大值为999999,达到最大值时循环使用。 |
| <DDTM> | 发送时间，M | DT{1-14}/DTF(yyyyMMddHHmmss SSS) | N/A | 20100103211034000 | N/A |
| <TYPE> | 消息类别，M | S{1-8} | [0-9][a-z][A-Z] | DFOE | N/A |
| <STYP> | 子消息类型，M | S{1-8} | [0-9][a-z][A-Z] | DFUE | N/A |
| <SORC> | 消息源，M | S | N/A | CA |  |
| <MGID> | 消息ID，M | S{32-32} | GUID | A2012122-0234-816R-E7A9-7855BA84fd5B | GUID |
| <RMID> | 响应ID，如果是响应消息则为M | S{32-32} | GUID | A2012122-0234-816R-E7A9-7855BA84fd5B | 只用于请求响应时，值为请求消息的MGID |
| <APOT> | 所属区域 M | S{4-4} | [0-9][a-z][A-Z] | ZUUU | 机场四字码或其他标志 |

JSON数据结构格式

JSON数据结构字符集编码为UTF-8。

JSON文档中的所有字段名称均需采用驼峰规则。

JSON文档中所有定义字段在数据传输中都必须存在，即便字段内容为空。

API接口JSON数据结构规范：

- API返回结果中须包含固定的参数code、from、requestId、time、data。

- 接口执行成功时通过result返回具体业务数据。

- 接口执行失败时通过errorMsg返回错误信息。

- 详细参数说明如下：

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| code | S | 接口请求状态，执行成功：200。 |
| from | S | 接口服务编码 |
| requestId | S | 请求方在请求头中所带的requestId |
| time | S | 当前系统时间值，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| data | Object | 执行成功时返回的具体业务数据(失败时无此参数) |
| errorMsg | S | 执行失败时返回的错误信息（成功时无此参数） |

MQ消息JSON数据结构规范：

- 消息体中必须包含固定的参数：producer、from、bizid、time、data。

- data为实际业务数据。

- 详细参数说明如下：

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| producer | S | 消息生产者，同集成应用key |
| from | S | MQ的服务编码 |
| bizid | S | 消息唯一标识，同BizId |
| time | S | 消息的发布时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| data | Object | 具体的业务数据 |

数据交互

综合定位系统系统对外共享数据规范

获取实时位置数据

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-001 |
| API名称 | LBS-获取实时位置数据 |
| API功能说明 | 获取位置信息 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/getPositions/latest |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | GET |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 - 系统支持的不少于5000个客户端，支持其中1000个客户端的并发访问。 - 综合定位系统支持10万用户/天的访问容量，未来可以通过增加服务器配置来动态提升服务能力。 - 首次定位响应时间≤2秒，定位计算时间应小于1秒，定位延时需要满足实时导航需求。 - 位置计算速度不低于5000个/秒，即在1秒上报一次的情况下并发支持5000用户请求。 - 业务信息查询分析响应时间≤5秒。 - 单条消息大小为100~1000kb |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| trackableIds | 否 | Array | 64 | 指定定位对象id列表 |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab"， "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名 | 参数类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| data.traceId | null | - |
| data.id | string | 唯一序号 |
| data.name | string | 名称 |
| data.uid | null | 唯一标识 |
| data.state | null | 运动/静止状态 |
| data.groups | array | 绑定群组 |
| data.groups.i18nKey | null | - |
| data.groups.id | string | 唯一序号 |
| data.groups.groupConfig | null | 群组附加设置 |
| data.groups.name | string | 名称 |
| data.groups.createTime | string | 创建时间 |
| data.groups.updateTime | string | 更新时间 |
| data.groups.count | integer | 成员统计 |
| data.groups.labelIds | null | 标签id |
| data.groups.labels | array | 标签 |
| data.fences | null | 绑定围栏 |
| data.dynamicFence | null | 动态围栏 |
| data.tag | object | 标签 |
| data.tag.traceId | null | - |
| data.tag.id | string | 唯一序号 |
| data.tag.uid | string | 唯一标识 |
| data.tag.type | object | 类型 |
| data.tag.type.id | string | 唯一序号 |
| data.tag.type.uid | string | 唯一标识 |
| data.tag.type.name | string | 名称 |
| data.tag.type.brand | null | 品牌 |
| data.tag.type.type | string | 类型 |
| data.tag.type.enable | null | 围栏是否启用 |
| data.tag.type.moduleTypeIds | array | 模块ids |
| data.tag.type.moduleTypes | array | 模块名称 |
| data.tag.type.moduleTypes.id | string | 唯一序号 |
| data.tag.type.moduleTypes.name | string | 名称 |
| data.tag.type.moduleTypes.technique | string | 模组类型 |
| data.tag.type.moduleTypes.uid | string | 唯一标识 |
| data.tag.type.moduleTypes.config | null | 设置 |
| data.tag.type.moduleTypes.createTime | string | 创建时间 |
| data.tag.type.moduleTypes.updateTime | string | 更新时间 |
| data.tag.type.createTime | string | 创建时间 |
| data.tag.type.updateTime | string | 更新时间 |
| data.tag.typeId | string | 类型id |
| data.tag.modules | array | 包含模组 |
| data.tag.modules.id | string | 唯一序号 |
| data.tag.modules.address | string | 地址 |
| data.tag.modules.tagId | null | 定位标签id |
| data.tag.modules.type | object | 类型 |
| data.tag.modules.type.id | string | 唯一序号 |
| data.tag.modules.type.name | string | 名称 |
| data.tag.modules.type.technique | string | 模组类型 |
| data.tag.modules.type.uid | string | 唯一标识 |
| data.tag.modules.type.config | null | 设置 |
| data.tag.modules.type.createTime | string | 创建时间 |
| data.tag.modules.type.updateTime | string | 更新时间 |
| data.tag.modules.typeId | string | 类型id |
| data.tag.modules.createTime | string | 创建时间 |
| data.tag.modules.updateTime | string | 更新时间 |
| data.tag.trackable | null | 绑定的定位对象 |
| data.tag.bind | boolean | 是否绑定 |
| data.tag.bindTime | string | 绑定时间 |
| data.tag.battery | integer | 电量 |
| data.tag.status | integer | 标签是否在线 |
| data.tag.createTime | string | 创建时间 |
| data.tag.updateTime | string | 更新时间 |
| data.tag.schema | null | - |
| data.tag.saved | boolean | - |
| data.tag.delete | boolean | 是否删除 |
| data.tag.onlineTime | string | 最后一次在线时间 |
| data.tag.offlineTime | null | 最后一次离线时间 |
| data.tag.onlineDuration | null | 最后一次在线时长 |
| data.tag.positions | array | 所在位置 |
| data.anticollision | null | 防撞告警设置 |
| data.followGroupId | null | 附属配置跟随群组 |
| data.groupIds | null | 指定定位对象群组id列表 |
| data.config | null | 设置 |
| data.createTime | null | 创建时间 |
| data.updateTime | null | 更新时间 |
| data.positions | array | 所在位置 |
| data.positions.id | integer | 唯一序号 |
| data.positions.trackableId | string | 定位对象id |
| data.positions.longitude | number | 经度 |
| data.positions.latitude | number | 纬度 |
| data.positions.altitude | number | 海拔 |
| data.positions.floor | integer | 楼层 |
| data.positions.tagTime | string | 标签上传时间 |
| data.positions.spaceId | integer | 空间id |
| data.positions.mapId | integer | 地图id |
| data.positions.moduleAddress | string | 模组地址 |
| data.positions.moduleType | string | 模组类型uid |
| data.positions.x | number | x轴坐标 |
| data.positions.y | number | y轴坐标 |
| data.positions.z | integer | z轴坐标（高度） |
| data.positions.timestamp | integer | 上传时间 |
| data.positions.alarm | boolean | - |
| data.positions.positionIdentity | string | 位置标识 |
| data.onlineDuration | null | 是否在线 |
| data.delete | null | 是否删除 |
| data.labelIds | array | 标签id |
| data.labels | array | 标签 |
| data.labels.i18nKey | string | - |
| data.labels.id | integer | 唯一序号 |
| data.labels.name | string | 名称 |
| data.labels.icon | null | - |
| data.labels.color | null | 颜色 |
| data.labels.category | null | 状态 |

响应数据样例

成功样例：不在围栏内

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data":  [

{

"traceId": null,

"id": "ae51236b-d9b8-418e-b27b-61a89499789d",

"name": "虚拟标签1",

"uid": null,

"state": null,//

"groups": [

{

"i18nKey": null,

"id": "8905b7e0-f693-48a6-9318-ea8f2d113f9e",

"groupConfig": null,

"name": "11111",

"createTime": "2024-04-09T07:14:05.894005Z",

"updateTime": "2024-04-09T07:14:05.894005Z",

"count": 1,

"labelIds": null,

"labels": []

},

{

"i18nKey": null,

"id": "b352bb3b-5d3c-4613-a5fe-5186182c249d",

"groupConfig": null,

"name": "G2Test",

"createTime": "2024-04-08T06:32:10.184785Z",

"updateTime": "2024-04-08T06:32:10.184785Z",

"count": 1,

"labelIds": null,

"labels": [

{

"i18nKey": "t_label_vehicle",

"id": 2,

"name": "车辆",

"icon": null,

"color": null,

"category": null

}

]

}

],

"fences": null,

"dynamicFence": null,

"tag": {

"traceId": null,

"id": "3d68968a-b9fc-4539-8939-1a80280a4a2f",

"uid": "test",

"type": {

"id": "1cd8aacf-80e6-4c7f-957d-56345c2a936d",

"uid": "TEST-TEST",

"name": "测试使用",

"brand": null,

"type": "定位标签",

"enable": null,

"moduleTypeIds": [

"ba69a30d-dd49-4072-ad6d-8d768117818c"

],

"moduleTypes": [

{

"id": "ba69a30d-dd49-4072-ad6d-8d768117818c",

"name": "蓝牙",

"technique": "iBeacon定位",

"uid": "RADIOLAND_BLUETOOTH",

"config": null,

"createTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z",

"updateTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z"

}

],

"createTime": "2024-02-28T07:46:28.123138Z",

"updateTime": "2024-02-28T07:46:28.123138Z"

},

"typeId": "1cd8aacf-80e6-4c7f-957d-56345c2a936d",

"modules": [

{

"id": "4f5eda53-e5c7-4a57-a7b2-d26d7bbe8d05",

"address": "123456",

"tagId": null,

"type": {

"id": "ba69a30d-dd49-4072-ad6d-8d768117818c",

"name": "蓝牙",

"technique": "iBeacon定位",

"uid": "RADIOLAND_BLUETOOTH",

"config": null,

"createTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z",

"updateTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z"

},

"typeId": "ba69a30d-dd49-4072-ad6d-8d768117818c",

"createTime": "2024-04-08T08:14:14.454822Z",

"updateTime": "2024-04-08T08:14:14.454822Z"

}

],

"trackable": null,

"bind": true,

"bindTime": "2024-04-08T08:14:18.755221Z",

"battery": 0,

"status": 1,

"createTime": "2024-04-08T08:14:14.255145Z",

"updateTime": "2024-04-08T08:14:14.255145Z",

"schema": null,

"saved": false,

"delete": false,

"onlineTime": "2024-04-10T03:37:01.894752Z",

"offlineTime": null,

"onlineDuration": null,

"positions": []

},

"anticollision": null,

"followGroupId": null,

"groupIds": null,

"config": null,

"createTime": null,

"updateTime": null,

"positions": [

{

"id": 3,

"trackableId": "ae51236b-d9b8-418e-b27b-61a89499789d",

"longitude": 121.0639204429512,

"latitude": 31.571424168122018,

"altitude": 1.774622877026383,

"floor": 1,

"tagTime": "2024-04-10T07:57:16.605Z",

"spaceId": 20,

"mapId": 0,

"moduleAddress": "123456",

"moduleType": "RADIOLAND_BLUETOOTH",

"x": 121.0639204429512,

"y": 31.571424168122018,

"z": 0,

"timestamp": 1712735836605,

"alarm": true,

"positionIdentity": "ae51236b-d9b8-418e-b27b-61a89499789d:1:20:0:null:"

}

],

"onlineDuration": null,

"delete": null,

"labelIds": [

2

],

"labels": [

{

"i18nKey": "t_label_vehicle",

"id": 2,

"name": "车辆",

"icon": null,

"color": null,

"category": null

}

]

}

获取位置数据

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-002 |
| API名称 | LBS-获取位置数据 |
| API功能说明 | 获取位置信息 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/getPositions |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | GET |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 - 系统支持的不少于5000个客户端，支持其中1000个客户端的并发访问。 - 综合定位系统支持10万用户/天的访问容量，未来可以通过增加服务器配置来动态提升服务能力。 - 首次定位响应时间≤2秒，定位计算时间应小于1秒，定位延时需要满足实时导航需求。 - 位置计算速度不低于5000个/秒，即在1秒上报一次的情况下并发支持5000用户请求。 - 业务信息查询分析响应时间≤5秒。 - 单条消息大小为100~1000kb |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| order | 否 | String | 64 | 排序顺序 ASC / DESC，缺省值DESC |
| sort | 否 | String | 64 | 排序字段，枚举值id/name/createTime/updateTime，默认值createTime |
| startTime | 是 | TimeStamp | 64 | 开始时间 |
| endTime | 是 | TimeStamp | 64 | 结束时间 |
| trackableIds | 否 | Array | 64 | 指定定位对象id列表 |
| spaceId | 否 | Number | 64 | 空间id |
| floor | 否 | Number | 64 | 楼层 |
| mapId | 否 | Number | 64 | 地图id |
| latest | 否 | Boolean | 64 | 是否只获取最新位置 |
| simplified | 否 | Boolean | 64 | 是否简化返回信息 |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab"， "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名 | 参数类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| data.traceId | null | - |
| data.id | string | 唯一序号 |
| data.name | string | 名称 |
| data.uid | null | 唯一标识 |
| data.state | null | 运动/静止状态 |
| data.groups | array | 绑定群组 |
| data.groups.i18nKey | null | - |
| data.groups.id | string | 唯一序号 |
| data.groups.groupConfig | null | 群组附加设置 |
| data.groups.name | string | 名称 |
| data.groups.createTime | string | 创建时间 |
| data.groups.updateTime | string | 更新时间 |
| data.groups.count | integer | 成员统计 |
| data.groups.labelIds | null | 标签id |
| data.groups.labels | array | 标签 |
| data.fences | null | 绑定围栏 |
| data.dynamicFence | null | 动态围栏 |
| data.tag | object | 标签 |
| data.tag.traceId | null | - |
| data.tag.id | string | 唯一序号 |
| data.tag.uid | string | 唯一标识 |
| data.tag.type | object | 类型 |
| data.tag.type.id | string | 唯一序号 |
| data.tag.type.uid | string | 唯一标识 |
| data.tag.type.name | string | 名称 |
| data.tag.type.brand | null | 品牌 |
| data.tag.type.type | string | 类型 |
| data.tag.type.enable | null | 围栏是否启用 |
| data.tag.type.moduleTypeIds | array | 模块ids |
| data.tag.type.moduleTypes | array | 模块名称 |
| data.tag.type.moduleTypes.id | string | 唯一序号 |
| data.tag.type.moduleTypes.name | string | 名称 |
| data.tag.type.moduleTypes.technique | string | 模组类型 |
| data.tag.type.moduleTypes.uid | string | 唯一标识 |
| data.tag.type.moduleTypes.config | null | 设置 |
| data.tag.type.moduleTypes.createTime | string | 创建时间 |
| data.tag.type.moduleTypes.updateTime | string | 更新时间 |
| data.tag.type.createTime | string | 创建时间 |
| data.tag.type.updateTime | string | 更新时间 |
| data.tag.typeId | string | 类型id |
| data.tag.modules | array | 包含模组 |
| data.tag.modules.id | string | 唯一序号 |
| data.tag.modules.address | string | 地址 |
| data.tag.modules.tagId | null | 定位标签id |
| data.tag.modules.type | object | 类型 |
| data.tag.modules.type.id | string | 唯一序号 |
| data.tag.modules.type.name | string | 名称 |
| data.tag.modules.type.technique | string | 模组类型 |
| data.tag.modules.type.uid | string | 唯一标识 |
| data.tag.modules.type.config | null | 设置 |
| data.tag.modules.type.createTime | string | 创建时间 |
| data.tag.modules.type.updateTime | string | 更新时间 |
| data.tag.modules.typeId | string | 类型id |
| data.tag.modules.createTime | string | 创建时间 |
| data.tag.modules.updateTime | string | 更新时间 |
| data.tag.trackable | null | 绑定的定位对象 |
| data.tag.bind | boolean | 是否绑定 |
| data.tag.bindTime | string | 绑定时间 |
| data.tag.battery | integer | 电量 |
| data.tag.status | integer | 标签是否在线 |
| data.tag.createTime | string | 创建时间 |
| data.tag.updateTime | string | 更新时间 |
| data.tag.schema | null | - |
| data.tag.saved | boolean | - |
| data.tag.delete | boolean | 是否删除 |
| data.tag.onlineTime | string | 最后一次在线时间 |
| data.tag.offlineTime | null | 最后一次离线时间 |
| data.tag.onlineDuration | null | 最后一次在线时长 |
| data.tag.positions | array | 所在位置 |
| data.anticollision | null | 防撞告警设置 |
| data.followGroupId | null | 附属配置跟随群组 |
| data.groupIds | null | 指定定位对象群组id列表 |
| data.config | null | 设置 |
| data.createTime | null | 创建时间 |
| data.updateTime | null | 更新时间 |
| data.positions | array | 所在位置 |
| data.positions.id | integer | 唯一序号 |
| data.positions.trackableId | string | 定位对象id |
| data.positions.longitude | number | 经度 |
| data.positions.latitude | number | 纬度 |
| data.positions.altitude | number | 海拔 |
| data.positions.floor | integer | 楼层 |
| data.positions.tagTime | string | 标签上传时间 |
| data.positions.spaceId | integer | 空间id |
| data.positions.mapId | integer | 地图id |
| data.positions.moduleAddress | string | 模组地址 |
| data.positions.moduleType | string | 模组类型uid |
| data.positions.x | number | x轴坐标 |
| data.positions.y | number | y轴坐标 |
| data.positions.z | integer | z轴坐标（高度） |
| data.positions.timestamp | integer | 上传时间 |
| data.positions.alarm | boolean | - |
| data.positions.positionIdentity | string | 位置标识 |
| data.onlineDuration | null | 是否在线 |
| data.delete | null | 是否删除 |
| data.labelIds | array | 标签id |
| data.labels | array | 标签 |
| data.labels.i18nKey | string | - |
| data.labels.id | integer | 唯一序号 |
| data.labels.name | string | 名称 |
| data.labels.icon | null | - |
| data.labels.color | null | 颜色 |
| data.labels.category | null | 状态 |

响应数据样例

成功样例：不在围栏内

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data":  [

{

"traceId": null,

"id": "ae51236b-d9b8-418e-b27b-61a89499789d",

"name": "虚拟标签1",

"uid": null,

"state": null,//

"groups": [

{

"i18nKey": null,

"id": "8905b7e0-f693-48a6-9318-ea8f2d113f9e",

"groupConfig": null,

"name": "11111",

"createTime": "2024-04-09T07:14:05.894005Z",

"updateTime": "2024-04-09T07:14:05.894005Z",

"count": 1,

"labelIds": null,

"labels": []

},

{

"i18nKey": null,

"id": "b352bb3b-5d3c-4613-a5fe-5186182c249d",

"groupConfig": null,

"name": "G2Test",

"createTime": "2024-04-08T06:32:10.184785Z",

"updateTime": "2024-04-08T06:32:10.184785Z",

"count": 1,

"labelIds": null,

"labels": [

{

"i18nKey": "t_label_vehicle",

"id": 2,

"name": "车辆",

"icon": null,

"color": null,

"category": null

}

]

}

],

"fences": null,

"dynamicFence": null,

"tag": {

"traceId": null,

"id": "3d68968a-b9fc-4539-8939-1a80280a4a2f",

"uid": "test",

"type": {

"id": "1cd8aacf-80e6-4c7f-957d-56345c2a936d",

"uid": "TEST-TEST",

"name": "测试使用",

"brand": null,

"type": "定位标签",

"enable": null,

"moduleTypeIds": [

"ba69a30d-dd49-4072-ad6d-8d768117818c"

],

"moduleTypes": [

{

"id": "ba69a30d-dd49-4072-ad6d-8d768117818c",

"name": "蓝牙",

"technique": "iBeacon定位",

"uid": "RADIOLAND_BLUETOOTH",

"config": null,

"createTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z",

"updateTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z"

}

],

"createTime": "2024-02-28T07:46:28.123138Z",

"updateTime": "2024-02-28T07:46:28.123138Z"

},

"typeId": "1cd8aacf-80e6-4c7f-957d-56345c2a936d",

"modules": [

{

"id": "4f5eda53-e5c7-4a57-a7b2-d26d7bbe8d05",

"address": "123456",

"tagId": null,

"type": {

"id": "ba69a30d-dd49-4072-ad6d-8d768117818c",

"name": "蓝牙",

"technique": "iBeacon定位",

"uid": "RADIOLAND_BLUETOOTH",

"config": null,

"createTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z",

"updateTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z"

},

"typeId": "ba69a30d-dd49-4072-ad6d-8d768117818c",

"createTime": "2024-04-08T08:14:14.454822Z",

"updateTime": "2024-04-08T08:14:14.454822Z"

}

],

"trackable": null,

"bind": true,

"bindTime": "2024-04-08T08:14:18.755221Z",

"battery": 0,

"status": 1,

"createTime": "2024-04-08T08:14:14.255145Z",

"updateTime": "2024-04-08T08:14:14.255145Z",

"schema": null,

"saved": false,

"delete": false,

"onlineTime": "2024-04-10T03:37:01.894752Z",

"offlineTime": null,

"onlineDuration": null,

"positions": []

},

"anticollision": null,

"followGroupId": null,

"groupIds": null,

"config": null,

"createTime": null,

"updateTime": null,

"positions": [

{

"id": 3,

"trackableId": "ae51236b-d9b8-418e-b27b-61a89499789d",

"longitude": 121.0639204429512,

"latitude": 31.571424168122018,

"altitude": 1.774622877026383,

"floor": 1,

"tagTime": "2024-04-10T07:57:16.605Z",

"spaceId": 20,

"mapId": 0,

"moduleAddress": "123456",

"moduleType": "RADIOLAND_BLUETOOTH",

"x": 121.0639204429512,

"y": 31.571424168122018,

"z": 0,

"timestamp": 1712735836605,

"alarm": true,

"positionIdentity": "ae51236b-d9b8-418e-b27b-61a89499789d:1:20:0:null:"

}

],

"onlineDuration": null,

"delete": null,

"labelIds": [

2

],

"labels": [

{

"i18nKey": "t_label_vehicle",

"id": 2,

"name": "车辆",

"icon": null,

"color": null,

"category": null

}

]

}

创建定位对象

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-003 |
| API名称 | LBS-创建定位对象 |
| API功能说明 | 创建定位对象 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/postTrackables |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | POST |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | M | String | 64 | 名称 |
| uid | O | String | 64 | 唯一uid |
| labelIds | O | Array | 255 | 指定定位对象类型id列表 |
| groupIds | O | Array | 255 | 指定定位对象群组id列表 |
| dynamicFenceEnable | O | Boolean |  | 是否启用动态围栏 |
| config | M | Object |  | 配置 |
| config.height | M | number | 是 | 默认高度 |
| config.interval | M | number | 是 | 更新间隔 |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

Body参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ { "name": "213123", "uid": "11213", "labelIds": [ 8 ], "groupIds": [ "531b6703-9b68-41eb-b450-76a372f262c7" ], "dynamicFenceEnable": false, "config": { "height": 1, "interval": 250 } }

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data.traceId | null | - |
| data.id | string | 唯一序号 |
| data.name | string | 名称 |
| data.uid | string | 唯一标识 |
| data.state | integer | 运动/静止状态 |
| data.groups | array | 绑定群组 |
| data.fences | null | 绑定围栏 |
| data.dynamicFence | null | 动态围栏 |
| data.tag | null | 标签 |
| data.anticollision | null | 防撞告警设置 |
| data.followGroupId | null | 附属配置跟随群组 |
| data.groupIds | array | 指定定位对象群组id列表 |
| data.config | object | 设置 |
| data.config.height | integer | 默认高度 |
| data.config.interval | integer | 更新间隔 |
| data.createTime | string | 创建时间 |
| data.updateTime | string | 更新时间 |
| data.positions | array | 所在位置 |
| data.onlineDuration | null | 是否在线 |
| data.delete | boolean | 是否删除 |
| data.labelIds | array | 标签id |
| data.labels | array | 标签 |
| data.labels.i18nKey | string | - |
| data.labels.id | integer | 唯一序号 |
| data.labels.name | string | 名称 |
| data.labels.icon | string | - |
| data.labels.color | string | 颜色 |
| data.labels.category | null | 状态 |

响应数据样例

成功样例：不在围栏内

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data": {

"traceId": null,

"id": "75f2dbcd-dd5c-428c-9f36-658790827fc9",

"name": "213123",

"uid": "1123",

"state": 0,

"groups": [],

"fences": null,

"dynamicFence": null,

"tag": null,

"anticollision": null,

"followGroupId": null,

"groupIds": [],

"config": {

"height": 1,

"interval": 250

},

"createTime": "2024-03-07T13:24:00.773477Z",

"updateTime": "2024-03-07T13:24:00.773477Z",

"positions": [],

"onlineDuration": null,

"delete": false,

"labelIds": [

1

],

"labels": [

{

"i18nKey": "t_label_people",

"id": 1,

"name": "人员",

"icon": "/resources/public/markers/personnel.svg",

"color": "#7CCD26",

"category": null

}

]

}}

获取定位对象列表

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-004 |
| API名称 | LBS-获取定位对象列表 |
| API功能说明 | 获取定位对象列表及定位对象基本信息 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/getTrackables |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | GET |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| offset | O | Number | 500 | 起始位置，缺省值0 |
| limit | O | Number | 64 | 返回行数，缺省值10 |
| order | O | String | 64 | 排序顺序 ASC / DESC，缺省值DESC |
| sort |  | String | 64 | 排序字段，枚举值id/name/createTime/updateTime，默认值createTime |
| ids | O | Array | 64 | 指定id列表 |
| bound | O | Boolean | 64 | 是否绑定 |
| search | O | String | 64 | 搜索关键字 |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data.traceId | Null |  |
| data.id | String | 唯一序号 |
| data.name | String | 名称 |
| data.uid | Null | 唯一标识 |
| data.state | Integer | 运动/静止状态 |
| data.groups | Array | 绑定群组 |
| data.fences | Null | 绑定围栏 |
| data.dynamicFence | Null | 动态围栏 |
| data.tag | Object | 标签 |
| data.tag.id | String | 唯一序号 |
| data.tag.uid | String | 唯一标识 |
| data.tag.type | Object | 类型 |
| data.tag.type.id | String | 唯一序号 |
| data.tag.type.uid | String | 唯一标识 |
| data.tag.type.name | String | 名称 |
| data.tag.type.brand | String | 品牌 |
| data.tag.type.type | String | 类型 |
| data.tag.type.enable | Null | 围栏是否启用 |
| data.tag.type.moduleTypeIds | Array | 模块ids |
| data.tag.type.moduleTypes | Array | 模块名称 |
| data.tag.type.moduleTypes.id | String | 唯一序号 |
| data.tag.type.moduleTypes.name | String | 名称 |
| data.tag.type.moduleTypes.technique | String | 模组类型 |
| data.tag.type.moduleTypes.uid | String | 唯一标识 |
| data.tag.type.moduleTypes.config | Null | 设置 |
| data.tag.type.moduleTypes.createTime | String | 创建时间 |
| data.tag.type.moduleTypes.updateTime | String | 更新时间 |
| data.tag.type.createTime | String | 创建时间 |
| data.tag.type.updateTime | String | 更新时间 |
| data.tag.typeId | String | 类型id |
| data.tag.modules | Array | 包含模组 |
| data.tag.modules.id | String | 唯一序号 |
| data.tag.modules.address | String | 地址 |
| data.tag.modules.tagId | Null | 定位标签id |
| data.tag.modules.type | Object | 类型 |
| data.tag.modules.type.id | String | 唯一序号 |
| data.tag.modules.type.name | String | 名称 |
| data.tag.modules.type.technique | String | 模组类型 |
| data.tag.modules.type.uid | String | 唯一标识 |
| data.tag.modules.type.config | Null | 设置 |
| data.tag.modules.type.createTime | String | 创建时间 |
| data.tag.modules.type.updateTime | String | 更新时间 |
| data.tag.modules.typeId | String | 类型id |
| data.tag.modules.createTime | String | 创建时间 |
| data.tag.modules.updateTime | String | 更新时间 |
| data.tag.trackable | Null | 绑定的定位对象 |
| data.tag.bind | Boolean | 是否绑定 |
| data.tag.bindTime | String | 绑定时间 |
| data.tag.battery | Integer | 电量 |
| data.tag.status | Integer | 标签是否在线 |
| data.tag.createTime | String | 创建时间 |
| data.tag.updateTime | String | 更新时间 |
| data.tag.schema | Null |  |
| data.tag.saved | Boolean |  |
| data.tag.delete | Boolean | 是否删除 |
| data.tag.onlineTime | String | 最后一次在线时间 |
| data.tag.offlineTime | Null | 最后一次离线时间 |
| data.tag.onlineDuration | Null | 最后一次在线时长 |
| data.anticollision | Null | 防撞告警设置 |
| data.followGroupId | Null | 附属配置跟随群组 |
| data.groupIds | Array | 指定定位对象群组id列表 |
| data.config | Object | 设置 |
| data.config.height | Integer | 默认高度 |
| data.config.interval | Integer | 更新间隔 |
| data.createTime | String | 创建时间 |
| data.updateTime | String | 更新时间 |
| data.positions | Array | 所在位置 |
| data.onlineDuration | Null | 是否在线 |
| data.delete | Boolean | 是否删除 |
| data.labelIds | Array | 标签id |
| data.labels | Array | 标签 |
| data.labels.i18nKey | String |  |
| data.labels.id | Integer | 唯一序号 |
| data.labels.name | String | 名称 |
| data.labels.category | Null | 状态 |

响应数据样例

成功样例

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data": [

{

"traceId": null,

"id": "f87914c4-7bd3-4f32-915e-11364d4805a5",

"name": "XdBHsZy5",

"uid": null,

"state": 0,

"groups": [],

"fences": null,

"dynamicFence": null,

"tag": {

"traceId": null,

"id": "b0d27579-8b42-4a04-b661-0749ac8699d8",

"uid": "XdBHsZy5",

"type": {

"id": "79df8151-7f51-4159-8d23-fa86d27b1205",

"uid": "MADINAT-MOBILE",

"name": "定位手机",

"brand": "麦钉科技",

"type": "手机",

"enable": null,

"moduleTypeIds": [

"e95652d9-5f78-428d-914f-5d16ab8e8939"

],

"moduleTypes": [

{

"id": "e95652d9-5f78-428d-914f-5d16ab8e8939",

"name": "地磁",

"technique": "地磁定位",

"uid": "MADINAT_DICI",

"config": null,

"createTime": "2023-05-08T19:52:47.807678Z",

"updateTime": "2023-05-08T19:52:47.807678Z"

}

],

"createTime": "2023-05-08T19:52:47.807678Z",

"updateTime": "2023-05-08T19:52:47.807678Z"

},

"typeId": "79df8151-7f51-4159-8d23-fa86d27b1205",

"modules": [

{

"id": "c057f36e-2077-419e-a937-d2db7c836fae",

"address": "XdBHsZy5",

"tagId": null,

"type": {

"id": "e95652d9-5f78-428d-914f-5d16ab8e8939",

"name": "地磁",

"technique": "地磁定位",

"uid": "MADINAT_DICI",

"config": null,

"createTime": "2023-05-08T19:52:47.807678Z",

"updateTime": "2023-05-08T19:52:47.807678Z"

},

"typeId": "e95652d9-5f78-428d-914f-5d16ab8e8939",

"createTime": "2024-01-22T05:59:07.533886Z",

"updateTime": "2024-01-22T05:59:07.533886Z"

}

],

"trackable": null,

"bind": true,

"bindTime": "2024-01-22T05:59:07.659368Z",

"battery": 0,

"status": 0,

"createTime": "2024-01-22T05:59:07.533886Z",

"updateTime": "2024-01-22T05:59:07.533886Z",

"schema": null,

"saved": false,

"delete": false,

"onlineTime": null,

"offlineTime": null,

"onlineDuration": null,

"positions": []

},

"anticollision": null,

"followGroupId": null,

"groupIds": [],

"config": {

"height": 1,

"interval": 250

},

"createTime": "2024-01-22T05:59:07.232022Z",

"updateTime": "2024-01-22T05:59:07.232022Z",

"positions": [],

"onlineDuration": null,

"delete": false,

"labelIds": [],

"labels": []

}

]

}

获取定位对象分页列表

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-005 |
| API名称 | LBS-获取定位对象分页列表 |
| API功能说明 | 获取定位对象分页列表及定位对象基本信息 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/getTrackables/pages |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | GET |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| offset | O | Number | 500 | 起始位置，缺省值0 |
| limit | O | Number | 64 | 返回行数，缺省值10 |
| order | O | String | 64 | 排序顺序 ASC / DESC，缺省值DESC |
| sort | O | String | 64 | 排序字段，枚举值id/name/createTime/updateTime，默认值createTime |
| ids | O | String | 64 | 指定id列表 |
| bound | O | Boolean | 64 | 是否绑定 |
| search | O | String | 64 | 搜索关键字 |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data.pageSize | Integer | 每页行数 |
| data.total | Integer | 总数 |
| data.current | Integer | 页码 |
| data.list | Integer | 数据列表 |
| data.list.traceId | Null |  |
| data.list.id | String | 唯一序号 |
| data.list.name | String | 名称 |
| data.list.uid | Null | 唯一标识 |
| data.list.state | Integer | 运动/静止状态 |
| data.list.groups | Array | 绑定群组 |
| data.list.fences | Null | 绑定围栏 |
| data.list.dynamicFence | Null | 动态围栏 |
| data.list.tag | Object | 标签 |
| data.list.tag.id | String | 唯一序号 |
| data.list.tag.uid | String | 唯一标识 |
| data.list.tag.type | Object | 类型 |
| data.list.tag.type.id | String | 唯一序号 |
| data.list.tag.type.uid | String | 唯一标识 |
| data.list.tag.type.name | String | 名称 |
| data.list.tag.type.brand | String | 品牌 |
| data.list.tag.type.type | String | 类型 |
| data.list.tag.type.enable | Null | 围栏是否启用 |
| data.list.tag.type.moduleTypeIds | Array | 模块ids |
| data.list.tag.type.moduleTypes | Array | 模块名称 |
| data.list.tag.type.moduleTypes.id | String | 唯一序号 |
| data.list.tag.type.moduleTypes.name | String | 名称 |
| data.list.tag.type.moduleTypes.technique | String | 模组类型 |
| data.list.tag.type.moduleTypes.uid | String | 唯一标识 |
| data.list.tag.type.moduleTypes.config | Null | 设置 |
| data.list.tag.type.moduleTypes.createTime | String | 创建时间 |
| data.list.tag.type.moduleTypes.updateTime | String | 更新时间 |
| data.list.tag.type.createTime | String | 创建时间 |
| data.list.tag.type.updateTime | String | 更新时间 |
| data.list.tag.typeId | String | 类型id |
| data.list.tag.modules | Array | 包含模组 |
| data.list.tag.modules.id | String | 唯一序号 |
| data.list.tag.modules.address | String | 地址 |
| data.list.tag.modules.tagId | Null | 定位标签id |
| data.list.tag.modules.type | Object | 类型 |
| data.list.tag.modules.type.id | String | 唯一序号 |
| data.list.tag.modules.type.name | String | 名称 |
| data.list.tag.modules.type.technique | String | 模组类型 |
| data.list.tag.modules.type.uid | String | 唯一标识 |
| data.list.tag.modules.type.config | Null | 设置 |
| data.list.tag.modules.type.createTime | String | 创建时间 |
| data.list.tag.modules.type.updateTime | String | 更新时间 |
| data.list.tag.modules.typeId | String | 类型id |
| data.list.tag.modules.createTime | String | 创建时间 |
| data.list.tag.modules.updateTime | String | 更新时间 |
| data.list.tag.trackable | Null | 绑定的定位对象 |
| data.list.tag.bind | Boolean | 是否绑定 |
| data.list.tag.bindTime | String | 绑定时间 |
| data.list.tag.battery | Integer | 电量 |
| data.list.tag.status | Integer | 标签是否在线 |
| data.list.tag.createTime | String | 创建时间 |
| data.list.tag.updateTime | String | 更新时间 |
| data.list.tag.schema | Null |  |
| data.list.tag.saved | Boolean |  |
| data.list.tag.delete | Boolean | 是否删除 |
| data.list.tag.onlineTime | String | 最后一次在线时间 |
| data.list.tag.offlineTime | Null | 最后一次离线时间 |
| data.list.tag.onlineDuration | Null | 最后一次在线时长 |
| data.list.anticollision | Null | 防撞告警设置 |
| data.list.followGroupId | Null | 附属配置跟随群组 |
| data.list.groupIds | Array | 指定定位对象群组id列表 |
| data.list.config | Object | 设置 |
| data.list.config.height | Integer | 默认高度 |
| data.list.config.interval | Integer | 更新间隔 |
| data.list.createTime | String | 创建时间 |
| data.list.updateTime | String | 更新时间 |
| data.list.positions | Array | 所在位置 |
| data.list.onlineDuration | Null | 是否在线 |
| data.list.delete | Boolean | 是否删除 |
| data.list.labelIds | Array | 标签id |
| data.list.labels | Array | 标签 |
| data.list.labels.i18nKey | String |  |
| data.list.labels.id | Integer | 唯一序号 |
| data.list.labels.name | String | 名称 |
| data.list.labels.category | Null | 状态 |

响应数据样例

成功样例

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data": {

"pageSize": 10,

"total": 7316,

"current": 1,

"list": [

{

"traceId": null,

"id": "f87914c4-7bd3-4f32-915e-11364d4805a5",

"name": "XdBHsZy5",

"uid": null,

"state": 0,

"groups": [],

"fences": null,

"dynamicFence": null,

"tag": {

"traceId": null,

"id": "b0d27579-8b42-4a04-b661-0749ac8699d8",

"uid": "XdBHsZy5",

"type": {

"id": "79df8151-7f51-4159-8d23-fa86d27b1205",

"uid": "MADINAT-MOBILE",

"name": "定位手机",

"brand": "麦钉科技",

"type": "手机",

"enable": null,

"moduleTypeIds": [

"e95652d9-5f78-428d-914f-5d16ab8e8939"

],

"moduleTypes": [

{

"id": "e95652d9-5f78-428d-914f-5d16ab8e8939",

"name": "地磁",

"technique": "地磁定位",

"uid": "MADINAT_DICI",

"config": null,

"createTime": "2023-05-08T19:52:47.807678Z",

"updateTime": "2023-05-08T19:52:47.807678Z"

}

],

"createTime": "2023-05-08T19:52:47.807678Z",

"updateTime": "2023-05-08T19:52:47.807678Z"

},

"typeId": "79df8151-7f51-4159-8d23-fa86d27b1205",

"modules": [

{

"id": "c057f36e-2077-419e-a937-d2db7c836fae",

"address": "XdBHsZy5",

"tagId": null,

"type": {

"id": "e95652d9-5f78-428d-914f-5d16ab8e8939",

"name": "地磁",

"technique": "地磁定位",

"uid": "MADINAT_DICI",

"config": null,

"createTime": "2023-05-08T19:52:47.807678Z",

"updateTime": "2023-05-08T19:52:47.807678Z"

},

"typeId": "e95652d9-5f78-428d-914f-5d16ab8e8939",

"createTime": "2024-01-22T05:59:07.533886Z",

"updateTime": "2024-01-22T05:59:07.533886Z"

}

],

"trackable": null,

"bind": true,

"bindTime": "2024-01-22T05:59:07.659368Z",

"battery": 0,

"status": 0,

"createTime": "2024-01-22T05:59:07.533886Z",

"updateTime": "2024-01-22T05:59:07.533886Z",

"schema": null,

"saved": false,

"delete": false,

"onlineTime": null,

"offlineTime": null,

"onlineDuration": null,

"positions": []

},

"anticollision": null,

"followGroupId": null,

"groupIds": [],

"config": {

"height": 1,

"interval": 250

},

"createTime": "2024-01-22T05:59:07.232022Z",

"updateTime": "2024-01-22T05:59:07.232022Z",

"positions": [],

"onlineDuration": null,

"delete": false,

"labelIds": [],

"labels": []

}

]

}

}

删除定位对象

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-006 |
| API名称 | LBS-删除定位对象 |
| API功能说明 | 删除定位对象 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/deleteTrackables |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | POST |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ids | M | Array | 500 | 定位对象id列表 |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

Body参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ [ "245f6c26-b9b3-4ba9-8ca1-fc189e994716", "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20" ]

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data | Boolean | 是否成功 |

响应数据样例

成功样例

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data": true

}

获取定位标签列表

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-007 |
| API名称 | LBS-获取定位标签列表 |
| API功能说明 | 获取定位标签列表 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/getTags |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | GET |
| 其他信息 | 1、系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| offset | O | Number | 500 | 起始位置，缺省值0 |
| limit | O | Number | 1-500 | 返回行数，缺省值10 |
| order | O | String | 64 | 排序顺序 ASC / DESC，缺省值DESC |
| sort | O | String | 64 | 排序字段 |
| ids | O | Array | 64 | 指定id列表 |
| typeIds | O | Array | 64 | 指定类型id列表 |
| bound | O | Boolean | Boolean | 是否绑定 |
| search | O | String | 64 | 搜索关键字 |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| code | String | 接口请求状态，执行成功：200。 |
| from | String | 接口服务编码 |
| requestId | String | 请求方在请求头中所带的requestId |
| time | String | 当前系统时间值，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| data | Object | 执行成功时返回的具体业务数据(失败时无此参数) |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data.traceId | String | Key |
| data.id | String | 唯一序号 |
| data.uid | String | 唯一标识 |
| data.type | Object | 类型 |
| data.type.id | String | 唯一序号 |
| data.type.uid | String | 唯一标识 |
| data.type.name | String | 名称 |
| data.type.brand | String | 品牌 |
| data.type.type | String | 类型 |
| data.type.enable | Boolean | 围栏是否启用 |
| data.type.moduleTypeIds | Array | 模块ids |
| data.type.moduleTypes | Array | 模块名称 |
| data.type.moduleTypes.id | String | 唯一序号 |
| data.type.moduleTypes.name | String | 名称 |
| data.type.moduleTypes.technique | String | 定位方式 |
| data.type.moduleTypes.uid | String | 唯一标识 |
| data.type.moduleTypes.config | Null | 设置 |
| data.type.moduleTypes.createTime | String | 创建时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.type.moduleTypes.updateTime | String | 更新时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.type.createTime | String | 创建时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.type.updateTime | String | 更新时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.typeId | String | 类型id |
| data.modules | Array | 包含模组 |
| data.modules.id | String | 唯一序号 |
| data.modules.address | String | 地址 |
| data.modules.tagId | Null | 定位标签id |
| data.modules.type | Object | 类型 |
| data.modules.type.id | String | 唯一序号 |
| data.modules.type.name | String | 名称 |
| data.modules.type.technique | String | 定位方式 |
| data.modules.type.uid | String | 唯一标识 |
| data.modules.type.config | Null | 设置 |
| data.modules.type.createTime | String | 创建时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.modules.type.updateTime | String | 更新时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.modules.typeId | String | 类型id |
| data.modules.createTime | String | 创建时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.modules.updateTime | String | 更新时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.trackable | Null | 绑定的定位对象 |
| data.bind | Boolean | 是否绑定 |
| data.bindTime | String | 绑定时间 |
| data.battery | Integer | 电量 |
| data.status | Integer | 标签是否在线,（0=离线，1=在线） |
| data.createTime | String | 创建时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.updateTime | String | 更新时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.schema | Null | Key |
| data.saved | Boolean |  |
| data.delete | Boolean | 是否删除 |
| data.onlineTime | String | 最后一次在线时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.offlineTime | String | 最后一次离线时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.onlineDuration | String | 最后一次在线时长，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.positions | Array | 所在位置 |

响应数据样例

成功样例

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data":  {

"pageSize": 10,

"total": 7316,

"current": 1,

"list": [

{

"traceId": null,

"id": "15d9f3ed-6949-44fe-8adc-32716bc25ddc",

"uid": "C14F-ZDSD-6639",

"type": {

"id": "27a4b3d7-4699-42b0-9d2a-b15fc823545f",

"uid": "RS-FUSION",

"name": "混合定位标签",

"brand": "Reliablesense",

"type": "标签",

"enable": null,

"moduleTypeIds": [

"938b7d28-a468-47e5-90fa-d98a79b2c1df"

],

"moduleTypes": [

{

"id": "938b7d28-a468-47e5-90fa-d98a79b2c1df",

"name": "蓝牙",

"technique": "蓝牙AOA定位",

"uid": "OCTONET_BLUETOOTH_AOA",

"config": null,

"createTime": "2025-07-07T14:54:13.236193Z",

"updateTime": "2025-07-07T14:54:13.236193Z"

}

],

"createTime": "2025-09-02T06:21:43.622073Z",

"updateTime": "2025-09-02T06:21:43.622073Z"

},

"typeId": "27a4b3d7-4699-42b0-9d2a-b15fc823545f",

"modules": [

{

"id": "5a718b2c-fe26-4d54-ace6-c09b9e7d30ca",

"address": "c300005b1f0b",

"tagId": null,

"type": {

"id": "938b7d28-a468-47e5-90fa-d98a79b2c1df",

"name": "蓝牙",

"technique": "蓝牙AOA定位",

"uid": "OCTONET_BLUETOOTH_AOA",

"config": null,

"createTime": "2025-07-07T14:54:13.236193Z",

"updateTime": "2025-07-07T14:54:13.236193Z"

},

"typeId": "938b7d28-a468-47e5-90fa-d98a79b2c1df",

"createTime": "2026-01-23T16:25:07.654458Z",

"updateTime": "2026-01-23T16:25:07.654458Z"

}

],

"trackable": {

"traceId": null,

"id": "806bd59c-104b-4a0f-9a53-87efc61882f5",

"name": "T3-D3080",

"uid": null,

"state": 0,

"groups": null,

"fences": null,

"dynamicFence": null,

"tag": null,

"anticollision": null,

"followGroupId": null,

"groupIds": null,

"config": {

"height": 1,

"interval": 250

},

"properties": null,

"createTime": "2026-01-23T16:25:07.783048Z",

"updateTime": "2026-01-23T16:25:07.783048Z",

"positions": [],

"onlineDuration": null,

"delete": false,

"labelIds": null,

"labels": null,

"recycleStatus": null,

"trolleyStatus": null,

"distance": 0

},

"bind": true,

"bindTime": "2026-02-05T10:10:32.516302Z",

"battery": 0,

"status": 0,

"createTime": "2026-01-23T16:25:07.626076Z",

"updateTime": "2026-01-23T16:25:07.626076Z",

"schema": null,

"saved": false,

"delete": false,

"onlineTime": null,

"offlineTime": null,

"onlineDuration": null,

"positions": []

}

]

}

}

获取定位标签分页列表

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-008 |
| API名称 | LBS-获取定位标签分页列表 |
| API功能说明 | 获取定位标签分页列表 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/getTags/pages |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | GET |
| 其他信息 | 1、系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| offset | O | Number | 500 | 起始位置，缺省值0 |
| limit | O | Number | 1-500 | 返回行数，缺省值10 |
| order | O | String | 64 | 排序顺序 ASC / DESC，缺省值DESC |
| sort | O | String | 64 | 排序字段 |
| ids | O | Array | 64 | 指定id列表 |
| typeIds | O | Array | 64 | 指定类型id列表 |
| bound | O | Boolean | Boolean | 是否绑定 |
| search | O | String | 64 | 搜索关键字 |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| code | String | 接口请求状态，执行成功：200。 |
| from | String | 接口服务编码 |
| requestId | String | 请求方在请求头中所带的requestId |
| time | String | 当前系统时间值，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| data | Object | 执行成功时返回的具体业务数据(失败时无此参数) |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data.pageSize | Integer | 每页行数 |
| data.total | Integer | 总数 |
| data.current | Integer | 页码 |
| data.list | Integer | 数据列表 |
| data.list.traceId | String | Key |
| data.list.id | String | 唯一序号 |
| data.list.uid | String | 唯一标识 |
| data.list.type | Object | 类型 |
| data.list.type.id | String | 唯一序号 |
| data.list.type.uid | String | 唯一标识 |
| data.list.type.name | String | 名称 |
| data.list.type.brand | String | 品牌 |
| data.list.type.type | String | 类型 |
| data.list.type.enable | Boolean | 围栏是否启用 |
| data.list.type.moduleTypeIds | Array | 模块ids |
| data.list.type.moduleTypes | Array | 模块名称 |
| data.list.type.moduleTypes.id | String | 唯一序号 |
| data.list.type.moduleTypes.name | String | 名称 |
| data.list.type.moduleTypes.technique | String | 定位方式 |
| data.list.type.moduleTypes.uid | String | 唯一标识 |
| data.list.type.moduleTypes.config | Null | 设置 |
| data.list.type.moduleTypes.createTime | String | 创建时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.type.moduleTypes.updateTime | String | 更新时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.type.createTime | String | 创建时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.type.updateTime | String | 更新时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.typeId | String | 类型id |
| data.list.modules | Array | 包含模组 |
| data.list.modules.id | String | 唯一序号 |
| data.list.modules.address | String | 地址 |
| data.list.modules.tagId | Null | 定位标签id |
| data.list.modules.type | Object | 类型 |
| data.list.modules.type.id | String | 唯一序号 |
| data.list.modules.type.name | String | 名称 |
| data.list.modules.type.technique | String | 定位方式 |
| data.list.modules.type.uid | String | 唯一标识 |
| data.list.modules.type.config | Null | 设置 |
| data.list.modules.type.createTime | String | 创建时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.modules.type.updateTime | String | 更新时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.modules.typeId | String | 类型id |
| data.list.modules.createTime | String | 创建时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.modules.updateTime | String | 更新时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.trackable | Null | 绑定的定位对象 |
| data.list.bind | Boolean | 是否绑定 |
| data.list.bindTime | String | 绑定时间 |
| data.list.battery | Integer | 电量 |
| data.list.status | Integer | 标签是否在线,（0=离线，1=在线） |
| data.list.createTime | String | 创建时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.updateTime | String | 更新时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.schema | Null | Key |
| data.list.saved | Boolean |  |
| data.list.delete | Boolean | 是否删除 |
| data.list.onlineTime | String | 最后一次在线时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.offlineTime | String | 最后一次离线时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.onlineDuration | String | 最后一次在线时长，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.list.positions | Array | 所在位置 |

响应数据样例

成功样例

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data":  {

"pageSize": 10,

"total": 7316,

"current": 1,

"list": [

{

"traceId": null,

"id": "15d9f3ed-6949-44fe-8adc-32716bc25ddc",

"uid": "C14F-ZDSD-6639",

"type": {

"id": "27a4b3d7-4699-42b0-9d2a-b15fc823545f",

"uid": "RS-FUSION",

"name": "混合定位标签",

"brand": "Reliablesense",

"type": "标签",

"enable": null,

"moduleTypeIds": [

"938b7d28-a468-47e5-90fa-d98a79b2c1df"

],

"moduleTypes": [

{

"id": "938b7d28-a468-47e5-90fa-d98a79b2c1df",

"name": "蓝牙",

"technique": "蓝牙AOA定位",

"uid": "OCTONET_BLUETOOTH_AOA",

"config": null,

"createTime": "2025-07-07T14:54:13.236193Z",

"updateTime": "2025-07-07T14:54:13.236193Z"

}

],

"createTime": "2025-09-02T06:21:43.622073Z",

"updateTime": "2025-09-02T06:21:43.622073Z"

},

"typeId": "27a4b3d7-4699-42b0-9d2a-b15fc823545f",

"modules": [

{

"id": "5a718b2c-fe26-4d54-ace6-c09b9e7d30ca",

"address": "c300005b1f0b",

"tagId": null,

"type": {

"id": "938b7d28-a468-47e5-90fa-d98a79b2c1df",

"name": "蓝牙",

"technique": "蓝牙AOA定位",

"uid": "OCTONET_BLUETOOTH_AOA",

"config": null,

"createTime": "2025-07-07T14:54:13.236193Z",

"updateTime": "2025-07-07T14:54:13.236193Z"

},

"typeId": "938b7d28-a468-47e5-90fa-d98a79b2c1df",

"createTime": "2026-01-23T16:25:07.654458Z",

"updateTime": "2026-01-23T16:25:07.654458Z"

}

],

"trackable": {

"traceId": null,

"id": "806bd59c-104b-4a0f-9a53-87efc61882f5",

"name": "T3-D3080",

"uid": null,

"state": 0,

"groups": null,

"fences": null,

"dynamicFence": null,

"tag": null,

"anticollision": null,

"followGroupId": null,

"groupIds": null,

"config": {

"height": 1,

"interval": 250

},

"properties": null,

"createTime": "2026-01-23T16:25:07.783048Z",

"updateTime": "2026-01-23T16:25:07.783048Z",

"positions": [],

"onlineDuration": null,

"delete": false,

"labelIds": null,

"labels": null,

"recycleStatus": null,

"trolleyStatus": null,

"distance": 0

},

"bind": true,

"bindTime": "2026-02-05T10:10:32.516302Z",

"battery": 0,

"status": 0,

"createTime": "2026-01-23T16:25:07.626076Z",

"updateTime": "2026-01-23T16:25:07.626076Z",

"schema": null,

"saved": false,

"delete": false,

"onlineTime": null,

"offlineTime": null,

"onlineDuration": null,

"positions": []

}

]

}

}

删除定位标签

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-009 |
| API名称 | LBS-删除定位标签 |
| API功能说明 | 删除定位对象 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/deleteTags |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | POST |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ids | M | Array | 500 | 定位对象id列表 |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

Body参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ [ "245f6c26-b9b3-4ba9-8ca1-fc189e994716", "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20" ]

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data | Boolean | 是否成功 |

响应数据样例

成功样例

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data": true

}

创建定位标签类型

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-010 |
| API名称 | LBS-创建定位标签类型 |
| API功能说明 | 新建一个定位标签类型 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/postTagTypes |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | POST |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

Params

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| count | M | Number | 500 | 分配定位标签数 |

Body

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uid | M | String | 500 | 定位标签类型uid |
| name | M | String | 500 | 定位标签类型名称 |
| brand | M | String | 500 | 品牌 |
| type | M | String | 500 | 定位标签类型 |
| enable | M | Boolean | 64 | 是否启用 |
| modileTypeIds | M | Array | 255 | 模块类型 ID 列表 |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

Body参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ { "uid": "D-TAGTYPE_测试1", "name": "D-TAGTYPE", "brand": "Dbrand", "type": "D标签", "enable":false, "moduleTypeIds":["2ea78551-cfe7-4a10-ad07-ce0525a77a8d","6c619002-ea0a-403c-83c1-ff734595e7a9" ] }

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| errorMessage | String | 错误描述信息：请求失败时，返回具体的错误原因（成功时通常为null或空字符串） |
| success | String | 请求执行结果：通常用true表示请求成功，false表示请求失败 |
| code | String | 状态码：标识请求结果的编码（如 "200" 代表成功） |
| data | String | 业务数据：请求成功时，返回的实际业务内容（失败时通常为null） |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data.id | string | 唯一序号 |
| data.uid | string | 唯一标识 |
| data.name | string | 名称 |
| data.brand | string | 品牌 |
| data.type | string | 类型 |
| data.enable | boolean | 是否启用 |
| data.moduleTypeIds | array | 模块类型 ID 列表 |
| data.moduleTypes | array | 模块类型详情列表 |
| data.moduleTypes[].id | string | 模块类型 ID |
| data.moduleTypes[].name | string | 模块类型名称 |
| data.moduleTypes[].technique | string | 技术方案 |
| data.moduleTypes[].uid | string | 模块类型标识 |
| data.moduleTypes[].config | null | 模块配置 |
| data.moduleTypes[].createTime | string | 创建时间 |
| data.moduleTypes[].updateTime | string | 更新时间 |
| data.createTime | string | 数据创建时间 |
| data.updateTime | string | 数据更新时间 |
| data.id | string | 唯一序号 |
| data.uid | string | 唯一标识 |
| data.remainingCount | Int | 剩余可分配数量 |

响应数据样例

成功样例

状态码：200

{

"errorMessage": "",

"success": true,

"code": "200",

"data": {

"tagType": {

"id": "599d35f3-e80e-4699-94e7-34f4d185d60c",

"uid": "D-TAGTYPE_测试2",

"name": "D-TAGTYPE",

"brand": "Dbrand",

"type": "D标签",

"enable": true,

"moduleTypeIds": [

"055fb429-5f8b-43f4-8f04-0bd927b29a7b",

"938b7d28-a468-47e5-90fa-d98a79b2c1df"

],

"moduleTypes": null,

"createTime": null,

"updateTime": null

},

"remainingCount": 1995

}

}

删除定位标签类型

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-011 |
| API名称 | LBS-删除定位标签类型 |
| API功能说明 | 删除定位标签类型 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/deleteTagTypes |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | POST |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ids | M | Array | 500 | 定位标签类型id列表 |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

Body参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ [ "072d3a9e-17a6-48c3-bec2-cfaeb7aacd20", "ba0d3ce6-8bd7-4e22-ab8d-6b934757dc87" ]

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| errorMessage | String | 错误描述信息：请求失败时，返回具体的错误原因（成功时通常为null或空字符串） |
| success | String | 请求执行结果：通常用true表示请求成功，false表示请求失败 |
| code | String | 状态码：标识请求结果的编码（如 "200" 代表成功） |
| data | Boolean | 业务数据：表示操作是否成功 |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data.operateResult | string | 返回说明 |
| data.remainingCount | Int | 剩余可分配数量 |

响应数据样例

成功样例

状态码：200

{

"errorMessage": "",

"success": true,

"code": "200",

"data":

{

"operateResult":"删除成功",

"remainingCount":1997

}

}

批量绑定定位对象

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-012 |
| API名称 | LBS-批量绑定定位对象 |
| API功能说明 | 根据传入的定位对象和对应的定位类型按顺序进行绑定 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/bindTrackables |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | POST |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| trackableId | M | String | 64 | 定位对象id |
| tagTypeUid | M | String | 64 | 定位类型Uid |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

Body参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ [ { "trackableId": "b81e6e80-73e0-48fe-bed3-9e676dc81200", "tagTypeUid": "UNISTRONG-001" },{ "trackableId": "9859ccd3-14c3-4c5c-9949-351d7620a65e", "tagTypeUid": "UNISTRONG-001" },{ "trackableId": "805a1186-b98a-4806-9d0d-18b5b67b7695", "tagTypeUid": "RS-FUSION" },{ "trackableId": "a7884a2d-298d-466e-ab09-4249b72bc2a6", "tagTypeUid": "RS-FUSION" } ]

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| errorMessage | String | 错误描述信息：请求失败时，返回具体的错误原因（成功时通常为null或空字符串） |
| success | String | 请求执行结果：通常用true表示请求成功，false表示请求失败 |
| code | String | 状态码：标识请求结果的编码（如 "200" 代表成功） |
| data | String | 业务数据：请求成功时，返回的实际业务内容（失败时通常为null） |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data[].tagType | string | 标签type.uid |
| data[].remainingCount | string | Tag剩余未绑定数量 |
| data[].list.tagId | string | 定位标签id |
| data[].list.trackableId | string | 定位对象id |
| data[].list.code | string | 定位标签编号 |
| data[].list.mac | string | 定位标签地址 |
| data[].list.name | string | 定位对象名称 |
| data[].list.uid | string | 定位对象uid |
| data[].list.result | string | 绑定结果 |

响应数据样例

成功样例

状态码：200

{

"errorMessage": "",

"success": true,

"code": "200",

"data": [

{

"tagType": "2025080705",

"remainingCount": 0,

"list": [

{

"tagId": "c30dc8c4-622e-4239-86e3-94846bf4020b",

"trackableId": "e9142eae-439a-4e26-a091-85152c2fd430",

"code": "C14F-DWDK-0174",

"mac": "dc964e26a745",

"name": "陈天晴",

"uid": "13417281098",

"result": "绑定成功"

}

]

},

{

"tagType": "2025092801",

"remainingCount": 0,

"list": [

{

"tagId": "53fd5ebf-8003-4b29-a729-017da19e8d97",

"trackableId": "d8b77215-7358-4908-9931-d8c5a83f8e99",

"code": "C14F-DWDK-0221",

"mac": "eeb30788c293",

"name": "陈建文",

"uid": "13430352906",

"result": "绑定成功"

},

{

"tagId": "92167526-ff39-48cb-8c42-08f7aaf53e5f",

"trackableId": "0e3af6e5-2e9e-4b81-8b00-eece1af1be95",

"code": "C14F-DWDK-0222",

"mac": "cda3830b8eac",

"name": "韩藕莲",

"uid": "18688865398",

"result": "绑定成功"

}

]

}

]

}

批量解绑定位对象

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-013 |
| API名称 | LBS-批量解绑定位对象 |
| API功能说明 | 支持批量解绑定位对象 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/releaseTrackables |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | POST |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tagId | M | String | 64 | 指定定位标签id |
| trackableId | M | String | 64 | 指定定位对象id |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

Body参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ [ { "tagId": "758b5206-eb34-4813-9433-551f1d8a860e", "trackableId": "d435fd57-2354-47cf-b1f2-7f22fa70c9a3" }, { "tagId": "758b5206-eb34-4813-9433-551f1d8a860e", "trackableId": "d435fd57-2354-47cf-b1f2-7f22fa70c9a3" } ]

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data.tagId | null | 定位标签id |
| data.result | string | 绑定结果 |

响应数据样例

成功样例：

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data": [

{

"tagId": "758b5206-eb34-4813-9433-551f1d8a860e",

"result": "标签解绑成功"

}

]

}

获取围栏列表

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-014 |
| API名称 | LBS-获取围栏列表 |
| API功能说明 | 获取围栏列表及围栏基本信息 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/getFences |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | GET |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| offset | O | Number | 500 | 起始位置，缺省值0 |
| limit | O | Number | 64 | 返回行数，缺省值10 |
| order | O | String | 64 | 排序顺序 ASC / DESC，缺省值DESC |
| sort |  | String | 64 | 排序字段，枚举值id/name/createTime/updateTime，默认值createTime |
| ids | O | Array | 64 | 指定id列表 |
| spaceId | O | Number | 64 | 所在空间id |
| floor | O | Number | 64 | 所在楼层id |
| types | O | Array | 64 | 围栏类型，多个值使用英文逗号隔开， KEEP_IN 限制离开 KEEP_OUT 限制进入 STATISTIC 区域 ACCESS_LIMIT 限制数额 OVERTIME_STAY 限时进入 OVERTIME_LEAVE 限时离开 SILENT_ZONE 静默 ATTENDANCE 考勤区域 |
| enable | O | boolean |  | 是否启用 |
| search | O | String |  | 搜索关键字 |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data.id | string | 唯一序号 |
| data.name | string | 名称 |
| data.geoJson | string | 电子围栏图形 |
| data.startTime | string | 开始时间 |
| data.endTime | string | 结束时间 |
| data.type | string | 类型（限制离开 KEEP_IN/限制进入 KEEP_OUT/区域 STATISTIC/限制数额 ACCESS_LIMIT/限时进入 OVERTIME_STAY/限时离开 OVERTIME_LEAVE） |
| data.floor | integer | 楼层 |
| data.enable | boolean | 围栏是否启用 |
| data.createTime | string | 创建时间 |
| data.exceptions | Null | 有效对象 |
| data.exceptionGroups | Null | - |
| data.defaultAllow | boolean | 是否排除有效对象 |
| data.dynamic | boolean | 是否属于动态围栏 |
| data.activeMode | string | 激活方式 |
| data.radius | integer | 半径 |
| data.trackableId | Null | 定位对象id |
| data.spaceId | integer | 空间id |
| data.category | string | 状态 |
| data.exceptionIds | Null | 有效对象 |
| data.exceptionGroupIds | Null | 有效群组 |
| data.mapId | integer | 地图id |
| data.longitude | number | 经度 |
| data.latitude | number | 纬度 |
| data.altitude | Null | 海拔 |
| data.timezone | integer | 时区 |
| data.config | Null | 设置 |
| data.typeId | integer | 类型id |
| data.fenceType | Null | 围栏类型 |
| data.fenceValid | boolean | - |
| data.fenceTrackableRelated | boolean | - |
| data.startTimeMillisecond | integer | 开始时间戳（毫秒） |
| data.endTimeMillisecond | integer | 结束时间戳（毫秒） |
| data.tile38Identity | string | 开始时间戳（毫秒） |

响应数据样例

成功样例：不在围栏内

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data": [

{

"id": "e1dcbadc-519f-43db-8680-9525a4c087eb",

"name": "testFence2",

"geoJson": "{\"type\":\"Polygon\",\"coordinates\":[[[121.064188919,31.571386088],[121.064186949,31.571365746],[121.06423942,31.571365746],[121.064231342,31.57140257],[121.064188919,31.571386088]]]}",

"startTime": "00:00:00",

"endTime": "23:59:00",

"type": "KEEP_IN",

"floor": 1,

"enable": true,

"createTime": "2024-02-28T07:04:29.793533Z",

"exceptions": null,

"exceptionGroups": null,

"defaultAllow": false,

"dynamic": false,

"activeMode": "ALWAYS",

"radius": 0,

"trackableId": null,

"spaceId": 20,

"category": "NORMAL",

"exceptionIds": null,

"exceptionGroupIds": null,

"mapId": 0,

"longitude": 121.06421318463268,

"latitude": 31.571384157963205,

"altitude": null,

"timezone": 8,

"config": null,

"typeId": 1,

"fenceType": null,

"fenceValid": true,

"fenceTrackableRelated": true,

"startTimeMillisecond": 1710086400000,

"endTimeMillisecond": 1710172740000,

"tile38Identity": "null$e1dcbadc-519f-43db-8680-9525a4c087eb$1$KEEP_IN$NORMAL$20$0${}"

}

]

判断人员是否在指定考勤区域内

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-015 |
| API名称 | LBS-判断人员是否在指定考勤区域内 |
| API功能说明 | 判断人员是否在指定考勤区域内 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/getFencesCheckInside |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | GET |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| trackableId | M | String | 64 | 定位人员唯一标识 ID |
| fenceIds | M | Array | 64 | 围栏 ID，可传单个或多个（英文逗号分隔） |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data.XXXX | boolean | 是否在这个区域内 |

响应数据样例

成功样例：不在围栏内

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data": {

"07d5f904-6116-4b04-bf8e-4a01bb8612d8": false

}

}

成功样例：在围栏内

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data": {

"07d5f904-6116-4b04-bf8e-4a01bb8612d8": true

}

}

获取告警列表

基本信息

| 接口类型 | API |
| --- | --- |
| 服务编码 | API-LBS-016 |
| API名称 | LBS-获取告警列表 |
| API功能说明 | 获取告警列表 |
| API发布路径 | /XIY/LBS/getAlarms |
| HTTP协议 | http |
| HTTP请求方式 | GET |
| 其他信息 | - 系统能够保证7x24小时连续正常运行。 |
| 服务管理者 | LBS |

请求参数

| 参数名称 | 必选(M)/可选(O) | 类型 | 字段长度 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| offset | O | Number | 500 | 起始位置，缺省值0 |
| limit | O | Number | 1-500 | 返回行数，缺省值10 |
| order | O | String | 64 | 排序顺序 ASC / DESC，缺省值DESC |
| sort | O | String | 64 | 排序字段，枚举值id/startTime/endTime，默认值startTime |
| ids | O | Array | 64 | 指定id列表 |
| relatedIds | O | Array | 64 | 指定相关对象Id列表 |
| trackableIds | O | Array | 64 | 指定定位对象id列表 |
| labelIds | O | Array | 64 | 标签id |
| typeIds | O | Array | 64 | 指定类型id列表 |
| startTime | M | String | 64 | 开始时间，格式：时间戳 |
| endTime | M | String | 64 | 结束时间，格式：时间戳 |
| spaceId | O | Number | 500 | 空间id |
| floor | O | Number | 500 | 楼层 |
| mapId | O | Number | 500 | 地图id |
| isActive | O | Boolean | Boolean | 是否激活 |
| rule | O | String | 64 | 时间筛选规则，枚举END（只看在此时间段结束的告警）¦START_END（只看在此时间段开始并结束的告警）¦START（只看在此时间段开始的告警），默认值START |

请求样例

Header参数

/*参数值中xxx为发起请求的业务系统缩略语*/ "requestId": "LBS-20230620150500-3c45e6ab", "apiKey": "gzjc_gzjc", "apiSecret": "0b363f3f-f3c3-44ba-98f1-dd5c892dbe20"

响应参数

当前请成功（http状态码为200时），返回值如下表所示，其他情况请参考错误码说明。

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| data.traceId | Null |  |
| data.id | Integer | 唯一序号 |
| data.uid | String | 唯一标识 |
| data.active | Boolean | 是否激活 |
| data.trackableId | String | 定位对象id |
| data.relatedId | String | 产生告警围栏 |
| data.description | String | 描述 |
| data.type | Object | 类型 |
| data.type.i18nKey | String |  |
| data.type.id | Integer | 唯一序号 |
| data.type.name | String | 名称 |
| data.type.enable | Boolean | 围栏是否启用 |
| data.type.config | Null | 设置 |
| data.name | String | 名称 |
| data.typeId | Integer | 类型id |
| data.floor | Integer | 楼层 |
| data.startTime | String | 开始时间 |
| data.endTime | String | 结束时间 |
| data.trackable | Object | 绑定的定位对象 |
| data.trackable.traceId | Null |  |
| data.trackable.id | String | 唯一序号 |
| data.trackable.name | String | 名称 |
| data.trackable.uid | Null | 唯一标识 |
| data.trackable.state | Integer | 运动/静止状态 |
| data.trackable.groups | Null | 绑定群组 |
| data.trackable.fences | Null | 绑定围栏 |
| data.trackable.dynamicFence | Null | 动态围栏 |
| data.trackable.tag | Null | 标签 |
| data.trackable.anticollision | Null | 防撞告警设置 |
| data.trackable.followGroupId | Null | 附属配置跟随群组 |
| data.trackable.groupIds | Null | 指定定位对象群组id列表 |
| data.trackable.config | Null | 设置 |
| data.trackable.createTime | String | 创建时间 |
| data.trackable.updateTime | String | 更新时间 |
| data.trackable.positions | Array | 所在位置 |
| data.trackable.onlineDuration | Null | 是否在线 |
| data.trackable.delete | Boolean | 是否删除 |
| data.trackable.labelIds | Array | 标签id |
| data.trackable.labels | Array | 标签 |
| data.trackable.labels.i18nKey | Null |  |
| data.trackable.labels.id | Integer | 唯一序号 |
| data.trackable.labels.name | String | 名称 |
| data.trackable.labels.icon | Null |  |
| data.trackable.labels.color | Null | 颜色 |
| data.trackable.labels.category | Null | 状态 |
| data.related | Object | 告警围栏 |
| data.related.id | String | 唯一序号 |
| data.related.name | String | 名称 |
| data.related.geoJson | String | 电子围栏图形 |
| data.related.startTime | String | 开始时间,格式：hh:mm:ss |
| data.related.endTime | String | 结束时间,格式：hh:mm:ss |
| data.related.type | String | 类型 |
| data.related.floor | Integer | 楼层 |
| data.related.enable | Boolean | 围栏是否启用 |
| data.related.createTime | String | 创建时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ |
| data.related.exceptions | Null | 有效对象 |
| data.related.exceptionGroups | Null | 有效群组 |
| data.related.defaultAllow | Boolean | 是否排除有效对象 |
| data.related.dynamic | Boolean | 是否属于动态围栏 |
| data.related.activeMode | String | 激活方式 |
| data.related.radius | Integer | 半径 |
| data.related.trackableId | Null | 定位对象id |
| data.related.spaceId | Integer | 空间id |
| data.related.category | String | 状态 |
| data.related.exceptionIds | Null | 有效对象 |
| data.related.exceptionGroupIds | Null | 有效群组 |
| data.related.mapId | Integer | 地图id |
| data.related.longitude | Number | 经度 |
| data.related.latitude | Number | 纬度 |
| data.related.altitude | Null | 海拔 |
| data.related.timezone | Integer | 时区 |
| data.related.config | Null | 设置 |
| data.related.typeId | Integer | 类型id |
| data.related.fenceType | Null | 围栏类型 |
| data.related.tile38Identity | String | 开始时间戳（毫秒） |
| data.related.fenceValid | Boolean |  |
| data.related.fenceTrackableRelated | Boolean |  |
| data.related.startTimeMillisecond | Integer | 开始时间戳（毫秒） |
| data.related.endTimeMillisecond | Integer | 结束时间戳（毫秒） |
| data.mapId | Integer | 地图id |
| data.spaceId | Integer | 空间id |
| data.longitude | Number | 经度 |
| data.latitude | Number | 纬度 |
| data.altitude | Integer | 海拔 |
| data.schema | Null |  |
| data.moduleType | Null | 模组类型uid |
| data.code | Null |  |
| data.moduleAddress | Null | 模组地址 |
| data.token | Null | 认证令牌 |
| data.cameras | Array |  |
| data.metaData | Null |  |

响应数据样例

成功样例

状态码：200

{

"code": "200",

"from": "API-LBS-001",

"requestId": "xxx-20230620150500-3c45e6ab",

"time": "2023-06-20 15:05:01",

"data": [

{

"traceId": null,

"id": 79,

"uid": "67afc8f3-b357-4bd4-b59b-9434f9e665d6",

"active": false,

"trackableId": "ae51236b-d9b8-418e-b27b-61a89499789d",

"relatedId": "e1dcbadc-519f-43db-8680-9525a4c087eb",

"description": "违规离开了 testFence2围栏",

"type": {

"i18nKey": "t_alarm_type_2",

"id": 2,

"name": "违规离开",

"enable": true,

"config": null

},

"name": "违规离开",

"typeId": 2,

"floor": 1,

"startTime": "2024-03-11T10:46:34.128288Z",

"endTime": "2024-03-11T10:46:35.2083Z",

"trackable": {

"traceId": null,

"id": "ae51236b-d9b8-418e-b27b-61a89499789d",

"name": "虚拟标签1",

"uid": null,

"state": 0,

"groups": null,

"fences": null,

"dynamicFence": null,

"tag": null,

"anticollision": null,

"followGroupId": null,

"groupIds": null,

"config": null,

"createTime": "2024-02-29T05:58:23.385319Z",

"updateTime": "2024-03-11T08:55:38.081373Z",

"positions": [],

"onlineDuration": null,

"delete": false,

"labelIds": [

2

],

"labels": [

{

"i18nKey": null,

"id": 2,

"name": "车辆",

"icon": null,

"color": null,

"category": null

}

]

},

"related": {

"id": "e1dcbadc-519f-43db-8680-9525a4c087eb",

"name": "testFence2",

"geoJson": "{\"type\":\"Polygon\",\"coordinates\":[[[121.064188919,31.571386088],[121.064186949,31.571365746],[121.06423942,31.571365746],[121.064231342,31.57140257],[121.064188919,31.571386088]]]}",

"startTime": "00:00:00",

"endTime": "23:59:00",

"type": "KEEP_IN",

"floor": 1,

"enable": true,

"createTime": "2024-02-28T07:04:29.793533Z",

"exceptions": null,

"exceptionGroups": null,

"defaultAllow": false,

"dynamic": false,

"activeMode": "ALWAYS",

"radius": 0,

"trackableId": null,

"spaceId": 20,

"category": "NORMAL",

"exceptionIds": null,

"exceptionGroupIds": null,

"mapId": 0,

"longitude": 121.06421318463268,

"latitude": 31.571384157963205,

"altitude": null,

"timezone": 8,

"config": null,

"typeId": 1,

"fenceType": null,

"tile38Identity": "reliablesense_demo$e1dcbadc-519f-43db-8680-9525a4c087eb$1$KEEP_IN$NORMAL$20$0${}",

"fenceValid": true,

"fenceTrackableRelated": true,

"startTimeMillisecond": 1710086400000,

"endTimeMillisecond": 1710172740000

},

"mapId": 0,

"spaceId": 20,

"longitude": 121.06429068719514,

"latitude": 31.57130262824498,

"altitude": 0,

"schema": null,

"moduleType": null,

"code": null,

"moduleAddress": null,

"token": null,

"cameras": [],

"metaData": null

}

]

}

位置信息数据

基本信息

| 接口类型 | MQ |
| --- | --- |
| 服务编码 | MQ-LBS-001 |
| TOPIC名称 | XIY-LBS-POSITIONS |
| TOPIC描述 | 推送所有的位置信息 |
| Tags | 无 |
| 其他信息 | 消息生产频率约105000条/秒 单条消息大小约10~200Kb |
| 服务管理者 | LBS |

消息参数说明

| 参数名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| traceId | Null |  |
| id | String | 唯一序号 |
| name | String | 名称 |
| uid | Null | 唯一标识 |
| state | Null | 运动/静止状态 |
| groups | Array | 绑定群组 |
| groups.i18nKey | Null |  |
| groups.id | String | 唯一序号 |
| groups.groupConfig | Null | 群组附加设置 |
| groups.name | String | 名称 |
| groups.createTime | String | 创建时间 |
| groups.updateTime | String | 更新时间 |
| groups.count | Integer | 成员统计 |
| groups.labelIds | Null | 标签id |
| groups.labels | Array | 标签 |
| fences | Null | 绑定围栏 |
| dynamicFence | Null | 动态围栏 |
| anticollision | Null | 防撞告警设置 |
| followGroupId | Null | 附属配置跟随群组 |
| groupIds | Null | 指定定位对象群组id列表 |
| config | Null | 设置 |
| createTime | Null | 创建时间 |
| updateTime | Null | 更新时间 |
| positions | Array | 所在位置 |
| positions.id | Integer | 唯一序号 |
| positions.trackableId | String | 定位对象id |
| positions.longitude | Number | 经度 |
| positions.latitude | Number | 纬度 |
| positions.altitude | Number | 海拔 |
| positions.floor | Integer | 楼层 |
| positions.tagTime | String | 标签上传时间 |
| positions.spaceId | Integer | 空间id |
| positions.mapId | Integer | 地图id |
| positions.moduleAddress | String | 模组地址 |
| positions.moduleType | String | 模组类型uid |
| positions.x | Number | x轴坐标 |
| positions.y | Number | y轴坐标 |
| positions.z | Integer | z轴坐标（高度） |
| positions.timestamp | Integer | 上传时间 |
| positions.alarm | Boolean |  |
| positions.positionIdentity | String | 位置标识 |
| onlineDuration | Null | 是否在线 |
| delete | Null | 是否删除 |
| labelIds | Array | 标签id |
| labels | Array | 标签 |
| labels.i18nKey | String |  |
| labels.id | Integer | 唯一序号 |
| labels.name | String | 名称 |
| labels.icon | Null |  |
| labels.color | Null | 颜色 |
| labels.category | Null | 状态 |

消息样例

{ "producer": "LBS", "from": "MQ-LBS-001", "bizId": "T-XIY-LBS-LOCATIONS-20230616150105-3c45e6ab", "time": "2023-06-16 15:01:05", "data": [ { "traceId": "14bf5d5f56214267a2f0483458658588", "id": "ae51236b-d9b8-418e-b27b-61a89499789d", "name": "虚拟标签1", "uid": null, "state": 0, "groups": [], "groupIds": null, "positions": [ { "longitude": 121.0642261593681, "latitude": 31.57137362389174, "altitude": 1.922852781326695, "floor": 1, "spaceId": 20, "mapId": 0, "moduleAddress": "fa0000000001", "moduleType": "CORELOCATION_BLUETOOTH_AOA", "timestamp": 1709878449294, "alarm": true } ], "onlineDuration": null, "labelIds": [ 1 ], "labels": [ { "i18nKey": "t_label_people", "id": 1, "name": "人员", "icon": "/resources/public/markers/personnel.svg", "color": "#7CCD26", "category": null } ] } ] }

告警信息数据

基本信息

| 接口类型 | MQ |
| --- | --- |
| 服务编码 | MQ-LBS-002 |
| TOPIC名称 | XIY-LBS-ALARMS |
| TOPIC描述 | 推送所有的告警信息 |
| Tags | 无 |
| 其他信息 | 消息生产频率约105000条/秒 单条消息大小约10~200Kb |
| 服务管理者 | LBS |

消息参数说明

| 参数名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| producer | String | 消息生产者，同集成应用key |
| bizId | String | 消息唯一标识，同BizId |
| time | String | 消息的发布时间，格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| from | String | 接口服务编码 |
| data | Object | 具体的业务数据 |

data参数说明

| 参数名称 | 类型 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| traceId | Null |  |
| id | Integer | 唯一序号 |
| uid | String | 唯一标识 |
| active | Boolean | 是否激活 |
| trackableId | String | 定位对象id |
| relatedId | String | 产生告警围栏 |
| description | String | 描述 |
| type | Object | 类型 |
| type.i18nKey | String |  |
| type.id | Integer | 唯一序号 |
| type.name | String | 名称 |
| type.enable | Boolean | 围栏是否启用 |
| type.config | Null | 设置 |
| name | String | 名称 |
| typeId | Integer | 类型id |
| floor | Integer | 楼层 |
| startTime | String | 开始时间 |
| endTime | String | 结束时间 |
| trackable | Object | 绑定的定位对象 |
| trackable.traceId | Null |  |
| trackable.id | String | 唯一序号 |
| trackable.name | String | 名称 |
| trackable.uid | Null | 唯一标识 |
| trackable.state | Integer | 运动/静止状态 |
| trackable.groups | Null | 绑定群组 |
| trackable.fences | Null | 绑定围栏 |
| trackable.dynamicFence | Null | 动态围栏 |
| trackable.tag | Null | 标签 |
| trackable.anticollision | Null | 防撞告警设置 |
| trackable.followGroupId | Null | 附属配置跟随群组 |
| trackable.groupIds | Null | 指定定位对象群组id列表 |
| trackable.config | Null | 设置 |
| trackable.createTime | String | 创建时间 |
| trackable.updateTime | String | 更新时间 |
| trackable.positions | Array | 所在位置 |
| trackable.onlineDuration | Null | 是否在线 |
| trackable.delete | Boolean | 是否删除 |
| trackable.labelIds | Array | 标签id |
| trackable.labels | Array | 标签 |
| trackable.labels.i18nKey | Null |  |
| trackable.labels.id | Integer | 唯一序号 |
| trackable.labels.name | String | 名称 |
| trackable.labels.icon | Null |  |
| trackable.labels.color | Null | 颜色 |
| trackable.labels.category | Null | 状态 |
| related | Object | 告警围栏 |
| related.id | String | 唯一序号 |
| related.name | String | 名称 |
| related.geoJson | String | 电子围栏图形 |
| related.startTime | String | 开始时间 |
| related.endTime | String | 结束时间 |
| related.type | String | 类型 |
| related.floor | Integer | 楼层 |
| related.enable | Boolean | 围栏是否启用 |
| related.createTime | String | 创建时间 |
| related.exceptions | Null | 有效对象 |
| related.exceptionGroups | Null | 有效群组 |
| related.defaultAllow | Boolean | 是否排除有效对象 |
| related.dynamic | Boolean | 是否属于动态围栏 |
| related.activeMode | String | 激活方式 |
| related.radius | Integer | 半径 |
| related.trackableId | Null | 定位对象id |
| related.spaceId | Integer | 空间id |
| related.category | String | 状态 |
| related.exceptionIds | Null | 有效对象 |
| related.exceptionGroupIds | Null | 有效群组 |
| related.mapId | Integer | 地图id |
| related.longitude | Number | 经度 |
| related.latitude | Number | 纬度 |
| related.altitude | Null | 海拔 |
| related.timezone | Integer | 时区 |
| related.config | Null | 设置 |
| related.typeId | Integer | 类型id |
| related.fenceType | Null | 围栏类型 |
| related.tile38Identity | String | 开始时间戳（毫秒） |
| related.fenceValid | Boolean |  |
| related.fenceTrackableRelated | Boolean |  |
| related.startTimeMillisecond | Integer | 开始时间戳（毫秒） |
| related.endTimeMillisecond | Integer | 结束时间戳（毫秒） |
| mapId | Integer | 地图id |
| spaceId | Integer | 空间id |
| longitude | Number | 经度 |
| latitude | Number | 纬度 |
| altitude | Integer | 海拔 |
| schema | Null |  |
| moduleType | Null | 模组类型uid |
| code | Null |  |
| moduleAddress | Null | 模组地址 |
| token | Null | 认证令牌 |
| cameras | Array |  |
| metaData | Null |  |

消息样例

{ "producer": "LBS", "from": "MQ-LBS-002", "bizId": "T-XIY-LBS-LOCATIONS-20230616150105-3c45e6ab", "time": "2023-06-16 15:01:05", "data": [ { "traceId": "abba1fe573b84d2691cceeb1aae0101f", "id": null, "uid": "229a33fa-c10d-4dbc-ad78-b003ca028c41", "active": true, "trackableId": "ae51236b-d9b8-418e-b27b-61a89499789d", "relatedId": "e1dcbadc-519f-43db-8680-9525a4c087eb", "description": "违规离开了 testFence2围栏", "type": { "i18nKey": "t_alarm_type_2", "id": 2, "name": "违规离开", "enable": true, "config": null }, "name": "违规离开", "typeId": 2, "floor": 1, "startTime": "2024-03-08T06:09:18.230643Z", "endTime": null, "trackable": { "traceId": null, "id": "ae51236b-d9b8-418e-b27b-61a89499789d", "name": "虚拟标签1", "uid": null, "state": 0, "groups": [], "fences": null, "dynamicFence": null, "tag": { "traceId": null, "id": "cba53aa5-5b24-4287-96bc-614063fbd0bf", "uid": "fa0000000001", "type": { "id": "aa46e1b6-daa6-47c1-b0c3-2ce4c69061cb", "uid": "CL-TA20", "name": "腕带型信标", "brand": "核芯物联", "type": "手环", "enable": null, "moduleTypeIds": [ "b0739ade-bf32-4055-af2c-67b78ad66f92" ], "moduleTypes": [ { "id": "b0739ade-bf32-4055-af2c-67b78ad66f92", "name": "蓝牙", "technique": "蓝牙AOA定位", "uid": "CORELOCATION_BLUETOOTH_AOA", "config": null, "createTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z", "updateTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z" } ], "createTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z", "updateTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z" }, "typeId": "aa46e1b6-daa6-47c1-b0c3-2ce4c69061cb", "modules": [ { "id": "f8526d67-e47a-4d33-aa75-60db01d05e95", "address": "fa0000000001", "tagId": null, "type": { "id": "b0739ade-bf32-4055-af2c-67b78ad66f92", "name": "蓝牙", "technique": "蓝牙AOA定位", "uid": "CORELOCATION_BLUETOOTH_AOA", "config": null, "createTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z", "updateTime": "2023-09-18T01:14:22.17366Z" }, "typeId": "b0739ade-bf32-4055-af2c-67b78ad66f92", "createTime": "2024-02-29T05:58:47.028048Z", "updateTime": "2024-02-29T05:58:47.028048Z" } ], "trackable": null, "bind": true, "bindTime": "2024-02-29T05:58:53.038322Z", "battery": 0, "status": 0, "createTime": "2024-02-29T05:58:47.026876Z", "updateTime": "2024-02-29T05:58:47.026876Z", "schema": null, "saved": false, "delete": false, "onlineTime": null, "offlineTime": null, "onlineDuration": null, "positions": [] }, "anticollision": null, "followGroupId": null, "groupIds": [], "config": null, "createTime": "2024-02-29T05:58:23.385319Z", "updateTime": "2024-02-29T05:58:23.385319Z", "positions": [], "onlineDuration": null, "delete": false, "labelIds": [], "labels": [] }, "related": { "id": "e1dcbadc-519f-43db-8680-9525a4c087eb", "name": "testFence2", "geoJson": "{\"type\":\"Polygon\",\"coordinates\":[[[121.064188919,31.571386088],[121.064186949,31.571365746],[121.06423942,31.571365746],[121.064231342,31.57140257],[121.064188919,31.571386088]]]}", "startTime": "00:00:00", "endTime": "23:59:00", "type": "KEEP_IN", "floor": 1, "enable": true, "createTime": "2024-02-28T07:04:29.793533Z", "exceptions": [], "exceptionGroups": [], "defaultAllow": false, "dynamic": false, "activeMode": "ALWAYS", "radius": 0, "trackableId": null, "spaceId": 20, "category": "NORMAL", "exceptionIds": [], "exceptionGroupIds": [], "mapId": 0, "longitude": 121.06421318463268, "latitude": 31.571384157963205, "altitude": null, "timezone": 8, "config": null, "typeId": 1, "fenceType": null, "startTimeMillisecond": 1709827200000, "endTimeMillisecond": 1709913540000, "tile38Identity": "reliablesense_demo$e1dcbadc-519f-43db-8680-9525a4c087eb$1$KEEP_IN$NORMAL$20$0${}", "fenceValid": true, "fenceTrackableRelated": true }, "mapId": 0, "spaceId": 20, "longitude": 121.06425169169252, "latitude": 31.57138274284859, "altitude": 0, "schema": "reliablesense_demo", "moduleType": null, "code": null, "moduleAddress": null, "token": null, "cameras": null, "metaData": null } ] }

各方的责任

企业服务总线AESB的责任

- 提供接口开发API及相关技术手册；

- 对子系统提供方的接口开发提出建议；

- 提供技术方面的一些建议；

- 协调集成测试计划；

- 组织管理工作小组；

数据提供方的责任

作为系统数据的提供方，关于本系统与各子系统之间的接口，有如下责任：

- 根据机场企业服务总线(AESB)协议规范，制定本系统数据协议；

- 根据平台接入规范，编写本系统接口程序；

- 汇总各子系统需求；为各子系统提供协议业务解释；

- 保证所提供数据的准确性、时效性、可靠性；

- 配合机场企业服务总线的相关接口测试。

数据需求方的责任

系统数据需求方的责任包括：

- 根据综合定位系统接口规范协议，明确本系统需要的数据内容；

- 根据综合定位系统接口规范协议，编写本系统接口程序；

- 配合机场企业服务总线(AESB)相关接口测试。

基础数据代码表

状态码编码表

| 状态码 | 描述 |
| --- | --- |
| 200 | Created |
| 400 | Bad Request |
| 500 | Internal Server Error |

错误码编码表

| 状态码 | 错误码 | 错误信息 | 描述 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 500 | System error | 服务器内部错误 | 查看系统错误日志，修改错误 |
| 400 | 400 | Parameter value does not match the rules | 参数与规则不匹配 | 修改参数与规则匹配 |

实施信息

开发流程

综合定位系统将根据AESB总线或IMF总线提供的SDK进行数据接口编程，实时、稳定地将本系统对应数据按照该IDD规范发送至AESB总线或IMF总线。

需要综合定位系统数据的各子系统提供商应负责如下：

- 根据AESB总线或IMF总线提供的SDK进行数据接口编程。

- 根据本数据规范协议中数据交换IDD文档生成请求消息或解析消息。

测试流程

各子系统需要依次进行的测试包括但不限于以下内容：

- 系统接口功能测试；

- 系统接口可恢复性测试

- 系统接口压力/性能测试；

- 系统接口联动测试。

数据接入异常处理

参考《AESB总线对接服务开发指导》SDK处理机制。

数据接入安全机制

参考《AESB总线对接服务开发指导》的SDK处理机制。