北京百度网讯科技有限公司

ASP-1语音及导航智能化咨询与研发试点项目集成测试报告

| 文件编号 | QS-5TM-RC1TR-X190071001 |  | 版本 |  | V1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | ASP-1语音及导航只能化咨询与研发试点测试报告 |  |  |  |  |  |
| 文档状态 | []正式 [√]草稿 |  |  |  |  |  |
| 保密级别 | [√]普通 []绝密 [ ]机密 [ ]秘密 |  |  |  |  |  |
| 创建人 |  | 张博强 |  | 时间 |  | 2022/9/14 |

| 日期 | 编辑人 | 版本 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022/9/14 | 张博强 | V1.0 | 初建 |

目录

ASP-1语音及导航只能化咨询与研发试点项目软件集成测试报告	1

1. 概述	1

1.1. 文档目的	1

1.2. 缩略语&术语	1

1.3. 参考资料	1

2. 项目背景	1

3. 项目目标	1

4. 业务需求	1

5. 测试过程	2

5.1. 测试环境	2

5.2. 测试中止和恢复条件	2

5.3. 测试结束准则	2

5.4. 测试准备	3

5.5. 测试方法	3

5.6. 测试概况	3

5.7. 测试内容	3

5.7.1 实现厂区UWB定位全覆盖	3

5.7.2 地图管理	4

5.7.3 路径规划	4

5.8. 测试结果	5

6.测试结论	5

5.9. 参照本文档内测试内容进行系统测试及回归测试后，该版本测试结论为：通过	5

7.风险评估	5

概述

文档目的

本测试报告为《ASP-1语音及导航只能化咨询与研发试点项目》软件项目的系统测试报告，目的在于对系统开发和实施后的的结果进行测试以及测试结果分析，发现系统中存在的问题，描述系统是否符合项目需求说明书中规定的功能

缩略语&术语

本测试报告为《ASP-1语音及导航只能化咨询与研发试点项目》软件项目的系统测试报告，目的在于对系统开发和实施后的的结果进行测试以及测试结果分析，发现系统中存在的问题，描述系统是否符合项目需求说明书中规定的功能

参考资料

无

项目背景

核电厂区内部设备多样、厂区多区域环境类似导致工作人员房间经常走错、设备经常识别错误，人员位置混淆，对核电生产造成巨大安全隐患，导致事故发生。

项目目标

针对项目背景需求，结合室内地图制作技术、室内精准导航定位技术、室内实景技术，构建核电站二三维一体化室内图，研发针对核电厂的室内环境的UWB精准定位导航系统。针对ASP-1研发项目中部分功能模块的数字化应用研发，主要包括室内导航平台系统建设（以秦三厂水厂为标本），属于ASP-1研发项目的配套实施项目。

提供室内导航定位硬件基础环境建设，包含定位基站与终端两部分。需在厂房内部布设 UWB（超宽带技术）定位基站，能实现同楼层或跨楼层导航，帮助使用者实现基于任何位置的厂区内导航，大大提升工作效率的同时，也可避免因厂区内部设备多样、厂区多区域环境类似导致的工作人员走错、设备识别错误、人员位置混淆。同时具备POI危险点提醒，可在靠近工业安全风险点时进行语音提示（如：上下楼梯请握扶手、小心绊倒、佩戴安全带、测氧、防酸碱等）可以及时发现安全隐患，便于提前或及时扑灭安全隐患。

业务需求

1. 实现厂区UWB定位全覆盖

2. 建立示范区室内二维地图，地图需模拟厂区内部基本轮廓形状，完整展示建筑整体室内地图，及各设备等具体 POI 信息

3. 对于不同楼层，以层为单位进行多栋多层展现

4. 实现基于任何位置的厂区内导航

5. 提供通用地图平台及接口，预留地理围栏接口，能支持业务开发，可调用位置信 息、地图数据、路线计算等

6. 地图基本操作，实现地图缩放、平移、旋转和俯仰操作

7. 地图部件提供比例尺、罗盘按钮、定位按钮、方向指示、设施按钮

8. POI搜索，按设备编号搜索等；支持历史记录搜索、关键词搜索

9. 导航，路线规划、路线详情展示、实时动态导航、定位吸附、偏航重新规划、语音导航、跨楼层导航

测试过程

测试环境

软件环境：

| 序号 | 资源 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器系统 | CentOS 7.5 |
| 2 | 业务数据库 | PostgreSQL |

测试中止和恢复条件

本次测试中，各个模块测试中止条件为：

1.功能实现与用户需求不符，此时经过审批，中止测试；

2.测试环境与要求不符，可以中止测试；

3.有影响测试进行的缺陷问题，可以中止测试；

测试结束准则

本次测试中，测试结束的条件为：

1.遗留“致命”和“严重”级别缺陷比例低于1%

2.遗留缺陷低于缺陷总数的3%

3.项目主管及产品验收通过

测试准备

本系统涉及软硬件组合，其中硬件包括定位标签、室内外一体化定位器。软件包括网页管理端“语音及导航智能化”.

测试方法

测试人员按照章节5.1中的内容搭建测试环境，并进行测试准备，按照章节5.7中的测试内容进行执行和操作。

测试概况

本次测试版本遗留bug如下列表所示：

| 缺陷级别 | 遗留缺陷数量 |
| --- | --- |
| 致命 | 0 |
| 严重 | 0 |
| 一般 | 0 |
| 轻微 | 0 |
| 建议 | 0 |
| 合计 | 0 |

测试内容

本节详细列出本次测试执行过程中全部功能的测试步骤和预期结果，测试人员据此完成全部的功能测试并记录测试结果。

### 5.7.1 实现厂区UWB定位全覆盖

- 操作步骤与预期结果：

- 1)人员在任何位置，UWB可正确检测并在管理端显示。

- 2)UWB达到标准。

### 5.7.2 地图管理

#### 5.7.2.1 地图操作与显示

- 操作步骤与预期结果：.

1）地图需模拟厂区内部基本轮廓形状，完整展示建筑整体室内地图，及各设备等具体 POI 信息。

1）可以通过鼠标滚轮或点击按钮实现地图的放大和缩小操作，点击地图进行拖动可以上下左右在页面中移动地图。

2）地图的2D模式可以完整的显示地图信息和坐标，可以进入全屏模式查看地图。

#### 5.7.2.2  对于不同楼层，以层为单位进行多栋多层展现

- 操作步骤与预期结果：

1）地图需模拟各个室外建筑位置。

2）可进入退出不同的建筑物。

3）可切换同建筑物内不同楼层。

#### 5.7.2.3  POI及设备搜索

- 操作步骤与预期结果：

1）打开地图后搜索POI和设备编号，正确展示搜索结果信息。

2）搜索方式支持历史搜索、关键字搜索、语音搜索。

#### 5.7.2.4地图部件

- 操作步骤与预期结果：

1）查看地图部件，依次测试部件功能正确。

2）地图部件包括：比例尺、罗盘按钮、定位按钮、方向指示、设施按钮。

### 5.7.3 路径规划

#### 5.7.3.1  路径规划及清除

- 操作步骤与预期结果：

1）设置起点和终点，可以正确的显示系统规划的路径。

2）修改起点和终点，系统可以正确的重新进行路径规划。

3）设置路线后右键点击可以清除地图上系统已经规划的全部路径。

4）导航过程中实际行进路程偏移，系统可以重新生成新路线。

测试结果

本节罗列了章节5.7中主要测试内容的对应测试结果：

| 序号 | 模块 | 测试内容 | 预期结果 | 测试结果 | 测试通过时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UWB覆盖 | 实现厂区UWB定位全覆盖 | 任意位置UWB可检查到标签 | 测试通过 | 2022/9/09 |
| 2 | 地图管理 | 地图操作与显示 | 可进行常规地图操作 | 测试通过 | 2022/9/12 |
| 3 |  | 多栋多层展现 | 展现正确 | 测试通过 | 2022/9/12 |
| 4 |  | POI及设备搜索 | 搜索成功 | 测试通过 | 2022/9/12 |
| 5 |  | 地图部件 | 地图部件提供完整且功能正确 | 测试通过 | 2022/9/12 |
| 6 | 路径规划 | 路径规划及清除 | 路径规划正确 | 测试通过 | 2022/9/14 |

# 6.测试结论

  - 参照本文档内测试内容进行系统测试及回归测试后，该版本测试结论为：通过

# 7.风险评估

无风险