| 适用范围： 30万机组 65万机组 70万机组 100万机组 其他 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：中核运行ASP-1语音及导航智能化咨询与研发试点项目 |  |  |
| ASP-1语音及导航智能化咨询与研发试点项目需求确认单 |  |  |
| 文件编码：QS-5TM-MNTRPP-X190071002 合同号：QS4F-22001881-000 承包商文件编码：/ |  | 版本: 000 状态: CAE |
| 编制者（日期）： 批准者（日期）： |  | 编制单位：北京百度网讯科技有限公司（加盖公章） |

| 文档信息页 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 |  | ASP-1语音及导航智能化咨询与研发试点项目需求确认单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  | QS-5TM-MNTRPP-X190071002 |  |  | 版本 |  | 000 |  | 升版周期 | 无 |  |
| 编制单位 |  | 北京百度网讯科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 替代文件 |  | 文件名称 | / |  |  |  |  |  | 文件编码 | / |  |
| - 编制者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名（打印） |  |  |  | 签名（须含签发日期） |  |  |  |  |  |
| 批 准 |  | 张博强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 |  | 孙婷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 核 |  | 伍峥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 张伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签单位 |  | 姓名（打印） |  |  |  | 签名（须含签发日期） |  |  |  |  |  |
| / |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 文档信息页（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 升版修订历史 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本 | 修订说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000 | 新增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编：张伟 |  |  | 校：伍峥 |  |  |  | 审：孙婷 |  |  | 批：张博强 |

目 录

1. 概述	5

1.1. 文档目的	5

2. 项目背景	5

3. 项目目标	5

4. 需求内容	5

概述

文档目的

本手册为《ASP-1语音及导航智能化咨询与研发试点项目需求清单》，本文档是以文档的形式对项目需求进行描述和界定，以便于和用户达成对需求理解的一致。供项目团队成员更好的了解需求情况，使项目工作的任务和目的更加明确，同时作为项目的管理、评审、跟踪、及其他项目相关人员在项目实施工程中检查项目工作成果的依据。

本文档主要面向用户、项目经理、开发、测试，在现有系统的基础上进行需求描述，供各人员了解产品需求。

项目背景

核电厂区内部设备多样、厂区多区域环境类似导致工作人员房间经常走错、设备经常识别错误，人员位置混淆，对核电生产造成巨大安全隐患，导致事故发生。

项目目标

针对项目背景需求，结合室内地图制作技术、室内精准导航定位技术、室内实景技术，构建核电站二三维一体化室内图，研发针对核电厂的室内环境的UWB精准定位导航系统。针对ASP-1研发项目中部分功能模块的数字化应用研发，主要包括室内导航平台系统建设（以秦三厂水厂为标本），属于ASP-1研发项目的配套实施项目。

提供室内导航定位硬件基础环境建设，包含定位基站与终端两部分。需在厂房内部布设 UWB（超宽带技术）定位基站，能实现同楼层或跨楼层导航，帮助使用者实现基于任何位置的厂区内导航，大大提升工作效率的同时，也可避免因厂区内部设备多样、厂区多区域环境类似导致的工作人员走错、设备识别错误、人员位置混淆。同时具备POI危险点提醒，可在靠近工业安全风险点时进行语音提示（如：上下楼梯请握扶手、小心绊倒、佩戴安全带、测氧、防酸碱等）可以及时发现安全隐患，便于提前或及时扑灭安全隐患。

需求内容

| 文件名称 |  | 中核运行ASP-1语音及导航智能化咨询与研发试点需求确认单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 |  | 张伟 | 签字 |  |
| 测试时间 |  | 2022年12月28日 | 日期 |  |
| 验证人员 |  | 杜君尧 | 签字 |  |
| 验证时间 |  | 2022年12月28日 | 日期 |  |
| 序号 | 功能 | 描述 |  |  |
|  | 实时定位 | 系统提供实时定位的数据接口，通过定位设备，实时上传的位置数据，可在地图主页实时显示定位对象位置。 |  |  |
|  | 电子围栏与告警 | 系统支持电子围栏及告警，当有定位对象未按规则进入电子围栏，系统将给与告警提示。发生告警时UWB工卡提供震动和声音告警，后台地图提供实时弹窗等提示。详细功能如下： - 电子围栏：对于指定区域可绘制“禁止进入”电子围栏，可自定义生效时间及作用对象（电子围栏编辑需要在管理端操作）。 - 告警：当定位对象触发围栏告警，系统会发送一条告警信息到主页。 |  |  |
|  | - 搜索 | 支持POI搜索，按设备编号搜索。支持历史记录显示、关键词搜索，并可列表和地图展示搜索结果。详细功能如下： - 分类型搜索：系统已将搜索对象分为“地图”及“设备”两类，用户根据搜索需求先选择搜索类型，再进行搜索。 - 历史：点击搜索框，在菜单中会显示近期搜索内容。 |  |  |
|  | - 路线规划及导航服务 | 支持路径规划，实时动态导航并配合语音播报（支持跨楼层导航显示）。当定位对象偏离原有规划路线时，系统自动提示“保持原路线”或“生成新路线”。在经过危险区域时也配有语音播报及对应文字提醒，提醒用户注意安全。详细功能如下： - 路径规划：通过起点、终点的选择，系统自动计算生成最优路线。支持途径点添加与删除。 - 导航：支持路线导航并配有语音播报，路线偏移监测，风险区域提醒、箭头图标指引、预计剩余时间计算等。 |  |  |
|  | - 危险提示 | 存在工业安全风险时进行语音提示及对应文字通知。风险区域提示内容如下： - 酸碱作业电子围栏区，请勿进入。 - 注意脚下安全，谨防绊倒。 - 上下楼梯，请握扶手。 - 请佩戴安全带。 - 窒息风险，进入此区域前请确认氧气浓度正常。 - 经过XXXX，请注意安全。 |  |  |
|  | - 二维地图展示及操作 | 地图支持缩放、平移、旋转等基本操作。提供“我的位置”定位点跟踪显示及图标、文字、围栏显示。另配有楼层切换钮、单/多层显示切换按钮、室内外切换按钮。详细功能如下： - 功能按键：按钮包括：楼层切换、单/多楼层显示、罗盘、室内外切换。 - 手势操作：平移地图、旋转地图、缩放地图、长按吸附定位点。 - 图标显示：支持不同类型图标显示（普通图标、风险点图标）。 - 文字显示：根据用户需求显示地图元素文字，如设备名称。 |  |  |
|  | - 坐标系转换 | 系统提供米制坐标转换到北京2000、wgs84等坐标系的转换。 |  |  |
|  | - 基础数据管理 | 支持存储定位标签，定位基站，定位对象，地图，兴趣点等基础数据的保存，以及定位对象位置数据存储。 |  |  |
|  | - 数据借口 | 系统提供完整基于Restful接口，可以对定位标签，定位基站，定位对象，进行增删改查，绑定和解绑等基本操作，并提供接口可以获取到定位对象的实时位置，同时提供基于Websocket 的接口，可以获得实时位置，绑定解绑等事件的实时推送。 |  |  |
|  | - 巡检应用 | 配合巡检应用的功能，系统支持在巡检路线上自动搜索相邻设备，并触发事件，并产生语音提醒。 |  |  |
|  | - 语音录入 | 支持移动端拾音组件 支持长文本录入、语音结构化指令搜索、语音结构化填单 支持8个APP、22个表单的语音录入，包括移动巡检、电子终端、移动日志、移动缺陷填报及跟踪、电子工作包、移动管理支持、智能小助手、移动安全管理APP的语音录入 |  |  |