| 武汉天河机场有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 武汉天河机场T2航站楼改造工程 民航专业工程智慧机场工程 |  |  |
| 招标文件 |  |  |
| 招标编号：HBT-12200144-222674 |  |  |
| 招 标 人： | 武汉天河机场有限责任公司 |  |
| 招标代理机构： | 湖北省招标股份有限公司 |  |
| 2022年7月 |  |  |

目 录

第一卷	1

第一章 招标公告	1

1. 招标条件	1

2. 项目概况与招标范围	1

3. 投标人资格、业绩及人员要求	2

4. 投标登记	2

5. 招标文件的获取	2

6. 投标文件的递交	3

7. 发布公告的媒介	3

8. 联系方式	3

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1．总则	8

2．招标文件	10

3．投标文件	11

4．投标	13

5．开标	14

6．评标	15

7．合同授予	15

8．重新招标和不再招标	16

9．纪律和监督	17

10、需要补充的其他内容	17

附表一：开标记录表	19

附表二：问题澄清通知	20

附表三：问题的澄清	21

附表四：中标通知书	22

附表五：中标结果通知书	24

附表六：确认通知	25

附表七：报名确认函格式	26

第三章 评标办法（综合评估法）	27

评标办法前附表	27

第四章  合同条款及格式	38

第一节  通用合同条款	38

1. 一般约定	39

2. 发包人义务	43

3. 监理人	43

4. 承包人	44

5. 材料和工程设备	47

6. 施工设备和临时设施	48

7. 交通运输	49

8. 测量放线	50

9. 施工安全、治安保卫和环境保护	50

10. 进度计划	52

11. 开工和竣工	52

12. 暂停施工	53

13. 工程质量	54

14. 试验和检验	55

15. 变更	56

16. 价格调整	58

17. 计量与支付	59

18. 竣工验收	63

19. 缺陷责任与保修责任	65

20. 保险	66

21. 不可抗力	67

22. 违约	68

23. 索赔	70

24. 争议的解决	71

第二节  项目专用合同条款	73

1．一般约定	75

2. 发包人义务	78

3. 监理人	79

4. 承包人	80

5. 材料和工程设备	89

6. 施工设备和临时设施	91

7. 交通运输	92

8. 测量放线	93

9. 施工安全、治安保卫和环境保护	93

10. 进度计划	98

11.开工和竣工	98

11.1开工	98

12. 暂停施工	100

13. 工程质量	100

14.试验和检验	102

15. 变更	103

16. 价格调整	106

17. 计量与支付	106

18. 竣工验收	109

19. 缺陷责任与保修责任	110

20. 保险	111

21. 不可抗力	113

22. 违约	114

23．索赔	116

24．争议的解决	116

25.补充条款	116

第三节  合同附件格式	119

第五章 工程量清单	151

第二卷	152

第六章 图纸	153

第三卷	156

第七章 工程内容、技术标准和要求	157

第四卷	408

第八章 投标文件格式	409

一、投标函及投标函附录	412

二、法定代表人身份证明及授权委托书	414

三、联合体协议书（本项目不适用）	416

四、投标保证金	417

五、已标价工程量清单	418

六、施工组织设计及技术方案等	420

七、项目管理机构	428

八、资格审查资料	431

九、其他材料	444

# 第一卷

第一章 招标公告

武汉天河机场T2航站楼改造工程（项目名称）武汉天河机场T2航站楼改造工程民航专业工程智慧机场工程标段施工招标公告

招标编号：HBT-12200144-222674

1. 招标条件

本招标项目武汉天河机场T2航站楼改造工程已由 中国民用航空中南地区管理局、湖北省发展和改革委员会 以 鄂发改审批服务(2021)129号文 批准建设，项目业主为武汉天河机场有限责任公司，建设资金来自 民航发展基金、地方政府配套资金及企业自筹，项目出资比例为/，招标人为武汉天河机场有限责任公司，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：武汉天河机场内。

2.2 建设规模：工程核定概算为168697.63万元，其中：工程费用146537.67万元。主要建设内容包括：（一）T2航站楼改造工程。总建筑面积15.51万平方米，其中：改造建筑面积14.89万平方米，新增建筑面积0.62万平方米。（二）T2制冷站改造工程。（三）陆侧道路交通改造工程。（四）室外总图工程。（五）站坪改造工程。（六）南供水站改造工程。

2.3 招标范围：负责完成各系统的施工图深化设计、设备及材料选型、采购、工程检验、运输、仓储、安装、数据总集成、与现有系统的对接、调试及初验、试运行、陪伴运行、培训、验收、售后服务及缺陷修复等工作。包括但不限于以下内容：

（1）基础云平台；

（2）物联网平台；

（3）BIM管理平台；

（4）IT运维管理平台；

（5）行李跟踪再确认系统；

（6）地理信息系统；

（7）室内定位导航系统；

（8）能源管理系统；

（9）标识标牌；具体详见技术规格书、招标图纸和工程量清单。

2.4 计划工期：158日历天，计划开工日期：2022年9月10日，计划完工时间：2023年2月15日，具体开工时间以监理下发的开工令为准。其中：云平台于2022年11月30日前调试完毕，开始试运行，标识标牌于2022年12月30日前施工完毕。

2.5 质量要求：达到国家和行业验收规范合格标准，通过竣工验收和行业验收。

2.6 缺陷责任期：24个月，自项目整体竣工并通过行业验收合格之日起算。

第三卷

第七章 工程内容、技术标准和要求

一、民航专业工程智慧机场工程技术规格书

武汉天河机场T2航站楼改造工程

民航专业工程智慧机场工程

技术规格书

招标人：武汉天河机场有限责任公司

二○二二年七月

- 总则

  - 概述

本技术规范为武汉天河机场T2航站楼改造工程民航专业工程智慧机场工程的技术规范，是招标文件的组成部分，是投标人编制投标文件的依据，是本项目承包合同的依据。内容包括本项目（标段范围内）应用需求的技术规格、限定条款、提交资料和其它相关内容。

  - 标准和规范

    - 除特别声明，投标人所提供产品的质量、安装施工工艺、测试手段及方法都应符合最新颁布的标准和规范要求。若投标人认为下述条例和规范尚不能满足本项目的需要或未能达到国际国内标准，投标人应在投标文件中向招标人提出最新的且适合于国际国内的标准、规范和版本的要求。若标准、规范之间发生冲突，应采用要求最为严格的标准、规范。若标准、规范与本技术规范要求之间发生冲突，应采用其中最为严格的要求。至少符合下列标准和规范：

- 国际民航组织理事会“国际标准和建议措施《附件14—机场》”

- 数据库ANSI/ISOSQL99标准

- 操作系统POSIX－UNIX标准

- 民用机场管理条例国务院第553令

- 计算机信息系统安全保护等级划分准则GB17859

- 数据中心设计规范GB50174-2017

- 电子信息系统机房施工及验收规范GB50462

- 电子计算机场地通用规范GB/T2887

- 建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343

- 民用建筑电气设计规范JGJ/T16

- 交通建筑电气设计规范JGJ243

- 城市工程管线综合规划规范GB50289-2016

- 民用运输机场航站楼综合布线系统工程设计规范MH5021-2016

- 民用运输机场航站楼安防监控系统工程设计规范MH/T5017-2017

- 民用运输机场安全保卫设施要求MHT7003-2017

- 民用运输机场突发事件应急救援管理规则（交通运输部令2016年第45号）

- 民用机场建设管理规定（中国民用航空局第215号令）

- 民航专业工程质量监督管理规定（中国民用航空局第178号令）

- 民用航空信息系统安全等级保护管理规范MH/T0025

- 民用航空重要信息系统灾难备份与恢复管理规范MH/T0026

    - 参照标准

本项目引用的标准和规范，应是在投标截至日期之前30天内尚在通用的或最新版本标准。所有提供产品（包括系统和设备）的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。这些标准应包括但不限于：

- 国际民航组织：ICAO

- 国际航空运输协会：IATA

- 国际机场协会：ACI

- 国际标准化组织标准：ISO

- 中国国家标准：GB

- 国际电工技术委员会标准：IEC

- 德国国际标准：DIN

- 德国电工组织：DVE

- 日本工业标准：JIS

- 国际单位制：SI

- 中国民航标准：MH

- 美国运输部联邦航空局：FAA

- 英国国家标准：BS

- 欧洲标准：EN

- 美国保险商安全标准：UL

- 美国机械工程师协会标准：ASME

- 美国国家标准协会标准：ANSI

- 其他相关标准

    - 投标人所供应的设备、器材、部件、材料及所完成的安装详图应完全符合上述标准，同时须符合下列单位提出的规范要求但不限于：

- 中国民用航空局

- 武汉市安全生产监督管理局

- 武汉市质量技术监督局

- 武汉市消防局

- 武汉市环保局

- 任何对该部分招标的法规和规定有解释权的政府权威部门。

    - 投标人使用的标准应遵照本技术规范中有关具体标准号的要求，如果采用的标准在本技术规范中没有规定，须对设计制造所执行的标准加以说明。当推荐的标准与实施规则等效于或优于本技术规范时，该标准才可能为招标人接受。投标人应清楚的说明用于替代的标准或实际使用的标准和规范，并提交推荐标准或实施规范的中英文对照文本，对明显的差异点做出说明。

    - 计量标准

除本技术规范另有规定，以中华人民共和国法定计量单位作为计量单位，不在法定计量单位范围内的，将使用国际计量单位和国家选定的其它计量单位。

  - 技术规范说明

    - 本技术规范仅指主要要求，不应作为完整的详细要求，投标人应根据技术规范的要求进行积极的分析研究以深化设计出满足规范要求的完整优质方案。

    - 投标人在充分满足招标文件要求的前提下，对于本规范中未提到的功能，或投标人认为有更好的方案，可在所提交投标文件中向招标人提出建议或方案，并详细阐述理由，招标人将积极考虑这些建议或方案，保留采用更佳建议方案的权利。

    - 在合同执行过程中，招标人有权变动所购软硬件产品/材料的数量，也有权取消合同内单项软硬件产品/材料，按照合同单价和实际数量进行结算，本项目投标人应无条件执行。本项目投标人有义务、有责任根据系统需求来优化设计方案，变更所产生的一切项目实施服务费（该服务是指“软硬件产品/材料、服务清单”中项目实施服务的内容）已包含在合同总价内。

    - 投标人须认真阅读本技术规范，若投标人与招标人对条款的理解不一致，以招标人的解释为准。

    - 若本技术规范中描述的内容出现前后不一致，以招标人的解释为准。

    - 投标人必须根据本技术规范在投标时提供投标技术方案，在投标技术方案中，投标人必须清楚地描述自己对工程范围、业务需求、性能和功能需求的理解，并在投标方案中进行清楚的描述。该描述将作为投标人的承诺，一旦中标后将无条件执行。

    - 技术规范与设计图纸的一致性

- 本技术规范与设计图纸的规定和要求基本是一致的，应互相对照阅读和使用。一旦本技术规范与设计图纸的规定和要求出现不一致的情况，以本技术规范的规定和要求为准。如果本技术规范与设计图纸中有明显未提到的细节，或在涉及到本技术规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为指的是采用招标人可以接受的标准和规范。

- 在本技术规范与设计图纸都有叙述的，但投标人在投标前的澄清答疑中未做询问的，以招标人按自己的理解所做的解释为准。

  - 现场条件及要求

投标人所提供的设备设施及建议的设备设施必须能够在以下现场条件中正常运行。投标人不能把以下现场条件作为设备设施功能不能实现或性能降低（如寿命缩短、易生锈等）的理由。如果受到影响，招标人有权要求投标人改进或更换。

    - 地理位置、气候条件

武汉天河国际机场地处，地处东经113°41′-115°05′，北纬29°58′-31°22′武汉属北亚热带季风性湿润气候

室内温度：0℃～40℃。

室内最大相对湿度：日平均不大于90％（25℃时），月平均不大于85％（25℃时）。

    - 电力供应

电压：AC380V或220VTN-S系统

频率：50HZ±2%

电压波动：±10%

接地电阻：≤1Ω

    - 电磁兼容和电磁干扰

系统的接地方式、抗电磁干扰措施能使设备在强电环境下正常工作。电磁兼容性满足IEC801-2、IEC801-6、IEC801-3、IEC801-4。在设备提供者对设备使用环境考察确认后，保证设备的电磁兼容性。

    - 冷却、通风要求

投标人应说明设备的散热方式，设备的冷却优选自然通风散热方式。

    - 机房环境

机房环境根据设计要求，按国家标准GB50174-2017规定的计算机机房标准建设。

    - 接地要求

投标人须保证所提供的设备可靠接地，并负责实施。所有接地线应采用多股铜线或铜带，与机房内的接地点端接。所有设备接地要求符合TIA/EIA-607标准。接地电阻不得大于1Ω。

    - 现场办公要求

本项目投标人在项目全过程要驻场办公。

鉴于武汉天河机场T2航站楼改造工程牵涉范围广、协调工作量大、技术复杂程度高，为便于日常工作，保障工程进度和质量，本项目投标人项目组须自行配置足够的工程用车及办公用具（包括但不限于办公家具、投影仪、打印机等）。

  - 质量保证要求

    - 投标人承诺提供的所有软件产品、文件资料等必须为正版，并保证招标人拥有合法有效的使用权，并且免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。否则，由此引起的法律诉讼、裁决、费用和工程进度延误的责任均与招标人无关，由投标人承担有关侵权的一切法律责任和经济责任。

    - 投标人不得在为本项目提供的所有软件产品上安装监控限制类软件，如软件狗等。

    - 投标人提供的软件产品如存在缺陷，在软件缺陷责任期内，必须无条件免费修复或更换。

    - 投标人所提供的产品必须是全新的、无破损的，并为原厂包装，并符合合同规定的规格、质量，如不符时，投标人应负全责并免费更换全部不合格产品。所有因产品规格不符、产品质量不符及产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由投标人负责，招标人保留终止合同和向投标人索赔的权利。

    - 投标人必须对所提供产品和系统的技术要求、质量负总责，包括外购、协作和合作制造部分。如果项目的软硬件产品/材料/服务涉及几个产品供应商，投标人在投标时须向招标人说明各产品供应商的工作范围和责任。

    - 本项目投标人应遵守武汉天河国际机场的保密规定，对招标人的商业秘密、组织机构等信息以及本项目涉及的合同条款、系统架构及数据流程信息、运行信息等本项目的产出内容予以保密。未经招标人书面同意，不得向任何第三方以任何名义提供招标人的涉密信息。

    - 需要授权的软硬件产品，最终授权用户应为“武汉天河机场有限责任公司”，授权在供货时提供，否则招标人有权拒绝接受该产品，并有权更换产品或更换采购渠道，并由投标人承担相关的违约责任及费用。

    - 进口设备及软件，到货时提供海关报关单，商检证明及可核实运单等相关证明文件，否则招标人有权拒绝接受该产品，并有权更换产品或产品的采购渠道，由投标人承担相关的违约责任及费用。

    - 招标人有权会同监理等相关方对投标人提供的所有软硬件产品送第三方检测机构进行抽检，检测相关费用全部由投标人承担。若检测报告不满足相关的技术要求，招标人有权拒绝接受该产品，并有权更换产品或产品的采购渠道，由投标人承担相关的违约责任及费用。

    - 系统技术服务要求：请详细描述系统缺陷责任期内技术服务的具体内容。

    - 甲方有权会同监理等相关方对承包商提供的所有软硬件产品送第三方检测机构进行抽检，检测相关费用全部由承包商承担。

    - 若检测报告不满足相关的技术要求，招标人有权拒绝接受该产品，并有权更换产品或产品的采购渠道，由承包商承担相关的违约责任及费用。

    - 凡涉及到需要中国民用航空局等相关部门的许可、审批的系统、设备及软件等，由承包商负责申请并取得相关的许可，相关费用全部由承包商承担。若因无法获取相关的许可，招标人有权拒绝接受该系统、设备或软件，并有权更换产品或产品的采购渠道，由承包商承担相关的违约责任及费用。

    - 系统技术服务要求：请详细描述系统缺陷责任期内技术服务的具体内容。

  - 【*】投标响应要求

    - 本技术规范的编制采用层次结构，如果某项条款标注为“*”，代表其下级条款均等同于“*”条款。

    - 本技术规格书是招投标过程中的规范性文件，是投标人编制投标书的依据，是工程承包合同的依据，内容包括本工程应用需求的技术规格、限定条款、提交资料和其它相关内容。

    - 本技术规格书仅作为本项目的主要要求，投标人不应以此作为本工程的完整和详细的要求。投标人应根据本规格书的要求，提供完整、详细、优质的系统方案，并保证符合本技术规格书的要求，否则将承担不经任何澄清就被判定为未能满足招标文件要求而废标的风险。

    - 本技术规格书所列举的主要设备、软件、服务的清单为最低要求，不应理解为完整要求。投标人必须保证所提供的设备、软件、服务能满足本技术规格书所要求的功能、性能，并保证投标人所提供方案的完整，并保证系统稳定、安全可靠运行。投标人可以提出合理化建议和优化方案，在评标时将酌情考虑。

    - 投标人对本技术规格书中带“*”的章节条款必须完全满足，否则将被废标；其他非星号条款，对于“满足”或者“正偏离”的无须予以说明。任何其他负偏离都必须按招标文件要求列入《响应偏离表》，并加以说明。对于应答“部分满足”的，应说明满足的部分和不满足的部分。《响应偏离表》中“偏离情况”一栏只允许填写“部分满足”或“不满足”，任何其他内容的填写，都将在评标时被视为负偏离。

    - 所有投标人未列入《响应偏离表》中的条款，将被视为完全满足招标要求。中标人进场后，在设备材料进场报验过程中，如经检查发现存在造假或低于本要求，且没有按照招标文件要求填写《响应偏离表》的，招标人可要求中标人免费予以更换，直至满足招标要求，并视情况予以处罚，直至解除施工合同。由此产生的退换货费用、工期延误责任等，由中标人承担。

- 工程概况

  - 建设规模

1、本工程场址位于武汉天河机场T2航站楼及综合保障楼，属T2航站楼改造工程，T2航站楼为两层指廊式航站构型，面积15万㎡。

  - 招标范围

中标人须完成本工程各系统的施工图深化设计、设备及材料选型、采购、工程检验、运输、仓储、安装、与现有系统的对接、调试及初验、试运行、陪伴运行、培训、验收、售后服务及缺陷修复等工作。具体为：

- 基础云平台

本期在T2航站楼和南数据中心建设一套基础云平台，其中T2航站楼为主运行域，南数据中心为灾备域。

- 物联网平台

物联网平台本次新建一套物联网平台后台系统，物联网无线网络由运营商提供，前端传感器设备由具体接入应用系统提供，新建物联网平台支持环境监控应用传感器、航站楼设备状态应用等前端传感器等传感器的数据采集。此外，本次物联网平台建设PM2.5采集管理系统，在物联网平台上实现对航站楼PM2.5数据的采集。

- BIM管理平台

本次建设一套BIM管理平台，BIM管理平台负责收集各类BIM模型并负责整合BIM模型，并对外提供BIM模型轻量化模型服务。

- IT运维管理平台

本次建设一套IT运维管理平台，与BIM技术互通接口，该平台为运维管理的不同岗位和角色提供操作便捷、信息及时、数据准确的运维管理工具，并在既有标准和管理规范的基础上，建立信息化管理模式，可搜索、查阅、定位、调用和管理运维信息，把原来信息系统中独立运行并操作的各设施、设备和流程系统的运行维护进行集成管理

- 行李跟踪再确认系统

本次行李跟踪再确认系统为T3延伸，本系统新增与T2行李系统接口、软件升级改造、新增扫码手持设备及RFID读取装置。本期行李跟踪再确认系统将保留现有系统已实现的功能，新增到港转盘行李投放自动读码模块，集成旅客行李外观采集照片信息，增加T2航站楼行李流程上的读码设备及认证。改造后的行李跟踪再确认系统需具备接管现有T2/T3航站楼内所有读码设备的功能。

- 地理信息系统

本期工程将后台在用的地理信息基础平台软件升级到最新稳定版本，同时依据T2航站楼的最新布局进行T2航站楼的2D、3D建模测绘，更新查询管理功能模块以及与其他相关系统对接的共享地图服务接口数据信息，数据方面针对T2航站楼改造内容对机场地理信息库和工程图档库进行更新。

- 室内定位导航系统

本次将T3室内定位导航系统延伸到T2航站楼，在T2航站楼设置室内定位导航系统前端设备（蓝牙信标设备）。整合T2、T3的导航服务页面，维护导航引擎数据，融合T2、T3导航服务能力，提供一套为T2旅客服务的智能交互屏软件，满足信息查询终端查询及楼内服务设施指引导航等功能，实现旅客的基本信息查询和位置导航指引。

- 能源管理系统

本次新建一套能源管理系统，平台可以对机场内重点用能区域电、水、燃气、燃油等多种类别能耗数据的采集和分项、分类计量，能耗在线监测及运行管理、能耗数据统计对比分析、能源计费等常规功能应用。

  - 本项目主要工作内容

本技术规格书所指出的工作内容仅指要求承包商完成武汉天河机场T2航站楼改造民航专业工程智慧机场工程招标范围内各系统所需的主要工作。投标人必须按照本技术规格书的要求在规定的工程进度期限内完成以下主要的工作内容，包括但不限于以下条款：

    - 用户需求调研及分析：开展用户需求调研工作，并根据招标文件及用户调研结果，形成《用户需求说明书》及《需求分析报告》。

    - 深化设计及优化，依据本项目范围内各系统的施工设计图纸，结合用户需求调研及分析，对图纸及实施方案进行深化设计。

    - 负责完成本项目内软件产品的供应、客户化开发、测试、培训、上线。负责完成本项目内设备与材料的供应及其运输、包装、仓储、出厂前测试及检验、安装、敷设、集成、测试等。

    - 负责本项目内系统测试实验环境的搭建。

    - 进场施工前对前序工程进行确认、验收，认为前序工程不满足本工程安装条件的，须向发包人、监理人提出，并根据问题的解决情况，调整施工组织设计，合理安排后续工程的开展。

    - 需要与土建总包、技术总协调人、各信息弱电系统承包商进行沟通协调，沟通协调的内容包括向上与总包方沟通协调本项目内各系统的工期进度是否满足总包的总体进度计划要求，协调弱电机房管理及工作面移交的事宜，协调设备送电及安装条件确认等；向下与信息弱电各标段承包商进行协调、沟通，包括但不限于与各系统信息点位需求确认、机柜需求确认、系统调试、系统测试和系统联调等。

    - 负责系统开通、试运行（含技术培训和系统验收）。

    - 负责技术培训和验收移交后的缺陷修复、技术服务与售后支持等。

    - 按照国家相关标准及雇主要求提交规范化的各阶段项目资料。包括但不限于：需求调研报告、深化设计图纸、竣工图、竣工资料等。

    - 负责本项目各阶段任务，同时对系统的安全可靠运行负有责任，在具体实施过程中接受技术总协调人及雇主的项目管理。

    - 上述工作所需的附件、工具、备品备件、资料的提供。

    - 为完成本工程所需的其他服务工作。

- 总体技术要求

  - 关于本项目不停航施工的要求

本次招标，多个系统须从现有核心生产系统延伸或扩容，涉及不停航施工的，工程量中已考虑了数据迁移等费用。中标人进场后，须根据武汉机场的运行要求及相关民航规定要求，编制不停航施工方案，经批准后实施。投标人所有为确保系统运行不中断、不影响机场现有生产秩序或不停航所发生的费用，包括但不限于软硬件投入、人工及安全措施等，均视为包含在投标总价中，不单独计取。

  - 关于消防封堵的要求

本项目中标人须按照消防验收标准和要求，对本项目施工范围内因现场施工所形成的各种孔洞、开口及桥架内外剩余间隙进行防火封堵，包括但不限于各种贯穿物，如电缆、风管、油管、气管等穿过墙（仓）壁、楼（甲）板时形成的各种开口以及桥架的防火分隔、填充，由此产生的所有材料、人工等费用均包含在投标总价中，项目实施过程中，不再另行支付。

  - 【*】关于投标产品技术性能指标的要求

本次招标文件的设计图纸、材料表、分部分项工程量清单中所有关于各类设备材料、软件功能的技术性能指标要求仅为满足本次招标的最低要求，如存在低于本技术规格书中所要求的标准和档次的，以本技术规格书的要求为准。中标人进场后，在设备材料进场报验过程中，如经检查发现存在造假或低于本要求，且没有按照招标文件要求填入《响应偏离表》的，招标人可要求中标人免费予以更换，直至满足招标要求，并视情况予以处罚，直至解除施工合同。由此产生的退换货费用、工期延误责任等，由中标人承担。

  - 关于和已有系统对接延伸的要求

本次招标过程中，多个系统须和武汉天河机场现有系统进行对接、扩容或延伸，投标人的投标方案须确保在设计图纸提供的软硬件条件下,实现本次新建的各个子系统和在用系统的兼容、整合，且不得影响机场生产保障。投标人所提供的方案须遵循或继承各在用系统的（包括但不限于）物理连接方式、通讯方式、系统架构等，实现系统功能。投标人在投标前应自行调研、踏勘各个在用系统的品牌厂商和接口实现方式，确保进场后可以完成对接、扩容或延伸工作，实现系统功能。本次招标考虑了相应的对接、扩容或延伸费用，由投标人自行报价，投标人投标前应积极同相关厂商就此部分费用进行磋商。中标后项目实施过程中，不得以任何形式及理由要求增加此部分费用。

  - 关于限额深化设计的要求

中标人须在投标报价范围内，对标段内除基础云平台、行李跟踪再确认系统2个系统外，其他系统均要求限额深化设计，中标后不得以任何形式及理由要求增加费用。具体是指以满足相关行业规范、设计图纸、技术规格书、招标工程量清单要求为前提，对系统架构、协议、实现逻辑、表现形式、点位分布等进行优化调整，且不得降低产品的档次、功能和品质，深化设计的成果须经过招标人确认，并确保通过第三方检测和验收。

  - 关于配合第三方检测的要求

中标人应按照第三方检测、测试机构的要求完成各项测试工作，并无条件接受和配合第三方检测、测试机构的工作，根据测试报告，在确保工期的前提下，完成整改工作。

单体设备测试、子系统测试、接口测试、工程范围内的联调测试、配合其他承包商的联合测试、试运行测试等均必须形成完整的测试记录及报告。测试报告必须经监理工程师和招标人现场管理人员的签字认可。

  - 关于台式工作站的要求

本次招标采购的所有台式工作站（PC终端），除有特别说明外，须为成套提供（含主机、显示器、键盘鼠标），不接受任何兼容或组装机的方案。不得低于如下配置：显示器26英寸，分辨率2K，第十二代I7处理器，内存16GB，硬盘512GSSD（系统盘），独立显卡，显存4GB，3年整机保修。设计图纸、工程量清单或其他位置中要求低于以上配置的，以此为准。

服务器、工作站、软件及其他设备的采购需报招标人同意后进行，投标人应考虑因硬件、软件的升级造成的同档次产品换代情况，为招标人提供最新型号产品，并不得以升级为由增加费用。

  - 关于服务器、工作站操作系统的要求

本次招标采购的所有服务器、工作站或前端终端，根据需要，均视为包含为完成设计功能需要的WINDOWS或LINUX操作系统，台式工作站（PC终端）等，均视为自带WINDOWS10专业版操作系统，所有操作系统均要求正版激活。

  - 关于应用软件功能的要求

本次招标采购的所有应用软件，设计图纸、技术规格书中关于软件功能的描述为参考，中标人进场后，须根据机场业务特点和使用习惯要求，对详细功能、界面、接口等方面进行深化设计，报招标人确认后实施，并不得以此为由要求增加费用。

  - 关于时间同步的要求

本标段范围内所有后台服务器、网络设备、前端终端设备等，均应按照时钟系统对外提供的NTP服务器地址，配置时间同步服务，确保所有服务器、网络设备及前端终端设备的时间一致。

  - 关于配合信息安全管理的要求

本次所有新建类系统，所有用户账户密码设置应遵循机场信息安全管理的要求。包括：密码生成、强制口令历史、口令最长使用期限、口令最短使用期限、口令长度最小值、口令必须符合复杂性等要求。如果用户登录失败，系统需根据配置策略，采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施，来保证用户帐号及鉴别信息不会被拆解以及系统资源不会被恶意占用。

根据国家及民航信息安全等级保护要求，本标段范围内的基础云平台须通过信息安全等级保护测评。承包人需确保所有的方案符合信息安全等级保护三级的相关要求。承包人在完成系统安装调试后，须邀请具备信息安全等级保护测评资质的第三方机构，对基础云平台的整体网络安全情况进行测评，并根据测评报告予以整改，确保符合信息安全相关要求。以上系统的测评及整改费用，计入分部分项工程量清单“等保检测（云平台）”中，项目实施过程中，不再另行支付。

  - 关于成品保护的要求

本系统已安装的产品的成品保护，在项目通过验收并正式投用之前均由中标人负责。本项目实施过程中所产生的临时费用及所需的设备的成品保护、工作设施、工作照明、防护、安装脚手、围栏、警告标志和守护人员等由承包商负责。

在工程施工和设备安装过程中，承包商应做好提供设备的成品保护以及相应措施。承包商不得损坏土建结构和已装修完毕的墙面、地面、吊顶和其他已安装的设备和系统，由此引起的替换或修补费用由承包商承担。

承包商如与其它系统供应商发生争议，承包商必须服从雇主的裁决，无条件执行对此发出的指令，并不得以此为借口要求雇主增加费用和延长工期。

  - 工程界面

    - 总体原则

投标人必须认真阅读本招标文件，以明确本系统（本工程），与其它系统（工程）的界面，如投标人在投标前的澄清答疑中未做询问的，以招标人所做的解释为准。投标人施工及设备采购前需提前向招标人确认施工界面及施工范围，投标人有权对施工界面及施工范围进行优化调整，投标人对此不得产生质疑及增加报价。

投标人须从工程实施整体角度，对与其接口的其它系统方提出相关要求，提交业主。并同配合业主一起，参加与这些系统的协调工作。预见工程实施工作中和其它系统工作中可能发生的问题和困难，并向业主提出解决的办法或建议。

投标人中标后，如与其他系统供应商发生争议，投标人必须服从招标人的裁决，无条件执行对此发出的指令，并不得以此为借口要求招标人增加费用和延长工期。

本工程投标人应向与其接口的其它系统投标人提供SDK，并提供相关技术培训，费用已经含在投标报价中，不再单独报价。

本工程投标人应在技术联络会中积极配合最终用户及其他单位协商解决与本系统相关的各种问题，并为此提供方便，以满足工程计划进度，所有协商解决的内容需得到招标人、监理工程师和最终用户的确认。

本工程投标人对与其接口的其它系统方的集成接口负有测试验收等责任。本工程承包商应在最终用户验收之前，对相关其它系统的集成接口制定测试计划、实施测试验收、明确该系统是否符合接口要求，并出具测试验收报告。

    - 与综合布线系统的工程界面

本项目使用的主干桥架、主干光缆、跳线、六类线由综合布线系统实施，末端设备的配管、布线（含超长点位的光缆）由本项目承包人自行实施。本项目末端设备到弱电小间侧的线缆成端上架、配线、跳线由本项目承包人自行实施。

本项目在弱电机房内的线缆整理、标签由本项目承包人自行实施。

    - 与机房工程的工程界面

机房工程承包人负责本次改造所有弱电机房内的管理工作，本项目承包人须服从机房工程承包人的管理要求、对机柜的分配方案等。

投标人所提供的设备对机房的要求必须适合国家规定的标准。除非特别说明并被招标人认可，投标人安装的系统硬件设备必须能安装在机房工程提供的标准机柜内。设备的各项性能的降低不得以机房环境不适宜为由。

投标人在投标文件中应提供主要设备的外型尺寸、空调负荷、机房荷重、用电量及接地、安装加固方式及机房环境等信息；如若对机柜有特殊要求的，必须在投标书中明确提出；投标人将负责在合同签订后1个月内向发包人、监理提交更为详细的要求及方案。

投标人必须负责机房内设备在机柜里的布置，并将设备安装在机房工程项目投标人指定的机柜内。

投标人必须负责机房内本系统设备的安装包括上机柜（架）、连接、接地、配电等。投标人必须使用招标人指定的机柜安装本系统的相关设备，安装前必须核实设备安装尺寸，并且提交给机房工程项目投标人。

机房内线槽、桥架的安装由机房工程项目负责。

    - 与UPS配电系统的工程界面

本项目内所有前后端设备均使用UPS供电，UPS承包人为所有弱电间提供两回路UPS电源，本项目承包人负责从机柜上的PDU或弱电间的UPS配电柜下端取电。从弱电小间至末端设备的电源布线由本项目承包人自行实施。

承包商将负责在合同签订后2个月内提交本项目的用电需求；并与UPS配电工程承包商协商，完成并提交整个标段内系统的电源控制开关分布图。

鉴于设备安装调试及试运行期间，本项目内的相关系统设备须从UPS系统取电，相关电费的计取按如下原则由本项目承包人与UPS配电承包商协商收取：信息弱电各标段承包商根据各自项目中的用电设备功率所估算出来的用电数量，参照总承包单位向UPS配电承包商收取的电费的标准执行；机房空调产生电费由机房内设备安装单位协商分摊。本标段范围内所有系统设备在第一次联合试运转结束之日以前的调试、测试用电费用由本项目承包人承担，并包含在投标总价中。

    - 与计算机网络系统的工程界面

      - 投标人须积极参与，配合计算机网络系统投标人制定的网络方案，并严格遵循计算机网络系统标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持该系统运行的网络需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与计算机网络投标人密切配合，细致深化后，提交符合本标段系统运行的具体方案，共同构建好本标段内各系统运行的网络环境。

      - 系统测试过程中，投标人须无条件服从计算机网络系统投标人的各项管理，包括参加计算机网络系统投标人组织的联络会，并按照计算机网络系统投标人的时间要求、人员要求，参加并完成系统现场联调测试，并根据测试结果进行方案优化。

      - 投标人需与计算机网络系统投标人配合完成系统的标准制定、联调测试等工作，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与土建、装修工程界面

      - 在设备、桥架安装之前，本工程承包商须对设备、桥架安装部位的土建预留孔、洞、预埋件等尺寸、数量等与设备安装有关的边界条件进行检查和确认，检查结果应书面通知监理和业主，在此确认后，发现的上述边界条件问题和由于自身变动安装条件引起的费用应由本工程承包商负担。

      - 中标人须与土建总包单位紧密配合，按用户需求将最终确定的各类信息点位、面板、开关和末端设备的分布图提供给土建总包工程，并对施工范围内的所有末端墙插、地插、信息点等，和强电点位的位置、间距、装修风格、装修材料等进行精确复核，在确保满足规范要求、实用、美观的前提下报监理工程师、招标人审核批准后，按该图纸实施点位位置来配管、配线、安装工程件和端接。

      - 在石材面、装饰面进行开孔的，由土建总包单位需根据本项目承包人提供的精确定位图纸实施。如因承包人提供的定位图纸不准确或位置变更造成的石材、装饰面破坏，由本项目承包人负责赔偿。垂直方向穿楼板的开孔，须由设计复核后，由土建总包工程实施。

      - 本项目中标人须按照消防验收标准和要求，对本项目施工范围内因现场施工所形成的各种孔洞、开口及桥架内剩余间隙进行防火封堵，包括但不限于各种贯穿物，如电缆、风管、油管、气管等穿过墙（仓）壁、楼（甲）板时形成的各种开口以及桥架的防火分隔、填充，由此产生的所有材料、人工等费用均包含在投标报价中（不单独报价）。

    - 与智能照明系统的工程界面

智能照明系统通过T2机电网与本标段内的能源管理系统及物联网平台传输数据。上述相关前端数据采集实施均由智能照明系统完成。

本标段内的物联网系统与智能照明系统后台通过API接口的方式读取系统相关数据，将读取到进行归集整理，便于后续其它应用程序使用。

本标段物联网接收前端传输的数据后在GIS地图上进行前端数据位置及状态的展示（一个应用为一个单独图层）。

    - 与能源计量系统的工程界面

本标段内的物联网系统与能源计量系统后台通过API接口的方式读取系统相关数据，将获取的数据进行归集整理，便于后续其它应用程序使用。

本标段内物联网接收前端传输的数据后在GIS地图上进行前端数据位置及状态的展示（一个应用为一个单独图层）。

电表层级显示由能源计费系统提供数据，传输至物联网平台。

本标段内物联网平台采集频次拟定为每天采集一次，能源计量系统需具备单独前端（如重要部位的电表、水表数据）数据实时调用回传接口，给物联网平台使用。

    - 与楼控系统的工程界面

楼控系统相关前端状态数据由楼控系统采集，楼控系统提供后台API接口，本标段内的物联网系统与楼控系统后台通过API接口的方式读取系统相关数据，将读取到进行归集整理，便于后续其它应用程序使用。

本标段内物联网平台接收前端传输的数据后在GIS地图上进行前端数据位置及状态的展示（一个应用为一个单独图层）。

    - 与其他机电系统的工程界面

其他机电系统包含登机桥管理系统、电力监控系统、冷热源能控系统、高杆灯控制系统等。本标段内的物联网系统与上述各机电系统后台通过API接口的方式读取系统相关数据，将获取的数据进行归集整理，便于后续其它应用程序使用。上述相关前端数据采集实施均由上述各机电系统完成。

本标段内物联网平台接收前端传输的数据后在GIS地图上进行前端数据位置及状态的展示（一个应用为一个单独图层）。

    - 与时钟系统的工程界面

时钟系统为本项目内系统提供统一标准授时，本项目内系统通过NTP协议从时钟系统获取时钟校时信号。

    - 其它说明

本项目前端设备将被安装在与本期建设相关的建筑物内，并与其它弱电系统相连接或相关，本项目承包商应服从土建、机电等专业的管理，积极配合业主、监理、技术总协调人、土建、机电、弱电系统、内部装潢、电力供给、第三方设备供应商等承包商在安装方面的技术协调与配合，并对以上工作做出具体安排；所有的工作安排必须取得监理的书面同意，如果发生争议，应由监理和业主裁决，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

  - 【*】项目进度要求

    - 整个项目进度要求为：

本项目所包含的所有系统必须在2023年2月15日前具备竣工验收合格条件。

    - 项目进度计划：

本项目进度计划表如下，承包人进场后，须根据T2航站楼改造工程的整体进度要求和实际进场时间，在下表的基础上，制定详细的施工组织计划，报招标人审批同意后严格执行。项目实施过程中，招标人将按照节点工期进行分阶段预验收，除非取得招标人的书面许可，如承包人未落实节点工期施工要求，将视为工期违约，招标人将按照相应合同条款予以处罚。如机场整体工程进度计划发生调整，本项目投标人须无条件配合，不得因此要求增加赶工费用等。

| 序号 | 进度安排 | 工作任务 | 参考时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台试运行 | 云平台调试完毕，开始试运行 | 2022年11月30日前完成 |
| 2 | 现场安装、调试 | 安装、调试工作 | 2022年12月31日前完成 |
| 3 | 竣工验收 | 具备竣工验收条件 | 2023年2月15日前完成 |
| 4 | 行业验收 | 行业验收 | 通过行业验收之日结束 |
| 5 | 试运行期 | 主要技术人员陪伴驻场运行 | 航站楼投运之日起3个月 |
| 6 | 系统质保期 （缺陷责任期） | 履行缺陷责任 | T2航站楼改造工程通过行业验收之日起2年（含试运行期） |

  - 软硬件产品/材料、服务清单要求

主要设备、软件及服务清单仅指本次招标的主要供货范围，是系统/平台的必要组成部分，并非详细完整配置。投标人须根据自己的方案列出本系统工程范围内所有设备、软件以及服务的名称、规格、数量等详细内容。

- 详细技术要求

  - 基础云平台

    - 系统总则

      - 系统工作范围

本技术规范所指出的系统工程范围仅指要求承包商为完成武汉天河国际机场本次招标建设范围内建设工程基础云平台工程所需的主要工作，不应视为完整的详细的要求。投标人必须按照本技术规范的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下主要的工作内容，并对整个项目的所有技术工作承担全部责任(包括但不限于)：

      - 系统工作内容

本章节技术规要求所指出的系统工作内容仅指要求承包商为完成云平台系统工程所需的主要工作。承包商必须按照本标段技术文件的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容（包括但不限于）：

        - 需求分析

1、提供云平台需求分析，包含但不限于：

1)对武汉天河国际机场各系统的虚拟化环境前期需求调研的需求进一步确认（包括主机、虚拟机、应用、存储、网络、使用特性、用户、组织结构、权限等）；

2)需要定制化的内容调研与确认，包括但不限于：策略、应用层次、用户角色、报告、模板、服务目录等；

3)对用户需求基线策略进行调研与确认。

2、调研完毕后形成《云平台系统用户需求说明书》，并提交雇主审批，审批后的文档将作为系统深化设计、开发、实施、测试、最终验收的主要依据。

        - 深化设计

依据武汉天河国际机场所提供的基础云平台系统的施工设计图纸，招标技术规格书、投标文件、结合《云平台系统用户需求说明书》进行深化设计，深化设计应主要包括但不限于：

1、基础云平台的服务器、存储等硬件设备的安装位置、安装高度、用电量、安全空间等需求指标；

2、基础云平台详细功能和架构设计；

3、提出云平台系统的计算、存储等硬件基础设施的使用分配策略及部署，包括但不限于：

1)服务器、存储、网络、计算资源（云桌面、裸金属等）的云化架构的规划设计，多资源池规划设计、时间同步设计等；

2)存储资源的虚拟化架构的规划设计、计算资源相关网络、存储的规划设计；

3)用户的安全与访问控制的规划设计；

4)云平台的管理控制台的规划设计；

5)高可用性及业务连续性规划设计；

6)性能监控、容量评估、效有优化的规划设计；

7)备份/恢复的规划设计；

8)云平台网络的规划设计、逻辑交换机的规划设计、逻辑路由和路由协议规划设计、其它网络功能的规划设计；

4、提出云平台系统运行方案设计（包括但不限于云平台系统安全设计，故障恢复设计，系统管理和维护方案设计）；

        - 系统实施

1、检测系统通用软硬件运行环境的安装完成情况；

2、进行云平台系统数据库及应用软件在数据中心机房及生产现场的安装和调试，完成云平台系统的现场测试，包括单系统测试以及联调测试等；

3、编制云平台系统竣工图及竣工资料（说明：按雇主竣工验收要求提供完整的竣工验收归档资料）；

4、负责云平台系统正式验收并移交雇主之前的开通试运行和系统维护；

5、参与并保障云平台系统验收（包括但不限于：初验、竣工验收等）；

6、负责云平台系统技术培训和验收移交后的技术服务与支持，云平台提供不少于5人天的原厂培训；

7、完成本工程所需的其他系统集成服务工作。

        - 系统工程界面

1、与计算机网络系统工程界面

1)计算机网络系统为云平台及各业务系统软硬件产品提供网络支撑。本项目承包商须承担调研整理云平台的网络应用需求等责任，网络系统需充分考虑云平台所提出的网络需求进行网络系统的深化设计、设备采购、安装部署及网络资源分配等工作。

2)本项目承包商对其负责安装的联网硬件设备须按照网络系统的要求在指定的网络设备端口进行连接，连接线缆由机房工程综合布线系统项目承包商提供。

2、与上云的系统的工程界面

1)本系统承包商为上云的系统提供IT基础资源的服务，包括计算、存储、云内网络等；

2)本项目承包商须于合同签署后按照进度要求收集上云及其它系统运行的IT基础资源、IT支撑软件资源服务需求，根据需求对云服务目录进行梳理和分类。

3)本项目承包商须充分考虑各上云的系统承包商所提出的IT基础资源、IT支撑软件资源服务需求，进行云平台的深化设计、安装部署等工作。

4)本项目承包商负责按照其他信息系统项目承包商及本次招标的要求进行系统的配置和参数收集统计及环境部署，包括主机的配置、存储的配置等。

5)开源软件、平台软件及非通用的商用软件等由各系统自行提供；本项目承包商为各系统在云平台上的部署提供必要的技术支持与配合工作，并服从雇主的协调，而不得进行任何责任推卸及藉此要求增加任何费用。

3、与机房工程综合布线系统的工程界面

1)云平台所需的网络跳线由机房工程综合布线系统提供到位，网络跳线的测试、认证及质量保证由机房工程综合布线保障。云平台实施需要对所需的网络跳线进行接受前测试，如不合格，由机房工程综合布线系统重新敷设安装。

2)云平台硬件产品跳线根据机房工程综合布线系统制定的规则统一进行编号。

4、与机房工程的工程界面

1)云平台实施在机房内的所有活动，须接受机房工程的统一管理。

2)投标人所提供的设备及建议的设备对机房的要求必须适合国家规定的标准。除非特别说明并被雇主认可，本项目承包商安装的云平台设备必须能安装在标准机柜内，机柜由机房工程统一提供。设备各项性能的降低不得以机房环境不适宜为由。

3)云平台在对服务器、存储、光纤通道交换机等设备数量及主要规格提出的需求和建议中应包含相应设备的外型尺寸、空调负荷、机房荷重、用电量、插座制式及接地、安装加固方式、机房环境及机柜内设备部署需求等信息，并将这些信息提交给机房工程。如若对机柜或工作台有特殊要求的，必须在投标书中明确提出。本项目承包商将负责在合同签订后1个月内向雇主提交更为详细的要求及方案。

4)云平台必须在机房工程指定的位置负责设备的安装，包括上机柜（架）、机柜内连接、接地、配电等工作。云平台必须使用雇主指定的机柜安装相关设备。机柜外连接的工作由机房工程统一实施。云平台在安装过程中须服从机房工程统一管理。

5)机房的配电系统由机房工程负责。机房内的本项目所有硬件设备的配电线路和电源插座等相应的设备、材料及工程由机房工程负责提供。云平台需针对本项目所有硬件设备须提交准确的用电需求表（包括使用的插座标准）。

6)云平台对其负责安装的硬件设备须按照相应的配电系统要求在机房指定的设备电源插座进行端接。端接电源线缆由云平台自行提供。

5、与信息安全之间的界面

1)云安全系统软件由信息安全系统负责提供，云平台需按信息安全系统的要求开放系统相应的 API、配置文件、系统日志等，配合信息安全系统完成安全集成的工作，并给予信息安全系统相应的用户权限进行安全管理。

2)云平台须与信息安全系统就网络安全问题密切联系、协调与配合，共同构建完整的信息安全体系。

    - 总体技术要求

      - 云平台建设原则

本项目基础云平台建设目标应遵循如下原则：

1)采用通用、标准、开放的云数据中心管理平台，对机场云数据中心的IT资源进行统一管理；

2)通过云数据中心的管理平台，可兼容目前市场上主流厂家的标准硬件产品，包括计算服务器、磁盘阵列、网络设备等；

3)选用的软硬件产品均需要提供开放通用的标准化接口，接受云数据中心管理平台的统一管理、调度和监控，为机场业务应用服务提供有力支撑；

4)通过对各种物理资源进行自动化的、异构兼容的统一管理，提高资源的使用率，降低IT建设成本；

5)在遵循机场现有业务需求的基础上设计架构，满足各种数据访问的要求及安全策略；

6)通过对基础架构的灵活性设计，可自由应对未来各种新需求的扩展；

7)通过虚拟化技术、分布式技术等先进技术手段，提高机场IT系统的稳定性、可靠性、灵活性；

8)通过自动化运维系统全面地监控和记录机场云数据中心的软硬件以及应用服务的运行状态，帮助云数据中心的管理人员轻松快捷地掌握整套IT系统的运行状态；

9)通过高效、流程化的运维管理，提高运维的自动化能力，提高事件响应速度，降低故障处理时间，提高机场信息中心的整体服务能力，降低云数据中心管理员的工作强度。

      - 基础资源架构服务（IaaS）

        - 概述

基础云平台建设以虚拟化技术为基础，通过虚拟化技术搭建信息系统云计算平台，可以很好的解决硬件瓶颈问题。采用虚拟化技术，对服务器整体资源按照资源池进行划分，合理分配，让资源得到最大化的利用，对新增的应用系统需要服务器资源的，可以从资源池中划分配置相适应的服务器资源，大大节省了专门购买物理服务器的时间和费用。

虚拟化的硬件资源池除了为信息系统云计算平台自身提供硬件基础外，还可以为能源中心、飞行区以及其他信息弱电系统提供硬件资源服务。例如，当需要新增或迁移一套信息系统时，并不需要额外单独购买服务器、存储设备、交换机等硬件，只需要在硬件资源池中，划分出相应的CPU、硬盘、内存等资源，组装成一台虚拟的服务器，提供给新增的信息系统使用即可。

IaaS:提供给其他信息系统的服务是对所有计算基础设施的利用，包括处理CPU、内存、存储、网络和其它基本的计算资源，用户能够部署和运行任意软件，包括操作系统和应用程序。其他信息系统不管理或控制任何云计算基础设施，但能控制操作系统的选择、存储空间、部署的应用，也有可能获得有限制的网络组件(例如路由器，防火墙，负载均衡器等)的控制。

满足本次系统应用及管理应用需要的计算资源、内存及存储等基础资源，提供系统建设的基础硬件设施。并依靠虚拟化技术，满足未来系统需求的高扩展性需求。

云计算资源池内的存储资源，具备应用需求的横向扩展，降低存储资源的闲置。在管理过程中降低了管理的复杂度、提高管理效率、实现对存储资源的统一管理和按需分配。通过虚拟化存储整合，提升现有应用数据保护，实现面向多应用平台的统一的数据容灾系统、统一的数据集中备份系统，实现备份数据快速恢复，并支持结构化和非结构化数据的管理和访问。

机场整体网络系统设计，详见计算机网络系统章节。

        - 云平台资源划分

1）业务划分

本次基础云平台的设计将根据武汉天河机场T2航站楼改造工程信息弱电系统建设范围划分为两类；与生产运营有关的系统和基础平台归类为核心应用系统/平台，如生产运营管理系统、航班信息显示系统、安检信息管理系统等，核心应用系统/平台本次设计采用数据同步和应用备份的方式部署；辅助生产运营的相关系统归类为非核心应用系统，如地理信息系统、室内定位导航系统等，非核心应用系统本次设计采用数据同步的方式部署。

2）云平台资源域规划

本次设计将武汉天河国际机场的基础云平台计算资源划分为以下几个部分：A域计算资源池、B域计算资源池、测试集群计算资源池、DMZ区。

1、A、B域计算资源池

A域计算资源池的服务器部署于T2航站楼中心机房内，B域计算资源池的服务器部署于南数据中心机房内。A域分为生产运行业务的计算资源池和存储资源，智慧运行业务的计算资源池和存储资源，综合业务的计算资源池和存储资源；B域为A域的生产运行业务备份计算资源池，为A域所有业务提供存储资源备份，各业务资源池逻辑隔离。当A域任意一台宿主机或虚拟机资源发生宕机情况时，可迁移至同业务管理集群下的其他宿主机上。当A域生产业务计算资源池和存储资源受到灾难性损害时，B域生产业务计算资源池和存储资源可以接管关键业务系统的基础运行，起到生产业务系统灾备的作用。当A域智慧运行业务的计算资源池和存储资源，综合业务的计算资源池和存储资源受到灾难性损害时B域存储资源可以起到相关系统业务数据的备份。

2、测试集群云计算资源池

测试集群云计算资源池（设置在B域）的服务器部署于南信息中心灾备机房内，与A、B域计算资源池逻辑隔离，为各业务系统实施前测试、上线前测试及试运行，以及运行后期升级改造前测试等提供计算资源。测试完后的系统可以灵活的迁移至A域上线运行。

3、互联网DMZ区计算资源池

互联网DMZ区计算资源池的服务器部署于T2航站楼中心机房内，实现外部单位与机场云数据中心的通信。

        - 基本功能要求

1、能够提供虚拟机服务，运维管理人员申请该服务时可以选择虚拟机所在位置，CPU、内存规格，虚拟机操作系统、磁盘容量、网络、安全组、登录认证方式、申请数量。

2、支持云服务器的个性化初始配置，支持用户申请弹性云服务器时增加数据盘以及网卡，可以分别设置每块数据盘的容量以及每块网卡的网络。

3、支持用户申请虚拟机时选择管理员提供的全局镜像或者用户自己制作的私有镜像，或者其余用户制作的共享给用户的共享镜像。

4、申请虚拟机时支持为每台云服务器设置一组或者多组可以作为搜索条件的索引，可以通过这些索引值快速搜索到特定虚拟机或特定虚拟机组。

5、支持租户删除云主机，放入回收站，并从回收站恢复云主机。

6、支持SSD盘直通能力，可以将服务器上的SSD本地盘直通给虚拟机使用，满足超低时延、高性能应用的能力要求。

7、支持查看虚拟机信息，包括虚拟机名称、状态、所在位置、网络、虚拟机规格、网卡、创建时间等基本信息。

8、支持用户快速定位虚拟机能力，可以支持按照虚拟机名称、IP、ID、运行状态、自定义标签等多种方用户可以通过管理平台来申请虚拟机资源式快速定位虚拟机。

9、支持通过管理平台来申请虚拟机资源，并且配置虚拟机规格，可以配置的规格包括但不限于CPU、内存、磁盘、网卡以及root/administrator用户的用户名、密码）。

10、尽量减少虚拟软件本身的性能损耗。与物理服务器相比，虚拟化软件带来的性能损耗不大于服务器整体性能的10%。

11、支持通过管理平台对虚拟机执行开机、关机、重启、删除、远程登录、重置密码等。

12、支持虚拟机设备直通，用户申请虚拟机时，可以申请将USB、GPU、SSD等设备映射给虚拟机使用。

13、账户管理

本系统必须具备统一的租户管理功能以及租户中的用户管理能力。

14、认证管理

可以判定用户是否可以登录及登录用户的权限，结合权限管理功能实现对用户使用和申请资源的限制。

15、授权管理

能够按机场用户的岗位和角色来定义各自的权限，并提供相应的权限管理方式如下：

1)功能点授权：能够对功能点进行权限控制，为组织和用户分配不同的权限。

2)管理内容授权：要求每个资源类、资源对象均能够实现权限控制，并能够根据实际需要进行管理内容授权；

16、用户行为审计

能够对每个用户的登陆、登出、操作、配置修改等动作都会记录在操作日志中，并提供日志浏览、搜索和查询功能。

17、安全防护

支持由信息安全系统提供的防病毒、防火墙、访问控制、入侵检测、漏洞修复等进行安全防护。

        - 镜像服务要求

1、支持镜像服务能力。支持公共镜像、私有镜像以及共享镜像等多种方式。同时，也支持用户通过管理平台自行通过已有虚拟机来转换为私有镜像或者通过平台自行上传镜像文件（支持常见的RAW、QCOW2等格式），用户可以共享自己的私有镜像给其余用户使用。

2、支持数据盘镜像。用户可以通过租户界面通过虚拟机数据盘制作数据盘镜像，使用数据盘镜像创建云磁盘，导出数据盘镜像，导入数据盘镜像。

3、用户可以查看已经上传的所有镜像，包括镜像名称、镜像磁盘容量、OS类型、镜像实际大小等。

        - 裸金属服务要求

1、对项目内所有裸金属服务器进行纳管，裸金属服务器可以与VM网络互通，同时可以和VPC等其他云产品灵活结合使用。

2、支持裸金属的自助服务，可以对发放完成的裸金属进行生命周期管理，可以对裸金属执行开机、关机、重启、重置密码等操作；支持查看裸金属的基本信息，包括裸金属的名称、规格、所使用镜像、状态等。

3、支持定义多种裸金属服务器规格，裸金属服务器发放时通过规格和硬件信息匹配选择合适的主机节点。

4、支持不同的租户的裸金属服务器之间网络隔离。

5、用户可以通过管理界面申请物理服务器运行业务，支持常见的windows、Linux操作系统。用户可以指定要申请的物理服务器的规格、所使用的镜像、所使用的网络、、需要绑定的弹性IP以及指定服务器发放完成后登陆信息。用户申请完成后，可以自动完成服务器的操作系统安全、IP地址配置、弹性IP绑定等操作；

6、支持通过管理平台管理裸金属服务器，包括开关机、重启、删除、监控裸金属服务器信息以及重置密码等操作。

        - 存储服务要求

1、支持云硬盘服务，用户可以通过管理平台为虚拟机或者物理机申请磁盘，用户可以将申请到的磁盘空间分配给任何云主机/物理机使用，，也可以从云主机卸载，然后挂接到其他云主机。用户通过自服务界面可对云硬盘进行创建、删除、快照、备份、恢复、扩容等操作。

2、支持高可用，损坏一个节点，不影响提供数据服务，不影响数据安全的功能；

3、云硬盘能够提供在线添加（挂载）、在线卸载、在线扩容功能。

4、云管理平台管理存储资源时可以根据SSD/SAS/SATA、IOPS等参数配置不同的存储资源池，用户申请存储资源时可根据需要选择对应的资源池，达到云存储规格分级管理与使用的需要，不同资源池提供独立的资源规格和计费策略。

5、支持磁盘QoS限速功能。

6、支持快照服务；用户可以通过管理平台为自己的虚拟机磁盘创建快照，并自助完成快照恢复。

7、单个云盘支持≥6TB容量。

8、单个云盘支持的快照数量≥32。

        - 网络服务要求

1、专有网络服务（VPC）可基于软件定义的虚拟网络（SDN）技术，为用户在专有云环境中构建出一个完全隔离的、自我掌控的虚拟网络，包括选择自由IP地址范围、划分网段、配置路由表和网关等；

2、实现二层网络隔离，并且可以将虚拟机、虚拟负载均衡，虚拟数据库等云服务部署在一个VPC内；

3、支持多租户、各个VPC之间是安全逻辑隔离的；支持自定义多个互相隔离的网络地址段，且允许IP地址重合；

4、支持安全组服务，可以对进出虚拟机端口的网络报文进行限制的安全过滤规则。关联虚拟机端口与安全组后，该安全组的规则会对进出该虚拟机端口的网络报文进行过滤，只有规则允许的报文才能通过；

5、支持创建和管理安全组；

6、提供安全组的创建、修改、删除等功能；

7、支持根据业务需求配置虚拟路由器的路由规则，支持默认路由表和自定义路由表，支持系统路由和自定义路由；

8、支持虚拟IP，支持增删改查，支持绑定/解绑云服务器，支持绑定/解绑EIP；

9、支持权限管理，使用统一身份认证服务IAM对所拥有的专有网络进行精细的权限管理，以满足企业基于组织划分、职能划分设置不同的访问权限。

10、支持权限管理，使用统一身份认证服务IAM对所拥有的弹性公网IP进行精细的权限管理，以满足企业基于组织划分、职能划分设置不同的访问权限；

11、提供用户自服务门户，用户可自行创建弹性公网IP，并对其进行配置；

12、提供的跨VPC网络的数据互联服务，实现相同或不同账号的VPC互联；

13、支持对等连接配置管理，包括创建、查看、修改、删除、配置路由等操作；

14、支持同账号对等连接配置，支持跨账号对等连接配置；

15、为专有网络VPC提供Internet通信服务，通过自定义SNAT、DNAT功能灵活使用网络资源；

16、支持NAT网关配置管理，支持配置SNAT和DNAT规则；

17、支持配置虚拟负载均衡服务，用户可以通过管理平台自助申请负载均衡器，以及配置负载均衡器虚地址、绑定的公网IP等，虚拟负载均衡支持配置四层、七层监听策略以及健康检查策略等，同时，负载均衡服务可以不依赖硬件设备来提供；

18、支持用户通过云平台申请负载均衡服务，支持指定负载均衡集群中Server使用的服务器IP地址（ServerIP）池，支持用户指定及系统自动分配等多种方式配置集群的虚服务IP（VSIP），并且支持为负载均衡器绑定弹性IP/公网IP以便提供对外服务；

19、支持用户通过云平台在已有的负载均衡上创建监听器，支持四层、七层的监听策略。支持配置监听器的监听协议/端口，支持四层以及七层协议；支持负载的轮询算法、最少连接、源IP算法等分配策略；支持IP地址、HTTPcookie、应用程序cookie等回话保持策略；

20、支持用户为监听器配置健康检查策略，用于检查后端服务器的状态，支持四层以及七层检测方式，并可以设置检查周期、检查超时时间、重试次数等，对于七层HTTP/HTTPS协议，支持设置协议与后端服务器交互的方法（至少应支持POST、GET等常见方法）、服务器响应的状态码以及URL；

21、支持对访问负载均衡的客户端IP进行安全控制，如果使用访问控制能力，则只有被允许的IP能通过负载均衡器访问后端云服务器/物理机；如果不使用，则任何IP都可以访问该负载均衡。

        - 云安全服务要求

1、支持云安全软硬件的对接纳管，云授权费用应包含对接信息安全系统软硬件的费用，不再另外收取对接费，并提供承诺声明。

2、收集用户在云平台中的多种类型的安全配置，以直观形式展现安全概况，用户可及时了解云环境面临的风险。

        - 容灾服务要求

1、云平台支持基于成熟的存储复制技术实现的容灾保护，A域虚拟机所有的数据通过存储卷复制到B域数据中心。

2、支持为云服务器提供容灾保护，当A域生产数据中心存储设备发生故障时，可自动或手动切换到B域容灾中心，恢复被保护的云服务器。

      - 桌面虚拟化

云桌面主要是通过虚拟化应用，将云端计算资源、存储资源发布给操作终端，终端的物理介质包括PC和移动设备。

武汉天河国际机场T2航站楼设计在一线业务操作终端、功能中心终端等有选择的部署云终端和应用虚拟化，逐步替换传统电脑。而视频、语音等业务操作端，有选择的配置独立使用的电脑，提供前端灵活和个性化的计算、存储能力。

对云桌面的管理主要是提供模板管理、会话管理、镜像管理、外设管理。

本次配置30台云桌面授权，并且配置相应的操作系统、软硬件，满足普通办公电脑配置需求。

      - 云平台的功能要求

1、考虑到后续扩容需求，云平台应具有良好的兼容性，兼容标准X86架构服务器，兼容目前市场上主流品牌服务器硬件对接，随着硬件的升级，后续云平台扩容时，云平台应能兼容主流品牌服务器、存储产品，不另外收取对接费用。

2、云平台应支持和国内主流云安全资源池集成并对接，以构建安全可靠云安全资源池。

        - 授权许可要求

详见工程量清单中的描述。

        - 基本功能

1、云管理平台提供自助服务界面，运维管理人员能够通过自助服务门户完成云资源申请、使用、修改、销毁等操作；

2、支持SDN，支持虚拟路由器、虚拟私有网络、IP、虚拟防火墙等网络元素的增加、删除、修改和查询；

3、支持VXLAN组网模式；

4、云管理平台能够通过自服务门户能够提供云主机、云硬盘、云防火墙、数据库资源区、公网IP、快照等服务；

5、提供管理系统的安全保护，包括但不限于管理系统禁止root远程登录、防爆破、防注入、密码加密存储，默认使用HTTPS方式访问管理系统等；

6、云管理平台服务应该保证高可用性，所有云平台内的提供管理能力的服务或者组件都应该使用集群或者高可靠的方式进行部署，并且针对所有关键管理数据进行定期备份，防止重要数据丢失，并可以用这些数据快速恢复业务，同时可以对管理系统进行平滑的扩容，云管理平台服务所需的服务器；

7、云管理面向租户提供自服务Portal，租户登录时支持双因素认证保证安全性。租户通过自服务Portal申请需要的各项云服务；面向管理员提供云运营管理和云运维能力。运营管理实现对云服务的管理功能；运维管理实现对云的监控功能。

        - 云管理门户

统一云管理平台需要对机场A域、B域、测试域所有资源进行统一管理，使用云计算业界通用的账号权限模型IAM（IdentityandAccessManagement)，提供多种权限策略、各种维度的配额管理、云资源订单流程进行云资源的生命周期管理，同时提供计量计费账单功能。

在统一云管理portal中提供针对武汉机场现有云管理平台链接，以实现对机场云的跳转管理。

云管理平台通过专业实验室的检测，供货前需提供相关检测报告复印件作为证明材料。

      - 统一运营及运维管理平台要求

        - 运维集成管理平台要求

通过运维集成管理平台将统一运营运维管理平台和其他系统进行对接整合集成，构建成符合T2航站楼运维要求的统一监控、统一管理、统一展示的集中管控平台。

1、资产管理工具：提供给云数据中心管理员录入、查询，通过可视化的界面让管理人员轻松了解目前云数据中心内所有IT资产的详细信息，包括配置、型号、维保信息、所处机架位置、基本的监控信息等。

2、资源监控管理工具：监控云数据中心内所有资源的运行情况，包括物理服务器、存储设备、网络设备、虚拟设备、应用服务、管理服务等，让用户可以全面了解整套平台系统的运行情况。当出现故障时可通过多种手段进行告警，并通过IT资产管理的信息定位出问题的设备，结合日志分析管理模块为管理员提供相应的日志信息，使得管理员能及时发现问题，方便分析问题原因，解决问题。

        - 运营平台要求

1、整体要求：

1）云管理平台服务应该保证高可用性，所有云平台内的提供管理能力的服务或者组件都应该使用集群或者高可靠的方式进行部署，并且针对所有关键管理数据进行定期备份，防止重要数据丢失，并可以用这些数据快速恢复业务，同时可以对管理系统进行平滑的扩容。

2）云管理面向租户提供自服务Portal，租户登录时支持双因素认证保证安全性。租户通过自服务Portal申请需要的各项云服务；面向管理员提供云运营管理和云运维能力。运营管理实现对云服务的管理功能；运维管理实现对云的监控功能。

2、运营单位管理：

1）支持一朵云上创建多个运营单位，每个运营单位有独立的组织架构。

2）运营单位间组织、用户、资源等默认隔离，互不可见。

3、组织管理

1）支持组织与租户关联，每级组织均可关联租户，组织与租户为1:1关系。

2）支持多级组织

4、管理员用户：每级组织均可创建多个管理员用户，每个管理员用户可授予一个或多个角色。管理员用户可对租户下的资源进行管理。

5、角色管理：

1）支持系统默认角色和自定义角色。

2）支持角色切换，一个用户如果绑定多个角色，支持用户自行切换角色。

3）角色分为全局角色和部门角色，全局角色生效范围为所有部门，部门角色生效范围为所在部门及子部门。

6、租户管理：管理员可创建多个租户，每个租户可自主管理和部署名下的资源；支持租户生命周期管理，包括创建、关闭、恢复、注销等；租户间资源默认隔离；

7、IAM用户管理：

1）支持租户创建用户，并按需分配用户的资源访问权限；

2）支持分配用户特定资源的访问权限；

3）支持通过配置，允许用户跨租户访问资源；

4）支持用户的生命周期管理；

8、IAM角色&权限管理：

1）支持角色的增删改查管理；

2）支持角色授权管理，不同的角色可绑定不同的权限策略；

3）支持用户与角色、权限的绑定、解绑等；

9、标签管理：支持在租户范围内创建标签并为资源打标，支持根据标签统计资源；

10、资源组：支持租户范围内对资源进行分组管理；

11、云资源中心：只支持将各产品和各地域的资源汇总展示，为客户呈现统一的管理员视图；

12、库存管理：支持展示云平台的计算、存储、网络等资源的总量及使用量；

13、操作审计：支持记录用户的操作行为，包括操作名称、操作描述、所属模块、操作类型、资源类型、资源ID、操作内容、操作结果、操作用户、用户身份、操作时间等，并可通过资源类型、操作类型、操作用户、资源ID等进行过滤。

14、登录策略配置：支持设定用户可访问平台的时间范围，支持设定访问云平台的客户端IP地址范围，支持设定用户尝试登录的次数与锁定时间，支持配置用户密码有效期，支持配置用户登录会话超时时间，支持配置同一用户同时在线客户端数量；

15、配额管理：支持为租户预置资源额度，租户可在配额度内自行创建资源；支持租户配额的实时查看与调整；

16、资源开通：直接开通：直接开通资源。审批开通:通过审批流程开通服务。

17、订单管理：支持查询订单、查询订单详情申请等操作。

        - 安全管理要求

1、账号管理

1)授权管理

要求在统一运营运维管理平台中，能够按T2航站楼用户的岗位和角色来定义各自的权限，并提供了相应的权限管理方式如下：

功能点授权：能够对功能点进行权限控制，为组织和用户分配不同的权限。

管理内容授权：要求每个资源类、资源对象均能够实现权限控制，并能够根据实际需要进行管理内容授权；

2)用户行为审计

能够对每个用户的登陆、登出、操作、配置修改等动作都会记录在操作日志中，并提供日志浏览、搜索和查询功能。

2、配置管理数据库

提供CMDB管理能力，实现对云平台中物理设备（包括但不限于机柜、服务器、网络设备、存储设备）、虚拟资源的统一管理，关联关系查询以及资源对象的变更记录管理，支持对资源库中的资源进行增、删、改、查等常用操作，同时也支持自定义资源管理对象类型。

        - 统一监控功能要求

监控云数据中心内云平台资源的运行情况，包括物理服务器、存储设备、网络设备、虚拟设备、应用服务、管理服务等，让用户可以全面了解整套平台系统的运行情况。支持展示概览信息，包括已监控设备的统计、告警信息统计、设备分状态等图表。

        - 统一日志管理要求

收集云平台所有资源的运行情况记录日志，包括物理服务器、存储设备、网络设备、操作系统、虚拟化软件、管理服务等。提供报警事件的检索以及前后记录信息的回查等功能，帮助管理员分析问题原因。

    - 详细技术要求

      - 总体要求

1、投标人对所投标设备服务要求：原厂7×24小时支持，三年备件服务。

2、投标人对所投标设备保修要求：由原厂提供自项目竣工之日起3年免费保修并提供承诺函。

3、投标人对所投标设备文件要求：供货前提供产品制造商出具的对本项目的授权函、供货证明函以及服务承诺证明函原件及复印件。

4、以下是招标要求的设备最低配置要求，投标人可以根据系统架构、整体性能等实际需求选用具体设备型号。

5、*投标人所选技术方案及产品选型需考虑云安全产品适配云平台、云网络的接口及管理功能等要求，中标后不得以无法适配为由增加费用。

6.本次所投的安全类产品制造商要求具有中国网络安全审查与认证中心颁发的信息系统安全集成服务一级资质或通过ISO27001认证。

      - 安全态势管理平台要求

        - 数据采集

1、支持通过多种途径收集各信息系统及网络的流量、日志、告警信息，包括但不限于Syslog、SNMP、SNMPTrap、SSH、TELNET、NetconfAPI接口等；

2、支持对网内各类设备信息进行自动或手动获取，并纳入本系统，支持多配置版本管理；

3、支持对常用文件传输协议的分析与还原，如HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等；

4、支持对常见可执行文件的还原，如exe、dll、sys、apk等；

5、支持对常见压缩格式的还原，如rar、zip等；

6、支持对常见的文档类型的还原，如word、excel、pdf、ppt等。

        - 威胁情报搜集与应用

1、支持通过离线导入或手动编辑添加的方式，形成本地威胁情报，实现情报库的增删改查、导入、导出功能。

2、能够结合威胁情报及本地数据的搜集分析，对机场系统及网络中未知的威胁进行发现及告警。

3、可提供未知威胁发生的具体时间、受害主机地址等信息。

        - 日志管理

1、能够采集、保存原始日志数据，可自定义保存周期；

2、支持对原始日志的全文检索，可通过来源IP、目标IP、源端口、目的端口、威胁类型、威胁等级、资产组、时间段等单个条件或多种条件进行组合查询；

3、检索查询结果可以导出为本地文件。

        - 安全资源配置管理

1、可以发现网络中的主机设备、网络安全设备、数据库及网络中的虚拟资源等。

2、支持使用IP扫描、SNMP获取等手段自动扫描发现安全资源的设备类型、厂家和设备型号、IP地址、资源名称等信息，可自动或手动生成网络拓扑。

3、支持手工注册安全资源设备，支持修改/删除、批量导入/导出/添加/修改/删除等多种方式的管理。

4、支持安全对象分类管理，包含但不限于主机设备、网络安全设备、数据库及网络中的虚拟资源等；

        - 事件管理

1、能够根据条件组合选择查询展示事件：时间，事件名，事件类型，目的地址，源地址，安全对象号，优先级等；

2、支持通过总览、威胁源视角、受威胁资产视角，综合展示告警状态分布、告警级别分布、告警类型分布、告警阶段分布、告警趋势图，。

3、多维度展示安全事件/告警分析过程，包括事件描述、攻击过程、攻击者画像、受害者画像、攻击溯源等；

        - 脆弱性管理

1、支持与第三方漏洞扫描器整合（需第三方厂商提供接口）；

2、支持脆弱性大屏，展示资产脆弱性威胁，包括漏洞风险等级分布、脆弱性TOP、最新发现明文传输TOP、最新发现弱口令账户TOP等脆弱威胁信息支持将漏洞扫描报告和安全对象关联；

3、支持图形化方式或报表方式给出脆弱性报告；

        - 风险管理

1、支持资产态势大屏展示资产总体安全状况，展示资产与告警数量，以及受威胁类型、资产类型分布、资产安全趋势，资产最新动态、资产总数、失陷资产数、告警数和告警资产数，实时反映当前资产安全状况；

2、依据风险级别以不同颜色显示在图标中；

        - 告警管理

1、安全告警支持通过配置规则按需实现告警；

2、支持通过总览、威胁源视角、受威胁资产视角，综合展示告警状态分布、告警级别分布、告警类型分布、告警阶段分布、告警趋势图；

        - 预警管理

1、支持预警管理，支持内部预警和外部预警；内部预警支持规则自动产生，外部预警支持手工录入；

2、支持多类型预警通告，预警类型包括安全通告、攻击预警、漏洞预警和病毒预警；

3、支持发布内部及外部的早期预警信息，分析可能受影响的资产。

        - 安全事件关联分析

1、能够对系统监控范围内的安全软硬件产品事件进行综合管理，支持安全事件的检索查询包括但不限于时间、事件名、事件类型、目的地址、源地址、资产、告警等。

2、能够自定义正则表达式进行高级查询，帮助用户进行安全事件和告警的关联分析和溯源。

3、支持对各类别日志数量统计、预警事件级别、时间轴统计、重点关注日志类，例如恶意软件清除失败，账户登录失败等的统计。

        - 报表管理

1、支持多维度实现报表统计；

2、支持多种报表格式，包含但不限于HTML格式，WORD格式、PDF格式；

3、支持复合类报表，支持以任意类型事件+任意过滤条件的组合，自动或手动生成报表。

        - 界面展示

1、支持业务支持全局性综合视图，从全局视角展示企业安全状况，包括安全告警、日志、情报、探针数量统计、平台使用情况、资产视角总览、网络攻击总览、攻击趋势图、攻击者视角总览、异常行为总览、最新告警情况。

        - 监控管理

1、对主机设备、网络安全设备、数据库及网络中的虚拟资源基础信息进行监控；

        - 态势展示

1、支持以仪表盘形式展示当前资产全局安全风险、各安全域的风险，展示最近的攻击告警统计、违规告警统计、可疑事件、恶意文件、系统安全漏洞等风险态势；

2、支持根据重要的告警事件，源IP和目的IP等信息绘制动态效果，展示客户环境过去24小时或者过去1周的攻击态势；

3、支持对安全事件进行查询，查询可根据时间段、资产名称、事件名称、告警名称、关键词等；

4、支持按照时间段（最近24小时、1周、1月）和告警等级（高危、中危、低危）显示总体安全趋势图；

5、支持按照告警等级（高危、中危、低危）显示实时的告警信息；

6、支持通过不同颜色的标示来区分告警等级。

        - 知识库管理

1、支持多类知识库，包括：漏洞知识库、事件知识库、应用知识库等；

2、支持对知识库的管理，包括：增加，删除，查询，移动，导入，导出，发布等操作。

        - 系统管理

1、支持租户、组织、角色、用户的创建和管理，并以租户、组织、角色、用户等维度进行权限的设置和分配。

2、内置平台管理员、租户管理员和组织管理员角色。其中平台管理员具备平台配置权限，租户管理员具备租户配置权限，组织管理员具备组织管理权限。

      - 下一代防火墙

下一代硬件防火墙，具体指标要求如下：

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 配置双主控，2块独立交换网板，10GE光口≥4个，40GE光口≥4个，交流电源≥2个，配置3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级授权。 |
| 扩展要求 | 支持扩展2块独立交换网板，整机业务槽位≥8 |
| 性能要求 | 网络层吞吐量≥100Gbps，最大并发连接数≥4000万，每秒新建连接数（HTTP）≥50万 |
| 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| 路由实现 | 实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 |
| 应用识别 | 可识别应用层协议。 |
| URL过滤 | 设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤； |
| 入侵防御 | 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。 |
| 防病毒 | 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表； |
| 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式。 |
| IPv6 | 实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范功能。 |
| DDoS防护 | 能够防范DOS/DDOS攻击。 |
| 其他 | 根据部署需要，含相应光模块及辅材。 |

      - 探针

        - 性能要求

1、提供探针吞吐量不少于2.5Gbps；

2、接口数量：标配4个千兆电口，2个万兆光纤口（满配多模光模块）；

3、吞吐量：2.5Gbps；

4、CPU：8核*1；

5、内存：不低于16G；

6、硬盘容量：1T*2。

        - 扫描对象

1.可扫描网络第2层至第7层数据流量；

2.可选择特定协议或IP地址自定义检测；

3.支持自定义IP地址、URL、域名与文件的访问监控。

        - 支持协议

支持超过100种以上的网络协议支持，如HTTP,FTP,TFTP,SMTP,POP3,IMAP,SNMP,IRC,DNS,DHCP,P2P,SMB,RDP,VNC,TELNET,TCP,UDP等协议。

        - 恶意文件侦测

能够侦测各种文件型病毒，如木马、僵尸、后门等。

        - 恶意行为分析侦测

威胁流量与协议异常检测，如零日攻击、网络蠕虫、木马、后门、僵尸、间谍软件、网络漏洞、网页威胁（网页漏洞、跨网站攻击）、钓鱼邮件、暴力攻击、数据库注入攻击等。

        - 未知威胁侦测

1.单台侦测设备具有虚拟化沙盒系统；

2.能够对样本进行过滤去重减少分析数量；

3.具有安全风险评估技术分析：包含针对注册表、内存、程序、网络活动、文件系统等操作系统环境的变化进行记录与分析；

4.具有高度定制化，可以支持使用客户环境特性的Windows操作系统平台与应用服务器级：Windows2003/2008/2012，用户端级：WindowsXP/7/8/10；

5.支持未知威胁事件证据留存；

6.提供分析结果的自动入库：侦测设备自我学习功能。

        - 应用程序侦测

1.P2P流量：Ares、Bittorent、Blubster、eDonkey、Kazaa、Gnutella、Winny、Foxy；

2.实时通讯软件：AIM、GoggleTalk、MSN、Skype、YahooMessenger；

3.流媒体：RTMP、RTSP、SHOUTCast、WMSP。

        - 信誉分析

1.中国区域恶意网页评估系统；

2.恶意网站与域名分析；

3.僵尸网站与控制服务器分析；

4.移动应用分析。

        - 常见漏洞检测

Tomcat写文件漏洞，ImageMagick命令执行漏洞，ElasticSearch命令执行漏洞，Samba远程命令执行漏洞,ThinkPHPBuilder.phpSQLinjection,AdobeColdFusion文件上传导致任意代码执行漏洞,GhostScript沙箱绕过漏洞,SpringDataRESTPATCH请求代码执行漏洞,Weblogicwls9_async_response反序列化远程命令执行漏洞,JenkinsRCE,SpringDataCommons组件远程代码执行漏洞,spring-messagingRemoteCodeExecution,Fastjson反序列化漏洞等。

        - WebShell检测

支持如下Webshell检测：ghostwebshell，PHPwebshell2，ASPwebshell1，PHPwebshell3，PHPWebshell4，ASPwebshell_2。

        - 黑客工具检测

支持如下黑客工具攻击检测：Cknife，SQLmap，havij，awvs，Nmap，pangolin，EarthWorm，sql综合利用工具，dirbuster，w3af，OWASPZAP2.6.0，Bbscan，OpenVAS，Golismerosecurityscanner,IIS_shortname_Scanner,HeartbleedScanner,Heartbleed-msf。

        - 高危病毒侦测

支持多种高危病毒的侦测:WORM_DOWNAD.E/WORM_RONTKBR/WORM_SILLYIM/WORM_WALEDAC/TROJ_ILOMO/TROJ_FAKEAV/PE_VIRUX。

        - 网络关联分析图

探针设备能够对日志二次分析，必须具备能够展示攻击关系的功能，实现以攻击源头为中心，展示在一定时间范围内的被攻击目标、手段的场景。

        - 网络流量威胁验伤

支持对网络Http攻击流量的应答码及攻击状态展示。

        - 主机威胁联动验伤

1.支持与主机威胁回溯调查的自动验伤功能，支持威胁类型包括如下：

-勒索病毒(Ransomwares)

-木马病毒(Trojan)

-恶意代码(Malware)

-僵尸网络(Botnet)

-钓鱼网站(Phishing)

-渗透工具

-挖矿网址

-挖矿病毒

-带毒邮件攻击(Mailattack)

2.支持主机威胁联动验伤报告的自动生成。

        - 日志管理

1.可显示受感染主机的APT攻击阶段，帮助管理者制定响应策略；

2.提供智能日志搜寻以及可定制化过滤条件，定制化过滤条件并可支持存储以及汇出汇入；

3.内建常用过滤条件，可快速过滤出常见攻击类别(如勒索软件，横向扩散攻击等)；

4.支持Syslog协议，可以实时传输日志到syslog服务器，选择传输的内容类型；

5.可以依据时间,协议,威胁类型,IP网段,监控群组等查询条件查询日志。

        - 权限管理功能

1.支持基于数据流的分权管理；

2.支持产品日志的分级查询，不同权限管理者拥有不同的日志查看级别。

        - 检测已知安全风险通知

1、自动寄送报表与处理建议功能；

2、提供多协议关连分析引擎,自动分析日志降低人为分析成本；

3、单台设备具备有报表系统；

4、可以依据1)进出流量方向2)时间段3)数量4)潜在威胁类型进行设定通知；

5、检测到已知安全风险时进行通知,可以依据1)进出流量方向2)时间段3)数量4)潜在威胁类型进行设定通知。

      - 云防火墙要求

        - 总体要求

集防火墙、入侵防御、防病毒等多种功能于一身的下一代防火墙产品。实配防火墙、入侵防御、防病毒功能。满足云平台各个区域的安全防护需求。

        - 访问控制

1、支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略；

2、支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制；

3、支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。

        - 入侵防御

1、系统基于SQL注入、CC攻击检测、注入攻击的规则的防御方式；

2、支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的入侵防御策略设定，每个入侵防御策略均可配置检测事件及响应方式。

        - 防病毒

1、防病毒：支持基于病毒特征进行检测；支持HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议；支持病毒库手动、自动升级；支持病毒日志和统计报表。

        - 网络特性

1、支持通过ICMP、TCP、DNS、FDP、RADIUS、POP3、HTTP、HTTPS、UDP、LDAP、ORACLE、MSSQL、MYSQL等十五种以上协议，实现对链路可用性的多重健康检查；

2、支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；

3、支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由；

4、支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4）。

        - 系统管理

1、支持基于WEB和命令行的设备管理模式，WEB界面和命令行模式下均可实现对设备所有功能的管理配置。

2、支持整机威胁统计和展示，包括基于地理位置的威胁地图展示、基于威胁级别和威胁类型的统计分析、基于威胁事件源/目的主机的TOP10统计展示、基于具体威胁事件/威胁类型的TOP10统计展示等，统计展示的时间周期包括1小时/1天/7天/30天。

      - Web应用防火墙

HTTP应用吞吐1Gbps

HTTP最大并发数60万

HTTP最大新建数7万

1、提供多种部署方式检测http和https流量：支持透明桥接模式、反向代理模式、透明代理模式、旁路部署模式。

2、产品具有WEB安全防护功能，可提供HTTP协议校验、Web服务器/插件防护、爬虫防护、Web通用防护、非法上传及非法下载防护。

3、产品提供WEB应用安全防护功能，包括：SQL注入、XSS跨站脚本、LDAP注入、SSI指令、Xpath注入、命令行注入、路径穿越防护、远程文件包含防护及跨站请求伪造（CSRF）攻击、盗链攻击。

4、支持利用威胁情报规则进行防护，基于恶意网站、钓鱼网站等信誉信息对网站提供实时保护，并支持基于威胁情报的日志查询。

5、提供Cookie安全机制，防止Cookie中敏感信息泄露及Cookie篡改，要求防护算法支持Cookie加密和Cookie签名。

6、支持文件非法上传和非法下载防护，支持WebShell防护；支持恶意代码攻击、错误配置攻击、隐藏字段攻击、会话劫持攻击、参数篡改攻击、缓冲区溢出攻击防护。

7、支持信息泄露防护功能，提供服务器信息伪装/过滤，避免出错信息暴露网站敏感信息，为攻击者利用、提升攻击成功概率。

8、应支持检测并清洗的攻击类型包括但不限于：TCP（SYN、SYN-ACK、ACK、RST、FIN等）；UDP（各种端口扫描、Flood等）；ICMP（不可达，Flood等)；DNSQueryFlood、HTTPGETFlood、HTTPPostFlood、CC等。

9、应具备自学习功能，支持流量学习技术，自动创建合法用户对Web应用的行为的安全模型，模型包括URL、参数、参数类型、参数长度、Cookie、XML元素等信息，系统支持根据流量学习自动生成安全策略，能据此够检测到偏离流量学习的访问，安全策略不依赖于特征升级；

10、产品支持HTTPS站点防护，通过SSL证书管理及HTTPS会话分析，能够对SSL（HTTPS）加密会话进行分析和攻击防护。

11、支持筛选策略、事件、告警类型、应用、URL、违规等维度筛选并生成自定义报表，同时支持对报表表格视图、数据分析检视图进行定义，调整报表展现效果，另外也支持按计划生成自动生成报告。

      - 数据库审计系统要求

至少满足10个实例数据库审计需求。

        - 数据库审计

满足

1、对来自应用系统客户端和DBA对数据库的访问行为进行全面审计，审计系统能详细记录查询、删除、增加、修改等行为及操作结果，对危险操作实时预警、及时阻止，达到保护数据库的效果；

2、支持对Oracle数据库状态的自动监控，可监控会话数、连接进程、CPU和内存占用率等信息；

3、支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通数据库的审计；支持MongoDB数据库的审计；

4、支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入攻击行为进行审计。支持旁路侦听模式，无需安装Agent；无需改造数据库、中间件等。

5、系统包括审计引擎及管理后台软件、策略管理、告警管理、权限管理、系统日志、系统配置等功能，可支持同时审计多个不同类型的数据库,审计数据统一存储、查询、分析、统计。

6、完整记录用户数据库会话细节，包括用户数据库登录行为、登出行为、SQL操作用户名称、SQL操作源程序名称、SQL操作源终端名称、SQL操作源终端登录用户名称、SQL会话参数设置、SQL操作语句、SQL操作返回状态、SQL操作涉及表组、字段、视图、索引、过程、原始数据库记录包等。

7、实现对所有违规事件出现频率进行图形化的汇总统计分析，并提供对汇总结果的实时查询功能；

8、支持Telnet、FTP协议审计，针对FTP，可对其内容进行的审计。

9、支持HTTP、POP3、SMTP、NFS网络协议的审计。

10、提供配置策略的导出和导入功能。

        - 网络协议审计

1、支持审计网络邻居的用户名、读写操作、文件名；支持审计NFS协议的用户名、文件名。

        - 数据库异常行为智能审计

1、支持自动建立数据库操作行为基线，数据库操作行为基线包括数据库账号、操作类型（SQL模板）等行为特征。

2、对超出数据库操作行为基线的操作可自动识别，并及时告警。

        - 审计策略支持

1、系统应自带不少于100个缺省的审计规则库，方便用户选择使用。

2、用户可自定义审计策略，审计策略支持时间、源IP、目的IP、协议、端口、登陆账号、命令作为响应条件。

3、审计策略支持字段名称和字段值作为分项响应条件（非正则表达式方式）。

        - 响应方式

1、支持数据库操作的命令级阻断，可阻断单个操作，但会话保持。

2、支持Telnet命令级阻断，可阻断单个操作，但会话保持。

3、支持SSH命令级阻断，可阻断单个操作，但会话保持。

        - 日志查询统计

1、支持按时间、级别、源\目的IP、源\目的MAC、协议名、源\目的端口为条件进行查询。

2、数据库访问日志，支持按数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、数据库操作命令、SQL语句关键字、数据库返回码、SQL响应时间、数据库返回行数作为查询和统计条件。

3、支持按每天、每周、每月、时刻生成报表，并且生成Word、PDF、xls、HTML格式的报表。

      - 漏洞扫描要求

        - 系统扫描能力

1、支持Windows域扫描技术，利用域管理员权限使扫描更深入、更准确；

2、支持云平台扫描，漏洞覆盖OpenStack、KVM、Vmware、Xen等主流的云计算平台

3、支持对Apple软件和应用进行扫描，包括MACOS，Safari，itunes等

4、网站开源架构类扫描：支持phpmyadmin、WordPress等的扫描。

5、支持python的多个模块的漏洞扫描，如audioop模块、rgbimg模块的漏洞；

6、支持多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、Telnet、Pop3、SSH、Ftp、RDP、DB2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、HighGo、MongoDB、UXDB、STDB、kingbase、RTSP、ActiveMQ、WebLogic、WebCAM等。

        - 策略管理

1、支持多种默认扫描策略模板，如常规安全扫描，中高危漏洞扫描，高危漏洞扫描，web服务组件扫描，网络设备扫描，云平台漏洞扫描，虚拟化扫描，主机信息收集，攻击性扫描，SQLSERVER数据库扫描等等，同时针对市场应急响应的漏洞提供应急响应策略模板；

2、支持灵活的扫描策略自定义功能，提供策略编辑向导和详细漏洞信息，支持以系统类型、漏洞类型、危险级别、CVE等不同视图显示漏洞，支持策略的导入、导出、修改以及合并。

        - 资产管理

1、支持对部门和资产的添加、删除、编辑等操作，以及对资产的属性自定义功能；

2、支持以txt、csv、dat、xls等格式进行资产列表的导入。

        - 报表功能

1、支持输出单独的系统漏扫报表，报告中的漏洞应具备统一的CVSS国际标准评分，以准确衡量漏洞的危险级别，为漏洞修补工作的优先级提供指导。

2、支持给每个任务报表添加自定义安全结论。

3、HTML离线报表能够通过点击主机ip链接，自动跳转至该主机的详细报告。

        - WEB扫描能力

1、支持检测SQL注入漏洞、命令注入漏洞、CRLF注入漏洞、LDAP注入漏洞、XSS跨站脚本漏洞、路径遍历漏洞、信息泄漏漏洞、URL跳转漏洞、文件包含漏洞、应用程序漏洞、文件上传漏洞等。

2、支持灵活的扫描任务制定功能，可设定检测开始时间、检测入口地址、网站COOKIE、检测周期、任务模式、User_Agent设置、发包限速设置、最大检测页面数、漏洞类型设置等。

      - 日志审计系统要求

1、包含主机审计许可证书数量≥300，最大可扩展审计主机许可数≥1000，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥5000。

2、支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，通过syslog、SNMPTrap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、等多种方式完成日志收集；

3、支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。

4、支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。

5、支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志

6、支持以FTP方式将日志数据备份至外部存储空间，支持备份数据的恢复和查询；

7、支持自定义审计规则与关联规则，支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上。

8、支持对IPv4/ipv6对象的自动发现功能，对自动发现的设备可以修改、删除或转为资产。

9、支持告警事件归并、告警确认和告警归档，支持基于频率、频次、时间的设定条件。

10、日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量

11、提供管理员账号创建、修改、删除，并可针对创建的管理员进行权限设置；支持只允许某些IP登录平台；支持页面权限配置和资产范围配置，用于管理账号权限，满足用户三权分立的需求。

      - 终端安全要求

        - 授权数量

桌面终端安全授权数量：≧1000台；

移动终端安全授权数量：≧100台。

        - 桌面终端安全

1、终端资源统一管理

1)多厂家设备的统一管理：平台可以实现了对各厂家设备的分类和识别；对设备状态和基本信息的管理，不仅包含了设备的基本信息、接口信息、性能数据和告警信息，同时还可以在增加其他组件的情况下显示扩展后的业务信息。管理员可以将资产划分到不同的资产分组中进行统一管理。

2)支持全网视角的终端资产统一清点，清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口支持从多个视角进行统计和展示；

3)能够对网络中可纳管设备、未知设备（无法提供设备管理权限）、未知端点、未产生流量的端点主动发现。网络中所有IP端点类型、数量、在线状态、合规状态、告警信息统一图形化展示。可以从端口信息、端点状态、在线状态、端点类型、某类端点状态、厂商、新发现端点等多个维度输出资产报表。

4)支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端；

5)支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板。

2、恶意代码防护

1)为阻止入侵者关闭或者破坏客户端防护、以及放行勒索病毒，将阻止服务器客户端退出和卸载，终端无法添加信任和开发者信任，客户端无法关闭自我保护，禁止应用程序加载驱动。

3、软件分发

1)可按照分发任务查询每个资产的软件分发状态，也可查询单个资产的软件分发历史；

2)提供桌面资产管理及软件分发能力：支持通过HTTP、FTP、文件共享等方式进行软件分发。

4、虚拟补丁管理

1)支持对终端的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及KB号，并显示具体修复情况；

2)支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持支持Windows补丁批量一键修复；

3)支持定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型。

4)支持补丁灰度发布，支持设置对特定分组优先进行补丁分发，一段时间后再全网升级。

5、远程终端运维管理

1)支持远程协助终端（不依赖Windows远程桌面协议）、远程关机、重启终端。

2)支持远程卸载客户端计算机安装的软件，并支持对安装项信息进行自定义卸载；

3)支持远程查看客户端计算机当前运行的应用程序、进程、性能、设备管理、系统服务、磁盘管理、共享文件夹、计划任务、用户和组、启动项等；

6、终端合规管理

1)支持定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型。

2)支持对终端桌面系统的账号密码、本地安全策略、控制面板、屏保与壁纸、浏览器安全、杀毒软件检查。

3)支持终端安全检查失败本地ACL隔离机制，可基于协议、特定端口、端口范围、特定地址、IP范围、URL来控制终端访问权限，从而无需操作交换机达到终端网络控制目的，实现细粒度的访问控制管理，支持不同终端修复区域定义。

4)支持入网健康检查策略，策略检查项至少包括：远程桌面、U盘自动运行、防火墙、IP获取方式、文件共享、屏幕保护、空密码、IE代理；支持终端修复向导，对不合规的终端提供软隔离，并进行修复向导和一键修复功能，并可视化展示终端的基线合规检查结果；

7、终端外设管理

1)支持对终端各种外设（USB存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口（USB口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限。

2)支持对终端上U盘和移动硬盘接入设置可读写、拒绝、可读、告警；

3)支持U盘和移动硬盘拷贝的文件内容以及插入和拔出行为的审计；

8、终端网络访问

1)支持旁路终端准入部署方式，支持标准802.1X准入，避免串行设备部署单点故障，支持有线、无线基于应用协议准入方式，准入配置支持保护服务器区域、例外终端等灵活的配置方式

2)支持AD、LDAP、Email、HTTP、本地等多种方式认证源统一认证管理；

3)支持哑终端设备入网控制。

4)支持终端安全检查失败本地ACL隔离机制，可基于协议、特定端口、端口范围、特定地址、IP范围、URL来控制终端访问权限，从而无需操作交换机达到终端网络控制目的，实现细粒度的访问控制管理，支持不同终端修复区域定义。

9、流程控制

1)支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒、或安装控制中心，都需要输入正确的密码方可执行；要求客户端程序具备自保功能，避免被恶意篡改。

10、安全审计

1)客户端根据策略对终端进行检查和监控，并把产生的审计日志定时上报给服务器。

2)支持终端水印策略管理：支持水印策略下发，水印表达信息可按需定制，管理员可以按用户分组配置不同水印策略。

3)可查看单个资产的硬件变更历史记录。其中资产硬件变更包括CPU，BIOS，主板，光驱，网卡，硬盘和内存。

        - 移动终端安全

1、移动设备管理

1)支持终端设备可视管理；

2)设备注册信息项至少包括部门、设备使用人、联系电话、邮箱等。

3)支持根据设备的不同属性对设备进行归类建组。采用基于角色的用户管理机制，可对用户进行职位、部门、群组多层次分组，多角度对用户进行管理。

4)支持限制终端操作系统类型/版本，支持按照模板上传设备准入信息列表。

5)设备操作支持解除终端绑定、支持远程锁定／解锁工作区。

6)支持在线的合规检测：移动终端从入网到断网，实时检测移动终端的合规项；

7)支持处理违规移动终端：支持远程锁屏、设置锁屏密码、远程擦除企业数据、恢复出厂设置、卸载禁止安装的应用、退出登录；

8)支持违规提醒：支持向移动终端推送信息，提示用户违规的内容；

2、移动安全管理

1)支持对选定的终端设备进行病毒和木马的快速扫描和全盘扫描。

2)支持管理端扫描企业移动终端并查杀病毒和木马，支持管理端对选定的终端设备进行病毒库下发，支持按设备查看扫描结果，并可查看该设备的风险应用数量和详情。

3)内容安全：支持文档自动添加水印，防止偷拍并能实现泄露追踪溯源。

4)数据防泄漏：防止应用数据的截屏、拷贝、粘贴，防止应用破解。

3、移动应用管理

1)支持APP的上传、分类、上架、下架、版本管理、MD5验证；

2)支持APP的下载、推送、自动触发安装、升级、卸载

3)支持VPN安全连接功能，支持SSL协议

4、统计展示

1)支持可视每一用户或用户组的权限，可以看到该用户、该用户组关联的所有应用及应用分类，避免出现权限授权不可视、难管理的问题；

2)支持查看当前在线用户总人数；

3)支持管理员对在线用户进行注销操作；

      - 主机安全要求

        - 授权数量

A、B域至少各提供100台物理主机、260台虚拟机主机客户端防护授权。

        - 虚拟化平台支持

1、支持主流的虚拟化平台。

        - 物理服务器支持

1、支持物理服务器管理，包括主流的Windowsserver2008/2012/2016/2019，linux服务器,如centos、redhat、suse。

        - 统一管理

1、产品支持以上虚拟化平台和物理服务器的统一平台管理。

        - 恶意代码防护

1、支持本地扫描和云安全扫描，具备本地病毒码和云端病毒码，支持实时扫描，预设扫描和、手动扫描和快速扫描；

2、产品需支持防病毒功能，防止病毒制造者经常试图通过实时压缩算法来避开病毒过滤。

3、产品需支持扫描嵌入式MicrosoftOffice对象，防止某些MicrosoftOffice版本使用对象链接和嵌入（OLE）将文件和其他对象插入到Office文件中。

4、支持恶意行为监控功能，支持检测可疑活动和未经授权的更改；

5、对病毒的处理措施支持：清除、删除、拒绝访问、隔离、不予处理，系统针对不同的病毒类型提供默认配置，同时支持用户自定义。

6、病毒扫描启动后，支持在不关闭安全虚拟机或影响整体病毒防护功能的情况下，进行暂停或终止扫描的操作；

7、手动扫描支持CPU资源使用率调整，当CPU超过阈值时暂停或者减少CPU使用率。可以设置CPU占用不高于50%或者20%；防病毒扫描支持VM扫描缓存；防病毒扫描支持多线程处理；

        - 入侵防范及虚拟补丁管理

1、入侵防御需支持SSL配置，对于入侵防御功能能够识别https流量，从而对计算机进行防护；

2、产品支持推荐扫描，根据不同计算机的扫描结果自动下发对应的入侵防御规则；

3、HIPS采用独立的引擎来处理所有规则；

4、支持快速定制入侵防御规则。

5、无代理运行,必须可以同时保护操作系统和应用服务（数据库，Web，DHCP等），在服务器尚无安装补丁前，提供针对此补丁攻击的防护能力。

6、提供桥接模式和分接两种模式两种检测模式。

7、提供包含攻击来源、攻击时间及试图利用什么方式进行攻击等必要信息，并在事件发生时，立即自动通知管理员。

      - 云堡垒机

至少支持400个授权

1、资源管理：支持unix资源、windows资源、网络设备资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源，支持批量导入、导出资源信息；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口。

2、改密计划：支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。

3、使用浏览器通过H5方式或客户端即可直接运维SSH、RDP、Telnet、VNC和应用发布资源。

4、批量登录：支持SSH、RDP、TELNET、VNC协议资源的批量登录功能，并且支持混合协议的批量登录。

5、备份与维护：支持手动和自动定期备份配置信息，支持配置信息本地备份及异地FTP备份。

6、运维审计：支持监控正在运维的会话。

        - 单点登陆

提供可配置的SSO组件，应用只需做配置就可以获得单点登录的能力，当单点登录的策略变化时，应用无需修改。单点登录覆盖面极广，支持跨域认证，支持不同类型的应用和服务器。

        - 目标设备管理

1、支持批量SSH、TELNET登录功能。

2、可自动学习资产。对学习到的资产可以导入到资产列表中，并可根据导入的资产列表进行详情的编辑。

3、管理员可以根据设备/设备组、系统账号、时间、脚本内容（自定义），创建自动脚本任务；该任务到期自动执行，执行的结果可以在线查看。

        - 查询统计

可按日期、用户、应用、IP等信息对日志进行查询，方便事后对用户的操作行为追溯。可使用系统内置规则统计各应用的用户访问数、用户登录数和开通用户数，可自定义统计规则。

        - 统计报表

支持以word、excel等方式输出。

      - FCSAN存储阵列1

1、品牌：主流品牌；

2、缓存：本次配置双控，缓存≥256GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-ESSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）；

3、处理器：每个控制器中的存储处理器核数≥10核；

4、主机接口：配置主机端口≥8个16GFC（含相应满配多模光模块），可支持16G/32GFC；

5、通风方式：设备送风模式为前进风后出风；

6、硬盘配置：raid6级别；配置可用容量≥220T，其中70T高性能SSD硬盘，SSD单盘容量≥3.84TB，150T 7.2K HDD硬盘,单盘容量≥10TB；raid6级别；

7、运维管理：自带智能管理运维平台，图形界面管理存储，用户自行安装、修复、更换存储设备，检测应用负载IO，预测存储能力等功能；

8、软件功能：配置不限容量的克隆、快照、数据保护、自动精简等功能；

9、远程复制：支持全面的企业级容灾功能，至少必须包含同步、异步周期和异步复制三种主流模式；支持与原厂混合闪存、全闪存进行数据复制，支持高中低端同系列所有型号间进行复制；

10、存储双活：实现A、B域存储Active-Active模式双活架构，主机端的LUN多路径为全Active状态；支持基于IP链路的仲裁服务器存储，一个双活集群能支持多个仲裁，从而保证双活集群始终有仲裁可用；投标人为实现此功能所需要的所有软硬件、授权费用等均包含该设备中。

12、Cache断电保护：要求存储系统在外部电源断电时，能自动将Cache中的数据写入磁盘阵列中，确保数据不丢失；

13、兼容性：兼容主流操作系统，例如windows/Linux/Vmware等。

14、提供原厂三年每季度一次服务器巡检服务；

      - FCSAN存储阵列2

1、品牌：主流品牌；

2、缓存：本次配置双控，缓存≥256GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-ESSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）；

3、处理器：每个控制器中的存储处理器核数≥10核；

4、主机接口：配置主机端口≥8个16GFC（含相应满配多模光模块），可支持16G/32GFC；

5、通风方式：设备送风模式为前进风后出风；

6、硬盘配置：配置可用容量≥60T，其中30T高性能SASSSD硬盘，SSD单盘容量≥3.84TB，30T7.2K HDD硬盘；raid6级别；在混闪情况下，双控最大支持裸容量（SSD、SASHDD混合）≥750TiB；

7、运维管理：自带智能管理运维平台，图形界面管理存储，用户自行安装、修复、更换存储设备，检测应用负载IO，预测存储能力等功能；

8、软件功能：配置不限容量的克隆、快照、数据保护、自动精简等功能；

11、Cache断电保护：要求存储系统在外部电源断电时，能自动将Cache中的数据写入磁盘阵列中，确保数据不丢失；

12、兼容性：兼容主流操作系统，例如windows/Linux/Vmware等。

13、提供原厂三年每季度一次服务器巡检服务；

      - FCSAN交换机1

1、光纤通道导向器，采用无拥塞架构，所有FC端口全线速，最大支持32Gbps全线速光纤通道端口；

2、配置48个16GbSFP光模块及端口。48端口全部端口激活含相应模块及跳线。FC端口速度支持自动检测功能，可后向兼容32、16、10、8和4Gbps光纤通道链路；

3、数据传输率：所有FC端口支持32G全线速；

4、交换机级联要求：支持级联。支持基于帧的链路捆绑，支持基于帧的干线合并；

5、实时的压缩和加密要求：交换机提供免费的实时传输数据（In-flight）压缩和AES-GCM-256加密功能；

6、支持流量优化器，可根据性能组（performancegroup）自动优化SAN流量。

7、提供原厂三年每季度一次服务器巡检服务；

      - FCSAN交换机2

1、光纤通道导向器，采用无拥塞架构，所有FC端口全线速，最大支持32Gbps全线速光纤通道端口；

2、配置24个16GbSFP光模块及端口。24端口全部端口激活含相应模块及跳线。FC端口速度支持自动检测功能，可后向兼容32、16、10、8和4Gbps光纤通道链路；

3、数据传输率：授权24口FC端口支持32G全线速；

4、交换机级联要求：支持级联。支持基于帧的链路捆绑，支持基于帧的干线合并；

5、实时的压缩和加密要求：交换机提供免费的实时传输数据（In-flight）压缩和AES-GCM-256加密功能；；

6、支持流量优化器，可根据性能组（performancegroup）自动优化SAN流量。

7、提供原厂三年每季度一次服务器巡检服务；

下述网络服务器、安全业务节点服务器、安全资源池服务器、计算服务器、分布式块存储服务器、裸金属计算服务器、云桌面服务器均为不低于建议配置。

      - 管理服务器

1、品牌：主流品牌；

2、规格：标准机架式服务器；

3、处理器：不低于2颗英特尔5220R（2.2GHz/24核）处理器或更高，支持超多线程；

4、内存：配置≥768G内存（单条内存≥32GB），内存类型DDR42933MHz；

5、硬盘：标配2块480G SSD，市场主流品牌；最终所需硬盘型号和数量根据投标人所选云平台方案不同，待承包人进场后，进行深化设计报业主确认后采购

6、RAID功能:支持RAID0，1，5，10，50，60，JBOD，缓存为≥2G，带宽≥12Gbps，配置掉电保护电容，支持SAS、SATA、SSD不同类型硬盘做raid；

7、网卡：配置网卡10GE光口≥4个，GE电口≥2，并满配多模光模块；

8、配件：配套机架安装导轨；

9、电源：交流电源模块*2，电源线插头根据实施需要提供欧标或国标插头；

10、维保：提供原厂三年每季度一次服务器巡检服务；提供3年7*24*4小时原厂带备件上门服务，提供三年硬盘免回收服务；

11、提供服务器出厂设置定制服务，出厂设置满足云平台厂商要求，需适配云平台要求。

      - 网络服务器

1、品牌：主流品牌；

2、规格：标准机架式服务器；

3、处理器：不低于2颗英特尔5220R(2.2GHz/24核) 处理器或更高，支持超多线程；

4、内存：配置≥768G内存（单条内存≥32GB），内存类型DDR42933MHz；

5、硬盘：配置2块480G SSD，市场主流品牌，企业级SSD硬盘；

6、SAS卡：1块SAS卡，带宽≥6Gbps，支持SAS、SATA、SSD硬盘；

7、网卡：10GE光口≥6个，GE电口≥2，并满配多模光模块；

8、配件：配套机架安装导轨；

9、电源：交流电源模块*2，电源线插头根据实施需要提供欧标或国标插头；

10、维保：提供原厂三年每季度一次服务器巡检服务；提供3年7*24*4小时原厂带备件上门服务，提供三年硬盘免回收服务；

11、提供服务器出厂设置定制服务，出厂设置满足云平台厂商要求，需适配云平台要求。

      - 安全业务节点服务器

1、品牌：主流品牌；

2、规格：标准机架式服务器；

3、处理器：不低于2颗英特尔5220R(2.2GHz/24核) 处理器或更高，支持超多线程；

4、内存：配置384G内存（32GB*12），内存类型DDR42933MHz；

5、硬盘：标配2块480G SSD，市场主流品牌；最终所需硬盘型号和数量根据投标人所选云平台方案不同，待承包人进场后，进行深化设计报业主确认后采购

6、RAID功能:支持RAID0，1，5，6，JBOD，缓存为≥2G，带宽≥12Gbps，配置掉电保护电容，支持SAS、SATA、SSD不同类型硬盘做raid；

7、网卡：配置网卡10GE光口≥4个，GE电口≥2，并满配多模光模块；

8、配件：配套机架安装导轨；

9、电源：交流电源模块*2，电源线插头根据实施需要提供欧标或国标插头；

10、维保：提供原厂三年每季度一次服务器巡检服务；提供3年7*24*4小时原厂带备件上门服务，提供三年硬盘免回收服务；

11、提供服务器出厂设置定制服务，出厂设置满足云平台厂商要求，需适配云平台要求。

      - 安全资源池服务器

1、品牌：主流品牌；

2、规格：标准机架式服务器；

3、处理器：不低于2颗英特尔5220R(2.2GHz/24核)处理器或更高，支持超多线程；

4、内存：配置256G内存（32GB*8），内存类型DDR42933MHz；

5、硬盘：标配2块480G SSD，市场主流品牌；最终所需硬盘型号和数量根据投标人所选云平台方案不同，待承包人进场后，进行深化设计报业主确认后采购

6、RAID功能:支持RAID0，1，5，10，50，60，JBOD，缓存为≥2G，带宽≥12Gbps，配置掉电保护电容，支持SAS、SATA、SSD不同类型硬盘做raid；

7、网卡：配置网卡10GE光口≥4个，GE电口≥2，并满配多模光模块；

8、配件：配套机架安装导轨；

9、电源：交流电源模块*2，电源线插头根据实施需要提供欧标或国标插头；

10、维保：提供原厂三年每季度一次服务器巡检服务；提供3年7*24*4小时原厂带备件上门服务，提供三年硬盘免回收服务；

11、提供服务器出厂设置定制服务，出厂设置满足云平台厂商要求，需适配云平台要求。

      - 计算服务器

1、品牌：主流品牌；

2、规格：标准机架式服务器；

3、处理器：不低于2颗英特尔5220R(2.2GHz/24核)处理器或更高，，支持超多线程；

4、内存：配置768G内存（32GB*24），内存类型DDR42933MHz；

5、硬盘：配置2块480GSSD，市场主流品牌，企业级SSD硬盘；

6、RAID功能:支持RAID0，1，5，10，50，60，JBOD，缓存为≥2G，带宽≥12Gbps，配置掉电保护电容，支持SAS、SATA、SSD不同类型硬盘做raid；

7、网卡：配置网卡10GE光口≥4个，GE电口≥2，并满配多模光模块；

8、I/O扩展：1块双端口16Gb光纤通道HBA卡（满配光模块）

9、配件：配套机架安装导轨；

10、电源：交流电源模块*2，电源线插头根据实施需要提供欧标或国标插头；

11、维保：提供原厂三年每季度一次服务器巡检服务；提供3年7*24*4小时原厂带备件上门服务，提供三年硬盘免回收服务；

12、提供服务器出厂设置定制服务，出厂设置满足云平台厂商要求，需适配云平台要求。

      - 分布式存储服务器

1、品牌：主流品牌；

2、规格：标准机架式服务器；

3、处理器：2颗英特尔4214R(2.4GHz/10核)处理器或更高，支持超多线程；

4、内存：配置256G内存（32GB*8），内存类型DDR42933MHz；

5、硬盘：配置2块480GSSD，10块10TSATAHDD，2块1.92T SSD缓存盘，市场主流品牌；

6、RAID功能:支持RAID0，1，5，10，50，60，JBOD，缓存为≥2G，带宽≥12Gbps，配置掉电保护电容，支持SAS、SATA、SSD不同类型硬盘做raid；

7、网卡：配置网卡10GE光口≥4个，GE电口≥2，并满配多模光模块；

8、配件：配套机架安装导轨；

9、电源：交流电源模块*2，电源线插头根据实施需要提供欧标或国标插头；

10、维保：提供原厂三年每季度一次服务器巡检服务；提供3年7*24*4小时原厂带备件上门服务，提供三年硬盘免回收服务；

10、提供服务器出厂设置定制服务，出厂设置满足云平台厂商要求，需适配云平台要求。

      - 裸金属计算服务器

1、品牌：主流品牌；

2、规格：标准机架式服务器；

3、处理器：不低于2颗英特尔4214R(2.4GHz/12核)处理器，支持超多线程；

4、内存：配置128G内存（32GB*4），内存类型DDR42933MHz；

5、硬盘：配置2块480GSSD，2块1.2T SAS HDD市场主流品牌

6、RAID功能:支持RAID0，1，5，10，50，60，JBOD，缓存为≥2G，配置掉电保护电容；

7、网卡：配置1块双10GE光口网卡，并满配多模光模块；2口千兆电口；1×1GbE千兆管理口；

8、电源：交流电源模块*2，电源线插头根据实施需要提供欧标或国标插头；

9、I/O扩展：1块双端口16Gb光纤通道HBA卡(满配光模块)；

10、维保：提供3年7*24*4小时工程师带备件上门服务，8小时恢复服务，提供三年硬盘免回收、提供原厂三年每年一次服务器巡检服务、提供三年全免费技术支持与保修服务；

11、提供服务器出厂设置定制服务，出厂设置满足云平台厂商要求，需适配云平台要求。

      - 云桌面服务器

1、品牌：主流品牌；

2、规格：标准机架式服务器；

3、处理器：不低于2颗英特尔5220R(2.2GHz/24核)处理器，支持超多线程；

4、内存：配置256G内存（32GB*8），内存类型DDR42933MHz；

5、硬盘：硬盘：配置2*240SSD，2块480GSSD，6块4TSATA硬盘；

6、RAID功能:支持RAID0，1，5，10，50，60，JBOD，缓存为≥2G，配置掉电保护电容；

7、网卡：配置网卡10GE光口≥4个，GE电口≥2，并满配多模光模块；

8、电源：交流电源模块*2，电源线插头根据实施需要提供欧标或国标插头；

9、维保：提供3年7*24*4小时工程师带备件上门服务，8小时恢复服务；，提供三年硬盘免回收、提供原厂三年每年一次服务器巡检服务、提供三年全免费技术支持与保修服务；

10、提供服务器出厂设置定制服务，出厂设置满足云平台厂商要求，需适配云平台要求。

  - 物联网平台

    - 系统总则

      - 系统概述

物联网平台本次新建一套物联网平台后台系统，物联网无线网络由运营商提供，前端传感器设备由具体接入应用系统提供，新建物联网平台支持环境监控应用传感器、航站楼设备状态应用等前端传感器等传感器的数据采集。此外，本次物联网平台建设PM2.5采集管理系统，在物联网平台上实现对航站楼PM2.5数据的采集。

物联网平台开放各个子系统的数据接入，确保数据的实施性、安全性和有效性。应充分考虑各用户需求，需要预留数据接口，用于其他系统的数据接入。

      - 系统功能

系统平台需基于特定的服务架构实现，业务需实现相互隔离、独立、分散自治。

        - 物联网平台架构

物联网平台主要包括物联网平台软件、物联网传输网络及部分业务场景物联网终端设备/模块的建设部署。

  - 感知层

感知层是物联网的基础，处于底层位置，是联系物理世界与信息世界的重要纽带。感知层是由大量的具有感知、通信、识别能力的智能物体与感知网络组成，利用传感技术、视频监控技术、射频识别技术、全球定位技术进行各种数据和时间的实时测量、采集、事件收集、数据抓取和识别。

可支持的业务类型包括包括二氧化碳浓度传感器、温度传感器、湿度传感器、空气质量探测器、噪声探测器、风速风向探测器、井盖探测器、无动力车（行李托车、手推车）定位终端和RFID标签等信息采集设备等。

  - 传输层

感知层完成信息的采集后需要通过传输层上传到物联网平台进行分析处理，同时物联网平台也需要将相关控制指令通过传输层下达到传感器。传输层应支持常见的上行网络有2G/3G/4G/5G、NB-IoT、LoRa、有线网络、无线网络等，常见的下行网络有WIFI、Zigbee、有线网络、RFID、蓝牙等。

  - 协调层

协调层提供各种协议转换功能，从不同的感知网络到接入网络的协议转换、将下层的标准格式的数据统一封装、保证不同的感知网络的协议能够变成统一的数据和信令。将上层下发的数据包解析成感知层协议可以识别的信令和控制指令。

  - 资源层

资源层主要提供各种基础，用来部署物联网平台、数据中台、AI中台、业务中台及各项应用系统，一般包括计算资源、存储资源、网络资源、负载均衡资源、数据库资源等。

  - 物联网资源服务平台

物联网资源服务平台能够兼容多种不同的网络传输技术及物联终端设备，具备完善的物联终端设备管理功能，能够进行多种物联终端设备数据的采集、管理，并且能够为武汉天河国际机场各相关业务应用系统统一提供数据服务，从而实现武汉天河国际机场物联网的智能应用。

  - 应用层

物联网平台能够兼容多种不同的网络传输技术及物联终端设备，具备完善的物联终端设备管理功能，能够进行多种物联终端设备数据的采集、管理，并且能够为武汉天河国际机场各相关业务应用系统统一提供数据服务，从而实现武汉天河国际机场物联网的智能应用。本次系统预留相关的接口，后续依据武汉天河机场的具体需求，设计相关应用方案对接物联网接口，拓展物联网平台应用场景。

        - 物联网平台功能设计

武汉天河国际机场物联网平台设计如下功能：

  - 数据采集

系统通过在终端设备中嵌入物联网通信模块，终端设备通过集成通信模块快速完成和物联网平台的对接，实现多种协议的适配及数据的采集、传输。

  - 数据建模

系统针对不同终端采集的数据进行数据建模和数据标准化，模型包括设备基本信息和业务信息（包含属性、命令），并提供裸数据到标准模型的编解码转换能力。

  - 数据共享

系统对采集来的数据，通过与各子系统间的数据接口，实现在各个业务系统授权范围内的数据推送、数据访问、数据订阅的能力。

  - 查询统计

系统具有对所收集的数据进行统计，并能生成相应的统计报表。

  - 设备定位

系统能结合GIS地图，将终端设备部署位置在GIS地图上进行映射和展示。可以在设备地图上对每一个终端设备直观地进行选取，查看到终端设备的相关信息。

  - 设备分类

系统能对接入的终端设备进行分类管理，能够实现终端设备注册、删除等操作，支持通过终端设备ID查询终端设备的注册信息。

  - 状态呈现

系统可以对每个接入设备连接状态进行管理，可以提供连接诊断、测试能力。支持基于终端设备的状态监控信息，判断终端设备的运行情况，当设备运行出现故障时，对故障进行问题分析，尝试确认故障位置。

  - 告警管理

系统具有基于终端设备运行状态监控的告警管理，能提供完整的告警信息，支持对非法操作的告警，及对开放上报告警设置的终端设备在故障时的告警。

  - 权限管理

系统支持在管理层面对系统维护和管理人员进行用户账户管理及操作权限管理。

  - 身份识别

系统具有对所有终端设备提供身份认证、鉴权及端到端加密服务，避免非法终端设备和物联网平台之间交换数据。

  - 系统管理

系统可以实现对物联平台的配置管理、查询、统计、日志管理等日常操作维护功能。支持对操作日志、安全日志、系统日志的收集、保存、查询。

  - 界面展示

平台具备丰富的可视化交互，提供丰富的可视化交互手段，能通过领导驾驶舱总览、电子平面地图、系统（设备）结构图、设备列表等不同的方式实现集成管控。通过完善的管理界面，能够将分散的、相互独立的智能化子系统，用相同的环境，统一的软件界面进行集中监视。监控功能以生动的图形方式和方便的人机界面展示管理者希望得到的各种信息。

  - 数据分析

支持历史数据分析功能，能自由设置记录、保存平台采集到的各集成子系统设备的历史运行数据，并提供给用户浏览、查询、分析的手段。能根据用户需求，自由配置历史数据采集类型、采集周期、存储时间等。能自定义数据分组、数据对比、数据趋势，并通过不同类型的数据图表来展示统计分析结果，提供报表输出等功能。

  - 告警管理

平台支持告警报警机制，实现实时报警及历史报警的管理，并通过系统筛选、确认，防止误报警或虚假报警信息。可以根据报警事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势至少划分为三级，用不同颜色显示报警信息条。告警报警可自定义触发条件、类型、等级等，并可对历史告警报警情况进行统计分析。

上述功能的实现应通过（包括但不限于）感知连接管理、感知对象管理、感知数据管理、应用使能管理、平台基础管理等几个模块来实现。

  - 感知连接管理

物联网平台感知连接管理主要实现物联传感层设备设施接入通道、协议解析、安全保证、实时数据采集、控制等管理。主要包含：物联接入通道管理、设备智能化协议解析适配（含非设备类物联传感接入）、物联传感接入注册、物联传感安全鉴权、物联感知数据的汇聚/处理/封装、物联设备交互控制管理等功能。

物联网平台通过智能网关实现传感设备、物联网智能化系统、物联业务平台等物联数据接入。

1、物联网网关

物联网网关应：

1）支持设备安全高效地与物联网平台进行通信。

2）支持多种网络接入物联网平台实现数据通信支持的接入方式有WiFi、NB-IoT、CATn、4G、ZigBee、5G、Lora、RJ45有线等。

2）可以使用发布/订阅模式交换消息，从而支持一对一和一对多的通信。凭借此一对多的通信模式，物联网平台将支持互连设备向多名给定主题的订阅者广播数据。

3）应支持MQTT、Kafka和HTTP协议，也支持私有协议。

4）可自动扩展，以支持千万级设备接入，而无需预配置基础设施。

5）物联网网关可以采用物联网平台软网关实现。投标人选择相应的实现方式需详细对实现原理和提供的设备具体参数详细说明。

2、鉴权管理

1）唯一设备身份证

物联网平台为每一个物联接入设备颁发唯一的设备证书，设备证书与设备是一对一的关系，确保设备的唯一合法性。设备通过智能协议栈接入数据通道之前，都需要进行设备认证，设备认证需要携带设备证书进行认证。

物联网平台为设备提供设备身份证，作为物联资源数据传输及应用的唯一ID号，便于资源数据识别。

2）认证和授权

物联网平台在所有连接点处提供相互身份验证和加密，平台支持基于特定认证服务的身份验证。平台提供设备级的授权粒度。对于设备端，设备必须具有权限，才可以往某个Topic发布订阅消息，这让用户可以完全控制Topic的消息转发，帮助用户控制数据的安全性。

3）数据采集

平台完成对感知数据的汇聚、处理、封装等，包括异构感知数据间格式转换和应用业务触发。可提供协议转换、地址映射、数据处理等功能。支持多种接入层MQTT、CoAP、HTTP等的通讯汇聚及融合，或其他跨物联网联接管理平台的所有通信量，并提供到信息物理系统（CPS）的无缝实时数据链。

  - 感知对象管理

感知对象管理是物联网平台物联设备、物联设施、管理对象管理的重要模块，负责机场各部门物联资源对象主体的配置管理、状态监控、诊断检查、异常告警等功能操作。感知对象不仅包括物联传感设备、还包括物联传感超类设施（虚拟设备）、物联业务管理对象等。

1、配置管理

1）基础定义配置

感知对象的配置管理，应主要包括：工程项目基础设置：用户管理，物联接口，物联网关，数据库源，任务服务，智能模板，对象模板等物联网工程定义。

其中智能模板管理和对象模板管理是配置管理重要部分，主要实现物联网工程配置定义；即：通过系统配置定义，将各类物联感知对象在系统中进行结构的具体描述。

2）感知对象配置

感知对象配置应包含物联感知模型（物理模型）及业务管理模型（管理模型）配置两个部分。

物理模型是根据项目的实际情况，建立项目的实际物理模型，这里建立的物理模型应该是实际项目在系统中的全映射。包括实际的设施对象和智能对象。

管理模型用于管理组织机构，组织机构可以是现实中的行政组织机构（譬如部门、科室等）在系统中的映射，也可以是其他关系（如：党建组织关系、财务管理组织关系等）在系统中的映射。

应通过组织机构的建立，可以对不同的组织分配不同的权限，管理相应的设备。

2、状态管理

状态管理主要包括物联网平台运行的总体状况、负荷状态监控及物联接入感知设备状态等，应包括：

1）平台自身运行状态：

物联网平台服务CPU处理性能监控、内存性能监控，平台业务数据库监控、平台实时数据库监控状态。

2）平台物联接入状态：

物联网关平台接入总数及在线/离线状态数据、平台接入物联设备总数及在线/离线状态数据等。

3）平台运行报警状态

平台还提供了运行报警状态，主要包括：平台服务器资源性能报警、数据库存储报警等方面。

3、告警管理

对象告警管理主要实现物联资源数据值与根据业务管理需求所设定的告警阀值对比所获得的按要告警信息推送及管理功能。告警管理改变了人的工作方式（由“人找事”到“自主执行+消息通知”），通过自定义报警联动控制等能力，让所有的“事”变的有思想，真正的“智能”起来。

平台应具备系统报警状态机（状态、信号、触发）、策略反馈（报警对象、告警时段）等多种报警处置逻辑，保障告警信息得当、有序处置。

4、网络诊断

故障诊断的主要内容是物联网络运行故障诊断。平台需提供物联网络逻辑功能，解决物联业务运行的网络通路管理问题。在具体的应用领域，物联网络应满足连接的时延、可靠性等网络性能和组网灵活性、功耗等都有特定要求，异构网络融合、业务支撑的高效性和智能性面临挑战。物联网络对这个复杂、泛在的连接网络进行管理，保障跨网络、跨行业、异构多技术的数据可以在物联网络内自由流动。

5、升级管理

武汉天河机场物联网平台需支持物联网关的弹性接入，针对符合机场弹性物联网协议（协议云解析+智能指令自学习）的物联接入网关，平台应支持该接入网关的自学习功能（即：传感设备协议的本地化自适应升级）。平台还需提供符合弹性物联网协议网关的管理、协议云解析、定期自动网关侧协议升级等功能。

6、日志管理

为了确保信息访问的安全性，平台应提供对用户在认证访问过程中所有的操作进行全程监控的功能。将用户操作进行记录下来，一旦出现什么问题可根据记录的内容进行追溯审计。

平台日志管理的类型应包括：用户访问日志、功能操作日志、平台运行日志等。日志信息包括操作时间、IP地址源、操作账户、日志内容、操作类型、应用来源、日志级别等各项日志相关信息。

  - 感知数据管理

物联网平台感知数据管理应包含对物联设备运行所产生实时资源数据的数据清洗、实时存储、归档计算、解析分析等功能。

物联感知数据应具有实时性，因此在对其进行相应清洗、计算、存储、分发时，物联网应采用相关技术，满足实时性要求。

1、数据清洗

物联网感知数据不同于信息化系统数据，其存在着大量各种各样的待清洗数据。如：错误数据、重复数据、参差数据、僵化数据、跃变数量等多种形式。因此物联网平台应提供实时数据清洗功能，将相关数据进行除错、去重、对齐、滤波等优化操作，使物联网感知数据可用性得到提升。

2、数据存储

物联网数据不同于信息化数据，其最大的差别在于数据的海量性和持续性。在武汉天河机场物联网平台发展到一定时期后，其瞬间接收上百万甚至更多数据的接入，且数据持续不断产生，因此需要通过合适的实时数据存储方案解决这个问题。

3、归档技术

物联网平台实时归档计算主要实现：物联传感实时采集数据实时计算为归档数据（如：小时数据、日数据、月数据、年数据等）。平台应通过在服务器内存中在线计算，将采集的物联实时数据同步计算为可归档数据，并分别存放于物联网实时数据库和物联网业务数据库内，便于后期业务的调用和系统开发。

4、解析分发

物联网资源服务平台的另一项功能是：物联数据通道功能。应设计采集数据的实时解析功能，按路由规则分发至相应的数据接收端。

  - 用户使能管理

武汉天河机场物联网平台应用使能管理模块是平台建设的核心，平台通过对物联业务过程中的各类复杂逻辑及处理进行屏蔽和业务封装，面向物联网应用开发者提供了快速开发、部署以及管理应用的能力，无需考虑下层基础设施扩展、数据管理和归集、通信协议、通信安全等问题。应用使能管理应主要包括资源模型、规则引擎、业务编排、API管理、用户服务、弹性应用等。

1、用户服务

武汉天河机场物联网平台应对相关部门物联业务资源进行统一集成接入及管理，因此在用户管理上，其采用了“多租户”管理模式。即各业务条线在平台基础上开通用户账号，该账号对用户而言为独立平台，所属的物联资源也独立管理和使用。

2、弹性应用

武汉天河机场物联网平台应采用物联应用弹性生成的设计方式，根据业务条线系统的具体需求，在平台基础上可按需动态生成。实现参与者需求全方位弹性实现。

3、资源模型

物联网资源信息模型（RIM，即ResourceInformationModeling的缩写）实现真实世界的数据表达。资源信息模型（RIM）是一个真实资源（组织、设施或设备）内在和外在特性智能化的数字表达；应以现实世界的各项相关信息数据作为模型的基础，进行资源模型的建立，通过感知技术及数字信息采集仿真模拟组织、设施或设备所具有的真实信息体。旨在通过可视化，可控化和自动化，实现智能对象、人员与流程的互通互联，达到业务与智能对象的全面融合。

4、规则引擎

规则引擎由推理引擎发展而来，是一种嵌入在应用程序中的组件，实现了将业务决策从应用程序代码中分离出来，并使用预定义的语义模块编写业务决策。接受数据输入，解释业务规则，并根据业务规则做出业务决策。采用灵活-可以通过图形方式操作规则，而不需要在编程语言中或在流程内部对规则进行编码。业务用户可以使用工具自行编写规则，并且无需IT人员的协助即可进行部署后的规则更改。由于大多数更新和功能增强由业务用户执行，减少维护成本。

武汉天河机场物联网平台应提供规则引擎的可视化编辑功能“决策树”，实现基于规则引擎的“零编程”业务编排定义。

5、业务编排

武汉天河机场物联网平台需同时提供基于规则引擎的可视化业务编排功能，即业务的策略模型，包括执行内容、执行步骤、后续操作等。

6、API管理

物联网平台应该根据所构建的物联资源信息模型，自动生成相应的开放API。接口方式包括但不限于RestAPI、Kafka、MQTT等。

  - 平台基础管理

平台基础管理应提供平台运行的基本设置、外部应用代理以及鉴权服务的平台安全管理等功能。

1、系统管理

平台系统管理主要实现系统基础配置功能，如平台基础设置、系统服务、消息接口、用户桌面风格等内容的管理。

1）基础设置

包括平台是否启用双机热备（需要负载均衡器HA配合使用）、热备主机IP、端口、文件服务目录、最大用户空间、保留日志时长等。

2）系统服务

包括平台是否仅限域名访问服务、是否记录访问URL日志信息、是否启用服务端脚本缓存、是否禁用服务端文件浏览、是否启用FTP文件服务、是否记录访问FTP日志信息、脚本运行允许超时时长、活动会议允许超时时长、实时数据库服务器地址及端口等；

2、应用管理

物联网平台应用管理模块主要对平台弹性生成的物联业务应用、轻应用及第三方代理应用的管理功能。提供对其基本信息、资源访问权限、用户访问权限等内容的管理；针对第三方代理应用还包括对应用的名称、目标服务IP、端口、目标服务URL、映射资源URL以及应用代理相关选项的管理。

随着平台生态进一步持续发展，应用管理功能及其管理的相应应用也可为平台应用市场提供应用资源。

3、鉴权管理

平台安全管理中心应提供统一账户管理以及一种代表资源拥有者访问受保护资源的方法。统一账户管理基于“身份签名信息+用户信息”存储用户的数据资源，其中用户信息来源于各信息化平台的用户库；在客户端访问受保护资源之前，它必须先从物理网平台获取授权（访问许可），然后用访问许可交换访问令牌（AccessToken，包括许可的作用域，持续时间和其他属性等信息）。具体实现应满足如下要求：

1）支持集成机场统一账户系统，并提供外来人员的（如物业外包企业等）账户管理；

2）支持机场统一身份认证系统，并完成智慧机场物联网资源及应用的二次认证、物联网资源的访问控制。

3）统一授权服务：提供针对物联网资源的基于角色、应用功能及资源原子级授权、交叉授权、分级授权。并为各业务系统调用提供服务接口，无须再在业务系统中开发权限管理模块的功能；

4）统一审计服务：提供对用户在物联网资源的认证访问过程中所有的操作的全程监控日志；

5）提供应用接口文档：详细描述开放认证接口、认证票据接口、用户信息接口、资源注册接口、审计日志接口5类接口的调用方法及示例。

4、物联接口

物联网平台接口应包括物联对接接口和资源使用接口两个部分。

1）物联对接接口

物联网平台物联对接接口主要面对机场内各项物联业务设施接入、设施物联管理系统等。物联对接接口所接入的接口类型、数据协议等也种类繁多，包含各位标准化协议（如：Modbus协议、T645规约、OPC协议、BACNet协议、RTSP协议、MQTT协议、CoAP协议等），还包括厂商自定义的各类私有化接口协议等。

2）资源使用接口

物联网平台资源使用接口主要面向各业务部门应用、上级主管单位数据报送系统、城市级物联网资源平台等物联资源数据的消费者，平台资源使用接口通过MQTT、CoAP、Kafka、RESTfulAPI、AMQP等协议接口方式对上提供数据服务。

    - 总体技术要求

      - 物联网平台技术要求

物联网平台应具备如下技术要求：

        - 平台需具备设备连接、消息通信、设备管理、数据流转等功能。

        - 平台需具备基于socket网络编程实现的支持自定义协议的软件网关功能。

        - 数据存储需使用时序数据库,需支持十万级以上数据点接入，20万数据点同时响应时间不超过1s。

        - 实时数据库需采用完备的系统冗余机制，当主实时数据库发生故障时，自动无扰切换到备用数据库，并发送报警信息。

        - 平台需基于特定服务架构实现，业务需实现相互隔离、独立、分散自治。

        - 平台需自主研发，独立于任何子系统，能够接入目前主流智能化子系统。

        - 平台应支持主流数据库软件。由后台的数据自动备份机制保障所有用户数据安全保存；严格按照国际标准的设备及故障代码体系，建立完整的数据存储标准，为日后的大数据交换和挖掘提供最坚实的技术基础。

        - 平台需提供丰富的数据呈现交互手段，能通过领导驾驶舱总览、电子平面地图、系统（设备）结构图、设备列表等不同的方式实现集成管控，并支持扩展可视化及APP移动运维。

        - 平台需具有全面完善的报警管理功能，除通过与子系统对接而获取的常规报警之外，还能通过简单的人机界面自由定义逻辑报警、能耗报警等，并可自由设置设备联动。

        - 平台需提供时间表模式、场景模式调度功能，提供控制逻辑或运行模式、应用场景编辑功能，支持非IT专业物业操作人员自行对模式控制内容及参数进行变更。

        - 平台需支持能源管理相关物联网设备接入，包含但不限于智能电表、智能水表、智能燃气表、电气火灾表、可燃气体探测器、故障电弧等监测等设备接入。

        - 采用高效的通用接口技术，通过特定的系统交换层面和标准的通讯协议，无缝兼容不同子系统。可以转换多种协议，如：RS485/232、API、BACNET、ODBC、OPC、MODBUS等。

    - 详细技术要求

      - 软硬件配置要求

物联网平台需在T2航站楼A域数据中心中的云平台上部署，后台数据通过设置在B域南数据中心的数据管理服务器同步至B域南数据中心。物联网平台所需的计算资源存储资源由A域基础云平台提供。

        - 相关硬件配置要求

本系统所有后台服务器由云平台提供虚拟机服务。

        - 相关软件配置要求

- 要求采用Linux/windowserver主流操作系统。

- 要求采用主流数据库软件。由后台的数据自动备份机制保障所有用户数据安全保存；严格按照国际标准的设备及故障代码体系，建立完整的数据存储标准，为日后的大数据交换和挖掘提供最坚实的技术基础。

        - 网络相关配置要求

各集成子系统采用Internet/Intranet技术，以TCP/IP协议为基础，和IoT服务器实现网络通信。

      - 物联网应用

        - 总体要求

物联网平台是专业业务应用的支撑平台，它统一采集专业业务的终端数据，提供标准化的物联网数据服务给相应的专业业务应用进行数据处理。

物联网平台同时能提供通用应用模板，进行通用应用的数据处理和展示。应用模板的能力包括设备生命周期管理、基于GIS展现（位置、状态等）、报警、报表统计、资源判断（如获取航班数据，根据机位停靠的航班数来确定该机位附近的无动力设备设施数量是否满足航班的保障要求）等。

        - PM2.5采集检测系统

硬件系统构成为30套前端PM2.5采集设备，量程0~1000ug/m³，精度±10%F.S，AC220V供电，配电源适配器，4G通讯模块，壁挂或者吸顶安装，按照需求安装在机场重点监管部位。

PM2.5采集设备技术参数如下：

测量参数：PM2.5浓度

单位：μg/m3

检测范围：0～1000μg/m3

分辨率：1μg/m3

精度：±10%F•S（25℃）

输出信号：A：RS485（标准Modbus-RTU协议，设备默认地址：01）

B：预留两路模拟信号：

电压信号：0～2V，0～5V，0～10V三者选一

电流信号：4～20mA（电流环）

C：无线信号：4G、NB-lOT、WIFI、LoRa

D：以太网：RJ45网口

供电方式：1：DC12～24V供电；2：标准POE供电（48V）

通讯协议：1：云平台协议

2：标准Modbus-RTU协议

3：标准Modbus-TCP协议

工作环境：温度：－30℃～85℃；湿度：0～95%RH

重复性：≤2%FS

稳定性：≤1%FS

电缆规格：2米4线制（RS485）；2米3线制（模拟信号）（电缆长度可选）

PM2.5平台系统此次建设包含3年通讯费及软件平台使用及数据传输服务。平台主要实现信息预览、实时数据处理、历史数据分析、故障预警、短信报警、视频监控等功能。显示信息主要有：用户名称，编号，最新上报的数据的时间和详细信息，监测要素类型等。

大屏可视化可以更加直观清晰地展现各类数据，在屏幕前只要轻点鼠标，就能从不同的角度和层次查看对比数据，更加的智能和科学。地图信息功能可显示传感器安装地址，点击标注位置可显示传感器实时数据。

        - 其他物联网应用

为其他应用系统提供标准通用协议，开放相关接口，并提供必要的基础数据支持，集成实现以下功能：

电子地图显示设备的位置信息、状态信息。

系统结构图显示部分设备运行参数。

列表显示设备主要运行数据。

    - 系统接口

      - 与能源管理系统的接口

智慧能源（智能照明、能源计量、楼控系统、高杆灯控制、登机桥管理、电力监控控制、冷热源能控、供水系统等）等应用场景未来可能使用物联网技术，本项目须在物联网平台中进行相应的功能、性能接口等的预留，以确保具有足够的扩展性和兼容性。

      - 与智能照明系统的接口

本系统通过T2机电网与能源管理系统及物联网平台传输数据。相关前端数据采集实施均由智能照明系统完成。

物联网平台预留系统前端其它接入方式，NB-IOT、LORA、WIFI、蓝牙等接入方式。

智能照明系统可将前端状态在后台展示，物联网平台与其系统后台通过API接口的方式读取相关数据，将读取到进行归集整理，便于后续其它应用程序使用。

智能照明系统需接收其他系统数据（航班信息数据、旅客流量数据、环境监测数据）和控制指令数据（智慧能源管理系统的能源控制决策指令数据），实现局部区域的照明联动管理，其他系统数据传输至机场数据总线（指现有数据仓库），相关系统动态数据和指令数据由数据总线进行数据转发，必要时转发给物联网平台，由物联网平台对末端子系统分发。

智能照明系统与物联网平台做接口，实现物联网平台可以通过API接口获取智能照明系统相关数据。物联网通过数据归集后提供其他应用平台所需的数据上传服务。

      - 与能源计量系统的接口

能源计量系统前端状态数据，系统后台提供API接口，物联网平台通过API接口方式读取相关数据，将获取的数据进行归集整理，便于后续其它应用程序使用。

计量系统需预留与华润燃气计量的接口。计量系统与物联网平台均预留系统前端其它接入方式，NB-IOT、LORA、WIFI、蓝牙等接入方式。

电表层级显示由能源计费系统提供数据，传输至物联网平台。

物联网平台采集频次拟定为每天采集一次，能源计量系统需具备单独前端（如重要部位的电表、水表数据）数据实时调用回传接口，给物联网平台使用。

      - 与楼控系统接口

相关系统前端状态数据由楼控系统采集，楼控系统提供后台API接口，物联网平台与其系统后台通过API接口的方式读取系统相关数据，将读取到进行归集整理，便于后续其它应用程序使用。

      - 与PM2.5采集系统接口

设备包含4G无线通讯模块，通过运营商网络上传数据至物联网平台，物联网平台读取数据进行数据保存以及展示。

      - 与高杆灯控制系统接口

相关系统前端状态数据由高杆灯管控系统采集，系统提供后台API接口，物联网平台与其系统后台通过API接口的方式读取系统相关数据，将读取到进行归集整理，便于后续其它应用程序使用。

      - 与登机桥管理系统接口

相关系统前端状态数据由登机桥管理系统采集，系统提供后台API接口，物联网平台与其系统后台通过API接口的方式读取系统相关数据，将读取到进行归集整理，便于后续其它应用程序使用。

      - 电力监控系统接口

相关系统前端状态数据由电力监控管理系统采集，系统提供后台API接口，物联网平台与其系统后台通过API接口的方式读取系统相关数据，将读取到进行归集整理，便于后续其它应用程序使用。

      - 与冷热源能控系统接口

相关系统前端状态数据由冷热源管理系统采集，系统提供后台API接口，物联网平台与其系统后台通过API接口的方式读取系统相关数据，将读取到进行归集整理，便于后续其它应用程序使用。

      - 与供水系统的接口

相关系统前端状态数据由供水系统采集，系统提供后台API接口，物联网平台与其系统后台通过API接口的方式读取系统相关数据，将读取到进行归集整理，便于后续其它应用程序使用。

      - 与GIS系统的接口

物联网通过装载在物联对象上的传感器实时、动态地获取信息，并依据物物个体与群体之间的交互来提供感知服务。GIS技术可以把所有描述机场空间信息数据整合在一起，分类、分层叠加，完整地表达客观地理世界，自动进行空间分析，提出决策方案，并借助网络技术信息共享。将物联网GIS系统技术结合起来，可以解决机场物联对象的实时监管问题，进行智能“诊断”，及时发现问题，实现物联管理智慧化。

物联网平台应通过定制开发响应的接口，实现与机场GIS系统的对接。物联网接收应用系统前端传输的数据后在GIS地图上进行前端数据位置及状态的展示（一个应用为一个单独图层）。

  - 行李跟踪再确认系统

    - 系统总则

      - 系统概述

本次行李跟踪再确认系统为T3延伸，本系统新增与T2行李系统接口、软件升级改造、新增扫码手持设备及RFID读取装置。本期行李跟踪再确认系统将保留现有系统已实现的功能，新增到港转盘行李投放自动读码模块，集成旅客行李外观采集照片信息，增加T2航站楼行李流程上的读码设备及认证。改造后的行李跟踪再确认系统需具备接管现有T2/T3航站楼内所有读码设备。

行李全流程跟踪系统（BTS）使用无线LAN技术和条形码技术，监视行李从值机到装机的全过程活动，自动进行行李跟踪和核对程序，符合ICAOAnnex17要求。

BTS通过与主机DCS的行李报文转发接口，接收主机DCS系统的行李标记信息后，使用无线便携扫描器，核对并分类装载不同航班的旅客行李，完整记录旅客行李的装载记录，并打印生成报告。

BTS提供先进的行李控制和管理设施，包括行李位置确认、中转行李处理和统计分析工具。

BTS可进行未登机旅客行李查找。

BTS用户在无线LAN覆盖范围内的任何地点使用扫描仪可查询行李相关数据。

BTS支持用户进行广泛的查询、生成报告和数据分析，使用户可通过基于WEB的应用系统来获取最大收益。

BTS存储由航空公司离港控制系统发来的行李相关信息，或通过包括使用TCP/IP等接口机制发送的行李相关信息。

BTS根据来自生产运行管理平台AODB或其它系统源的信息维护航班计划和动态表。

    - 总体技术要求

      - 系统功能

本系统为在现有系统上的延伸并新增智能识别功能，具体功能为行李分拣人员在行李滑槽末端将此滑槽对应航班的每件行李条码从行李上取下，统一粘贴在纸上，通过智能识别终端将粘有行李条码纸的内容拍照上传至系统后端，由系统后台进行航班行李信息的匹配。系统将匹配的结果计算后传至前端。

      - 行李全流程跟踪节点

        - 值机

行李全流程跟踪系统应具备值机节点数据采集功能。

值机节点数据采集点包括值机岛值机、超规行李值机、VIP值机、中转再值机位置。

        - 安检

行李全流程跟踪系统应具备安检节点数据采集功能。

系统具备从安检系统接口获取行李安检数据，包括但不限于值机岛双视角安检机、超规行李值机处安检机、VIP值机处安检机、中转再值机处安检机、行李开包间内复检X光机和CT机提供的行李安检数据，同时获取X光机摄像机拍摄的行李外观图片。

        - 分拣

行李全程跟踪系统应具备分拣节点数据采集功能。

系统具备从行李处理系统中的行李系统识别设备获取行李分拣数据，包括但不限于行李条码号、行李图片、通过时间等信息，在行李倾翻位置获取行李倾翻信息。

        - 早到行李

行李全程跟踪系统应具备早到行李数据采集功能。

早到行李的数据信息从行李处理系统接口处获取。

        - 装车/装箱

行李全流程跟踪系统应具备装车/箱节点数据采集功能。

装车/装箱数据从行李再确认系统（该系统在行李处理系统范围建设）接口获取，同时在装载环节，工作人员分拣完成后，行李利用智能交接设备对装车行李的交接单进行再确认整版扫描；当“行李装箱记录单”放置在终端工作台时，终端在确认识别后自动识读“行李装箱记录单”上行李标签信息，并将识读结果显示在显示屏上，工作人员根据显示结果对“行李装箱记录单”信息进行确认，确认无误后将自动打印交接单。

通过比对“出港行李条码装箱单”的行李条码与行李系统提供的数据，通过不同颜色显示比对结果，给工作人员提示，实现批量实现行李交接确认，错装行李告警提示。

        - 装机

行李全流程跟踪系统应具备装机节点数据采集功能。

系统通过行李皮带车上的RFID自动识读装置采集装机节点的行李数据信息或者采用无线手持终端采集装机节点的行李数据信息。

        - 卸机

行李全流程跟踪系统应具备卸机节点数据采集功能。

系统通过行李皮带车上的RFID自动识读装置采集卸机节点的行李数据信息或者采用无线手持终端采集卸机节点的行李数据信息。

        - 到达

行李全流程跟踪系统应具备到达节点数据采集功能，具备从离港信息系统获取进港行李源数据，同时在进港转盘设置辅助卸载设备和条码识别设备，当到达行李位于辅助卸载设备上时，条码识别设备对行李条进行识别，并有声光报警提示，并在大屏上显示条码信息，方便操作人员查看投放行李数量及是否有非投放航班的行李。

条码识别设备应自动识别RFID行李标签和非RFID行李标签，完成行李标签识别并记录相关数据，并具备拍照功能，可对通过设备的行李进行拍照，并与行李条码绑定，便于后续查询。

        - 中转

行李全流程跟踪系统应具备中转节点数据采集功能。

本项目中转行李分为直接中转行李和中转再值机系统，直接中转行李的数据信息从行李处理系统接口获取，中转再值机的行李数据信息系统从离港信息系统获取。

    - 详细技术要求

      - BTS手持终端

手持终端技术参数应不低于以下配置：

1.八核处理器，4GB内存+64GB存储及以上，Android8.1及以上操作系统，显示屏分辨率1920×1080；

2.无线通信：支持4G通信、WiFi/蓝牙等短距离无线数据传输；

3.智能识别：支持UHFRFID（频段920Mhz-925Mhz）及一维/二维条码扫描功能；

4.高精度定位：支持GPS/北斗导航模块；

5.高防护能力：IP65工业防护等级，1.2米抗跌落；

6.电池续航能力强：高达5000mAh以上电池容量，为客户长时间操作应用保驾护航。

      - 智能交接设备

智能交接设备技术参数：

1.软硬件一体化智能设备；

2.主机参数（配置可升级）：CPUi5处理器系列、内存8G、硬盘256GB、支持wifi或4G无线；

3.工作温度：-10℃～55℃；

4.运行环境湿度：5%至95%；

5.图像像素：300万像素及以上工业摄像机；

6.设备尺寸：适应实际应用场景

7.支持打印功能，打印机接收数据打印航班行李交接单

8.功能要求：工作人员分拣完成后，利用智能交接设备对装车行李的交接单进行再确认整版扫描；当“行李装箱记录单”放置在终端工作台时，终端在确认识别后自动识读“行李装箱记录单”上行李标签信息，并将识读结果显示在显示屏上，工作人员根据显示结果对“行李装箱记录单”信息进行确认及比对，确认无误后将自动打印交接单。

      - RFID及条码识别装置

RFID及条码识别装置主要安装在到达转盘卸货端的外侧，用于辅助操作人员卸载行李、完成到达行李的条码读取及对到达行李进行拍照，显示屏显示读取的条码信息，以方便操作人员查看投放行李的信息以及投放行李的数量。

功能要求：

1.RFID及条码识别装置具备沿转盘卸载段平行移动的功能，以匹配拖车卸货位置。

2.RFID及条码识别装置使用完毕后可折叠或旋转，避免与现场护栏围挡产生干涉或与过往车辆和行人发生磕碰。

3.RFID及条码识别装置集成条码识别设备以识读到达行李的条码，读取条码时有声光提示，并将读取的条码信息显示在显示屏上。

4.对通过辅助卸载设备投放的行李进行拍照存档，并与行李条码进行绑定，便于查询追溯。

技术要求：

1.每个到达转盘处配置一台RFID及条码识别装置，设备平行移动距离以现场护栏围挡实际情况为准，设备的安装定位需结合到达转盘的位置确定。

2.每个到达转盘配置一个显示屏，显示屏尺寸至少42英寸，屏幕需放置在最适合操作员观看的位置，为了防止炫目，所提供的屏幕应当是防反射和抗静电的。

3.RFID及条码识别装置可识别RFID行李标签和非RFID行李标签。

4.RFID及条码识别装置的规格尺寸依现场实际情况进行定制。

      - 系统工作站

系统工作站由云平台提供。参数参照3.7要求配置。

    - 系统接口

行李跟踪再确认系统与离港系统、T2行李系统、X光机系统、T2安检分层管理等系统建立接口进行系统的数据交互。

      - 与行业公共平台的数据交互

通过机场企业服务总线向行业公共平台共享本机场节点采集数据信息，并从行业公共平台获取上一站或下一站行李采集数据信息。

      - 与行业监管平台的数据交互

通过机场企业服务总线向行业监管平台上报本机场采集节点数据信息。

      - 与离港控制系统的数据交互

通过机场企业服务总线实现离港控制系统与行李全流程跟踪系统的接口，实现本系统与离港控制系统之间交换标准数据。

通过接口本系统从离港控制系统获取进港、出港、中转BSM行李报文，参考IATA1745协议的BSM报文格式，包括航班号、始发站、目的站、登机时间、航班日期、座位号、登机口号、办理时间、办理柜台号、行李牌号、重量、行李件数等。

      - 与安检信息管理系统的数据交互

通过机场企业服务总线实现安检信息管理系统与行李全流程跟踪系统的接口，实现本系统与安检信息管理系统之间交换标准数据。

通过接口本系统可从安检信息管理系统获取旅客安检信息报文。

通过接口本系统可从安检信息管理系统获取交运行李开包动态报文。

通过该接口，本系统可以将行李跟踪信息传输给安检信息管理系统，安检信息管理系统可以将行李开包状态反馈给行李全流程跟踪系统。

      - 与信息集成系统的数据交互

本系统通过机场企业服务总线获取信息集成系统转发的航班信息和资源分配信息并进行存储和管理。

本系统通过机场企业服务总线将行李跟踪信息发送至信息集成系统，由信息集成系统将行李跟踪信息分发给其他需要该信息的系统。

      - 与A-CDM的数据交互

本系统通过机场企业服务总线实现从A-CDM获取出港飞机关舱门的时间节点、到港飞机开舱门的时间节点。

      - 与行李系统的数据交互

本系统通过机场企业服务总线将行李跟踪节点信息发送给行李系统。

      - 与机场小程序或公众号的数据交互

通过与机场小程序或公众号旅客可查询行李状态信息。

4.3.4.9与X光机系统的数据交互

通过与X光机系统接口获取行李安检状态、图片外观等信息。

4.3.4．10与航显系统的接口

通过与航显系统的接口将行李跟踪再确认系统的信息显示在到达分拣转盘处的航显屏上。

  - BIM管理平台

    - 系统总则

      - 系统概述

本项目BIM管理平台软件是指能对各类BIM基础软件及BIM工具软件产生的BIM数据进行有效的管理，支持基于BIM的模型协调和智能对象数据交换，能够支持工程项目各参与方及各专业工作人员之间通过网络高效地共享信息。以便支持建筑全生命期BIM数据的共享应用的应用软件。

在数据准备阶段，BIM管理平台应支持模型实体与各专业、子系统、部门、功能区的逻辑关系维护。各专业、子系统、部门、功能区通过调用BIM管理平台的相关接口，实现内部管理对象（设备、设施、空间、人员、物资等）与设备系统的关联和逻辑绑定，所有经过结构化处理的数据统一保存在BIM资源库中。在数据使用阶段，各相关子系统在触发事件时，通过调用BIM定位接口将点位信息推送到BIM平台，在空间场景中可以对该事件进行定位和高亮显示，同时BIM平台根据预制的处理逻辑向相关专业、子系统、部门、功能区自动推送相关的点位坐标，管理和维护人员可通过查看其他系统中相关联动的内容辅助处置方案的制定。

        - 建设方式

本系统采用新建模式设计，主要将对工程设计以及工程施工数据转换成BIM数据，并进行存储及管理，并制定BIM建模标准、应用范围、应用类型等。同时对其他系统建设的BIM模型进行收集归纳，包括建筑BIM数据、能源管理系统、IT运维管理平台中的BIM模型等。

    - 总体技术要求

机场BIM信息库是对工程原始图档资料、静态模型、监控动态信息和运营维护数据，经过清洗、转换和处理后，具有三维可视化、结构化、精细化、对象化等特性，并进行集中存储、管理的信息库。并可以完成所有运维管理相关实体对象的数据属性分层管理和应用。同时应具有长事务处理的机制，可在大量用户并发访问的同时实现高效率响应。

        - 机场BIM信息库的数据范围

机场BIM信息库的管理范围包括：武汉机场T2航站楼建设的土建、装修、设施、设备、机械、电子、信息等各领域中需要实现可视化管理的实体对象高保真1:1模型、空间位置信息、属性信息、物联网点位信息、材质信息、运维管理信息、空间拓扑关系信息、逻辑拓扑关系信息等。

- 对BIM中部件进行坐标投影定义：保证模型和场景的坐标系和投影是一致的，需要对模型定义坐标系和投影；

- 模型测量:支持模型三维测量，含点到点、面到面、净距、长度、面积、角度六大测量功能选项，方便用户随时获取模型距离信息；

- 模型室内导航：平台提供“缩略图”的功能；

        - 机场BIM信息库的数据内容

- 航站楼数据

- 土建、内部房间布局（墙体、门、窗、柱等）、装修、内部交通通道、设施、设备、各种管线、各种标志、路网等相关实体对象模型。

- 还包括但不限于以下要素：

运行规划类：进出港流程中相关的值机、安检、海关、检疫、边防柜台、通道、区域实体对象模型。

旅客服务类：问讯服务、广播系统服务、旅客引导服务、行李手推车、医疗服务、旅客运送服务、失物招领服务、行李服务、旅客服务资源相关实体对象模型。

物业工程类：物业用房、消防保障相关实体对象模型。

专业系统类：弱电系统（航显系统、门禁系统、广播系统、内通、时钟系统、UPS电源、视频监控系统等）、行李系统、电梯系统等资源相关实体对象模型。

楼宇设施保障模块类：能源系统相关实体对象模型。

- 材质数据

所有实体对象的模型均具备与实物相似的表现材质，具有高度可辨识性。

- 专题数据

- 业务专题数据是机场各业务部门规划、管理、决策和服务中所需要的三维结构化BIM数据信息。根据机场各部门业务的需求，可以按照专题类别（如综合类、管理类、专业类、基础类等）对三维结构化BIM数据信息进行分类存储。

- 专题数据管理提供模型分类列表，可方便的加载配置各种专题服务，按功能需求进行专题叠加显示，可配置系统启动时预加载的基础场景和模型服务。

      - 机场BIM信息管理

机场BIM信息管理是机场BIM信息库的前端管理功能模块，负责模型数据入库和维护更新、数据浏览、模型展示、数据输出等。

在机场工程图档库和地理信息库的基础上，充分整合武汉机场T2航站楼建设过程中产生的图文资料，抽取各专业、各类型信息资源，建立机场BIM信息数据库，实现工程原始数据的三维结构化数据转换和分析。

机场BIM建模要求具备机场多元模型信息融合的能力，能够将不同格式、不同颗粒度、不同坐标系的基础BIM数据、机场专题数据、设施设备动态数据、飞机及车辆等实时位置数据等在统一的时空框架下进行融合处理。

结合GIS和BIM技术，实现在平台上进行展开、查看；三维数据(数字高程模型、建筑三维模型、交通三维模型、管线管廊三维模型、其他三维模型)进行数据挂接与处理，三维数据需实现以下成效：

- 将各来源数据统一坐标系，平面坐标系采用2000国家大地坐标系，高程系统采用1985国家高程标准；

- 进行数据优化，实现针对数据轻量化的优化处理，轻量化数据不存在结构丢失；

- 保证轻量化数据纹理显示正常，无马赛克等情况；

- 保证轻量化数据LOD分级合理清晰；

- 成果数据的数据格式为三维通用标准数据格式（3dtiles、i3s、OSGBM等），能够被主流地理信息系统平台正确加载显示；

- 数据优化成果满足超大体量的三维模型的应用要求，支持亿级以上的三角面、千万级以上BIM构件流畅加载和调用；

数据优化成果满足在同一可见场景内，支持6000万以上三角面模型的高效浏览。

      - 机场BIM信息转换

数据转换包括格式转换和坐标转换，能将Revit、Bentley、Tekla、SketchUp等多种格式的BIM数据转换为统一平台数据格式，保证各种格式的数据能够统一进行整合入库，支持批量转换。

利用数据总线等技术，实现对各种数据的接入，支持服务注册、格式转换、数据清洗等功能，并支持对接入的服务进行管理。可以单次以WebService服务或按批次以二、三维服务用来触发平台中相关行为对象产生行为。包括外部数据接入、外部服务管理、数据转换、数据清洗。

        - 系统组成

本期BIM管理平台后台服务器及存储资源由基础云平台提供，包括数据库服务器和应用服务器。承载网络为综合业务网，前端设备为管理工作站，包括查询统计、系统管理工作站、模型管理工作站。

BIM基础平台能够整合建筑信息建模（BIM），借助平台的跟踪管理软件预定义的工作流程，项目团队成员可以在3D空间和2D工作表中识别和管理基于模型的问题。

    - 机场BIM信息数据整理

数据整理包括：数据检查修复、数据合并、重复数据处理、逻辑关系整理、拓扑关系整理、数据裁剪、结构化数据整理、数据绑定。

管理模块利用数据的标志信息进行管理，建立数据索引，对长期未使用或缓冲一段时间后的数据进行清洗。同时也支持对传入数据的分析，统计数据流量，分析数据特征。包括数据索引、过期清洗、数据转存、数据分析。

      - 数据导入和维护管理

通过数据导入的功能实现对机场BIM信息库的建立、更新和维护，支持第三方BIM数据的导入，其中包括对BIM数据或符合有关规范的专题数据的导入、检查、修改、格式转换、坐标转换、坐标匹配等功能。

BIM模型导入：可以选择本地的BIM模型文件导入。

三维模型支持：BIM协同平台可以一键无缝接入revit、sketchup、navisworks、ArchiCAD等格式模型，并且可持续更新并保存模型历史版本，支持多人同时在唯一模型中进行实时异地协同；模型显示非常轻量化，对大模型支持度很高；模型材质全部无缝继承；模型构件属性无缝继承；可测量、选中、隐藏、半显、剖切模型构件；可多人实时在线模型视频会议（镜头分享）；可在三维模型空间显示房间名称；

支持revit,sketchup,游戏,navisworks等多种模型浏览方式；支持飞行漫游和游戏步行两种模型导航方式

二维图纸支持：支持pdf及dwf图纸展示及批注，支持多人同时在唯一套图纸进行实时异地协同审图及沟通；支持成本工程量清单展示。

      - BIM信息录入和维护管理

可实现根据实际的情况对BIM模型和属性进行增加、删除、修改和补充，可批量导入数据后建立与BIM模型之间的关联关系，以形成结构化数据存储。

包含了地图服务管理，支持各类静态服务与动态服务的接入，并对各类地图服务进行管理。包括目录服务、图层配置管理、三维应用服务、空间分析服务、站点管理、服务发布、服务注册、服务验证、服务管理、服务日志、服务监控、服务统计。

问题追踪器：工程问题状态实时追踪，每个问题拥有多种属性参数：未解决、解决中、已解决、归档，提出时间、完成时间、报告人、责任人、监控者等；问题相关人员可回复问题，也可对该问题上传图纸及施工现场照片。

      - BIM信息分析处理

        - 属性查询

提供基于各类属性信息查询设施设备位置，查询结果可在三维BIM场景中高亮显示。

快速定位：BIM模型的“缩略图”包含BIM模型内部关键区域或构件的清单和图标，可直接点击这些清单或图标，可直接定位到对应的区域；并高亮显示。

        - 业务信息查询

可提供重要设施、地点名称的位置查询。对机场内重要设施，地名地址的位置查询，同时展示相关业务信息。

        - 三维模型的展示

- 提供对三维模型查看和浏览的工具。

- 三维场景的展示包括缩放、平移、旋转、显示隐藏控制等功能。

- 可以将三维场景进行图像输出。

高逼真可视化渲染功能。具体包含：BIM模型数据的高逼真渲染、Max模型数据的高逼真渲染；

物理材质渲染（PBR）。具备包含：金属度、粗糙度、高光强度、自发光、法向等物理参数都可以真实反应BIM模型里的材质，可支持室内场景渲染；

- 提供三维场景的展示包括缩放、平移、旋转、显示隐藏控制等功能。

        - 设施设备维护维修管理

为整个武汉机场T2航站楼设施设备运维管理提供三维可视化场景、模型和结构化数据库。设施设备信息能够按多种维度和过滤条件在三维场景中以多种方式进行展示，为维护和维修工作提供支持。

通过提供对信息资源目录依据标题、关键词、摘要、关键字、全文、空间范围、登载时间等；

图层配置管理：实现对指定的空间数据图层进行配置管理，可设置该图层是否可编辑、可查询、可显示，以及图层排列的顺序等。

      - BIM模型命名规则和模型要求

BIM模型命名规则

（1）模型单元、电子文件夹及电子文件的命名应使用通用及民航专业术语。

（2）模型单元、电子文件夹及电子文件的命名宜符合下列规定：

1、宜使用汉字、英文字符、数字、半角下划线“_”和半角连字符“-”的组合；

2、字段内部组合宜使用半角连字符“-”，字段之间宜使用半角下划线“_”分隔；

3、各字符之间、符号之间、字符与符号之间均不宜留空格。

BIM模型要求

（1）BIM模型创建应考虑BIM模型在项目全生命期各阶段、各专业的应用。

（2）BIM模型精细度应依据各阶段、各专业的应用需求,满足几何和信息深度等级的要求,并确保数据的准确性。

（3）BIM模型创建过程中,应考虑BIM模型数据格式、模型创建的软件及版本,保证模型数据在各专业、各阶段及各参与方之间的转换与传递过程中完整与准确。

      - 模型信息

BIM模型深度应由模型粒度和信息粒度组成，模型粒度要求是从建筑、结构、机电等专业角度对模型的几何、非几何信息进行描述。信息粒度要求从构件深度等级要求进行描述。

BIM模型信息是BIM模型中建筑构件所具有的工程属性。模型信息与模型相关联，以数据库的方式存储，并且可以被查阅、调用、修改。模型信息包括的内容如下表所列：

模型信息分类表

| 信息分类 | 几何信息 | 技术信息 | 产品信息 | 合约信息 | 建造信息 | 维保信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息内容 | 模型实体尺寸、形状、位置、颜色、详图、二维表达等 | 材料和材质信息、技术参数等 | 供应商、产品合格证、生产厂家、生产日期、价格等 | 合约编码 | 生产日期、安装日期，操作单位等 | 使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等 |

（1）BIM模型信息格式及体现方式如下表：

模型信息格式及体现方式表

| 信息类型 | 信息内容 | 信息格式 | 信息体现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 几何信息 | 实体尺寸 | 数值 | 模型 |
|  | 形状 | 数值 | 模型 |
|  | 位置 | 数值 | 模型 |
|  | 二维表达 | CAD | 图纸 |
| 技术信息 | 材料 | 文本 | 模型 |
|  | 材质 | 文本 | 模型 |
|  | 技术参数 | 文本 | 模型 |
| 产品信息 | 供应商 | 文本 | 模型 |
|  | 产品合格证 | 文本 | 图片 |
|  | 生产厂家 | 文本 | 模型 |
|  | 生产日期 | 时间 | 模型 |
|  | 价格 | 数值 | 模型 |
| 合约信息 | 合约编码 | 文本 | 模型 |
| 建造信息 | 建造日期 | 时间 | 模型 |
|  | 操作单位 | 文本 | 模型 |
|  | 使用年限 | 数值 | 模型 |
| 维保信息 | 保修年限 | 数值 | 模型 |
|  | 维保频率 | 文本 | 模型 |
|  | 维保单位 | 文本 | 模型 |

注：如以上表格列举的各类信息如有未包含，需增加的，参照以上规则和格式，由模型创建方进行制定并上报，经业主方或业主方指定单位审核、确定。

（2）BIM模型精细度等级以LOD模型精细度等级表示，分为五个等级LOD100~LOD500，应符合下表的规定。

模型精细度等级表

| 精细度等级 | 描述 |
| --- | --- |
| LOD100 | 具备基本形状，粗略的尺寸，包括非几何数据，仅线、面积、位置。 |
| LOD200 | 接近真实的几何尺寸，形状和方向，能够反映物体本身基本的几何特性。主要外观尺寸后续不得变更。细部尺寸可调整，构件应包含几何尺寸、材质等。模型包含信息量与初步设计阶段设计完成时的CAD图纸上的信息量应保持一致。 |
| LOD300 | 物体主要组成部分必须在几何上准确表述，能够反映物体的实际外形，保证不会在施工模拟和碰撞检查中产生错误判断，构件应包含几何尺寸、材质等。模型包含信息量与施工图设计阶段设计完成时的CAD图纸上的信息量应保持一致。 |
| LOD400 | 详细的模型实体，最终确定模型尺寸，能够根据该模型进行构件的加工制造，构件除包括几何尺寸、材质外，还应附加模型的产品信息、施工信息，包括生产、运输、安装等方面。 |
| LOD500 | 除最终确定的模型尺寸外，还应包括合约信息、其他竣工资料提交时所需的信息，资料应包括工艺设备的技术参数、产品说明书/运行操作手册、保养及维修手册、售后信息等。 |

说明：LOD等级从100至500，其变化过程在表中为同类递进、增加覆盖的原则，即该级别内容中也包括了前级别的要求，如有递进或增加的，在该级别中描述，如不变的不再重复描述。

      - BIM建模内容

构建武汉机场T2航站楼的BIM模型，对于航站楼非办公区，系统要结合最新的实景进行三维建模。包括以下内容（土建和机电建模部分除外）：

（1）构建武汉机场T2航站楼弱电机房、主要机电机房、重要消防设施、电扶梯等。根据实际需求，模型精细等级为LOD200至LOD500；

弱电机房：机柜、服务器、交换机、温湿度传感器、漏水传感器、粉尘传感器等, 模型精细等级LOD200。

机电机房：设备机房内的管线、管道支吊架，机电管线末端（烟感、温感、喷淋、风口、喇叭、灯具、温控器、计量仪表、开关、插座等）、阀门、管线的坡度、管道的保温等。根据实际需求，模型精细等级为LOD200至LOD500

重要消防设施：消防水泡、消火栓、喷淋、水泵等。

（2）构建武汉机场T2航站楼设施及设备管理的地表和地下各种标高的分层模型，可以标示设施设备安装位置、属性及走向，。

（3）实现BIM模型数据管理，包括BIM模型检查、BIM模型数据查询、BIM模型上传、第三方系统BIM模型接入、发布BIM模型、BIM模型预览、BIM模型文件更新、BIM模型版本管理、BIM模型导出、BIM模型与文件关联。

建模精度要求

      - 建模精度要求

        - 建筑专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 |  |  |  |  | ☑ |
| 建筑楼、地面 |  |  |  |  | ☑ |
| 建筑墙体 |  |  |  |  | ☑ |
| 门、窗 |  |  |  |  | ☑ |
| 屋顶、屋面 |  |  |  |  | ☑ |
| 楼梯（含坡道、台阶） |  |  |  |  | ☑ |
| 栏杆、扶手 |  |  |  |  | ☑ |
| 墙洞口 |  |  |  |  | ☑ |
| 排水沟、集水坑 |  |  |  |  | ☑ |
| 踢脚、墙裙、墙饰条、压顶 |  |  |  |  | ☑ |
| 停车位（含配件、边线、箭头） |  |  |  |  | ☑ |

        - 结构专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩基、基础、承台、设备基础 |  |  |  |  | ☑ |
| 结构附属构件（含垫层、集水坑、电梯基坑） |  |  |  |  | ☑ |
| 结构板 |  |  |  |  | ☑ |
| 结构梁 |  |  |  |  | ☑ |
| 结构柱、墩 |  |  |  |  | ☑ |
| 结构墙 |  |  |  |  | ☑ |
| 钢结构梁柱节点 |  |  |  |  | ☑ |
| 桁架、网架 |  |  |  |  | ☑ |
| 柱角 |  |  |  |  | ☑ |
| 金属屋面 |  |  |  |  | ☑ |
| 檩条 |  |  |  |  | ☑ |
| 预埋件 |  |  |  |  | ☑ |
| 洞口、套筒 |  |  |  |  | ☑ |

        - 暖通专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通风系统 |  |  |  |  |  |
| 风管道 |  |  |  |  | ☑ |
| 管件 |  |  |  |  | ☑ |
| 附件 |  |  |  |  | ☑ |
| 末端 |  | ☑ |  |  |  |
| 阀门 |  |  |  |  | ☑ |
| 设备 |  |  |  |  | ☑ |
| 暖通水系统 |  |  |  |  |  |
| 水管道 |  |  |  |  | ☑ |
| 管件 |  |  |  |  | ☑ |
| 附件 |  |  |  |  | ☑ |
| 末端 |  | ☑ |  |  |  |
| 阀门 |  |  |  |  | ☑ |
| 设备 |  |  |  |  | ☑ |

        - 消防专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道 |  |  |  |  | ☑ |
| 附件 |  | ☑ |  |  |  |
| 阀门 |  | ☑ |  |  |  |
| 仪表 |  | ☑ |  |  |  |
| 设备 |  |  | ☑ |  |  |

        - 燃气专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道 |  |  |  |  | ☑ |
| 附件 |  | ☑ |  |  |  |
| 阀门 |  | ☑ |  |  |  |
| 仪表 |  | ☑ |  |  |  |
| 设备 |  |  | ☑ |  |  |

        - 强电专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 母线 |  |  |  |  | ☑ |
| 配电箱 |  |  |  |  | ☑ |
| 电度表 |  | ☑ |  |  |  |
| 变、配电站内设备 |  | ☑ |  |  |  |
| 线路敷设及防雷接地 |  |  |  |  |  |
| 避雷设备 |  | ☑ |  |  |  |
| 接线 |  | ☑ |  |  |  |
| 桥架、线槽 |  |  |  | ☑ |  |
| 附属构筑物 |  | ☑ |  |  |  |

        - 弱电（智能化）专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警及联动控制系统 |  |  |  |  |  |
| 探测器 |  | ☑ |  |  |  |
| 按钮 |  | ☑ |  |  |  |
| 火灾报警电话设备 |  | ☑ |  |  |  |
| 火灾报警设备 |  | ☑ |  |  |  |
| 桥架、线槽 |  |  |  |  |  |
| 桥架 |  |  |  |  | ☑ |
| 线槽 |  |  |  |  | ☑ |

        - 幕墙专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元板块（玻璃幕墙，玻璃橱窗、隔断，金属板幕墙，雨蓬、叶、格栅幕墙） | ☑ |  |  |  |  |
| 门窗 | ☑ |  |  |  |  |
| 装饰条、造型 | 不表示 |  |  |  |  |
| 广告位 | 不表示 |  |  |  |  |
| 层间封堵 | 不表示 |  |  |  |  |
| 幕墙连接节点 | 不表示 |  |  |  |  |
| 龙骨 | 不表示 |  |  |  |  |
| 预埋件 | 不表示 |  |  |  |  |

        - 装饰装修专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面 | ☑ |  |  |  |  |
| 地面 | ☑ |  |  |  |  |
| 天花、吊顶 | 不表示 |  |  |  |  |
| 龙骨 | 不表示 |  |  |  |  |
| 隔墙、隔断 | 不表示 |  |  |  |  |
| 卫浴装置 | 不表示 |  |  |  |  |
| 灯具 | 不表示 |  |  |  |  |
| 开关插座 | 不表示 |  |  |  |  |
| 家具 | 不表示 |  |  |  |  |

        - 景观绿化专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水及坡度 | 不表示 |  |  |  |  |
| 水池喷泉 | 不表示 |  |  |  |  |
| 种植树木 | 不表示 |  |  |  |  |
| 花基 | 不表示 |  |  |  |  |
| 灯具 | 不表示 |  |  |  |  |
| 音响 | 不表示 |  |  |  |  |
| 检查井 | 不表示 |  |  |  |  |

        - 泛光照明专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明设备 | 不表示 |  |  |  |  |
| 电气设备 | 不表示 |  |  |  |  |

        - 标识标牌专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内标识 | ☑ |  |  |  |  |
| 室外标识 | 不表示 |  |  |  |  |
| 广告牌 | ☑ |  |  |  |  |

        - 市政管线专业BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干管道 |  |  | ☑ |  |  |
| 管件、附件 | 不表示 |  |  |  |  |
| 阀门 | 不表示 |  |  |  |  |
| 仪表 | 不表示 |  |  |  |  |
| 设备 | 不表示 |  |  |  |  |
| 附属构筑物 | 不表示 |  |  |  |  |

        - 电梯专项BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 |  |  |  |  |  |
| 井道 | ☑ |  |  |  |  |
| 轿厢 | ☑ |  |  |  |  |
| 门系统 | ☑ |  |  |  |  |
| 电梯机房 | ☑ |  |  |  |  |
| 自动扶梯、步道 |  |  |  |  |  |
| 扶梯 | ☑ |  |  |  |  |
| 步道 | ☑ |  |  |  |  |
| 井坑 | ☑ |  |  |  |  |
| 按钮 | ☑ |  |  |  |  |

        - 民航专项工程BIM模型精细度要求（详见4.4.3.5模型精细度等级表要求）

| 详细等级（LOD） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行李系统 |  |  |  |  |  |
| 输送机 | ☑ |  |  |  |  |
| 分拣机 | ☑ |  |  |  |  |
| 行李转盘 | ☑ |  |  |  |  |
| 控制设备 | 不表示 |  |  |  |  |
| 监控设备 | 不表示 |  |  |  |  |
| 电气设备 | 不表示 |  |  |  |  |
| 网络设备 | 不表示 |  |  |  |  |
| 登机桥 |  |  |  |  |  |
| 登机桥固定端 | ☑ |  |  |  |  |
| 登机桥活动端 | ☑ |  |  |  |  |
| 飞机预制冷空调 | ☑ |  |  |  |  |
| 民航专项设备、设施 |  |  |  |  |  |
| 检验检查设备 | ☑ |  |  |  |  |
| 旅客服务设施 | ☑ |  |  |  |  |
| 特种车辆及设备 | ☑ |  |  |  |  |
| 场道工程 |  |  |  |  |  |
| 道面工程 | 不表示 |  |  |  |  |
| 排水工程 | 不表示 |  |  |  |  |
| 总图工程 |  |  |  |  |  |
| 管廊工程 | 不表示 |  |  |  |  |
| 通道、隧道工程 | 不表示 |  |  |  |  |
| 道路工程 | 不表示 |  |  |  |  |
| 室外照明工程 | 不表示 |  |  |  |  |
| 绿化工程 | 不表示 |  |  |  |  |

      - 查询统计

查询

此处的查询指即席查询。能快速定位需查询的内容。查询结果支持钻取访问功能，可对查询对象的具体数据进行访问。

（1）图层配置管理：实现对指定的空间数据图层进行配置管理，可设置该图层是否可编辑、可查询、可显示，以及图层排列的顺序

（2）构件属性查看：实现对BIM模型每一个构件属性的查看；

（3）模型检索：CIM基础平台的支持模型单体化展示城市建筑信息模型；

（4）模型关联信息展示：可查看BIM模型上传的时候所关联的信息。

统计

提供多样化的统计功能，如按对象的不同属性分类统计。统计结果以表格、图表等多种形式展示，支持导出成其他文件格式，如：Excel。

    - 详细技术要求

工作站包括查询统计工作站、系统管理工作站不低于3.7项中的描述。系统模型工作站要求不低于以下参数配置：

- CPU型号：Intel酷睿i911900

- CPU频率：2.5GHz

- 内存容量：32G

- 硬盘容量：512GB固态+1TB机械硬盘

- 显卡芯片：NVIDIAGeForceRTX3060Ti

- 显存容量：8GB

- 显示器：不低于32寸4K显示器

BIM软件要求：

正版授权BIM软件5年许可期、单机版3套或网络版3个使用节点。

    - 系统接口

本期BIM管理平台与全景监控系统接口，为其提供T2航站楼基础BIM模型。

本项目缺陷责任期内，本系统承包人须积极配合其他基于BIM平台的应用开发，无条件提供相应接口定义、数据编码等技术支持。

      - 与全景监控系统界面

本投标人按照全景监控系统投标人对机场航站楼内重点区域进行整体规划，为全景监控系统投标人提供可将部署在前端的监控摄像头获取的海量视频信息与三维模型进行融合所需的三维数据，并建立模型数据与视频信息之间的关联，实现对航站楼内重点区域的三维视频融合。

  - 地理信息系统

    - 系统总则

      - 系统概述

机场地理信息系统GIS是随着计算机软件技术的发展，大量数据处理专用软件的开发，促进了地图矢量化、地理数据建库等GIS技术的发展而在机场的一个具体应用。GIS是对地面、空间以及地下等一切可以用坐标或其他定位方式来定位的客观存在进行显示、查询和分析的一门学科。它可以对地球上存在的东西和发生的事件进行成图和分析。GIS技术把地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作（例如查询和统计分析等）集成在一起。GIS技术以其准确而可靠的数据、多样化的信息输出，开拓出广泛的应用空间。

        - 建设方式

本期工程将后台在用的地理信息基础平台软件升级到最新稳定版本，同时依据T2航站楼的最新布局进行T2航站楼的2D、3D建模测绘，更新查询管理功能模块以及与其他相关系统对接的共享地图服务接口数据信息，数据方面针对T2航站楼改造内容对机场地理信息库和工程图档库进行更新。

本次须将T3现有地理信息系统应用软件、数据库、系统运行数据平稳迁移至新的服务器上，需对迁移后软件及数据库进行联调，确保系统稳定运行。投标人为完成以上数据迁移工作所发生的所有费用计入分部分项工程量清单“数据迁移补录”中，项目实施过程中不再另行支付。

      - 现有系统构成

GIS系统包括工程地理信息平台、地理信息库、工程图档库、数据建模管理、工程图档管理、地理信息管理、综合管网管理、共享地图服务等功能模块。

    - 总体技术要求

      - 机场地理信息平台升级

机场地理信息平台以机场地理信息库/机场工程图档库为基础，以可视化应用服务为目的，建设通用的空间数据管理、空间数据查询/显示和空间分析等服务，为各种应用系统提供应用接口或直接向用户提供空间服务。

机场地理信息平台采用现有的SuperMapiServer产品进行升级，且为投标截止日期前发布的最新版本。本次升级的平台软件应拥有完善的产品体系框架，同时全面拥抱前沿IT技术，大数据、三维、AI、跨平台等核心能力，提供一个功能强大，性能卓越、稳定性高的WebGIS平台。提供专门针对GIS服务器和服务的管理功能，包括日志服务、服务管理、服务安全、监控与统计、备份与恢复、计划任务等方面。

      - 机场地理信息库更新

        - 补充原有T3航站楼地理信息数据

对原有的T3航站楼地理信息库中的数据进行迁移补录以及数据整理转换，包括定义转换数据类型、格式、操作处理规范、方法、工具等及处理过程，建立地理信息数据库，进行空间数据的存储。

实现工程原始图档数据清洗转换处理后的矢量数据、栅格数据等的一体化集中存储，并可以完成空间地理信息对象的数据属性分层管理。

原有的地理信息数据由建设方提供给本投标人，投标人应将原有机场地理信息库（包含T3航站楼地理信息数据以及室外地理信息数据）进行更新、整合以达到本项目的地理信息数据入库标准，本项目最终地理信息数据入库格式标准为标准UDB格式。

        - 采集整理T2航站楼地理信息数据

针对T2航站楼改造工程涉及的范围采集整理地理信息数据，其中二维地图根据本期工程中智能分析平台承包商提供的点云数据以及各专业工程施工竣工CAD数据进行二维数据采集探查制作工作，最终交付的二维地图比例尺为1:500，三维建模应进行T2航站楼实景拍照探查进行数据采集模型贴图处理；最终数据成果可满足智能分析平台、全景监控系统、室内定位导航系统和物联网系统的地图使用需求并按照使用场景进行地图分层处理。

地理信息数据采集制作要求：采用武汉天河机场坐标系统、最终交付数据格式为标准UDB格式、数据处理标准规范符合《中国民用航空机场地图数据库制作及发布规范》。同时，根据本项目业主方提供的地图数据标注和地图数据图层设置标准进行数据处理以满足智能分析平台、全景监控系统、室内定位导航系统对基础地图数据（不含各应用系统业务数据）的使用要求，对于需要融合原有T3航站楼部分的数据应进行统一更新、整合入库，以形成完整的机场地理信息库。

        - T2航站楼二维地图数据采集标准

- 数据采集标准

参照武汉天河机场现有系统标准。

- 数据成图编码标准

- 地形图命名

地形图图名采用图幅内一个具有代表意义的地理名称（中文）命名,后加一个测区图幅的流水编号。

- 地形图编号

图幅号按西南角坐标编号，X坐标在前，Y坐标在后，X、Y坐标取整公里数至最后两位，注记到0.01km（小数点后二位必须是00、25、50、75），中间以短线相连；如：2692.50－491.00。

- 地形图电子数据文件命名的规则

1:500标准分幅地形图电子数据取其相应图幅的图名进行命名。

        - T2航站楼三维建模要求

- 三维模型数据精度要求

1、三维模型精度误差要求：

（1）参照BIM模型数据和工程CAD数据，建筑物基座平面精度误差：≤30cm；

（2）参照BIM模型数据和工程CAD数据，建筑物基顶部高差精度误差：≤30cm；

（3）参照BIM模型数据，建筑物之间任意特征间点、线、面量测间距精度误差：≤50cm且小于量测对象间距尺寸的10%；

（4）参照BIM模型数据和CAD数据，景观地形直线部分与CAD线误差小于5cm，曲线部分与CAD线误差小于10cm。

2、三维模型建设内容要求：

（1）室内区域：T2航站楼的旅客服务动线区，重点包括办理机票行李手续的柜台大厅、安检、海关通道和入口登机前侯机厅、行李提取处、旅客休息区（含贵宾室）、公共服务区、商业服务区（不含商业店铺内部）；

（2）室外区域：本期T2航站楼改造工程涉及到的航站区建筑物外观、绿化景观、道路工程。

- 三维建模数据制作要求：

三维模型应能直观清晰的表达出重要建筑的区块、规划布局、景观设计的方位等，模型的表现程度要达到与现状相吻合，突出表现具有方向、定位、参照、对比、广告、宣传作用的特征建筑，整个室内模型的道路网、水域、绿化、小品设施等摆放合理，做到质感、纹理、大小、比例、个数与现状元素相吻合，具体要求如下：

1、贴图规格要求

要求贴图长、宽像素值必须为2的幂次方，格式为JPG、PNG，尺寸最大不得超过1024*1024像素，要求贴图具备PBR材质多通道贴图，，达到清晰可见没有噪点、眩光的效果，模型的所有面必须全部赋予贴图，且不允许出现贴图没有坐标的情况。贴图需采用无缝拼接可重复形式。屋顶贴图要丰富，需展现屋顶的整体效果，模型贴图需使用Standard标准材质，除Diffuse通道后可加贴图外其他通道不能加贴图（透明通道贴图除外），其他参数也无需调节。不能再Max材质编辑器中对贴图进行裁切。不能使用材质球平铺数量调整图像，须使用UV方式调节图像平铺数量，对于裸露在外部的室内管线按照国家标准进行八大类管线分类标准进行管线外观渲染，渲染按照同类管线用相同颜色渲染即可。

2、模型细节制作要求

1）三维模型制作参照规划/设计效果进行，个别遮挡或无规划/设计效果图的可采用类似公共贴图；贴图的绘制要求纹理清晰，色调均衡，效果真实自然，色彩丰富；建筑物外立面纹理贴图不得出现曝光效果和后背光效果，外立面纹理色条应反映建筑物外立面固有色；贴图上面不能有人、车、树、衣服等其他东西；同一建筑墙体外观色调必须保持一致，纹理质感统一；保证区域范围内整体色调的一致性。尤其是同一相似建筑纹理必须一致，需采用无缝拼接可重复形式贴图，纹理贴图的透明度及镂空方式采用在贴图中添加Alpha通道来实现，相交的两个建筑之间不要有女儿墙，航站楼的楼梯、台阶等要模型变现，所有墙面采用无缝衔接的贴图。模型建筑物高程点要按照BIM上的数值制作，建筑物最高点为模型的高程点（不包括建筑上面信号塔之类的附属结构的高度），一般情况下最高点为建筑主体的女儿墙的高度。

3、风格变换要求

在项目验收前本项目投标人须根据建设方的工程施工实际情况，配合修改虚拟仿真场景，能够根据不同的航站楼装修设计图或效果图或宣传视频进行仿真场景修改，实现不同的风格变换和模型更新。

      - 机场工程图档库更新

        - T2航站楼改造工程图档建库

在业主责任部门的协调管理下，将本期T2航站楼改造工程从规划、设计、施工工程承包商处收集工程图档数据的原始介质，通过介质拷贝，网络传输，影像转换等手段将工程图档原始文件导入，包括原件电子影印版存档数据、电子版存档数据管理两个部分。

- 工程图档库建库流程

1、定义原始数据范围、类型、格式、来源，采集及录入操作流程；

2、从武汉天河机场工程各个规划，设计及工程实施单位采集所有的工程原始数据，并对其进行基础的管理，包括：归档管理、存储、版本控制；

3、根据工程图档的分类标准，在工程图档入库之前，对工程图档进行归档分类处理，以快捷方便的形式进行组织。

4、按用户使用习惯分成不同的组合，并以文件夹及子文件夹的层次结构方式来组织归档。

- 工程图档存储要求

通过安全身份认证，能够方便地访问、查询相关的项目文档。

可以基于一个相同的数据源访问、操作、交换工程图档资料。

- 工程图档版本控制要求

可实现对同一工程原始数据文档的发布版本控制，能提供同一文档历史版本的回查。在保证所有用户使用一致且正确的文档的同时，可以对文档的历史进行回溯。

        - T3航站楼原有工程图档迁移修订

将原有T3航站楼建设过程中的工程图档数据进行迁移补录，最终形成武汉天河国际机场范围内所有区域配套建设的各个工程项目的规划，勘测，设计、施工、竣工验收等各个阶段的管理控制及工程技术类信息资料的收集、整理、编辑、管理、入库。

      - 工程图档管理系统更新

工程文档管理系统收集和管理武汉天河国际机场工程原始数据，包括项目规划、审批、合同、设计文档、施工管理文档、竣工验收资料等一系列工程文档，数据来源包括业主提供、第三方提供等，以满足武汉天河国际机场工程资料过程管理，交付验收，档案交接，后续运行维护的要求。同时工程图档资料是地理信息系统的数据来源。主要功能为图档数据采集、图档数据管理。

        - 图档数据采集

本项目投标人在工程图档数据采集前需定义工程图档原始数据管理体系、目录、采集流程、操作步骤，工程图档数据采集过程中定义原始数据的范围、类型、格式、来源，采集及录入过程操作。

能从其他规划、设计、施工工程投标人接口处收集工程图档管理数据的原始介质。

能根据数据采集范围的要求进行图纸的完整性检查、数据质量核查等。

能通过介质拷贝、网络传输、影像转换等手段将工程图档原始文件导入。

        - 图档数据管理

- 工程原始数据的存储管理功能

通过安全身份认证，能够方便地访问、查询相关的项目文档。

可以基于一个相同的数据源访问、操作、交换工程图档资料。

工程原始数据的存储包括两大部分：原始信息资料的数据文件存储和原始信息资料属性信息存储。

- 工程原始数据的分类管理功能

根据工程图档的分类标准，在工程图档入库之前，对工程图档进行分类处理，以快捷方便的形式进行组织。

可通过浏览分级式的树状结构轻易地找到项目数据，而无须个别追踪所有相关的文件及文档。

文档的基本属性分类至少包含：文件类型，文档名、创建日期、文件版本控制属性，文档描述等。

可为文档添加满足特定项目需求的附加属性。

- 工程原始数据的历史记录功能

能为每个文档建立历史记录信息，如记录文档的录入、修改、删除等操作内容。

- 工程图文数据维护更新管理

可提供工程图文数据读、写、下载、增加目录、删除目录、永久锁定、增加图文数据内容等多种维护更新功能。

- 工程数据版本管理

可实现对同一工程原始数据文档的发布版本控制，能提供同一文档历史版本的回查。在保证所有用户使用一致且正确的文档的同时，可以对文档的历史进行回溯。

- 工程图档检索统计发布

可以根据文件名、创建时间、大小、部门等文件常用特性进行查询，还可以根据任意的扩充属性来进行查询。

提供基本属性查询、自定义属性查询等多种检索方式，实现任意属性信息条件的组合模糊或精确查询。

      - 地理信息管理系统更新

地理信息管理系统范围包括武汉天河国际机场中心方圆30到50公里的地图数据（红线范围内通过机场自有图档转换，红线范围外通过第三方地图数据导入）及航站楼内部建筑结构；内容包括整个机场的三维模型、航站楼内部建筑结构及主要设施图、机场综合管网电子图、航站楼强弱电桥架及管网电子图等；功能上能通过场景浏览、信息查询、GIS分析、场景制作、数据输出等手段为维修维护部门、机场运行管理部门、领导决策部门提供各种各样的应用支持。

具体功能包括地图数据维护、地图质量管理、地理信息维护、空间数据模型、空间数据分析与处理、空间数据服务。

        - 地图数据维护

通过数据入库的功能实现对机场地理信息平台数据的建立、更新和维护，其中包括对地理数据或符合有关规范的专题数据的数据导入、数据检查、数据修改、坐标转换、坐标匹配等功能。

支持第三方地图数据的导入。

        - 地图质量管理

数据质量管理包括：数据检查修复、数据合并、重复数据处理、逻辑关系检查、数据裁剪、其他数据处理。

        - 地理信息维护

可实现根据实际的情况对地理信息的属性进行增加、删除、修改和补充。

可实现正射影像数据、地表数据、要素数据、三维数据、专题数据等整合入库。矢量图形数据必须保证物理拼接，连续无缝，影像数据必须镶嵌匀色。

        - 空间数据模型

二维/三维建模内容

构建武汉天河国际机场T2航站楼改造工程的二维模型，整合现有地理信息管理系统中包括武汉天河国际机场中心方圆30到50公里的地图数据（红线范围内通过机场自有图档转换，红线范围外通过第三方地图数据导入）及航站楼内部建筑结构，以及对整个机场的三维模型、航站楼内部建筑结构及主要设施图、机场综合管网电子图、航站楼强弱电桥架及管网电子图等数据进行整合、更新。

        - 空间数据分析与处理

支持空间分析及查询

提供基于电子地图多种空间要素分析及查询，包括：

计算距离、密度等

圆、矩形、多边形的面积、周长等

缓冲区分析、叠加分析、网络分析等

属性查询

提供基于各类属性信息查询设施设备位置，查询结果可在电子地图上高亮显示。

最优路径查询

基于路网规划图，选取机场地图中的任意两点，可查询这两点之间的最优路径，支持跨楼、跨层路径导航。

业务信息查询

可提供重要设施、地点名称的位置查询。

二维、三维模型的展示

提供对二维电子地图和三维模型查看和浏览的工具。三维模型和室内实景三维模型要求与地理信息二维平台相结合，进行系统的展示。

二维地图的展示包括放大、缩小、旋转、漫游、导航、全图、图层控制等功能。

三维地图的展示包括缩放、旋转、指北、居中、平移、全图、导航、图层控制等功能。

        - 空间数据服务

提供标准的地理信息数据（包括地理空间数据、资源数据、二/三维地图基本功能的webservice等）对外接口，满足机场以及其他单位的信息弱电系统对地理信息地图的调用及数据回传。

本系统应保持全场的地理信息地图数据的统一性和唯一性。

应提供空间数据更新服务，当地理信息平台中的POI信息发生变化（增、删、改），可实现对空间数据的更新服务。

      - GIS共享服务系统更新

GIS共享地图服务是GIS系统的核心部件，GIS系统需要为授权用户或系统提供地图服务，这种服务基于GIS共享地图服务功能，通过发布服务和消费服务机制，建立起基于SOA的IT体系架构。SOA架构独立于发布服务和消费服务的硬件平台、操作系统和编程语言，使得构建在异构环境中的系统可以以统一、标准的方式进行数据交互。

通过建设共享服务平台，实现位置透明和协议独立，简化了各系统之间的服务接口，实现了接口服务的重用、管理和配置，从而有效的降低了IT成本。

利用地理信息技术，实现机场地理信息资源及机场综合信息资源的整合，为机场的其他应用系统提供统一的地图共享服务，并能在此基础上实现机场的持续应用开发需要。

        - 地理信息数据共享与交换

支持应用系统的定制和开发，实现地理空间框架数据库的共享与交换功能，其中数据共享主要是为机场内部系统共享地理信息数据服务，同时也为外部单位（如航空公司、联检单位等驻场单位）、互联网接入应用提供地理信息数据服务。数据共享须能够支持多种技术手段，如基于WebService服务调用、REST服务调用、地图数据导出等。支持在此基础上的业务应用系统的定制和二次开发，提供符合OGC标准的WMS、WFS、WCS、WMTS等地图服务的访问接口。

共享地图服务为其他应用系统提供但不限于以下服务：

二维/三维地图服务。

目录服务。

空间数据服务。

空间分析服务。

标绘服务，给第三方应用系统提供业务数据编辑功能。

地图下载服务。

提供空间、属性、最优路径、业务信息查询服务。

提供地图的加载、缩小、放大、平移等服务。

提供矢量或瓦片地图服务。

提供POI（兴趣点）数据的分类分级和自动综合。

提供地图POI数据的分类查询、点击查询和输入查询。

提供地图的导航路径显示，支持跨楼、跨层路径导航。

提供对实时位置数据的展示服务。

能将通过调用高精度综合定位系统的位置服务获取的位置信息叠加到电子地图上，为第三方应用系统提供地图位置融合服务。

为需调用地图服务的应用系统提供实时的地图服务，同时也支持提供离线地图的模式。为保证地图的统一性和唯一性，须支持定期或不定期对离线地图的更新。

当地理信息平台压力剧增的情况下，支持根据当前的业务情况及流量对一些服务和页面有策略的降级，支持通过相应的机制保证核心服务的正常运行。

      - 系统管理

系统管理包括日用户管理、部门管理、权限管理、配置管理、服务目录列表及应用示例、地理信息服务管理、地理信息资源运维管理统计、系统安全管理、系统监控及查询统计。

      - 系统性能

机场地理信息系统处理能力应满足全机场业务（含T2改造部分）的处理要求，同时支持T2航站楼改造新增终端对机场地理信息系统的访问。

机场地理信息系统能够7*24小时连续正常运行，使用寿命不低于10年。

系统选择的数据库管理系统支持集群功能，软件支持负载均衡。

系统应用软件响应时间不能超出用户的容忍范围，尤其应优化3D模型的展示，可根据业务需求适当的对现有地理信息系统进行功能优化，以保证满足地理信息数据的加载流畅性。

    - 详细技术要求

系统查询工作站要求不低于以下参数配置：

CPU型号：Intel酷睿i911900

CPU频率：2.5GHz

内存容量：32G

硬盘容量：512GB固态+1TB机械硬盘

显卡芯片：NVIDIAGeForceRTX3060Ti

显存容量：8GB

显示器：不低于32寸4K显示器

    - 系统接口

本系统应通过接口调用的方式将其他系统建设地理信息数据进行收集归纳，并可在新的地理信息库中使用；

同时本系统应可对外提供地理信息数据格式标准接口，以供其他应用系统调用地理信息数据服务。

      - 与原有地理信息系统的接口要求

        - 服务接口要求

通过原有地理信息系统对接实现地理信息库、工程图档库的整合更新，保持更新后的地理信息库、工程图档库统一数据格式，并且可以向第三方系统提供地图共享接口；对需调用地理信息数据服务的各业务系统提供基于TCP/IP协议的接口服务规范。

本次建设的机场工程地理信息系统采用商用地理信息系统格式，投标方应提交商用地理信息平台软件原厂授权函和售后服务承诺书，数据成果格式应符合《中国民用航空机场地图数据库制作及发布规范》关于数据的发布服务中的相关要求；

        - 数据接口要求

通过与对接原有地理信息系统实现数据交换。基本要求包括：基于TCP/IP协议，与原有地理信息系统项目投标人共同定义接口数据规范及技术标准。

      - 与其他业务系统接口要求

        - 总体要求

本系统对外提供的地图服务通过地理信息服务总线为机场的其他系统提供统一的地图服务。本项目应对接的业务系统有：智能分析平台、全景监控系统、室内定位系统、物联网系统以上4个应用；本系统承包商提供的API接口或SDK接口开发并接入其他应用系统或机场服务总线平台，如采用其它接口方式需提供机场服务总线平台不可用的证明文件并经业主和设计方确认后才可实施，数据接口实施过程均需接受承包商的监管。

具体接口要求（数据接口、服务接口）如下：

- 服务接口要求

通过机场服务总线平台实现对需调用地图服务的各业务系统的地图服务授权、调用和服务监管。基于TCP/IP协议，采用总线技术标准，提供地图接口服务规范。

各业务系统通过机场服务总线平台上的地图服务目录，调用机场地理信息系统提供的地图服务。

本系统统一提供调用地图服务的SDK或API给其他业务系统。

- 数据接口要求

通过机场服务总线平台实现与需要地图数据的各业务系统进行数据交换。基本要求包括：通过机场服务总线平台，机场地理信息系统将地图数据发送给各业务系统。

        - 与智能分析平台接口要求

智能分析平台承建方将改造完成后的T2航站楼点云数据按照本系统承建方要求的数据格式提供给本系统承建方，本系统承建方对点云数据进行空间制图，生成二维地图/三维模型使系统能够直观的展现T2\T3航站楼的空间布局情况以及航站楼内大型机电设备分布信息，点击任一设备可以查看其设备详细信息，通过标准API接口方式将GIS基础地图数据由机场服务总线提供给智能分析平台，智能分析平台承建方在本系统承建方的配合下完成基础空间数据加载以及分析结果展示。

        - 与全景监控系统接口要求

全景监控系统承建方将全景监控摄像头所在位置信息及摄像头模型信息提供给本系统承建方，本系统承建方将全景摄像头点位信息和模型信息在二维地图上进行标注，将全景摄像头模型直观的加载在机场三维模型中，通过标准API接口方式将GIS基础地图数据由机场服务总线提供给全景监控系统承建方，全景系统承建方在二维地图和三维模型基础上进行全景监控系统可视化开发，是使点击任一摄像头设备，可以直接查看其实时画面，管理员也可以同时打开多个视频监控画面，同时查看管理。

        - 与室内定位系统接口要求

本系统承建方将T2\T3航站楼室内地图数据通过标准API接口方式将GIS基础地图数据由机场服务总线提供给室内定位系统，室内定位系统承建方在本系统承建方的配合下完成基础空间数据加载以及室内定位展示。

        - 与物联网系统接口要求

本系统承建方将T2\T3航站楼室内地图数据通过标准API接口方式将GIS基础地图数据由机场服务总线提供给物联网系统，由物联网系统承建方将物联网设备点位信息和模型信息在二维地图或三维模型上进行标注形成物联网设备专题图层，物联网系统承建方在本系统承建方的配合下完成物联网设施设备运行状态展示。

        - 与其他业务系统的数据交换要求

通过机场服务总线平台实现与需要完成设备位置标绘的系统进行数据交换。基于TCP/IP协议，采用总线定义的接口规范、数据标准规范、服务注册管理规范。

其他业务系统通过调用地理信息系统的标绘服务将设备的位置信息标绘到机场地理信息系统中。

  - 室内定位导航系统

    - 系统总则

      - 系统概述

室内定位导航系统是机场基础服务系统之一，本系统设计通过蓝牙定位技术，为机场需要使用定位功能的系统提供可信、可靠的机场位置服务。

室内定位导航系统根据不同系统使用地域的不同分为室内和室外两种定位方式。室内定位方式是通过各种终端设备接收蓝牙信标的信号强度，经过终端设备与周边发出信号设备的信号强度计算，进行终端所在位置定位。

本次在T2航站楼建设一套室内定位导航系统，系统由定位引擎后台和部分前端蓝牙信标设备组成。T2航站楼室内定位航系统具备对接T3航站楼室内导航系统和室外GPS定位系统的能力，将机场定位导航系统融合起来，最终给机场提供一套完整覆盖全场区的定位导航系统。此外，室内定位导航系统建设完成后，在信息查询终端为旅客提供导航服务，实现旅客的基本信息查询和位置导航指引。

    - 总体技术要求

武汉天河机场T2室内定位导航系统由蓝牙定位引擎平台和信息查询终端软件两部分组成。

武汉天河机场定位导航系统应提供大屏互动端的和微信小程序端的实现。机场旅客和员工既可以通过机场公共的设备也可以通过自己的移动端获取定位导航服务。

基于蓝牙的定位导航系统主要由以下部分构成：

- 本地化服务器

本地化服务器包括服务器与数据库，负责响应、处理服务需求、处理数据。

- 管理终端

管理终端以云平台为形态，基于PC以WEB形式呈现，采用HTML5语言开发，支持谷歌Chrome等主流浏览器适配使用。供系统运营人员管理、运营系统室内定位导航相关业务。

- 用户终端

用户终端以小程序为形态提供室内定位、导航服务，适配iOS及Android系统智能手机，兼容iOS10或Android8.0及以上操作系统。同时支持扫描二维码进入系统，便于用户使用。用户终端是面向用户最直接的窗口，也是提供服务的载体。支持大屏机H5页面地图展示，适配信息查询终端显示。

- 辅助设备

辅助设备主要为蓝牙信标，采用兼容iBeacon接口的蓝牙BLE节点，于室内布放低功耗、高精度的蓝牙信标，形成室内定位/导航网络，运用多源感知融合算法，优化室内定位/导航的精度与体验。在本次工程的室内分布系统中，配置了有源全向（定向）天线（含蓝牙模块），本系统须接收室内分布系统的有源全向（定向）天线（含蓝牙模块）的位置信息，所有软硬件费用包含在分部分项工程量清单的“数据接口”中。

      - 系统定位实现原理

针对武汉天河国际机场不同场景的特性，安装和部署蓝牙信标等设备，对用户可达和通行区域进行网络覆盖，支撑定位所需的物理环境。

首先需要根据室内环境情况，形成蓝牙定位基站网络的部署方案，然后根据部署方案在室内固定位置部署蓝牙定位信标，在智能手机及其持有用户进入定位区域时，利用蓝牙信标对智能手机进行粗略定位；同时综合调用手机内的多种传感器数据，计算手机（即持有用户）的运动方向与状态，结合室内地图，进一步实现精准的运动状态和轨迹计算；通过多种方法将运动状态和轨迹的感知计算结果与蓝牙节点定位计算结果进行融合，获得更好的室内定位和导航的精度与体验。

      - 系统业务要求

本系统后台处理能力应满足武汉天河国际机场新建T2航站楼2030年的业务处理要求，系统后台处理能力应满足武汉天河国际机场本期工程全场业务的处理要求，即后台处理能力能满足年旅客吞吐量7500万人次，年飞机起降量47万架次，系统能够保持7*24小时连续正常运行，使用寿命不低于10年。系统支持的客户端不少于50000个，支持至少1000个客户端的并发访问。室内定位导航系统应满足10万用户/天的访问容量，满足各应用系统对定位导航系统的位置服务调用要求。

      - 蓝牙定位引擎平台

应能够保证7x24小时连续正常运行。

支持的不少于5000个定位终端，定位频率5分钟一次，至少1000个定位终端的并发定位。

应满足支持10万用户/天的访问容量，未来可以通过增加服务器配置来动态提升服务能力。

导航服务首次定位响应时间≤5秒，定位计算时间应小于1秒，定位延时需要满足实时导航需求。

位置计算速度不能低于1000个/秒，即在1秒上报一次的情况下并发支持1000用户请求。

业务信息查询分析响应时间≤5秒。

室内导航定位精度5-10米，垂直方向可判断楼层。

针对室内定位要求可智能识别用户所在建筑物和楼层，识别准确率要求达到99%。

针对室内或室外环境的智能识别，识别准确率要求达到90%。

系统从虚拟机启动完毕到正常运行时间应小于3min。系统的双机热备平均每次切换时间应小于30s。系统的主运行系统与备份运行系统的每次切换时间应小于10min。当系统发生故障时，利用离线备份数据恢复系统时间应小于30min。

        - 综合定位引擎

可以通过抓取与分析用户周围的定位信息源（包括蓝牙、卫星信号等）实现对用户位置的测算。

可根据用户所处环境复杂度以及信号所受干扰程度，智能地选取最优的定位算法或利用多种算法进行融合定位。

旅客或工作人员携带的终端可通过扫描蓝牙信标信号，将捕获的信号传送给综合定位引擎，综合定位引擎可以计算出人员的位置。

通过室内室外融合定位技术能够实现室内外定位的无缝切换。

        - 位置数据处理

- 热度统计

系统通过蓝牙信标实现对旅客定位以及旅客或者员工所到区域的热度统计，形成热度统计图。

- 电子围栏

系统支持电子围栏的设置，围栏可以分为时间围栏、区域围栏等。

电子围栏支持可设定的事件类别包括但不限于：

进入/离开：定位终端进入或是离开电子围栏区域；

溢出/短缺：特定区域的某定位终端超出或低于某设定量；

存在/不存在：定位终端出现(或不在)围栏区域的时间过长；

- 位置监控

系统支持定位人员/楼内车辆通过分配蓝牙标签，实现人员身份和车辆信息的绑定。在蓝牙定位引擎平台的进行的位置监控，实现楼内工作人员、楼内车辆的监管。

- 轨迹回放

系统支持所定位的旅客、工作人员的路程轨迹和行驶轨迹的查询和回放。可针对某一区域的用户进行密度分析、移动轨迹记录。

- 用户数量

可按照时间段统计某区域的在线定位用户数量，并以热力图形式展示。

        - 导航功能

蓝牙引擎平台支撑小程序导航功能应包括实时导航、模拟导航、图随路转、行进方向提示、距离提示、文字等功能。

单层导航在同一个楼层会标记上完整的路线，跨层导航在不同楼层标记完整的跨层导航路线。如果用户在路线上行走的话则会标记出用户当前的位置以及面朝向的方位。

如果起点和终点为不同楼层，蓝牙引擎平台会先将用户导航到最近电梯或者楼梯到达终点所在的楼层，然后再继续从新的楼梯开始导航。

蓝牙引擎平台支持室内外一体化导航，将室内与室外空间在一张图中展现。

导航地图可供其他第三方系统调用并叠加数据。地图加载、操作流畅，可缩放、平移、旋转、换层、俯仰等操作。

蓝牙引擎平台支持微信小程序内的2D\3D地图导航和实景（AR）导航。

蓝牙定位引擎平台支持用户使用模拟导航，让用户提前获知行进路线以及连通设施情况。支持通过搜索或点选，来确定导航起点和终点并发起导航。

蓝牙定位引擎平台支持起点、终点、导航路线等导航信息统计。

        - 位置数据共享服务

蓝牙定位引擎平台对采集来的位置数据，通过数据总线，实现在各个业务系统授权范围内的数据推送、数据访问、数据订阅的能力。

蓝牙定位引擎平台根据需定位系统的请求返回位置信息，位置信息以通用的经纬度坐标的方式对外提供。

通过调用其他应用，实现多人之间的位置共享。相互获得位置及位置的动态显示，实现人与人之间的实时智能动态导航，提高互相寻找的效率。

共享位置服务需提供以下功能：

- 用户位置共享权限认证：所有使用位置共享功能服务的用户，都需要授权使用，以方便系统获取用户信息、头像等，并在位置共享界面进行展示；

- 定位及引导服务：通过室内地图服务，融合定位信息，提供位置共享对象在地图上的定位和引导服务。

提供基于IOS/安卓平台的定位SDK，封装定位相关服务供应用程序开发使用。

支持微信生态下的实时定位、路径规划和导航服务能力，并提供给相应的API支持。

实时定位数据可以通过服务或接口的方式实时向其他系统提供。定位数据以通用的经纬度坐标的方式对外提供。

        - 基础设备管理

- 蓝牙信标设备管理

可在地图上展示带照片的蓝牙信标部署位置及可编辑，管理蓝牙信标在线状态及电量情况等。

可获取蓝牙信标电量数据及蓝牙信标数量。

当蓝牙信标电量达到阀值或蓝牙信标数据与监控数据不一致时，可根据设定状态以颜色区分不同级别的报警。

支持在地图上添加，删除，修改设备基础信息。

提供获取状态/范围的定位设备MAC地址的接口。

- 其他定位设备管理

支持蓝牙信标的注册、注销、状态监控、异常告警等管理功能。

支持在管理平台查看蓝牙信标设备信息、部署位置信息，包括蓝牙信标的总数、各功能区部署情况、各信标详细信息等，

支持对蓝牙标签进行设备编号，设备编号跟人员身份和其他需要定位的设备对应。

支持蓝牙信标设备剩余电量与使用状态的查询。

- 设备控制

系统可通过手持移动终端摄像头扫描需要识别的定位设备上的条码，迅速查到该设备相关的信息，包括设备的配置以及位置信息等，也可以通过应用扫描周围定位设施后，依信号强弱展示设备列表。

- 设备安装

系统对首次安装的设备，支持通过手持移动终端摄像头扫描设备上的标签，调取地图标记该设备所在位置，并更新该设备信息至后台数据库。对于需要更换的设备，可以通过移动端找到需要更换的设备所在位置，用手持移动终端摄像头扫描新设备上的标签，并更新该设备信息至后台数据库。

        - 系统管理

系统支持在管理层面对系统维护和管理人员进行用户账户管理及操作权限管理。

所有涉及室内定位导航系统的内部用户和外部系统用户必须经过正确认证才能够使用该系统。用户权限认证模块是进入系统的关键模块，其中包括了对用户身份的认证和根据用户权限加载系统，以及确定数据和服务管理、访问权限的功能。

        - 可视化效果呈现

- 通过可视化效果呈现实时掌握不同维度的定位人员、设备的位置；

- 通过可视化效果呈现活动轨迹；

- 通过可视化效果呈现人员移动轨迹的呈现，通过电子地图实时显示移动轨迹跟踪指定人员。

        - 数据提供

其他应用系统需要从本系统获取数据包括：

- 当前位置坐标；

- 目的位置坐标；

- 从当前位置到目的位置的最短路径。

        - 蓝牙引擎平台技术要求

- 支持2.4GHZ蓝牙定位方式，支持IEEE802.11b/g协议，定位工作方式支持RSSI方式；

- 最大终端管理数为10000个以上；最大同时处理终端数为2500个以上；

- 提供API接口与其它系统实现数据交换；

- 最高定位精度5-10米；

- 实时追踪定位终端所在位置；

- 对于特殊定位终端提供线路实时导航功能；

- 可依据定位终端的所在位置经由软件设定发出报警讯息；

- 可依据定位终端所发生的事件及所在位置产生报表；

- 提供开放式的平台可将追踪定位终端所在位置所产生的数据与任何第三方的应用系统作整合；

- 提供定位终端及区域管理的资源；

- 提供客户客制化的应用接口。

- 系统语言与展示界面为中文，具有良好的人机交互界面；

        - 基于蓝牙的物联网应用

- 基于蓝牙标签与电子地图进行可视化位置展示；

- 是一个可高度客户定制化的综合性的人员、资产和业务管理平台。该平台集监视、跟踪、查询、采集定位信息于一身，可视化界面方便。

- 监控平台有位置地图界面，提供的实时定位信息有资产位置、最后一个位置信息的时间记录、位置移动记录和事件管理。该平台也支持编辑主页，显示用户关心的信息如员工和资产的位置信息，按照仪表板的显示格式。

- 监控平台同时也是一个为实时跟踪，调度管理警报以及分析定位人员和资产的客户应用平台。

- 通过跟踪人员，把位置数据资料转化为可操作的信息，能简化业务操作处理。

- 监控平台能形成每个跟踪对象的行动路线记录以及历史位置的记录，并能形成可用于检查执行任务或分析运行效率的统计和图表报告。

- 监控平台可以为人员分组、实时查找和观看位置，通过使用任何标准的Web浏览器立即查找到人员的实时位置。

        - 蓝牙定位引擎平台接口

- 物联网平台接口

应具备相应的接口模块通过运营商的物联网传输网络与武汉天河机场物联网平台的接口进行数据对接，系统需提供标准化接口及接口文档，可供物联网平台调用。接口包括前后台接口、SDK。

- 与GIS系统接口

应具备相应的功能模块与GIS系统的接口进行数据对接。系统的地图引擎需支持引用GIS系统中场地图纸，作为系统的地图底图。管理员可以定位管理平台上来添加地图，GIS地图经过地图数据的加工处理形成可识别地图数据，或者平台能过直接识别原来的GIS地图数据，添加进系统作为定位的地图。

      - 信息查询终端软件功能

        - 技术架构

系统分为五个技术架构层：终端应用、信息管理平台、旅客服务数据中台、定制化地图服务、对接机场OneID库以支持扫脸获取行程信息。

- 终端应用

终端应用包括展示层及功能层。

展示层作用是与旅客进行人机交互，通过终端界面，让旅客可以使用系统提供的软件功能服务。

功能层支持航班信息服务、商业推荐及支付服务、会员营销服务、后台管理功能以及机场基础服务。

- 信息管理平台

处理接入层发来的各种业务处理请求。接到接入层的处理请求后，如果识别为本地模块，将在本系统处理；如果识别为外部系统，则将处理请求转交外部系统接口处理网关，由其进行对外分发，并由外部系统完成业务处理工作。需要对接的外部系统包括但不限于信息集成系统、安检信息系统、行李跟踪系统、机场客服平台接口、机场WIFI系统、OneID平台。

- 旅客服务数据中台

建立对内外接口的管理、设施设备管理、安全及日志管理、网关管理、页面管理、业务引擎和数据引擎。

- 定制化地图服务

支持对接机场地理信息系统（GIS）和蓝牙定位引擎平台，可通过调用底图建立统一的地图应用服务，实现信息查询终端侧的基于2D、2.5D地图的路径规划功能和小程序端的AR实景导航。

- 对接机场OneID

系统支持引用人脸识别技术，对接机场OneID库，实现旅客刷脸查询行程信息并为其提供服务，此外，系统提供多功能证件识别的基础服务支持能力，通过阅读器实现旅客身份认证。

        - 产品功能

- 首页

首页应包含的功能有：

- 重要资讯：提供出发、到达、其他的场景页面，支持查看机场常用服务、交通指引、机场公众号及小程序的简介及二维码。

- 登机牌登录：旅客将机场登机牌放入设备扫描处进行识别，匹配旅客行程信息。

- 证件登录：旅客将护照或身份证放入设备扫描处进行识别，匹配旅客行程信息。

- 航显大屏：向旅客展示所有出发航班、到达航班的航班动态。

- 常用服务：根据信息查询终端设备摆放航站楼内的区域不同，向旅客展示机场常用服务项。

- 本地天气：向使用设备的旅客显示武汉本地天气以及当日日期。

- 个人航班信息（登录后）:旅客登录后，展示其个人出发、到达航班信等。

- 推荐服务（登录后）:旅客在系统上登录后，系统结合其航班状态，推荐旅客在系统上使用的服务。

- 地图位置推荐（登录后）:旅客在系统上登录后，系统结合其行程信息，提供最近路线规划及导航服务。

- 退出账号（登录后）:旅客在系统上登录使用，需要有相应措施保障旅客的信息安全。

- 航班查询

航班查询支持的功能有：

- 按航班号查询：旅客输入航班号查询航班动态。

- 按起降地查询：旅客选择起飞和降落地查询多个航班的动态。

- 关注航班：旅客关注航班动态后系统将关注的航班动态推送至旅客的微信，便于旅客及时方便的获取航班信息。

- 快捷查询：旅客在航班查询模块可通过登录快速查询个人航班。

- 服务设施

服务设施支持的功能有：

- 常用服务：基于设备的使用次数趋势或登录旅客的航班状态，为旅客推荐意向使用的服务，常用服务展示的服务入口会动态变化。

- 乘机服务：为乘机出发/到达的旅客提供相关信息查询、路线导航。

- 行李服务：为到达旅客提供最大可能使用的行李服务项。

- 免费WIFI：为旅客提供免费的WIFI密码。

- 便民服务：为旅客提供便民服务设施的路线导航及信息查询服务。

- 特殊旅客服务：面向旅客和特殊旅客提供的设施服务，支持引导旅客前往临近的特殊服务设施，并给出最优路线。

- 交通指引

交通指引支持的功能有：

- 路线查询：基于第三方室外地图服务，旅客可自由查询自机场出发去往各地的地铁、公交、驾车、步行等方式的路线方案。

- 乘车指引：旅客服务向旅客提供机场配套相关出行方式的自助查询。

- 商业设施

商业设施支持的功能有：

- 展示机场商铺信息，同时提供导航路线。

- 商铺详情：旅客点开商铺，展示其商铺详情页，与当前信息查询终端设备的距离、提供多维度商铺信息。

- 室内导航

室内导航支持的功能有：

- 多航站楼室内导航：楼内室内地图展示及导航，如洗手间、休息室、吸烟室等地，旅客选择某个位置点，获取导航路线，旅客可查看信息查询终端标记当前楼层、正在查看楼层；存在多个经过楼层时，中间经过楼层随路线的移动动态变化。

- 模拟导航：支持旅客在系统上进行模拟导航。

- 手机导航：旅客通过微信扫描系统正在展示的导航二维码后，在手机端呈现从起点到终点的导航路线。

- 搜索POI：旅客输入想去的地方，快速查找目的地，系统自动推荐最近的终点，并显示规划路线。

- 智能客服

智能客服支持的功能有：

- 语音输入与识别：旅客在系统上可通过语音或文字录入，提出需求或问题，系统自动识别并在系统界面展示相应文字回复。

- 在线客服会话：旅客通过语音的方式在线咨询客服寻求所需要的帮助。

- 自助服务：旅客通过系统首页的常用服务或扫描二维码，自助查询航班、探寻商家、寻找机场服务、自助室内导航、获取交通指引.

- 小程序端

系统提供微信小程序访问接口，用户通过微信端对地图导航功能的充分利用，形成以地图导航为核心的各项功能的有效整合。

系统可支持小程序等多种应用，支持微信二维码扫码，用户只需要用手机扫描二维码即可使用导航服务。

实时导航过程中，系统在小程序端支持切换到实景导航（AR）模式，通过调用手机摄像头，在屏幕上显示摄像头拍到的现实景象，并叠加路线箭头，为用户指明方向和行进路线，以此能够让用户在导航过程中建立与实际场景之间的感知关系，让整个导航过程更轻松。

实景导航支持Android和IOS双系统微信小程序架构下的实景导航，叠加的图像清晰易懂，且系统不卡顿、不闪退。

        - 与其他系统接口

- 信息集成系统接口

提供一个完整可靠的信息集成系统接口，信息查询终端软件使用接口与武汉机场信息集成系统进行对接。

| 信息查询终端软件发送 | 信息查询终端软件接收 |
| --- | --- |
| 航班号、航班计划时间 | 航班值机柜台、航班状态、航班最新时间、航班登机口 |

接口连接中断时可实时提示并报警。

接口通信中断并重新连接上后，可以进行数据同步。

- 安检信息系统接口

提供一个完整可靠的安检信息系统接口，信息查询终端软件使用接口与武汉机场信息集成系统进行对接。

| 信息查询终端软件发送 | 信息查询终端软件接收 |
| --- | --- |
| 旅客人脸、旅客证件条形码 | 旅客身份信息、旅客安检信息 |

接口连接中断时可实时提示并报警。

- 行李跟踪系统接口

提供一个完整可靠的行李跟踪系统接口，信息查询终端软件使用接口与武汉机场行李跟踪系统进行对接。

| 信息查询终端软件发送 | 信息查询终端软件接收 |
| --- | --- |
| 航班号、航班计划时间 | 行李数据信息 |

接口连接中断时可实时提示并报警。

- 机场客服平台接口

提供符合SIP协议的语音通话接口软件，使信息查询终端能够一键呼叫机场客服人员进行通话。

- 机场WIFI系统接口

提供一个完整可靠的机场WIFI系统接口，信息查询终端软件使用接口与武汉机场WIFI系统进行对接。

| 信息查询终端软件发送 | 信息查询终端软件接收 |
| --- | --- |
| 旅客身份信息 | WIFI登录密码 |

接口连接中断时可实时提示并报警。

- OneID平台接口

提供一个完整可靠的OneID平台接口，信息查询终端软件使用接口与OneID平台进行对接。

| 信息查询终端软件发送 | 信息查询终端软件接收 |
| --- | --- |
| 旅客人脸识别照片信息 | 航班信息、旅客信息 |

接口连接中断时可实时提示并报警。

  - IT运维管理平台

    - 系统总则

      - 系统概述

IT运维管理平台为基于数字化、可视化、一体化的解决方案，为运维管理的不同岗位和角色提供操作便捷、信息及时、数据准确的运维管理工具，并在既有标准和管理规范的基础上，建立信息化管理模式，可搜索、查阅、定位、调用和管理运维信息，把原来航站楼中独立运行并操作的各设施、设备和流程系统的运行维护进行集成管理。

        - 系统总体要求

技术规格书仅指项目的主要要求，不应作为完整的详细的要求，投标人应提供完整的详细的系统方案、设备材料配置，并计入投标总价。如果满足本技术规格书所要求的系统功能和性能所需的软件、硬件、服务未列入投标总价，投标人必须在不变更招标总价的前提下予以补足。

IT运维管理平台应满足武汉天河机场T2航站楼改造工程的业务要求，适应多航站楼格局的一体化管理、分区显示的要求，提供合理的航班业务处理流程和信息，以适应枢纽机场运行的要求。

要求IT运维管理平台不能和硬件设备绑定，必须满足硬件设备的更替。

        - 系统业务要求

支撑机场对运维服务的统一管理，贯彻执行统一的运维管理制度、规范和标准。

从保障应用系统的可用性的角度，通过运维平台，实现不同专业人员的运维协同。

支撑和促进机场重要系统的应用深化工作。

采用模块化设计，应用云计算技术，建设一体化、集中的运维管理平台。

通过构建运维服务管理SaaS云服务，为机场的内部IT服务管理提供应用软件环境。

实现与现有机房弱电工程，弱电供配电及UPS配电等的集成。

        - 系统性能要求

系统发生故障后，数据备份和应用程序备份的恢复时间均应小于2小时；

系统支持的并发用户数应不少于3000人；

系统进行一般操作时（除查询和报表生成类操作），系统响应时间应小于2秒；

1M内数据查询操作，系统响应时间应小于5秒；

1M以外数据查询操作，系统响应时间应小于10秒。

        - 系统接口要求

本系统投标人应就各接口的数据需求、功能需求、接口规范需求（包括实现方式、流程等）在投标的方案中详细描述。

本系统对位置、地图等数据需求，直接通过与室内GIS以及室内定位提供方通过接口方式实现。

本系统与其他系统实现非结构化数据交互，系统投标人之间协商好接口技术标准、交互数据内容、数据处理方式、异常处理方式、双方职责等事宜。

        - 系统运行要求

投标人应承诺，投标人所提供的应用软件产品既可以支持传统实体机模式，也可以支持虚拟化模式。

本系统硬件运行环境，数据库服务器、应用服务器和存储设备由基础云平台投标人统一提供。

基础云平台采用两中心方式，分别部署在航站楼（PCR）A域和信息大楼（ITC）B域内，基础云计平台为该系统提供的基础资源如下：

- 数据库服务器采用虚拟机服务器配置为16个VCPU，64GRAM共2台。应用服务器采用虚拟机服务器配置为16个VCPU，64GRAM共2台。监控实时采集数据库服务器虚拟机服务器配置为32个VCPU，128GRAM共3台、监控数据采集服务器虚拟机服务器配置为16个VCPU，64GRAM共4台、移动APP1虚拟机服务器配置为8个VCPU，32GRAM共2台网络资源：为每台服务器提供千兆/万兆虚拟网络带宽。

- 数据库资源：为数据库服务器提供Mysql64位版本。

- 投标人应在深化设计中提出满足系统容灾备份的详细方案，包括但不限于服务器、交换机、存储、数据库、消息中间件、开发工具包等。

        - 系统安全要求

系统应用用户应与统一用户管理系统进行对接获取用户相关信息并与之同步，同时按规范存储用户相关信息。

系统应结合统一用户管理系统提供配置口令及策略的功能。包括：密码生成、强制口令历史、口令最长使用期限、口令最短使用期限、口令长度最小值、口令必须符合复杂性等要求。

系统用户登录认证应结合统一用户管理系统实现系统内认证并支持第三方认证系统，应能确保只有注册用户才可以登录系统，且登录认证过程不能被绕过，如果用户登录失败，系统需根据配置策略，采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施，来保证用户帐号及鉴别信息不会被猜解以及系统资源不会被恶意占用。

系统应采用基于角色的授权机制，对于不同的角色分配不同应用系统的访问权限，且权限可灵活分配。

系统应能够记录系统用户的访问过程，同时可将系统日志提供于第三方的日志审计工具以备后续出现问题进行事后追溯和责任追究提供实证。

系统开发阶段，应满足开发编码的安全要求，降低编码不当而产生的安全漏洞或隐患。包括：避免使用程序以外的嵌入在代码中的SQL语句调用；正式运行之前，必须删除所有开发的注释代码；所有为用户显示的错误信息都不应该暴露任何关于系统、网络或应用程序的敏感信息；对于web应用，不得在URL上暴露任何重要信息，例如密码、服务器名称、IP地址或者文件系统路径。

在工程实施过程中，对系统安全体系的整体评估将由第三方负责，投标人需要负责自己所提供软件的安全性，并需要根据第三方提出的安全评估和改进意见，对软件的安全性进行改善。

    - 总体技术要求

      - 智慧化运维综合管理平台架构搭建：构建智慧化运维综合管理平台架构，平台需支持在云上部署，考虑到后续会陆续开放给集团下属部门使用，平台架构需支持横向拓展以及多租户模式，作为IT部门的ERP，平台本身应具备良好的可用性保障，需要支持高可用的部署方式。

      - 运维服务体系建立以及服务管理子系统建设：建成集中的服务管理系统，梳理运维部门对外提供的服务目录，整理对外服务入口（热线、邮件、网站、手机、微信），实现基于ITIL的事件、问题、变更、发布管理流程，实现运维支持工作的全过程管控和知识共享，通过在线流程有机协同各部门运维队伍与项目组之间的运维支持工作；建立服务级别协议线上化管理功能，为外包运维团队服务质量考核奠定技术基础。

      - 集中管理配置信息：建成集中的配置管理数据库系统，管理范围内的基础设施的统一配置管理，为运维支持、变更风险分析、重大问题处理决策等及时地提供真实数据支撑。

      - 资产管理子系统：建设针对IT资产以及IT相关备品备件的管理流程，对IT相关资产提供全生命周期的管理、管控。

      - 统一运行监控系统建立：建立统一的运行监控系统，实现对网络设备、服务器、存储、虚拟机、数据库、中间件的统一监控，并整合已有的动环系统，实现IT基础设施的全监控，建立统一告警平台（需支持第三方监控平台告警信息接入），统筹规划，制定针对不同告警的对应通知策略，实现告警/预警信息的统一管理和推送。建成集中的运行监控系统，实现对重要应用系统的应用监控，从用户使用的角度进行可用性监控，及时发现和处理问题，缩短系统不可用时间。

    - 详细技术要求

      - 巡检功能

包括但不限于以下功能：

        - 要求巡检人员能结合电子地图和室内定位，查巡要巡检的系统的具体设备，并现场记录巡检结果。

        - 要求具备巡更点设置，沿用值机柜台、登机口柜台、安检柜台等已有编号，办公区按楼层设置编号，为方便维修人员查找，单独区域按功能用文字在电子地图上显示

        - 要求巡检人员使用手持设备扫描设备设施上二维码时，能够记录扫描时间和使用扫描设备编码，同时在电子地图上显示出所在具体位置。

        - 要求巡检人员将巡检结果上传后，各系统业务管理人员根据巡检结果决定下一步的安排，必要时指定相应人员执行下一步的维修操作。巡检人员使用手持设备能对设备维修前后拍照并上传至系统，形成设备维修保障闭环管理。

        - 要求维修人员能根据工作安排，利用手持设备，结合电子地图及巡检记录，查询并定位需要维修的系统和设备，执行现场维修工作，并通过移动设备现场记录维修工作完成情况。结合室内定位系统的定位功能，可记录巡/检修人员的作业轨迹。

        - 要求接收电子地图数据后，在地图上标注152个机房的位置信息，并在机房入口使用RFID标签进行位置标识。

        - 要求在电子地图上标注主要机电设备位置信息，包含门禁、柜台等设备设施不少于500个，并使用RFID标签进行位置标识。

        - 要求搭建内网地图引擎，移动手持设备支持内网离线扫描巡更点标签，识别巡更点和巡检对象。

      - IT备品备件管理

IT备品备件管理模块结合条形码技术，赋予每个实物一张唯一的条码资产标签，从IT备品备件购入开始到IT备品备件退出的整个生命周期，能针对IT备品备件实物进行全程跟踪管理。解决了IT备品备件管理中帐、卡、物不符，IT备品备件不清、闲置浪费、虚增备品备件等问题。为机场IT备品备件管理工作提供全方位、可靠、高效的动态数据与决策依据，实现IT备品备件管理工作的信息化、规范化与标准化管理，全面提升机场IT备品备件管理工作的工作效率与管理水平。使IT备品备件的管理变得轻松、准确，快捷和全面。

        - 备品备件库管理

- IT备品备件管理，提供IT备品备件分类树、IT备品备件列表等方式进行资产查看，支持多种方式的IT备品备件筛选、查询、列表导出功能。

- 要求IT备品备件采购归口部门资产管理员提出购置明细（备件类别、备件名称、型号规格、申请数量、参考单价，参考合计），指定采购人采购IT备品备件，归口部门备件管理员对采购的IT备品备件进行验收，单位备件管理员对验收的IT备品备件生成备品备件卡片。

- 要求备件领用人向科室备件管理员提出领用要求（备件名称、型号、数量、领用人、使用地点），科室备件管理员根据备件领用人的需求选取对应的IT备品备件给领用部门。领用单办结后科室备件管理员选取的备件卡片中的相关使用部门，使用人，使用时间信息自动更改。

- 要求备件卡片保存备件详细信息。对备件名称、卡片状态、使用人、使用地点、使用部门、使用月份、备件原值等记录和修改查询。

- 要求对备件卡片进行条码或二维码打印，通过条码打印系统自动生成所有IT备品备件的条码，连接条码打印机后就能单独或批量打印出IT备品备件的条形码。

- 要求能维护机场每幢楼的房间信息，包括所在位置、坐落楼字、房间号、使用部门、使用人、房间使用类型等信息，供备件管理员在进行IT备品备件调拨和IT备品备件调整时选择使用地点。

- 要求对备品备件库存管理、支持库存查询。

- 对备品备件提供采购入库、出库领用管理流程。

- 要求具备入库管理功能，根据采购计划，备品打印入库单据和自动生成入库台账。

- 要求具备库存管理功能，根据出入库情况自动统计库存实时状况。

- 要求具备出库功能，根据出库流程单据和自动生成出库台账。

        - 备品备件台账管理

机场IT系统备品备件包括各类生产设备的备份终端、备用配件等实体备件，以及软件授权冗余等非实体备件，对于这个庞大而复杂的系统而言，运行良好的设备维护维修管理体系是提高资产利用率，降低生产成本，提高企业效益的有效保障。

- 要求维护维修工作的规范化、标准化通过建立完善的IT备品备件管理台账，对IT备品备件进行统一编号、记录、统计、查询、分析与报表。

- 要求优化维护维修工作流程，建立有效的维护维修绩效指标管理。

- 要求具备设备设施基本信息管理、编码管理、设备设施使用状态管理、台账报表管理等功能模块。

        - 合约管理

- 备品备件合同文件的录入，对备件尾款结账进行实时提醒。

      - 配置管理功能

采集录入重要应用系统的配置信息及本部管理的基础设施信息，通过收集多来源配置项信息与整合，建设集中、完整、统一、实时的配置管理数据库；记录、存储配置项的应用系统信息、关联信息、软硬件基本信息、维护信息；为事件管理、问题管理、变更管理提供查询、诊断的基础；同时也为IT资产管理提供记录、查询、汇总、统计、分析基础。

配置管理数据库负责记录配置项的信息，包括基本信息、状态信息、权属信息、关系信息以及特征信息等，为其它管理流程提供数据。通过自动采集更新配置信息，确保配置管理数据库能够及时准确地反映现存所有配置项的真实状态。配置管理数据库系统功能如下：

        - 配置库管理

配置库功能作为最直观的配置项数据查看与维护功能，提供两种视角来进行配置库、配置项以及配置项之间关联关系查看、维护操作：

- 配置项管理

配置项管理功能以配置项分类树为线索，使用分类树加列表项的形式，将配置库中用户所具有访问权限的数据展现给用户，用户通过选择关心的配置项分类以及查询条件的组合，检索出自己关心的配置数据。

配置项管理功能提供一系列灵活、可自定义的页面查询、导入/导出、批量修改功能，帮助用户直接对配置项进行维护。

- 应用系统树

应用系统树功能以应用系统角度出发，来组织配置项数据，从而向用户呈现其权限范围内的所有配置项。用户可通过点选某个应用系统，在列表中看到此应用系统直接相关的所有系统组件（配置项）。同时，系统各组件与应用系统之间的关联关系、关联关系类型等，都会在列表中得到体现。

用户同样能通过一系列灵活自定义的导出操作，实现应用系统相关所有信息的导出操作。

        - 配置项模板

配置项模板功能主要是为了定义配置库的数据结构而设置的系统功能，作为拥有开放、可拓展数据存储结构的配置管理子系统来说，配置库的数据管理结构以及数据管理方式是可以从“零”开始定义的。

        - 关联关系类型

关联关系类型维护功能，为配置管理后台管理功能，此功能提供了对配置项之间关联关系的类型定义，配置管理初始化提供常用的配置项关联关系类型，用户也可根据自身需求，定义专属的关联关系类型。

        - 基线管理

基线管理功能主要提供对配置库的“快照”功能，能够存储下配置库在某一时刻（或某一特定状态）下的数据情况。

通常，管理员会在配置库某一稳定情况下，打下当时的配置基线，通过多条配置基线之间的对比，结合期间发生变更的相关内容，达到验证、校正配置数据，保持配置库数据准确、完善的目的。同时，也为后面配置变更失败后的回退提供了回退依据（可以参考变更前的配置基线，来调整配置项）。

        - 审计管理

提供配置项审计功能，支持通过审计计划设定的方式，为配置库数据审计提供线上功能支持。

        - 配置项权限管理

配置项权限管理功能主要是用来设定用户在配置管理中的数据权限，配置管理作为运维平台数据核心，配置管理中的数据权限即是贯穿整个运维平台的数据权限。用户所能在平台上获取的所有数据，皆是在配置管理的数据权限基础上实现的。

      - IT服务管理功能

将运维人员日常工作流程规范化、固化到系统中；服务台作为统一入口，记录所有用户服务请求和故障申报；运维人员通过系统，记录运维流程处理过程，实现对运维工作的透明和量化管理；管理人员通过统计分析报表，为运维管理提供决策支持；从而提升服务质量水平。IT服务管理流程梳理及设计主要工作及交付物如下表所示。

IT服务管理流程梳理及设计主要工作及交付物

| IT服务管理流程 | 流程效果 | 工作 | 输出文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件管理 | - 快速恢复服务 - 减少故障对业务的影响 | - 流程调研与评估 - 现状调研 - 差距分析 - 改进建议 - 流程设计与完善 - 运维流程设计 - 角色与职责定义 - 运维业务分类 - 事件级别定义 - 变更风险评估及计算方法 - 运维业务与支持人员对应表 - 执行模板与表单 - 流程汇报与审核 - 流程发布与实施 | - 流程文档 - 模板与表单 - 培训教材 |
| 问题管理 | - 主动发现运维存在的隐患 - 预防故障的发生 - 提高系统可用性 |  |  |
| 变更管理 | - 对系统变更进行严格控制和规范管理 - 减少变更带给生产环境的风险和负面影响，提高系统可用性 |  |  |
| 发布管理 | - 规范系统上线的流程 - 提高上线管理的质量 - 减少上线带来的不稳定性 |  |  |

IT服务管理功能通过集成运行监控系统、配置管理数据库系统、其它外部系统告警等数据源，接收用户所有的服务请求和故障，并记录。通过IT服务管理系统，运维人员可按照预先定义的事件管理流程完成事件的处理；同时，通过问题管理、变更管理、配置管理标准流程的有效执行，将运维模式由被动的支持转为主动式服务。在实现以上标准的IT运维流程的基础上，增加日常运维管理功能。

      - 知识库管理

知识库管理负责搜索、分析、存储和共享知识和信息，其主要目的是通过确保提供可靠和安全的知识和信息以提高管理决策的质量。知识库管理支持以下功能：

        - 知识收集

（1）支持多种来源收集知识

运维人员在处理事件、问题时提交知识。事件、问题处理工单界面具备快速生成知识的控件，使用此控件能够将相关信息带入知识库（不用手动再次填写相同内容），自动进入知识审核流程。

知识库支持上传附件功能，日常收集的专业技术支持文档，亦可作为知识进行保存。

（2）知识收集实现

人工添加知识。提供运维人员手动填写知识内容的渠道，可记录知识标题、知识分类、知识内容等。

自动收集知识。在运维人员处理事件、问题时，能够自动将处理完成的解决方案提交到知识库。

        - 知识分类

（1）支持知识地图：支持知识的浏览和查询。

（2）支持多级分类

分类并可进行灵活调整，知识库分类按照一、二级、三级等多级分类进行组织，并可以根据规则进行拓展以满足实际需要。知识内容包括故障现象、故障解决办法(排障操作程序)、知识提供人、知识提供时间、关键词等内容。

        - 知识存储

对于知识库，支持统一数据库方式存储。

知识支持多种类型的知识收集，支持附件上传方式进行存储。

        - 知识审核

提供知识审核管理。只有审核通过的知识才能有知识管理员纳入知识库。提交的知识将提交至知识审核组，由审批组成员对知识进行审核。

知识提交后，在未审核发布之前，知识提交者可以修改或收回知识；知识审批组人员有权利对未发布的知识进行修改，知识一经发布，需要再修改时，申请人需要在系统中提出修改申请，知识审批员批准后，才可进行修改。

系统能自动记录和查询到：知识提交人、知识审批组、知识提交时间、知识发布时间、知识访问次数、最近访问时间等，并能生成报表进行打印。

        - 知识发布

知识库内的发布的知识可供用户和IT运维人员查看。

        - 知识搜索

为了最大程度发挥知识库的功效，需要系统提供强大的知识搜索功能。

（1）提供分类搜索。

提供按照知识类别排序的树状知识结构，允许支持人员分级浏览各类知识。

（2）提供通过关键词搜索。

为每条知识手工指定检索关键字的方式虽然对知识的提交带来了稍许麻烦，但是对于检索的命中率、检索性能带来极大提高。提供按照多个关键字组合（或关系）检索方式。

（3）提供全文检索。

要求对知识的标题、优先级、故障现象、告警信息、原因分析、处理过程、解决方案等字段进行模糊匹配，组合检索。例如：检索故障现象中包含“HP　DL580服务器”的经验记录。

（4）其他条件检索

根据知识的类别、状态、提交时间段、审核时间段、提交人、审核人等属性进行检索。

        - 知识维护

提供对知识库的管理维护功能。具体包括知识入库审批、知识库内容增加、修改、删除、有效性评价等操作。

（1）知识库内容增加

提供知识记录增加以及附件上传功能。

（2）知识库内容修改

提供对制定知识记录以及附件资料修改功能。

（3）知识评价

为了最大程度保证知识的有效性，可对相应知识进行有效性评价，评价内容需经过审核才可发布。

（4）知识使用评价

对知识的使用情况和效果进行评价。

（5）相关统计

分类统计知识数量、知识引用次数等

      - IT设备运行监控功能

湖北机场集团目前具备网络监控和航班显示监控工具，本平台通过与网络监控系统、航班显示监控系统、云平台做接口，获得网络监控信息，航显屏启停状态和数据中心IT设备信息，网络监控信息包括T2/T3网络设备，可弥补日常运维监控的不足。

统一的运行监控功能模块对IT对象的运行情况和系统性能进行实时的监控，并可以表格和图形化两种方式展现。对于系统运行的异常表现及时报警，提供事件收集功能；同时预设性能监控阈值，以帮助在系统出现问题之前提前向管理人员发出预警，从而可以积极主动地发现问题，改变被动管理的局面，保障系统的高可用性。

整个系统以事件为中心，将资源监控与流程管理有机的结合在一起。采用统一事件管理功能，对整个系统内的所有事件进行收集、关联分析和处理。同时可以有选择的将事件发送给流程管理模块，并按照预先定义的处理流程进行事件的处理，通过事件问题管理的有效执行，将整个运维服务模式由被动式支持转为主动式服务。

        - 网络拓扑监控

- 要求自动搜索整个网络内的所有元素，自动生成网络拓扑图，实时展现服务器、网络设备和客户端与网络的连接情况和连通状况，以及各线路的实际利用情况。

- 要求用户可按照实际的物理连接、编辑和管理网络拓扑，从不同察角度对网络整体情况进行管理。

- 要求拓扑图中可显示各种设备，包括：思科、华为等各种主流网络设备以及Windows、Linux、Unix类的各种服务器。网络拓扑结构的显示方式可按照用户的需要自行拖拽编排，以最方便直观的方式展示网络结构。

- 要求对生成的网络拓扑映射图，可导入地图或建筑平面图的位图图片，提供方便的视图放大和缩小、拖放、自定义添加、删除、移动设备等编辑功能。

        - 网络设备监控

网络设备监控实现对各种网络设备进行实时监控，让运维人员能够实时监控网络资源的使用情况，对整个网络资源状况评估，及时发现网络故障、流量异常等问题，从而提高网络管理效率。

- 要求在拓扑图可直接查看网络节点的设备信息，以便网络管理人员直观明了的监控网络细节。展现包括设备型号、系统配置信息、端口配置信息、设备IP地址以及当前设备的工作状态。

- 要求网络设备端口监控包括对设备端口的状态、当前流入量、当前流量、端口带宽、端口利用率。支持端口信息的查询，同时为了方便用户管理，可按照当前流量，端口利用率、丢包率、告警状态、使用状态进行高级查询。可针对指标设置阈值，为管理员提供提前通知目前端口运行情况的功能。

- 要求可用性趋势管理模块提供快速统计设备状态为宕机的功能，为客户统计某段时间内该设备的故障次数、故障总时长、平均恢复时间、平均无故障时间。统计时间可以分为7天、30天、按周、按月。

- 要求提供告警分析模块，针对设备告警的次数和时长统计，包括告警状态的次数及时长和严重告警状态的次数及时长，针对每个端口提供详细的告警分析功能。通过告警分析功能，用户能够快速知道出该设备的运行状况或各端口的运行情况。

- 要求针对网络中众多设备的不同端口，系统提供不同的阈值（阈值，又叫临界值，是指一个效应能够产生的最低值或最高值）进行监测。

        - 服务器监控

IT运维管理平台能够对湖北机场集团数据中心网络环境中各种服务器系统的32位或64位操作系统，包括AIX、UNIX、LINUX、Windows和HP-UX等操作系统的各种版本，进行全面监测，所有监控信息均可通过图形化的方式进行展示。

服务器管理是系统对服务器进行有效管理的工具。使用户可以清楚、直观的掌握服务器运行状况，找到服务器的服务瓶颈。

系统通过ssh协议（LINUX服务器或小型机）以及snmp协议（windows服务器）采集设备信息。

- 要求提供主机基本信息管理功能使用户直接快速了解主机的基本情况，快速查看主机的ip地址、名称、物理位置、连续运行时间、当前状态等信息。

- 要求提供浏览历史管理，帮助用户查询以往关注过的节点信息，有利于用户综合分析，准确判断当前IT环境的运行情况。

- 要求采用图表方式实时显示服务器的cpu利用率、cpu使用情况、内存利用率、磁盘信息、进程信息的情况。

- 要求提供对当前主机服务器性能的监控，能够根据当前系统平台的运行情况，提供深入的性能分析。

- 要求对服务器上的CPU以及内存性能进行监控报警，并对运行情况进行记录和分析。

- 要求通过ssh、SNMP方式获取设备磁盘信息，包括磁盘的名称、磁盘容量、已使用空间、剩余空间、磁盘利用率等指标，根据采集到的磁盘信息计算出每个磁盘剩余使用时间。同时还可针对单个磁盘设置阈值管理策略，防止磁盘使用量耗尽，影响业务正常运行。如果出现越界情况，系统可提前通知管理员，做好准备工作。

- 要求收集磁盘性能状态信息。磁盘I/O是影响系统性能的常见因素，如果磁盘I/O过多，系统中CPU可能有较多的时间处于等待I/O状态，因为I/O速度相对于系统内部处理速度要慢很多。如果磁盘繁忙程度持续超过50%，则需要进一步分析，是I/O子系统速度慢还是I/O过多造成的，如果I/O过多，又要分析为什么有这样多的I/O，是应用的问题还是数据分布的问题等。

- 要求为应用程序监控而设置监控，现在有很多应用，如邮件服务、OA服务等，Oracle数据库服务等应用系统，它们会启用相应的进程，为了监视这些服务的状态，可对相关的进程统一监控，一旦某个服务的进程出现异常，系统会发出警告。

- 要求进程阈值可设置策略，包括按照进程数量、进程cpu利用率、进程内存利用率设置策略，同时可分别设置告警和严重告警的阶梯阈值告警方式，为管理员管理应用程序提供预先防范的作用。

        - 数据库监控

IT运维管理平台可对湖北机场集团数据中心网络范围内所使用的各类数据库进行全面监控，系统能够监视数据库系统的运行状况和性能情况，包括Oracle、DB2、Sybase、SQLServer和MySQL数据库的常用版本及32位、64位版本。

- 要求采用基于代理的监控架构，能深入获取被管理对象的信息，同时也支持无代理方式对被监控对象的影响最小化，采用哪种方式根据实际情况选择。

- 要求支持分布式环境下的IT基础设施监控，可将范围内异构系统上的异种数据库在集中的控制台上进行监控。可预设性能阈值，当参数达限值时，通过事件管理自动告警并通过多种方式通知相应的管理员，以及时采取措施将危害减到最小。

- 要求针对不同数据库类型提供了多样化监控指标，可设定对应的阈值，一旦所监控的指标超过所设定阈值，系统可快速进行告警，并通过多种方式通知管理员进行处理。

- 监控指标必须包括服务进程状态、数据库服务状态等指标；为了保证应用正常运行，首先提供主机的运行情况，包括cpu、内存的运行状况，然后是应用的运行状况，为了全面有效的监控应用数据库系统的运行状况，还需从数据库的表空间、缓冲池、用户连接、可用性和性能指标监控出发，通过集中监控，统一告警分析，提供给管理员的是经过全面统计分析的结果，通过图形和表格的方式，告诉管理员目前应用数据库系统的运行情况。管理员可从该页面直接了解应用系统的运行状况。

        - 中间件监控

- 要求监控中间件服务器的运行状况和资源消耗情况，包括服务器的连接数、服务器连接端口数、客户端的平均连接时间、客户端查询服务器状态的平均时间；

- 要求监控JMX的运行情况，JMS服务器的状态及其详细信息，如消息大小、发送消息的数量、成功情况；

- 要求监控J2EE各部件（如JSP、Servlet、JavaBean、EJB）的性能和资源消耗情况，包括Servlet、JavaBean、EJB中每个部件的平均执行时间、提交的交易请求情况等；

- 要求监控JDBC的运行情况，如可用的数据库连接数、连接上执行的SQL语句的效率等；

- 要求监控Java虚拟机的运行情况，如：垃圾回收平均的持续时间、垃圾回收的次数、垃圾回收的累积时间、JVM堆栈中的可用内存、JVM使用的CPU时间、JVM线程使用的CPU时间、使用最多CPU时间的JVM线程使用的CPU时间等；

- 要求监控中间件的状态等信息及故障。

- 要求提供的性能监测指标如下：

Web应用：应用名称、活动会话数、允许最大会话数、创建会话总数、拒绝会话总数、创建会话数/分钟、拒绝会话数/分钟、请求总数、处理请求次数/分钟、请求平均处理时间、处理请求总时间。

TomcatJVM：堆内存和非堆内存利用率。

JVM内存：堆内存和非堆内存利用情况。

连接器：当前线程数、连接器名称、繁忙线程数、最大允许线程数。

负载量：当前负载量、今天平均负载量最小负载量、最大负载量。

性能指标：JSP访问次数/分钟、JSP重载次数/分钟、页面缓存访问次数/分钟、页面缓存命中次数/分钟、请求次数/分钟、接收请求字节数/分钟、发送请求字节数/分钟、错误请求次数/分钟、请求平均处理时间、数据源活动连接数、数据源空闲连接数、Servlet请求次数/分钟、Servlet错误请求次数/分钟、Servlet请求平均处理时间、Servlet请求最大处理时间等。

系统提供的APACHE监视器采用性能指标监测，目前提供的性能监测指标如下：

网络连接：TCP连接数_ESTABLISHED、TCP连接数_SYN_RECV、TCP连接数_TIME_WAT、TCP连接数_FIN_WAIT1、TCP连接数_FIN_WAIT2、TCP连接数_LAST_ACK。

页面访问量：今天访问量、历史最高访问量、日平均访问量、今天流量、历史最高流量、日平均流量。

负载量：前负载量，今天平均负载量，最小负载量、最大负载量。

响应延迟：当前响应延迟、今天平均响应延迟、最小响应延迟、最大响应延迟。

吞吐量：当前吞吐量、今天平均吞吐量、最小吞吐量、最大吞吐量。

性能指标：HTTP平均请求速率、HTTP平均网络速率、处于忙碌状态的服务器数、处于空闲状态的服务器数、ApacheCPU利用率。

        - Web服务监控

- 要求提供对IIS的监控，以下为监控指标：

- web当前访问量：网站名称、运行时间、并发连接数、最大连接数、网络流量、每秒处理HTTP数、正在处理ISAPI请求数、正在处理CGI请求数。

- web访问总量：网站名称、用户数、HTTP请求数ISAPI请求总数、网络流量、页面未找到错误、页面封锁错误。

- ASP关键指标：每秒请求数、队列中等待请求数、正在处理的ASP请求数、处理请求时发生的错误数、IIS应用程序重启次数、工作进程重启次数。

- ASP处理时间：ASP评价处理时间、ASP平均等待时间、上一个请求处理时间、上一个请求等待时间。

- ASP访问错误：ASP请求失败数/秒、ASP请求失败总数、ASP页面未找到错误、请求超时错误、无授权错误。

- ASP统计：正在进行的应用数量、正在进行的进程数量、请求成功率、ASP请求总数、被拒绝的ASP请求数，断开的ASP请求数。

- 负载量：当前负载量、今天平均负载量、最小负载量、最大负载量。

- 响应延迟：当前响应延迟、今天平均响应延迟、最小响应延迟、最大响应延迟。

- 吞吐量：当前吞吐量、今天平均吞吐量、最小吞吐量、最大吞吐量。

- 要求系统提供两种监控网站的方式，第一种可直接监控URL方式监控，第二种提供通过脚本方式跟踪整个网页操作，监控每一个步骤响应时间。

- 监测项目：URL、响应状态码、本次响应时间、平均响应时间、所在主机、WEB系统。

        - 链路监控

在拓扑图中，用户所查看的流量信息均来自链路管理模块，为了更好管理设备端口之间的通道，系统除了提供物理连接显示外，还允许用户根据实际需要在拓扑图中显示的物理连接上建立链路或者在链路管理中创建链路。

- 要求链路性能指标包括链路流入量、链路流出量、链路总流量、带宽利用率、链路丢包率、链路错报率、链路入数据包、链路出数据包、链路丢包数、链路错报数。

- 要求查看连接信息时，如果该连接线两端的设备上端口属于链路采样端口，则用户可以查看相应的链路信息。

- 要求每个链路节点包含用于获取链路数据的采样端口，这些采样端口属于链路两端中任意一端的设备，用户可以根据需要设置多个采样端口，相当于捆绑多个端口为一个链路，且这些采样端口必须属于同一设备，其所有指标均综合其包含的多个采样端口的性能指标值后获得。

        - 业务监控监控

业务监控监控模块是面向业务的管理，用户可以根据实际需要，将网络资源按业务进行组合，在本系统中，业务的组成可以来源于网络设备、端口、服务器、服务器性能指标、应用、链路等。

- 要求展示业务概览图。在概览图中显示了业务的总个数，目前已经存在哪些业务，各业务的状态及业务之间的连接关系，其中连接关系需要进行关联设置。

- 要求包含业务列表。以列表的形式展示当前已存在业务及其基本信息，包括业务名称、状态、业务版本号、业务管理用户、业务上线时间和业务描述。

业务详细信息包括：

基本信息：包括业务名称、状态、业务版本号、业务管理用户、业务上线时间、业务描述。

业务组成：包括各节点的类型、名称、状态、IP、配置项目（例如网络设备的端口、服务器的性能指标、服务器上监视的进程等）及状态（端口up/down，指标的当前状态）。当业务发生告警事件时，管理员可以通过业务组成快速判断影响业务的故障点，及时采取相应措施解决故障。

可用性趋势：显示从监控之日起截止到昨天业务的可用性数据包括日平均可用性、故障次数、故障总时长（分钟）、平均恢复时间（分钟）、平均无故障时间（小时），并以曲线图的形式显示可用性趋势变化，页面提供4种查看方式，分别为7天、30天、周、月自定义。

事件：显示该业务当天产生的最近5条事件，包括业务的告警事件和告警恢复事件。支持查询业务的历史事件信息。

告警分析：包括汇总信息和指标告警排名。默认显示从监控之日起截止到昨天的汇总信息，包括告警次数/时长、严重告警次数/时长、累计监控时间、故障率，并按告警次数和严重告警次数的和值对指标进行排名，默认显示排名前5的数据。

        - 监控告警

系统检测到故障发生时，会产生相应的事件信息，这些事件信息均被保存并允许被查询。事件中心页面仅仅显示最新的告警信息包括业务、主机、应用、链路的指标状态异常或者由异常恢复为正常，即对于告警源和监视指标相同的告警信息只显示最新一条，系统会保留其历史事件记录以便用户查看。

- 要求每条事件信息包括事件源、监视指标、事件等级、发生时间、描述。

事件源：事件发生的载体。通常发生事件的指标的载体可以为业务、主机、应用、链路，但是当主机、应用、链路与某业务进行绑定后，一旦这些主机、应用、链路的指标发生了事件，则系统会针对关联的业务也产生一条事件。

监视指标：产生事件的指标。

事件等级：可分为5级，事件等级与产生该事件的指标的等级保持一致性，比如swap空间利用率的指标等级为1级，该指标产生的次要告警、告警、严重告警事件都是1级事件。

状态：监视指标的状态。

发生时间：事件发生的时间。

描述：针对事件的描述信息。

- 要求提供高级查询功能，用户可以设置查询条件过滤事件中心显示的事件信息。系统还会根据事件源所在的节点的事件通知规则发送通知给用户，通知方式包括邮件通知、短信通知、界面消息提醒，保证了对故障的7*24小时不间断监控。

        - 告警管理

通过阈值设定的方式产生的告警以及接入的第三方系统的告警信息都在告警中心统一展示，告警管理至少包括我的告警、告警查询、告警信息映射设置、通知策略、阈值模板、阈值设置、节点维护七个功能，方便工程师对平台告警进行处理。

      - 查询统计

        - 要求与最终用户讨论后，生成至少包括服务类、故障类、变更类、资产类、告警类、知识类等六类报表报告，通过IT运维平台的运维数据实现即时查询、报告生成、图表生成、深入分析等功能。

        - 要求基于IT运维管理平台数据库，通过多样化的统计展示工具，实现对数据的统计报表。系统主要功能是报表的存储、打印、查询功能。

        - 要求图表类型包括但不限于各种饼图、条形图、柱状图、折线图等。

        - 要求系统允许用户产生特定报表，报表提供数据导出功能，使得数据可以用办公软件如Excel和Word打开。

      - 系统管理

        - 要求系统管理具备用户及权限管理、日志管理、配置管理、系统运行状态监控等功能。

        - 要求具有灵活、智能的日志查询、统计功能，便于数据的检索和分析。

        - 要求对系统运行状态监视，集中监视和控制应用系统及系统所有设备运行状况，能对故障进行快速诊断并恢复，提供备份和恢复的方案和工具，以及软件更新等系统管理功能。

      - 移动终端APP

移动终端APP主要提供巡检和信息采集模块。

        - 巡检模块

- 要求可实时同步后台任务计划，可精确定位巡检人员当前空间位置并提供任务地点指引，APP提供的三维场景提供目标设施设备指引。

- 要求通过多点触摸交互可全方位查看目标对象以及周围环境，锁定选中目标对象后可自动弹出电子巡检表单，通过便捷的图形化UI界面记录巡检结果并实时同步至后台，如发现问题可实时提交问题报告，

- 要求根据需要拍照采集现场情况并上报。

- 要求系统可对巡检人员的工作进行考核评价。

        - 信息采集模块

- 要求提供现场文字和图片信息采集功能，并自动绑定操作人、采集时间、空间位置信息、目标对象和关联对象等有用信息，

- 要求自动生成报文信息包并上传至后台，后台可根据报文结构自动实现解析，并生成相应处理流程，在相关人员审核通过后自动激活并跟踪流程。

        - 故障报修模块

要求提供故障报修的入口，通过文字描述和拍照生成故障单，报送至值班经理后进行任务派发。

        - 工单处理模块

要求在工作台生成的待办工单，在移动端能进行审批和处理的操作。

        - 配置信息查询模块

要求在移动端能进行配置项查询，通过移动端扫描资产标签，能查询到配置项的基本信息。

        - 告警通知模块

要求IT设备监控发出的告警信息，能通过移动端通知到预设的故障处理人，处理人在接收到告警信息后，在移动端能进行消除告警和派发故障工单的操作。

        - 知识查询模块

要求在移动端有单独区域，以列表的形式，按照时间顺序查询知识条目，支持关键字搜索查询知识。

      - 数据交互

要求IT运维管理平台与T2航站楼内部子系统接口，包括机房弱电工程，弱电供配电及UPS配电，机房动环系统。

要求与与机房弱电工程、供配电及UPS系统、机房动环系统的接口实现故障告警、供配电信息、UPS状态信息和温湿度信息的接入。

  - 智慧能源管理系统平台

    - 系统概述

T2航站楼早期能源智能化系统的建设采取“分步建设，滚动发展”的模式，各个厂站建设过程中各自独立、装备水平各有差异，未形成顶层规划、未按统一标准进行管理。

T2航站楼目前能源智能化系统功能方面较为单薄，仅停留在监控职能上，系统的可靠性及稳定性都有待提高。从当前的行业需求发展和技术层面来看，该能源智能化系统已经处于落后状态。该系统难以满足当前用户的现场业务管理需求，难以满足日渐提高的运维功能、安全管理、经营管理的要求，不能支撑该区域能源系统管理工作向精益化管理层面推进。

鉴于以上背景，需要对目前能源系统管理中的问题做出罗列及深度剖析，提出针对性建议及可行性方案，对后续的系统建设予定量定性的规划，同时树立标准，分模块分阶段的优化完善。以此满足对机场综合能源的供能和用能系统的监测、调控、运维管理、经营管理、辅助决策功能，以期保证能源系统的可靠性、安全性、节能性，推动实现天河机场的“四型机场”建设目标，支持机场进入高质量、高效率、高效益的质优式发展轨道。

根据MH/T 5043-2019《民用机场智慧能源管理系统建设指南》相关要求，为按指南提出的智慧能源管理系统整体框架，提升、完善能源监控系统的自动化水平，实现T2航站楼智慧管理系统平台功能，投标时须书面承诺本标段范围内的各个供能及用能子系统（包括但不限于能效管理系统‹楼控›、给排水系统、环境监测、变配电监控、能源计量、智能照明、电气火灾监控等）符合MH/T 5043-2019《民用机场智慧能源管理系统建设指南》的相关技术要求。

    - 系统功能

      - 系统总体架构

智慧能源管理系统平台分为四层架构：接口层（通信层--与监控终端系统/设备接通）、数据层、应用层、展现层。

接口层直接与物联网平台水表采集系统、电表采集系统、智能光伏运营平台、楼宇自控系统、机场生产系统、地理信息等系统的接口开发。硬件基础设施：服务器、基础网络、存储以及满足本项目要求的安全设备等，确保数据、应用服务的信息安全，硬件设施采购及工程实施不在本系统建设范围内。

数据层基于 TCP/IP 协议。建立能源管理数据仓库，读取物联网平台相关数据，使各项数据更加标准、规范、完善、集中，实现管理数据共享和有效应用，挖掘数据价值，支持科学决策，提高系统响应速度。

应用层基于HTTPS协议，在应用层传输的业务数据采用JSON交互格式。包含三大应用模块：能源管理、综合监控、智慧运维。

展现层通过三种方式进行展现：APP/移动端、可视化、WEB/网页端。

      - 系统总体构成

        - 平台功能结构

依照《建设指南》对智慧能源管理系统平台框架的定义，本系统设计为四层：通讯层（与监控终端导通）、数据层（含网络层）、应用层、呈现层。融合安全防护系统，及功能安全、信息安全机制，组成本系统的功能架构。

- 监控终端层 （数据接口）

根据监控终端系统/设备的用途，分为：能源监控系统（动力能源部）、安防辅助系统、其他终端系统。所有终端即包含末端监控子系统、也通透数据接口接入能源系统。

智慧能源管理系统平台以便于支持精细化调控需求为目的。但对于功能独立、带有复杂的过程控制逻辑、且与能源管理关联较少的监控终端，能管系统可以向相关班组下发控制策略。

- 数据层

系统数据平台采用B/S架构，依照J2EE技术体系，设计为面向互联网的软件技术架构，具有支持高并发、高可靠、高可伸缩、高可扩展、高安全等技术特点，采用微服务、大数据、AI等先进的互联网软件技术，提供高效、可靠的业务流程、功能应用、数据分析等服务，具备自维护、学习优化能力。

系统基于本地数据服务器或云平台提供的虚拟机数据服务器，构建数据中心，定义主数据结构，管控数据权限并记录日志，通过数据网关接入并分主题存储业务数据，对外共享数据，提供各种数据服务。一般应提供3种接口：

- 协议接入：1)数据协议：MODBUS-TCP、IEC-103/104，DLT645。2)应用层OPC-DA协议。

- 数据库接口：能源平台提供SqlServer中间表，能源监控系统周期性提供数据。

- SDK包：能源平台提供接口SDK包，用能供能监控系统周期性将数据上送平台。

本层应设置全网时间同步系统，应支持IRIG-B、SNTP、GC/T25931等对时方式，实现全系统时间同步。

- 统一服务网关

统一服务网关是智慧平台与WEB、APP、微信这些客户端应用进行交互的统一接口，具有负载均衡、API访问权限控制、用户身份鉴权、数据格式适配等功能。服务网关采用自主开发实现与各种业态客户端的数据适配。此外，需让子系统服务直接对接统一认证中心，在基础框架层面保证每个API调用都需要先通过统一认证中心的认证，可以采取缓存认证结果的方式避免对统一认证中心产生过大的请求压力。

- 缓存数据库

缓存、数据库、搜索引擎、消息队列都是子系统服务及后端框架所依赖的基础IT设施，他们的性能直接影响了智慧平台的整体性能，需要对其进行配置调优。缓存采用Redis的Master-Slave部署模式，用于应对热点数据的高频访问，将数据库隔离高并发请求，避免数据库被冲击。数据库中关系型数据库采用MySql集群，用于持久化保存各种机场业务数据。

- 统一认证中心

统一认证中心，主要是对内外部各种请求进行认证服务，主要功能包括：（1）用户的注册、登录验证、Token鉴权（2）内部信息系统用户的管理和登录鉴权（3）APP的管理，包括APP的secret生成，APP信息的验证等。

- 微服务框架

对于外部API调用或者客户端对后端API的访问，可以使用HTTP协议，但对于内部服务间的调用，一般都是通过RPC机制来调用。当系统服务逐渐增多，服务调用链越来越复杂，很多情况下，需要不停的更新文档来维护这些调用关系。一个对这些服务进行治理的框架可以大大减少繁琐的人力工作。智慧平台的服务框架采用SpringCloud实现以下特性：（1）服务提供方的注册、管理（2）服务消费方的注册、管理（3）服务的版本管理、负载均衡、流量控制、服务降级、资源隔离（4）服务的容错与熔断。

- 日志服务

智慧平台中的埋点日志是线上服务能够定位、排查异常最为直接的信息。通常将日志分散在各个业务中非常不方便对问题的管理和排查。统一日志服务使用单独的日志服务器记录日志，各个业务通过统一的日志框架将日志输出到日志服务器上。可以通过实现Logback的Appender来实现统一日志框架，然后通过RPC调用将日志打印到日志服务器上进行统一保存和分析。

- 应用层

系统功能总体分为：能源管理模块、综合监控模块、智慧运维模块。

- 综合监控模块用于水电冷暖气等多种能源设备运行状态监测、调控、及分级告警、工单联动、能源策略的优化调整。

- 能源管理模块侧重能源信息监测统计，设备的能效分析，通过能源及设备的合理调整，不断提升用能效率。

- 智慧运维模块以工单体系为核心，于设备的运行、报修、巡检、保养维护管理等方面，给出运维策略，对供能、用能设施、设备、管网，提供全方位的安全保障。

      - 系统业务及功能需求

为保障系统自身成熟性，投标方提供的系统产品须在国内4E级及以上民用机场有智慧能源平台的案例业绩。

        - 能源管理模块

在数据管理系统提供的数据支持下，结合本区接入的仪表、安防平台的数据，实现能源综合管理功能。提供能源计量结算、能耗分析、能耗统计、能源模型、在线能源审计等功能。

系统支持上述功能的深化定制及拓展。

平台数据自动采集技术根据现场实际情况可采用前置机有线采集、第三方软件接口采集、物联网无线采集共三种，数据采集范围可参考《能源管理体系要求》（GB/T 23331）和《民用机场能源资源计量器具配备规范》MH/T 5113-2016。

- 能源模型

能源模型组态能力是实现能源管理的核心。根据国家标准和行业标准建立能源模型；根据重点用能设备，提供对水、电、气三种能源种类进行能源建模；具备使用实际计量设备和使用虚拟计量设备两种建模方法。

- 能耗统计

基于供能用能监控系统提供的数据信息，建立不同周期的历史数据，并可根据需要分类统计，形成对应经营指标的汇总数据。采集的数据中，电量数据采集周期≤15分钟，水量数据采集周期≤1小时，冷热量数据采集周期≤1小时。

建立能耗统计告警机制，实现能耗告警统计与管理。持全面的告警管理，包含查询、筛选、统计、处理、追溯、详情浏览，告警支持分级、分类，告警发生时可触发APP、站内消息或短信等以提醒操作员尽快处理；支持近期告警的查询、统计和处理，支持自定义告警规则，允许通过数据的逻辑运算触发个性化告警。

- 能耗分析

建立能耗分析指标体系，建立能耗指标分析体系，实现指标自动生成、对标分析与能耗异常报警。

- 能耗分析功能包括（且不限于）以下：

- 提供对可设时间段的能耗分析，提供快捷时间查询，如当日、本周、本月；

- 提供对可设功能区域的能耗分析，颗粒度满足可计量表计的设定。；

- 支持分析下级能耗数据，可分析下属位置区域/功能区域的能耗组成，可分析能源分项的能耗组成，颗粒度满足可计量表计的设定。

- 能耗分析展现形式美观和丰富，同时支持柱状图、折线图、表格方式；

- 分析的数据可以导出；

- 提供算术统计分析，统计分析对象的总能耗值、同比值百分比、环比值百分比、最大值、最小值、平均值；

- 提供同比、环比分析，可分析能耗同比值、环比值；

- 提供单位指标的分析，可分析单位面积能耗、人均能耗；

- 提供转化指标的分析，可分析转化标准煤、碳排放量、转化为人民币（预设的单一费率）。

- 支持能耗的钻取分析，向下级节点及末端节点下钻分析能耗占比及对增长率进行排名；

- 支持将分析的结果导出为Word格式的报告；

- 系统配置的具体分析方案可包括以下：

- 数据钻取分析法

能源模型中的任意能源节点，通过钻取的功能，使用户能快速了解能源流向，最值分析，更容易发现问题，做出正确的决策。

应用：了解能源流向，结合峰谷电价，移峰填谷，调整柔性负荷开启时间，减少峰时用能。

- 对比分析法

实现单一能源对象不同时段对比分析；多能源对象同时段对比分析；对标对比分析。

应用：常用于行为管理，发现未随作息调整运行策略的管理漏洞，通过对比分析发现弱电机房24小时长明灯。同时采用批量遥控、场景联动，帮助后勤自动/一键完成大量设备集中控制，节省人力成本。

- 分组分析法

支持按按区域，能源类型，业态，设备类型等标志分组，快速确定同类型能耗绝对值（总量，单位面积，人均等）排名，确定高能耗区域，业态，设备等。

应用：支持能耗增长趋势排名，提前进行用能KPI管理，杜绝超标。

- 综合指标分析法

关注单位面积综合能耗、单位旅客人均能耗、单航班架次能耗等政策重点指标，在线折算标准煤，碳排放等指标，帮助对标找差距。

应用：机场综合能耗强度指标，年平均单位旅客综合能耗指标等智慧能源管控平台效果评价指标。

- 关联分析法

建立多影响因子（例如：气候，建筑面积，业务量规模，运行饱和度）与能耗关联度模型，通过关联度分析算法确定能耗指标影响因子，多管齐下，可较大程度实现节能目标。

- 峰值分析法

支持对单个用能单元或多个用能单元可选时间范围内的峰值出现情况进行统计和分析，并对其子级用能节点和末端用能节点的占比进行钻取分析。

7）分类分析法

依据据业态，区域或支路功能，基于能耗模型，实现对能耗的分类分析，并可以输出对应报表。

- 能效分析

- 变压器能效分析

应提供变压器设备在可选时段的能效分析，如平均负载率、功率因数、运行效率、损耗率、变压器温度；

应提供变压器设备在可选时段的负荷和损耗率信息分析，包括最大值、最大值发生时间，最小值、最小值发生时间，平均值，与上一个时段的同比值和环比值。

- 冷冻站能效分析

应提供冷冻站在可选时段的能效分析，如冷冻站能效比、冷冻水输送系数、冷却水输送系数、冷冻水温度、冷却水温度、总耗电量、总制冷量等；

应提供冷冻站在可选时段的能耗总览信息分析，包括能耗最大值、最小值、平均值，与上一个时段的同比值和环比值；

应支持对冷冻站进行能效对标，显示冷冻站能效对标各级范围和能效所在等级。

参考标准《GB19577—2015冷水机组能效限定值及能效等级》,《GB50189-2015 公共建筑节能设计标准》，《JGJ 176-2009公共建筑节能改造技术规范》，《民用机场航站楼能效评价指南》MH/T 5112-2016和参考《空气调节系统经济运行》GB/T 17981-2007的相关指标进行评定等。

- 实时效率分析

针对冷水机组、水泵等设备，根据能源原料数据，及输出的能源功率，计算能源转化效率，形成实时效率模型，为进行分析设备能量损耗、隐患诊断提供依据。综合供能用能系统提供的测量、统计、计算的信息，建立能源系统效率指标模型，实现对能源系统利用效率及暖通空调系统效率的评估。

- 智能优化

根据长期能耗数据，自动生成能源系统及设备优化调整建议。根据相关标准，在系统中配置上述效率指标的约束值和引导值，导入相对实际能耗数据、管控预测数据、节能数据等的统计、分析，并应用分析结果进行节能措施分析、节能技改、预测修正和优化，从而实现达标目标。

通过建立节能指标考核体系落实机场管理节能措施，支持提供各种能耗或能耗分项KPI的定额管理，包括且不限于单位客流能耗、趋势分析，单位航班量能耗、趋势分析，其他单位业务量能耗、趋势分析，单位面积能耗、趋势分析等，包含对能耗KPI进行追踪，定额预警提醒、告警提醒。

- 负荷预测

通过AI分析技术，提供负荷预测模型。并且经过经过长期的训练及深度学习，不断调整、完善负荷预测模型。基于机场各域差异化的业务形态和用能特征情况出发，可通过回归模型预测法、模糊数学预测法、小波分析法等预测方法，或配合基于神经网络的AI机器深度学习算法。输出对用能侧的下一小时、两小时的负荷预测，以实现对功能侧功能及用能计划的科学性和正确性保证。

本功能可后台运行，输出结果支持综合监控模块中相关功能的实现。

- 能耗对标

系统支持将用户当前的能耗水平和行业内的能耗标杆值进行比对（能耗标杆值由人工录入），帮助用户及时掌握当前项目的能耗水平，可以为项目运营及节能改造提供必要的数据支撑。

- 计量结算

功能包括耗水计量、电力计量、冷热计量、燃气计量，实现对不同品类（冷、热、电）能源的精准计量，并根据业务需求，可以实现不同频度的计量。配置单独的计量功能模块，采集供能关口、能源用户的能量数据，并结合各类能量的费率，形成供能结算数据、用能结算数据。应支持自供能、用能监控系统，及计量表计获取计量数据。应支持分时计费、自动定时抄表、预定/后定费率等功能。

对于机场各单位的使用的以水、电为主的能耗的计量和费用进行管理。按照不同的能耗类型以及他们实际的使用量进行计量和收费。

- 计量明细

（1）本模块需支持对用户基本信息录入、抄表录入、收费录入，历史数据录入等的模式录入和表格界面录入（excel批量导入、导出）。入库后系统能通过历史数据同比、数据隔离审查、环比自动核对数据是否异常，若出现异常，页面中会弹出信息提醒，数据核对可增加备注信息，实现用户管理功能。

（2）需提供多种查询节点，可迅速查询信息，根据不同的查询统计条件显示出需要的结果。计量明细包括用户水、电、油、气的日用量和月用量查询。可以显示选定某段时间的数据、按用户查询费用、用户资料查询。

- 收费信息

需提供多种查询节点，可迅速查询信息，根据不同的查询统计条件显示出需要的结果。收费信息可以显示选定某段时间的数据、按用户查询费用、用户资料查询。需支持各项收费明细的查询、导出、打印并加盖公章，其中收费类型分为水电费、污水处理费、分摊费（分摊可按比例、用量）、管理费等多项内容。

- 计费设定

（1）在公式页面分条保存各种收费公式，满足各类单价计算，可以进行增删改查，收费类型分为水电费、污水处理费、分摊费（分摊可按比例、用量）、管理费。

（2）需按照全区标准-区域标准-企业标准三个层级设置阶梯收费标准。

（3）需预留支持单一制、阶梯制、分时制等多种单价计费方式。分时制计费方式可按照常用尖/峰/平/谷时段，以及季节、节假日等特殊时段灵活配置多种费率方案。

（4）需支持用量分摊、面积分摊、总表均摊等多种分摊方式。

- 账单管理

（1）可通过搜索表号、安装地址、表身号等基本信息进入查询历史数据界面。

（2）可根据单位代号查询该单位全部水电表历史数据，增加类型、型号、收费性质分类。

（3）可根据区域代号查询该区域全部水电表历史数据，增加类型、型号、收费性质分类。

（4）按年月查询台帐抄表计量数据、按用户查询抄表计量数据、按使用性质查询抄表计量数据等所有可查询关键字。

（5）按年月查询台帐收费计量数据、按用户查询收费计量数据、按使用性质查询收费计量数据等所有可查询关键字。

- 业务报表

根据上述查询功能或者统计出来的数据结果能生成相应报表(excel、word、pdf)。需包括简单列表、详细列表、简单组表、详细组表，用户可根据需要选择。

- 客户管理

管理能源公司服务的各商户、企业等用户信息。提供相关信息的统计、展示等功能，以辅助能源公园公司管理、维护客户关系。

7)	预付费管理

提供预付费电表远程在线充值/扣费功能，充值成功后可打印收据作为充值凭证。并可点击查看当前预付费电表读数以及最近的10次充值记录

8)	用能报装

针对商户计费用户需要安装或更换表计、新用户临时添加表计等场景，提供用户新增表计安装申报功能。运维人员填写对应的新增表计信息，包括新增表计编号、电表型号、付费方式、合闸方式、变比、地理位置、通讯地址等，并填写对应的用户信息，包括商铺编号、地理信息、收费方式等。完成相关流程操作后，新增表计即可接入平台使用。

- 电能质量分析

在航站楼范围内通过整个供电电路监控子系统进行电能质量监视，进行实行连续监测，数据采集频率≤15分钟。通过电路的供电频率、电网谐波、电压偏差、三相电压不平衡度、负序电流、有功功率、功率因数等参数进行监测，分析电能质量。

- 供能成本分析

根据供能系统、供能网络、用能系统的能效模型，基于实际运行数据，计算供能的综合成本，用作转供收费考核等依据，以及评估供能系统的效益。

- 碳排放功能

系统提供行业内碳排放的录入统计和分析功能。支持碳排放量按特定时间，指定地点和部门的碳排放相关能源类型的消耗量和消费金额的录入、查询、删除。支持碳排放数据月度和年度报表的导出。支持碳排放数据月度占比排名分析，年度各类能源消耗趋势图分析；可配置年度碳排放量KPI定额值，查看实际消耗值及剩余值。

碳排放数据分为碳排放量与节能减排量；碳排放量为能源消耗总量的折算，碳减排量为机位上400Hz电源及飞机专用空调的使用对不同机型的航班关闭APU，减少航油消耗所产生的碳减排量。碳减排量由400Hz电源及飞机专用空调等子系统提供，智慧能源管理系统平台进行展示。

- 在线能源审计

系统提供能源审计与自动化能耗报告报表功能，能源审计功能可按时间（年/月）展示各能源类型的消耗量，用户也可以自行配置需要关注的能耗设备，提供查询和导出功能。支持按照年粒度查询能源账单、按照月粒度查询能源账单、显示配电支路历史运行记录。

自动化能耗报告报表功能支持根据报告报表模板、日期手动在线生成报告报表；支持基于报告报表模板，根据预设的自动生成策略定期自动生成报告报表；支持报告的实时在线预览。支持对报告、报表文件进行查询及筛选；支持上传新的报告、报表文件；支持报告、报表文件的删除操作。

        - 综合监控模块

基于平台的综合监控旨在掌握机场能源管理的各机电子系统的安全运行状态，重点包括各机电设备站房和重点设备，重点关注设备运行安全，第一时间掌握其告警问题点等情况，创造出信息化、可视化的管理条件，实现无人值守。重点监测区域需做到各机电设备的全面监测和航站楼灯光照明的联控。

- 运行监控

- 系统实时监控

系统应采集各能源子系统的完整数据，对运行参数集中实时监视、测量、控制。基于数据层的设备模型，实时动态监视设备的运行工况。监视功能应包含对能源质量指标的测量及越限告警；控制功能应含设备启停控制、设备运行方式调节、电网运行方式调节等，具备单点/分组控制、顺序控制模式。

- 生产工艺动态呈现

应具备可视化技术，以直观动态图形形式，实时呈现系统完整工艺工况。并提供实时图形控制界面，实现对设备及系统的远程操作控制。含：水电冷热线路管路实时网络图、设备工况图表等。

- 综合监控分析

可查询各子系统的系统指标、设备指标、系统运行、设备运行四大类的计算结果，并提供了曲线图与表格图两种展示方式。

提供了查询数据导出功能，可轻松将页面查询的数据导出成Excel表格。

对于指标类的结果进行了计算数据的同比环比值。

根据选择的时间范围页面进行查询时自动选择不同的颗粒度，保证页面更清爽简洁。

建立系统综合指标评估体系，评估指标可分为良好、正常、脆弱、危险、恶化五个等级，用不同颜色标识，每个分类中显示符合该指标等级的专业子系统数量，并将系统数量与昨日同时段、同等级的系统数量进、行比较，用趋势图标展示增加、减少、不变；点击各等级卡片区域，可以查看该等级下各子系统的指标数值，并按指标值进行降序排序。

展示各子系统的运行数据，包括设备总数量、待机数量、故障数量、运行数量、当日告警数量、严重告警数量、重要告警数量、次要告警数量、提示告警数量、安全运行时长、设备在线率等。

- 分级告警

可通过起止时间、关键字、告警等级（可以细化为多个等级）、告警状态（可以自动生成，支持人工干预）、告警类型、区域、业态等条件查询告警信息并导出结果集。

根据上报的异常信息，或者系统自带的监视功能产生的异常报警信息，提供实时报警。同时具备闭环管理：在事件发出告警后，根据对事件的等级划分，系统自动跟踪事件的处理结果，根据设置，可重复告警，提醒工作人员及时处理，必要时通过APP/移动端推送方式，要求管理者介入处理。以确保事件得到及时有效处理。

- 调整策略

依据采集得到的相关数据，通过能源管理模块中各功能的实现和算法的计算，系统自动给出冷热源系统或工艺设备的实时能耗信息、能损信息、同比信息、环比信息、峰值谷值均值信息，通过人工/自动选择过程，人工确认后产生工单，系统自动记录调整模式，并进行统计及大数据分析，对内核的算法进行训练，逐渐形成设备操作指令集，形成更贴近现成实际情况的冷热源系统调整策略。

支持报警值设定、策略执行记录统计、汇总及展示。

依据系统生成的相关策略，制定对应能源系统或设备的运行计划，将计划任务推送给对应运维班组或直接下发给对应能源系统。支持定时自动运行的计划设置。启动定时服务后读取配置信息，到指定时间服务自动对系统设备的开关量进行遥控控制、对系统设备的模拟量进行遥调控制。计划任务页面展示定时服务的控制对象、控制值、控制时间以及定时任务执行的日期。

- 环境信息监视

以建筑平面图中空间单元划分的网格为基础，叠加户外实时环境信息、室内环境实时信息、环境服务标准上下限值信息、航班信息、人流分布、能耗预测等信息，综合生成环境监视告警信息，并自动记录、统计汇总及展示。便于服务管理部门对其服务状态的监管，提升管理质量。

支持监测点位/子系统的环境因子（如二氧化碳、PM2.5、温度、湿度等）的采集和分析，参考各因子的合理评价区间采用加权打分方法，给出环境点位的实时环境评价结果，并告知异常；支持按区域拓扑中选中对象，查看不同对象对应的环境综合评分、同比值、环比值、分项指标值等信息。

- 系统联动

- 航站楼照明系统联动

实时联动功能通过告警-工单联动方式和智慧照明控制系统联动。

根据户外光照强度、室内光照强度、人流分布信息、重点管控区域设定等信息的集成，形成分级告警提示，平台可自动生成工单，通过人工/自动选择过程，人工确认后产生工单，系统自动记录调整模式，并进行统计及大数据分析，对内核的算法进行训练，逐渐形成设备操作指令集，形成更贴近现成实际情况的航站楼智慧灯光控制系统调整策略，并最终实现自动控制。

例如与航站楼智慧灯光控制子系统实行双路控制，航站楼智慧灯光控制子系统控制权限优先于智慧能源管理系统平台，只有航站楼智慧灯光控制子系统接受智慧能源管理系统平台进行照明控制时，方可实现联动

- 环境安全联动

支持实时告警信息与环境视频信号联动，可实现告警机房内的视频摄像头自动弹出，提供及时视频信号，辅助远程故障评估、排查与控制，保障设备安全处理的可靠性与有效性。

- 告警工单联动

根据不同子系统、设备的集成分级告警提示，平台可自动生成工单，通过APP等派发至对应班组人员的移动终端，实现高效人员调度，保障设备安全处理的及时性；提供联动执行记录的历史结果查询页面，详细展示了联动场景、联动条件、联动操作对象、联动执行时间与执行结果。

- 报告报表

根据需求定制固定报表模版，也可自由选择数据、日期，生成报表。支持自动打印，形成电子及纸质两种存档。而且该系统结合越线报警功能、历史曲线功能，能够直观的实现运行数据分析表格，从而为预测故障、优化系统提供基础数据。

        - 智慧运维模块

智慧运维管理功能，集成监控、告警信息，通过工单与设备管理衔接，实现闭环管理。系统支持上述功能的深化定制，及其他运维管理功能定制拓展。

根据使用人员的不同，展示不同的内容，区分管理人员与运维人员。

可通过设置系统访问权限实现，可配置角色和用户，可设置角色、用户的页面访问权限、位置区域或功能区域访问权限；用户登陆时根据所授权的权限访问系统相应的内容。

- 数字编码体系/数据字典

构建全机场统一的数字编码体系，全面复用于设备、能源、空间、人员的多业务、多部门统一高效管理：

- 人员数据：包括人员、部门（科室），深入调研机场人员管理组织结构，最大化复用机场管理原有业务结构数据，不做强制性结构要求；

- 空间数据：包括区域、建筑、楼层、房间，参考行业标准有建议结构，可形成二维码；

- 设备数据：包括区域（同空间）、系统、子系统、设备、部件，参考行业标准有建议结构，可形成二维码；

- 业务数据：包括工单、考核、绩效等，参考行业标准有建议结构，可按机场需求进行调整；

- 设备基础数据管理

通过调用各工艺设备系统图，迅速寻找到相应重点用能设备及资产，便于设备管理部门对其基础信息的录入，并可通过资产编码、设备编码、设备名称、位置信息、空间编码等信息快速查询。为其他功能的实现提供数据。

实现设备数据全生命周期管理，支持设备经济寿命分析，支持录入设备采购成本、安装时间、建议报废年限后查看设备经济寿命分析，分析内容包括建议更换时间、当前折旧价格，并提供维保成本趋势、能耗成本趋势、折旧价值趋势、平均成本趋势图；支持修改设备信息并重新查看设备经济寿命分析结果。

- 服务标准管理

通过调用不同区域建筑平面图，设定重点管理区域及重要设备或系统的服务标志值及告警值，进行数值设定，并可通过资产编码、设备编码、设备名称、位置信息、空间编码等信息快速查询。

- 航站楼空间数据管理

依据空间编码规则，在不同区域建筑平面图服务标准信息上叠加关联设备信息、能效告警上下限及关联比例值等数据，进行数值设定。通过空间网格化的综合信息，为能耗预测及能耗统计提供数据。

- 工单闭环管理

以设备高效管理为核心目标，包括设备报修、巡检、保养管理服务等、覆盖机场机电设备的日常检修范围的管理系统。以设备台账为基础，以工单为主线，以降低总体维护成本为目标，提供缺陷故障等多种模式，实现对设备科学、高效管理，支持设备管理的持续优化。

- 故障报修

报修管理用于设备设施发生故障时进行报修登记，包含机场航站楼内各类用能设备设施的报修等操作。故障报修支持电话报修、微信报修和手机APP报修等多种报修方式。报修时可以提供现场图片或视频，方便检修人员快速判断故障的原因，提前准备需要的工具、物料及备品备件等材料。

智慧能源管控平台负责从电话、APP、微信等多端接收报修上报信息，并以工单推送的形式下发给对应的部门运维人员，并在管控平台侧进行作业全流程闭环评价管理。

- 巡检管理

每一台设备的工况、运行时间和所处的环境条件不同，其发生异常状况的频率和时段也会呈现出不同的特点。周期性的对设备设施进行巡视检查，可以减少事故和故障的发生几率，避免更大的经济损失。

巡检管理按照“定设备、定标准、定周期、定路线和定责任人”的五定原则进行设计，实现设备设施巡检管理的周期化、标准化。

巡检管理包含：巡检分类、巡检类型、巡检项、巡检区域、巡检路线、巡检任务等功能。

- 保养管理

保养管理是依据设备设施的生命周期、设计要求、运行环境、运行时间所设计制定的。按照时间节点和维修、维护保养的项目，将保养计划分为年计划、月计划，并根据保养计划自动生成保养任务进行保养工作的执行。

保养管理包含：保养分类、保养类型、保养计划、保养任务等功能。

- 维修管理

维修管理是依据设备报修和故障情况下，进行修复的工作，分为应急抢修和故障性维修实施。

- 设备台账管理

设备台账管理涵盖设备静态台账和设备动态台账。通过建立和完善设备基础信息，并在日常检修、巡检及保养等工作中关联设备信息，形成设备的动态台账。实现闭环管理。

设备台账管理功能包含设备类别维护、设备位置维护、设备信息维护、设备台账等功能。

- 运维策略

依据能源管理模块中在线能源审计、能效损耗、能耗分析、智能优化等模块的运算结果，计算得到重点用能设备、系统、区域的设备故障几率，并通过报警方式给出的设备运维策略，并在此界面进行报警值设定、策略执行记录统计、汇总及展示。

- 运维成本

通过与成本相关变量的赋值设定，汇总各工单执行过程中，能源、人工、所产生的成本，实现按设备类别、系统类别、设备位置、单位时间、资产归属等维度的用运维直接成本信息，并统计、汇总及展示。

- 告警联动

工单与综合监控告警联动功能，支持根据设备告警等级的配置，自动生成工单，并分派人员处理。

- 任务管理

针对机场机电运维的所有工作流业务进行任务式、服务式、推动式管理。包含待办、发起、已办、流程监控、归档流程等功能。

- 排班管理

排班管理功能，支持对运维人员进行排班，支持运维人员查询各自的排班情况。

支持对现场值班人员进行管理，按照排班计划进行人员的轮岗管理。排班管理通过对排班类型分类和班组管理，实现不同班组的分类管理，同时方便每个值班人员查询各自的排班情况，避免出现遗漏。应包含：排班类型、人员管理和排班表功能。

- 知识库管理

建立运维管理标准知识库，形成设备故障库、检修标准库、标准工单等，支持在工单处理过程中可直接引用标准工单。

- 班组管理

班组管理功能,支持对班组基础信息和班组看板信息的发布及维护。班组看板包括班组成员信息,交接班台账,班组制度。

      - 平台呈现设计

        - BIM可视化呈现

智慧能源管理系统平台需要BIM平台提供机场的BIM基础模型，实现房屋空间管理、能源管理、设备设施和管线全生命周期管理、环境管理等相关功能，通过“可视化、集成化、智能化”的技术手段进一步提升智慧能源管控的服务能力，实现机场以“平安、绿色、智慧、人文”为目标的四型机场建设，为机场带来管理理念的升级和综合收益的提升。

- 房屋空间管理可视化

通过基础模型建立实现机场的房屋空间管理可视化，包含建筑内每间房屋和公共区域的空间数据管理。能够为房屋空间分配、规划提供直观、精确的空间信息。并能够支持建立房屋空间信息与资产管理、能源管理、设备管理、环境监控、安全管理等功能的实现。并可以实现GIS与BIM建筑数据的整合。

- 能耗数据可视化

能耗数据可视化，旨在对机场为核心的能源状况进行监测与分析，包括用电、供暖/制冷等能源使用的采集、展示，并可根据用户需求进行设定，重点包括：配电系统、暖通系统、锅炉系统等。

- 具备多维度模型分析功能，支持建筑区域和业态两个维度的能耗模型分析，支持能耗查询及展示，能耗对比及排名等；

- 能源消耗分布的可视化展示，机场能源消耗分布状况、能耗报警的可视化展示，分类能耗(设备、建筑、照明等)变化状况的可视化展示；

- 通过基于BIM可视化与能耗关联的可视化能源管理系统，将集成能耗监测仪表与分区/分部门的能耗对应可视化管理，对能耗告警、能耗与机场环境的联动管理进行可视化监控;

- 对异常能耗进行告警，并精确定位异常能耗发生位置及影响区域。

- 设备设施与管道管理可视化

基于BIM可视化+IoT（物联网）智能感知相结合技术，建立智能可视化机场设备设施和管线全生命周期管理。建立多专业的，如变配电、暖通空调、给排水、电梯等设备设施基础设备设施信息和设备运行与安全监控、管线运行维护智能可视化管理系统，实现主要设备设施运行集中监控管理和设备设施安全隐患预防式管理，在大幅度降低设备设施运行成本的同量，最大程度提升设备设施的安全运行，杜绝重大安全事故的发生。通过广泛应用的二维码技术实现设备巡检和维护管理。

- 变配电系统监测点位包括：变电所、配电房、变压器、电控间等；

- 暖通系统监测点位具体范围包括：锅炉房、冷冻站、直燃机房等；

- 电梯系统监测点位具体范围包括：各电梯设备等；

- 各类设备的运行与安全监控设置信息等；

- 给排水系统管道在建筑内的分布、节点、阀门、末端等管件信息；

- 电、水系统流量、压力等运行状况及重要节点能耗异常监测；

- 设备告警与工单系统的关联；

- 设备设施预防式维护策略。

- 环境管理可视化

将机场重要区域，如候机区、VIP区域、重点设备机房等环境进行实时可视化监控，包括温湿度、洁净度及相关环境状况。将环境舒适度与设备设施运行进行关联，为乘机人员及工作人员建立可控的理想环境。

- 湿湿度、洁净度及污染监控；

- 候机区环境监控；

- VIP区域环境监控；

- 商业出租区域环境监控；

- 重点机房环境监控；

        - APP移动端呈现

出于用户使用便利性要求，系统可配置相应的手机APP功能包括：

- 登录模块

用户名与密码匹配登录验证；各用户可根据自身需求设置多用户名及密码；支持用户名和手机号两种登录方式；支持登录后记录登录用户，下次可自动登录；APP首次登录时，需要进行项目配置，用于指定APP连接的项目地址。

- 数据总览

展示系统功能菜单，功能菜单根据登录用户的权限控制显示授权的功能；针对不同角色客户提供不同的操作权限，更好的贴合不同角色用户使用需求。

- 能源管理

1)能源驾驶舱

用于展示重点整体数据。如显示本月能源占比和对应的同比数据、展示关键KPI数据、展示今日告警的统计数据等。

2)告警模块

系统支持以列表形式展示所有告警信息、支持根据告警类型、等级、时间进行筛选排序，支持查看告警详情（包括：告警对象、告警项、告警信息、告警性质、告警等级、告警状态、告警时间、告警区域等）、操作日志；支持告警追溯（包括：操作时间、告警状态、告警信息、操作终端、操作人）、支持对单条或多条告警做批量处理。告警推送级别可根据用户需求进行选择。

- 综合监控

APP综合监控功能以不同系统菜单的形式将区域设备关系用树结构形式展示至手机APP端。并在最后一级节点可查看设备点位的实时数据、历史曲线、越限设定值、和历史告警数量并提供告警处理功能。

统计一级节点下的所有设备的总量，将设备根据告警和设备状态分至正常、指标异常、网络异常三大类。

展示二级三级节点和所绑定的设备点位，展示点位的实时数据、越限参考值、正在告警的历史告警数量，点击实时值可进入历史告警曲线页面，展示该点位当天的历史采样数据，越限值曲线，将越限的点位标红重点展示。

点击历史数据的数量，进入告警详情页面展示点位7天内正在告警的告警信息。点击告警信息右下角的编辑按钮可对告警信息进行处理、备注，处理后的告警信息状态更新为已处理。

点击以恢复可查看7天内的非正在告警的告警信息。

告警推送信息：实时告警信息根据配置将指定设备的指定类型的告警推送给指定手机APP用户，使用户登录手机APP后在消息页面能够查看到实时告警信息。

- 设备管理

- 报修管理

报修管理是报修人在移动端进行工单报修的途径。支持手动选择设备位置、设备信息；支持照片、视频上传；支持更改报修人联系电话；支持不同紧急程度的选择，并且可预约指定时间进行维修。在“我要报修”页通过扫描设备或空间二维码可自动带出对应设备、空间信息。

- 巡检管理

巡检管理主要用来对生成的巡检工单进行处理，且进行全过程记录。

支持查看当前用户巡检任务清单；支持对巡检任务进行处理、反馈；巡检任务按照巡检几乎制定的巡检路线排序；反馈时支持填写巡检的操作工序、安全措施、工器具、耗材和标准工时信息；支持按照巡检项反馈巡检结果；巡检任务处理情况统计展示，包含：巡检任务数量、已完成数量、未完成数量；支持配置巡检公的接单时间，在配置时间内容未处理的巡检工单直接转主管处理，且进行消息推送。

- 保养管理

保养管理集中展示当前用户保养任务清单，支持对保养任务进行处理、反馈；支持展示未来一周的保养任务；反馈时支持填写保养的操作工序、安全措施、工器具、耗材和标准工时信息。

- 维修管理

维修管理集中展示当前用户维修任务清单，支持对维修任务进行处理、反馈；支持展示未来一周的维修任务；反馈时支持填写维修的操作工序、安全措施、工器具、耗材和标准工时信息。

    - 系统接口

      - 接口规范汇总

智慧能源管控系统通过OPC、HTTP、webserives等方式从物联网平台获取其他能源系统能耗数据与设备参数，具体数据交互要求如下表所示：

系统接入数据类型参见《建设指南》“附录Ｄ能源系统数据采集清单”。智慧能源管控平台应预留足够的容量，确保在后期能够完整接入各子系统数据。

| 子系统 | 对接方式 | 数据交互要求 |
| --- | --- | --- |
| 楼控系统 | OPC（建议）、http、bacnet、webservice | 子系统应提供各项监测、记录功能需求的数据，包括但不限于子系统设备启停状态、系统运行参数、故障报警参数、控制模式状态等；提供各项自动控制功能提出的设定值参数。 |
| 电扶梯系统 | OPC（建议）、http、bacnet、webservice | 系统应提供监测电扶梯总数、电扶梯启用状态及监测电梯故障数量，并提供子系统的故障报警信息及能耗信息。 |
| 变配电系统 | OPC（建议）、http、bacnet、webservice或MODBUS* | 子系统应提供各项监测、记录功能所需的数据，包括但不限于设备运行状态、系统运行参数、故障报警参数，并提供子系统的故障报警信息。 |
| 能源监测计量系统 | OPC（建议）、http、bacnet、webservice或MODBUS* | 子系统应向平台提供建筑用能分项统计数据，内容包括但不限于：水电费统计、用能分项名称、用能趋势、当日能耗总数、当月能耗累计总数据、当年能耗累计总数据、支持高精度计量水表、电表的数据采集。 |
| 智能照明系统 | OPC（建议）、http、bacnet、webservice | 子系统应向平台提供各照明回路开关状态、各控制模块在线/离线状态、各照明回路控制操作点位、各回路编组控制操作点位、状态点位及各照明回路故障报警信息。 |
| 高杆灯系统 | OPC（建议）、http、bacnet、webservice或MODBUS* | 子系统应向平台提供各个高杆灯的开闭状态、高杆灯控制开关的通讯状态以及高杆灯所属电表的电气参数 |
| 电气火灾监控系统 | OPC（建议）、http、bacnet、webservice或MODBUS* | 子系统应向平台提供环境异常告警信息、火灾告警信息 |
| 登机桥监控系统 | OPC（建议）、http、bacnet、webservice或MODBUS* | 子系统应向平台提供各个登机桥的环境参数，登机桥运行模式与状态信息，登机桥对应电表的电气参数 |
| 机房动环系统 | OPC（建议）、http、bacnet、webservice或MODBUS* | 机房系统应向平台提供各弱电机房的传感器参数，包含且不限于温湿度传感器、烟感器、水浸传感器等；提供机房内表计的参数，UPS柜直流屏等设备的实时数据 |

*注：MODBUS-TCP为平台直接与终端设备对接方式，平台与子系统间对接不采用MODBUS-TCP。

      - 能源监控子系统

- 与BA系统的接口

子系统数据采集标准

| 监控终端 | 接入方式 | 地点或设备 | 数据要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通空调系统 | BA系统 | 冷水机组 | 模拟量 | 导叶开度，供油温度，供油压力，油压差，冷冻水进出水温度，蒸发温度，蒸发压力，冷却水进出水温度，冷凝温度，冷凝压力，以及冷冻水、冷却水进出水压力，机组运行电流，频率。 |
|  |  |  | 计量量 | 设备累计运行时间、电量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 循环泵运行状态、手自动状态、故障告警、风机运行/故障状态、压差告警、变频器运行/故障状态、防冻信号，机组开关机状态。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无 |
|  |  | 热水机组 | 模拟量 | 一次水进出水温度，二次水进出水温度，一次水进出水压力，二次水进出水压力，一次水比例调节阀开度，热水泵运行电流、电压和频率。 |
|  |  |  | 计量量 | 热水泵累计电量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 热水泵工作状态。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无。 |
|  |  | 水泵（含一次冷冻泵、次级冷冻泵、冷却泵、补水泵等） | 模拟量 | 进出水压力，运行电流、电压、功率和频率。 |
|  |  |  | 计量量 | 水泵累计用电量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 水泵工作状态、变频器工作状态、故障告警。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无。 |
|  |  | 组合式空调 | 模拟量 | 风阀、水阀开度、滤网压差、表冷器温度、风机压差、送回风温度、供回水温度、供回水压力、风机电流、电压、频率、室内CO2浓度。 |
|  |  |  | 计量量 | 风机累计运行时间、累计电量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 风机运行状态、故障信息、供回水压差异常告警、滤网压差异常告警、手自动状态。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无。 |
|  |  | 新风系统 | 模拟量 | 新风阀开度、新风机组运行电压、电流、频率，变频器采集数据、过滤器压差、风机转速、温度、风压、室内外温湿度、室内CO2浓度。 |
|  |  |  | 计量量 | 风机累计运行时间，累计用电量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 风机工作状态、手自动状态、风阀启闭状态、风机及过滤器压差和故障告警、变频器工作状态、漏水报警。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无。 |
|  |  | 分集水器 | 模拟量 | 瞬时流量、管道压力、阀门开度状态。 |
|  |  |  | 计量量 | 冷热水累计流量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 阀门开关状态。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无。 |
|  |  | 多联机 | 模拟量 | 室外机运行电流、电压、功率。 |
|  |  |  | 计量量 | 累计运行时间，累计用电量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 室外机工作状态、设备故障告警。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无。 |
| 通风控制系统 | BA系统 | 大区域排风系统 （迎客大厅、办票大厅、行李提取大厅、候机大厅） | 模拟量 | 风阀开度、风机组运行电压、电流、频率，变频器采集数据、过滤器压差、风机转速、温度、风压、室内外温湿度、室内CO2浓度。 |
|  |  |  | 计量量 | 风机累计运行时间，累计用电量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 风机工作状态、手自动状态、风阀启闭状态、风机及过滤器压差和故障告警、变频器工作状态、漏水报警。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无。 |
|  |  | 会议室、餐厅、厨房等排风 | 数据要求 | 不做采集。 |
|  | BA系统 | 卫生间排风 | 数据要求 | 排风机运行状态、启停控制。 |
|  | BA系统 | 设备用房排风 | 数据要求 | 风机运行状态、风机启停。 |
| 给排水系统 | BA系统 | 给水系统 | 模拟量 | 给水泵电压、电流、频率、流量，给水压力、余氯、PH、浑浊度，末端压力。 |
|  |  |  | 计量量 | 给水泵用电量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 给水泵运行状态、阀门状态、故障告警。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无 |
|  |  | 废水系统 | 模拟量 | 废水泵：电流、电压、功率、频率，缓冲池液位。 |
|  |  |  | 计量量 | 水泵用电量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 水泵运行状态、阀门状态、故障告警、缓冲池高水位告警。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无 |
|  |  | 污水系统 | 模拟量 | 污水泵：电流、电压、功率、频率，缓冲池液位。 |
|  |  |  | 计量量 | 水泵用电量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 水泵运行状态、阀门状态、故障告警、缓冲池高水位告警。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无 |
|  |  | 雨水系统 | 模拟量 | 雨水泵：电流、电压、功率、频率、缓冲池液位。 |
|  |  |  | 计量量 | 水泵用电量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 水泵运行状态、阀门状态、故障告警、缓冲池高水位告警。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无 |
|  |  | 隔油系统 | 模拟量 | 水泵：电流、电压、功率、频率，隔油池池液位。 |
|  |  |  | 计量量 | 水泵用电量。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 水泵运行状态、阀门状态、故障告警、隔油池高液位告警。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无 |
| 环境监测系统 | BA系统 | 温湿度监测系统 | 模拟量 | 各区域温度、湿度。 |
|  |  |  | 计量量 | 无。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 温湿度越限告警、监测仪异常。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无。 |
|  |  | 空气质量监测系统 | 模拟量 | 各区域二氧化碳浓度、氧气浓度。 |
|  |  |  | 计量量 | 无。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 浓度越限告警、监测仪异常。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无。 |
|  |  | 卫生间环境监测系统 | 模拟量 | 温湿度、二氧化碳浓度、氧气浓度、硫化物浓度。 |
|  |  |  | 计量量 | 无。 |
|  |  |  | 信号开关量 | 温湿度、浓度越限告警，监测仪异常。 |
|  |  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  |  | 控制模拟量 | 无。 |

- 与变配电监控系统接口

子系统数据采集标准

| 监控终端 | 接入方式 | 数据要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 微机综保 | 变配电监控系统 | 模拟量 | 电压、电流、功率、功率因数、频率。 |
|  |  | 计量量 | 总、正向、反向有功电度，总、正向、反向无功电度。 |
|  |  | 信号开关量 | 断路器、手车位置，远方/就地信号，保护动作、告警事件。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |
| 智能仪表 | 变配电监控系统 | 模拟量 | 电压、电流、功率、功率因数、频率。 |
|  |  | 计量量 | 总、正向、反向有功电度，总、正向、反向无功电度。 |
|  |  | 信号开关量 | 开关位置、电压电流越限告警。 |
|  |  | 控制开关量 | 开关分合。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |
| 温控器 | 变配电监控系统 | 模拟量 | 三相绕组温度。 |
|  |  | 计量量 | 无。 |
|  |  | 信号开关量 | 门开告警、高温告警、超温跳闸、风机状态。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |
| 直流屏 | 变配电监控系统 | 模拟量 | 进线电压、电流，电池电压、电流，负载电压、电流。 |
|  |  | 计量量 | 无。 |
|  |  | 信号开关量 | 进线、出线开关信号，各类告警信号。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |
| 变配电站环控 | 变配电监控系统 | 模拟量 | 温湿度、UPS数据。 |
|  |  | 计量量 | 无。 |
|  |  | 信号开关量 | 温湿度越限告警、水浸信号、入侵信号、直流屏故障信号。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |

- 与能源监测计量系统接口

子系统数据采集标准

| 监控 终端 | 接入方式 | 数据要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水表 | 能源监测计量系统 | 模拟量 | 水压、流量。 |
|  |  | 计量量 | 累积流量。 |
|  |  | 信号开关量 | 设备故障信号。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |
| 电表 | 能源监测计量系统 | 模拟量 | 电压、电流、功率、功率因数、频率。 |
|  |  | 计量量 | 总、正向、反向有功电度，总、正向、反向无功电度，分时电度。 |
|  |  | 信号开关量 | 开关状态。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |
| 能量表 | 能源监测计量系统 | 模拟量 | 温度、流量。 |
|  |  | 计量量 | 冷（热）量 |
|  |  | 信号开关量 | 无。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |

- 与航站楼照明控制系统接口

子系统数据采集标准

| 监控终端 | 接入方式 | 数据要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 航站楼照明控制系统 | 航站楼照明控制系统 | 模拟量 | 电流、电压、功率因数、光照度等。 |
|  |  | 计量量 | 照明时间、累计电量。 |
|  |  | 信号开关量 | 灯开启状态、告警信息。 |
|  |  | 控制开关量 | 亮灯控制、调光控制。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |

- 与高杆灯智能照明系统接口

子系统数据采集标准

| 监控终端 | 接入方式 | 数据要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 高杆灯智能照明系统 | 高杆灯智能照明系统 | 模拟量 | 电流、电压、功率因数、光照度等。 |
|  |  | 计量量 | 电量。 |
|  |  | 信号开关量 | 灯具开启状态、故障告警。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |

      - 安防辅助子系统

- 与电气火灾监控系统接口

子系统数据采集标准

| 监控终端 | 接入方式 | 数据要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控系统 | 模拟量 | 漏电电流、温度。 |
|  |  | 计量量 | 无。 |
|  |  | 信号开关量 | 漏电电流越限告警、温度异常告警。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |

      - 其他子系统

- 与电梯监控系统接口

子系统数据采集标准

| 监控终端 | 接入方式 | 数据要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电扶梯监控 | 电梯监控系统 | 模拟量 | 电压、电流、功率，温度。 |
|  |  | 计量量 | 电量。 |
|  |  | 信号开关量 | 扶梯运行状态、故障信息。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |
| 自动人行步道监控 | 电梯监控系统 | 模拟量 | 电压、电流、功率，温度。 |
|  |  | 计量量 | 电量。 |
|  |  | 信号开关量 | 步道运行状态、故障信息。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |
| 直升电梯监测 | 电梯监控系统 | 模拟量 | 电压、电流、功率，温度。 |
|  |  | 计量量 | 电量。 |
|  |  | 信号开关量 | 电梯运行状态、故障信息。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |

- 与登机桥监控系统接口

子系统数据采集标准

| 监控终端 | 接入方式 | 数据要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 登机桥 | 登机桥监控系统 | 模拟量 | 登机桥统计收费数据（含：日期、航班号、机位号、开桥撤桥时间等）、环境温湿度。 |
|  |  | 计量量 | 航班使用时间、使用累积电量、单次耗电量。 |
|  |  | 信号开关量 | 登机桥工作状态、手自动状态、故障信息。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |
| 400Hz变频电源 | 登机桥监控系统 | 模拟量 | 电压、电流、功率、频率，统计收费数据（含：日期、航班号、机位号、使用开始结束时间等）。 |
|  |  | 计量量 | 航班使用累积电量、单次耗电量。 |
|  |  | 信号开关量 | 无。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |
| 飞机空调 | 登机桥监控系统 | 模拟量 | 电压、电流、功率、频率，统计收费数据（含：日期、航班号、机位号、使用开始结束时间等）。 |
|  |  | 计量量 | 航班使用累积电量、单次耗电量。 |
|  |  | 信号开关量 | 飞机空调开启状态、故障信息。 |
|  |  | 控制开关量 | 无。 |
|  |  | 控制模拟量 | 无。 |

- 项目总体责任要求

  - 项目管理要求

    - 管理方法

为确保在规定时间内完成系统预定业务目标并满足系统的业务需求，本项目投标人必须依据投标时描述的项目管理方法论管理工程。

在项目实施过程中，本项目投标人应执行包括但不限于以下管理内容，向招标人提交能够反映工程管理情况的报告：

- 建立管理目标；

- 描述管理主要任务；

- 实施管理规范及标准；

- 约定有关各方职责；

- 确定组织结构及人员职责；

- 进度管理；

- 质量管理；

- 配置管理；

- 文档管理；

- 内外协调；

- 控制变更；

- 控制风险。

    - 组织结构

      - 投标人必须具备成熟的项目管理方法论，并具备依据该方法论实施项目的成功经验，提供项目管理方法论具体描述。招标人保留评估该项目管理方法论是否可行的权利。

      - 投标人须提供项目组织结构图，并说明各组织结构图中各角色的职责、人员姓名及其技术职称。

      - 投标人委派的项目经理须具备一级注册建造师执业资格，同时具备安全生产考核合格证书（B证），且为本单位员工。

      - 在项目启动后，投标人确定的项目经理必须常驻现场，直至项目验收完成。在项目实施期间，不得兼任其他工程的项目工作。未经招标人书面同意不得擅自更换项目组主要成员：项目经理和技术负责人。

      - 如果招标人在投标人中标后发现投标人上述证明文件与事实不符，则招标人有权保留更换和清退项目人员、经济处罚投标人和申诉的权利，由此原因所带来的一切损失由投标人承担。

      - 招标人在工程各阶段考核本项目投标人项目组成员的现场工作时间，现场工作时间不得低于合同规定的时间。

      - 本项目投标人必须授予项目经理全权调配工程资源的权力以保证工程满足合同要求，包括但不限于调配人力、调配人员时间、使用工程费用、调用公司资源等。

      - 如果招标人提出更换本项目投标人项目组成员，并说明了原因，本项目投标人必须无条件予以更换。更换后的人员应达到本工程的要求及本工程招标文件的要求。

    - 工作范围

本项目投标人必须按照合同规定制订工作范围。

本项目投标人按照合同规定进行充分的需求分析和调研，依据需求分析结果进行设计和开发，如果本项目投标人提交的系统，不能适应系统业务需求，原因在于本项目投标人前期需求分析工作不到位，本项目投标人应承担全部责任。

任何满足合同所描述功能、指标所需的工作，均在本项目投标人工作范围内。

    - 进度管理

工程总体进度计划的修改，必须经过招标人认可。

每阶段工作开始前14天，本项目投标人向招标人提交阶段工作的《详细管理计划》，包含具体工作目标、具体工作内容、具体人力配备、精确到周的时间安排等，并且必须与工程总体进度计划一致。

无论何时，当招标人认为工程的实际进度与已经认可的计划不符，本项目投标人须采取实际的、必要的、适当的措施，弥补正在执行的工作，并保证后续工作能够按照计划进行。

本项目投标人承担进度管理的全部责任，制订计划应考虑包含但不限于以下关键点：

- 需求分析时，现场调研所需时间；

- 招标人确认需求所需时间；

- 相关各方技术磋商所需时间；

- 设备材料供货所需时间；

- 现场安装所需时间；

- 系统测试情况；

- 配合其他系统测试情况；

- 主体土建工程、装修工程进度；

- 现场施工所需手续；

- 设施设备安装情况；

- 工程相关项目的进展情况；

- 系统整体运行准备。

    - 质量管理

在设计、供应、开发、安装、调试、测试、试运行、最终验收直至软件缺陷责任期结束的各阶段，本项目投标人应负责所有交付内容和产品的质量。

工程的质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。若合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行。

本项目投标人应按照ISO9000系列质量管理体系的实施、竣工和修补缺陷的规范，建立适当和可行的质量保证体系，并保证工程的实施、竣工和修补缺陷的全部过程符合该质量保证体系的要求。

本项目投标人应任命一名招标人认可的质量管理代表，负责全面质量保证措施的实施，监督并控制工程的全过程满足质量体系的要求。质量管理代表在工程实施期内及时就工程质量相关事宜向招标人报告。

在合同签定后4周内提供一本招标人接受的符合ISO9000的质量管理手册，说明质量管理和质量控制的检测单和检测方法。

质量体系中应包含对软硬件测试和检验的方法和手段，并在工程中予以使用。

质量体系应对处理、储存、打包及运送提供指导程序说明，以保证产品质量，防止产品损坏、遗失、变质、老化或产品被置换。要求在处理、储存、打包及运送过程中执行该指导程序说明，防止装运损坏、存储变质、存储损坏。

质量体系还应包括但不限于以下内容：

- 施工、生产、安装及测试活动精确完整的测量记录。

- 设备及其安装位置的直接关系。

- 跟踪工程进度，维护工程全过程中的质量检测记录文档。

- 工程的关键节点进度表。

所有在合同中由本项目投标人所供的产品，未经过检验并获得招标人批准以前，不得直接用于工程。

如果经检测表明，任何送检的产品不符合合同的约定，招标人可拒收此产品，并应立即通知本项目投标人，同时说明理由。本项目投标人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定，并再次送交招标人检测。对招标人拒收和再度检测所产生的费用，由本项目投标人承担。

应按照质量保证体系的要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。这些过程记录应随时可供招标人、监理工程师或有关主管部门查阅。

对于按国家施工验收规范中规定的必须进行检查和检验的施工工序及其工艺，本项目投标人应同监理工程师商定对其检查和检验的时间。本项目投标人应提前一周时间通知监理工程师准备参加此类检查和检验。由监理工程师对检查和检验结果进行确认。

任何隐蔽工程或中间验收部位在被覆盖或隐蔽之前，必须经过检验并得到监理工程师的批准。检验过程中由本项目投标人填写并准备检验记录。如检验结果表明其施工符合国家施工验收规范中规定的标准与规范，监理工程师在验收记录上签字，本项目投标人方可进行覆盖或隐蔽和继续施工。

如果上述任何检验表明被检验的材料、设备、工艺质量或工程不符合本技术规范约定的标准，则监理工程师有权指示本项目投标人：

- 在指示规定的时间内一次或分几次将监理工程师认为不符合本技术规范约定的任何材料或工程设备运出现场；

- 在指示规定的时间内用合格的，符合本技术规范约定的材料或工程设备取代；

- 拆除监理工程师认为不符合本技术规范约定的标准的任何工程，并重新施工。

- 本项目投标人必须在指定的时间内，完成监理工程师指示。并不得以此为借口要求招标人增加费用。

对所有用于永久性工程的任何材料和设备，在其进场后，本项目投标人应向监理工程师报验，并提交必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验。在经过报验并获得监理工程师批准以前，不得直接用于工程。

如果检查、检测、检验或试验的结果表明，任何送检的设备、材料有缺陷或不符合本技术规范的约定，监理工程师可拒收此类设备、材料，并应立即通知本项目投标人，同时说明理由。本项目投标人应立即修复上述缺陷并保证其符合本技术规范的约定，并再次向监理工程师提出检验申请。

对监理工程师拒收和再度检验所产生的费用，由本项目投标人承担。

本项目投标人应以招标人的名义向产品制造商申报系统质量认证。

    - 风险管理

本项目投标人必须在合同签定后30天内向招标人提交《系统工程风险分析及应对计划》，分析风险点和应对措施。

在工程实施过程中，本项目投标人须对整个工程进行项目风险评估和管理。本项目投标人须定期地对工程风险进行评估，并对风险应对计划进行审计和调整。

在工程实施过程中，出现的对工程影响重大的风险，本项目投标人须提出风险应对措施，如实向招标人汇报，应对风险并控制风险发生、控制风险的影响，保证项目符合工程总体要求和目标。

    - 变更管理

遵循指挥部的变更管理规定。

在发生变更的情况下，本项目投标人应向招标人书面说明变更的原因、应对措施预测结果，管理并处理变更，使工程满足合同要求。

本项目投标人应及时把所有的变更体现在有关的文档、图纸上，记录变更的原因、内容、影响、处理过程、处理结果、日期等，并向招标人书面备案。

变更管理的任务包括但不限于：分析变更请求、确认是否变更、记录变更信息、管理并控制变更的全过程。

所有设备的安装位置、信息点位置等，由于建筑结构、土建装修、使用需求或其它因素造成的变更，由招标人发出变更指示，本项目投标人应遵照执行。

招标人可根据业务需求，要求本项目投标人增加合同所包括的设备或材料数量，本项目投标人必须在招标人规定的期限内以不高于合同所列单价提供设备，并完成增加设备的采购、运输、到货、集成、安装、调试、测试工作，本项目投标人不应要求设备或材料采购费用以外的任何费用。

招标人可根据业务需求，更改设备或材料规格颜色、改变应用系统的部分功能要求，本项目投标人必须在招标人规定的期限内完成更改和相关的集成、安装、调试、测试工作。

没有招标人的书面指示或审批，本项目投标人不得作任何变更。

    - 采购管理

对由本项目投标人采购的软硬件设备或系统，本项目投标人应严格检验和测试，以保证系统质量符合质量管理体系要求。招标人可利用本项目投标人提供的检验和测试工具，按本项目投标人质量检验凭证进行检验。

对由本项目投标人采购的硬件设备，需由投标人根据三方（招标人、监理单位、设计单位）签字确定后的深化设计文件列出设备材料清单，设备材料清单包括设备名称、品牌、投标型号、投标关键技术指标参数、采购型号、采购关键技术指标参数、原产地等。

如因供应商设备材料型号发生变化或停产等，投标人应保证投标价格不变的情况下，所采购型号产品的关键技术指标不低于投标型号指标。正式采购前，采购清单须经招标人签字认可。

    - 施工、安装与测试

本项目投标人按质量体系要求，管理和控制工程的所有施工、安装与测试，管理和控制包括但不限于：详细的操作规程、人力资源、所需设备、工作环境。质量体系应为施工、安装与测试的每一步骤提供单独的指导程序。

施工与安装前应对施工及工作条件进行预估，办理相关手续。在施工与安装过程中，保持与招标人、设计方的协调和沟通，接受招标人、工程监督人员的监督和检查。每日记录现场活动、人员及设备使用情况。

    - 协调合作

如果相关系统供应商或本项目投标人执行可能影响工程计划的工作，或没有按合同要求履行义务而可能影响工程的实施，本项目投标人应向招标人汇报。

在多家供应商同时在一个地方进行设备安装、调试时，本项目投标人应充当协调人。

    - 配置管理

本项目投标人须向招标人提交所有施工现场的配置管理计划。配置管理计划包括但不限于：

- 配置管理对象；

- 规定配置标识规则；

- 建立怎样的配置数据库及如何将配置项置于配置管理之下；

- 配置管理人员的职责及配置管理活动；

- 配置管理工具、技术和方法。

本项目投标人负责最终验收前的配置管理工作。在现场安装后、行业验收前，本项目投标人负责现场的系统配置管理，对现场系统配置的发布须得到招标人的认可。在行业验收后，本项目投标人须将所有的配置管理结果及方法移交给招标人。

    - 文档管理

本项目投标人应制订工程全过程的文档管理规则，并报招标人。规则中涉及招标人的条款，须经招标人确认。

本项目投标人应针对实施期间所发生的所有文档使用高效易用的文档管理软件工具进行管理。项目验收前，向招标人移交所有纸面和电子的文档。文档必须分类，易于检索和查阅。移交时，本项目投标人应对招标人指定的文档管理人员进行说明。

本项目投标人应依据招标人提供的武汉天河国际机场建设相关的工程管理手册规定编写、归档本工程要求的资料。

如果技术文件发生短缺、损失或损坏，本项目投标人应在收到招标人通知后一周内补齐这部分文件。由于本项目投标人提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造、安装或调试的错误，由此引起的费用由本项目投标人负担，由此而产生的工期延误由本项目投标人负责。

除招标文件中已规定资料外，本项目投标人有义务根据招标人要求提供项目实施过程中有关资料。

    - 日常管理

本项目投标人就安全、消防、卫生、用电等方面制定相应的管理规章制度，报招标人并严格执行，做到安全施工、文明管理。

在工程施工期间，本项目投标人保持现场不出现不必要的障碍物，存放并处置好设备和材料，清运废料、垃圾。

在工程结束正式移交给招标人之前，本项目投标人从其施工现场清运全部施工设备、材料、垃圾，保持现场清洁整齐。本项目投标人可以在现场保留为完成系统缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、设备，直至缺陷期结束，但须服从招标人安排，并承担可能发生的费用。

除合同中另有约定，从工程开工日期起直到整个工程的竣工止，本项目投标人应对整个工程、施工过程的中间成果、工程材料、待安装及已经安装的工程设备等的保护负完全责任。

工程期间，本标段投标人的中间成果、设备、材料损坏或丢失，不论何种原因，本项目投标人必须免费修理或补足。

工程期间，本标段投标人对其他标段投标人的工程、施工过程中间成果、材料、设备造成损坏，本项目投标人应承担全部修理或补足的费用。

  - 项目各阶段任务及要求

    - 总体要求

      - 本项目投标人应在执行合同过程中参与并配合与土建、设备安装等相关工程及其它系统等方面的技术协调，服从招标人指定的工程监理的管理，并对各项工作做出妥善安排，所有安排必须取得招标人的同意。如果发生争议，应由招标人裁决，各方应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

      - 本项目投标人必须制定详细的包含工作内容、资源配备、时间等因素的工作计划，并严格执行。在各项工作执行前应向有关方提供正式工作文档，工作结束后向有关方提供工作结果文档。在前一项工作未全部完成的情况下，未经招标人许可不能进入后一项工作。

      - 项目各节点的工作计划必须预留向招标人、监理讲解工作文档、双方讨论、双方协调、招标人审核所需时间。各节点工作计划的结束时间应满足武汉机场整体的项目进度要求。

      - 本项目投标人必须在每周例会上提交后续两周的详细工作计划，包含具体工作目标、具体工作内容、具体人力配备、精确到天的时间安排等，并且必须与工程总体进度计划一致。

      - 本项目投标人在合同执行期间，应无条件按招标人的要求，委派有实施过同类系统和工程工作经验的足够人数的技术人员长驻现场，参加设计、联络、协调工作，负责安装、调试、测试、开通等。

      - 本项目投标人应当设置合理可行的现场组织机构，并为此安排具有足够经验、认真负责和精干称职的管理人员。本项目投标人派驻现场的项目经理必须具有中文沟通交流能力（或配备翻译）。除非事先得到招标人或监理工程师的书面批准，本项目投标人不得更换或撤回主要管理人员和技术人员。招标人或监理工程师可要求本项目投标人撤换其在现场被认为有下列行为的任何人员，包括本项目投标人的代表：

- 在履行其职责时不能胜任或玩忽职守；

- 不遵守合同的约定；

- 经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为；

- 严重违反招标人的有关规定和条例。

如果出现以上情况，本项目投标人应在招标人或监理工程师提出此类要求后10天内选派合适的替代人员，同时，本项目投标人不得以此为理由提出任何工作的顺延或索赔，且应保证工程正常如期进行。

      - 本项目投标人应承担其在工地的一切人员的劳务报酬、住宿、膳食、交通、必要的证件、许可和注册、办公和生活环境所需的必需品等所发生的费用。

      - 本项目投标人负责其在工地的一切人员的人身安全及一切保险，若发生任何安全事故，应由本项目投标人承担全部赔偿责任。本项目投标人应为由于本项目投标人任何人员的伤亡所导致的损失和索赔购买保险，并能使招标人依此保险得到保障而免除损失、索赔或诉讼。

      - 本项目投标人为本工程雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训，并已取得政府和有关管理机构规定的专业资格证书。

    - 项目启动

      - 除非合同中另有约定，本项目投标人应在合同签订后15天内建立现场项目办公室，现场办公室人员到位。

      - 本项目投标人应在合同签订后15天内准备好需求调研的问题和计划，并在30天内完成与招标人的沟通和协调。

      - 本项目投标人应在合同签订后15天内准备好项目管理进度计划、项目工作范围、项目组织和管理方案、质量管理手册，并在30天内完成与招标人的沟通和协调。在项目过程中，招标人有权要求本项目投标人随时提交招标人认为必要的关于项目组织设计和管理计划的任何说明或文件，本项目投标人应遵照执行。

      - 本项目投标人应按照批准的项目组织设计和管理计划进行本项目的实施。但在任何情况下，招标人对上述任何项目组织设计和管理计划的批准不应解除本项目投标人应负的责任。

      - 本项目投标人应对整个现场的项目组织设计和管理计划的适用性、稳定性和安全性负全责。

      - 本项目投标人应在合同签订后30天内准备好所供产品的包装运输、仓储方案；并向招标人进行应用软件COTS产品的介绍及演示。

      - 现场办公室建立、现场人员到位并召开项目启动会，标志项目启动。

    - 需求调研分析

      - 根据招标人所提供的项目范围，对所有与本项目有关的用户进行详细的需求调研。调研前需要编写调研提纲，制定调研计划，提交招标人审阅和确定。调研完毕后形成相关系统的《用户需求说明书》。

      - 根据本技术规范的相关要求，结合《用户需求说明书》等资料，最终形成相关系统的《需求分析报告》。该报告应规定每个系统实施的总体原则，对实施具指导性意义。最终确定的《用户需求说明书》与《需求分析报告》应提交招标人、监理，文档将作为系统深化设计、开发、实施、测试、最终验收的主要依据之一。

      - 《用户需求说明书》包括但不限于：业务流程需求、架构需求、功能需求、性能需求、接口需求、用户界面需求、用户管理需求、用户终端需求、环境需求、可靠性需求、可维护性需求、安全保密需求、资源使用需求等等。

      - 以上所有工作完成，提交相关成果文档并经招标人确认后，标志着需求调研分析工作完成。

    - 系统深化设计

      - 总体要求

        - 本项目投标人有责任补充技术规范和设计图纸中未描述的，但为保障系统正常有效运行所需要的详细技术需求。投标人根据技术规范及设计图纸要求进行优化及细化设计时，要充分考虑招标人对本项目现在及未来发展的要求，并在优化及细化设计方案中说明如何满足招标人的要求。本项目投标人要负责向招标人提交完整、优质的系统深化设计方案，并保证符合或优于技术规范的要求。

        - 应严格按本项目的设计单位编制的设计图纸、技术资料要求及中华人民共和国国家和地方现行施工验收规范、标准进行深化设计，并分别提交给招标人10份完整的深化设计文档和图纸资料（含电子文件）。

        - 深化设计必须经过招标人、设计单位签字认可。

        - 本项目投标人应对其提供的深化设计资料负责，由于设计资料表示不清、不全而造成的损失，由本项目投标人负责。

        - 本项目投标人所做的深化设计应完全满足招标人需求，同时不得与合同中方案有实质性改变，除非设计及招标人认可。

      - 本项目内业务应用系统设计

        - 系统业务流程设计

在机场运行管理模式以及功能中心设计的基础上，本项目投标人应根据武汉天河国际机场前期的信息规划与设计，逐一对本项目范围内系统涉及到的业务流程进行梳理、明确和优化，据此编写《系统业务流程建议书》，提交招标人确认。

        - 系统详细设计

系统定义、详细设计

完成系统详细设计，提交《系统详细设计方案》，由设计单位和招标人进行确认，招标人保留对设计方案进行评估的权利。提交的设计方案文档包括但不限于以下内容：

- 系统整体体系架构的设计

- 系统功能架构图

- 系统结构图

- 平面布置图

- 数据规范及标准的设计

- 数据库设计

进行各个系统数据库设计，并完成数据模型及数据字典设计，提交数据字典、E-R图等相关文档。

- 中间件的设计

- 应用软件的设计

应用软件采用模块化设计，多层体系结构，客户端软件的安装升级应能自动实现。须在方案中提供系统数据流图、系统处理流程图、系统处理模块说明等。

- 人机界面设计

- 系统安全设计

按照云计算平台投标人完成的信息安全体系设计方案，完成本项目内系统的安全设计。

- 业务连续性设计

从业务连续性、高可用性等方面，进行系统和数据的冗余、备份、容灾、恢复、应急等的方案设计。

系统软硬件产品/材料的配置设计

本项目投标人应根据系统详细设计方案，基于详细设计方案，对本系统应配置的所有设备材料进行详细配置说明，提交《系统软硬件产品/材料配置说明书》，包括详细的软硬件产品/材料清单、功能性能说明和技术指标描述等。

系统功能及流程设计

在《系统业务流程建议书》基础上，结合本技术规范的功能需求说明和《用户需求说明书》、《系统详细设计方案》等资料，形成《系统功能及流程图》。这些文档须提交招标人确认。

系统接口设计

对本项目内各个系统之间、以及本项目内各系统与其它相关系统之间的接口进行准确的定义设计，制定相关的要求、标准和规范，提交《系统接口文档和实施方案》。

系统测试设计

本项目投标人应明确定义测试项目，最主要的有：、功能测试、性能测试、稳定性测试、可恢复性、压力测试等软件工程理论中所定义的关键性测试项目。

现场测试设计

本项目投标人对其提供和开发的应用软件产品安装在生产现场环境实施单系统测试进行技术方案的设计。

本项目投标人对本项目系统在生产现场环境连接实施集成测试（包括接口测试、系统联调），进行技术方案的设计。

本项目投标人应提交《测试计划报告》和《系统集成测试实施技术方案》。

其它所需要的设计

提交《系统软硬件资源需求分析报告》

至少包括：通用软硬件资源需求、网络资源需求、存储资源需求、资源管理的需求、信息安全需求、综合布线需求、电源需求、机房环境需求等。

与其它相关工程项目的界面说明

按照深化设计方案，明确与其他相关工程项目的界面，编制《工程项目界面说明书》，提交招标人确认。

      - 以上所有工作完成，提交相关成果文档并经招标人确认后，标志着系统深化设计工作完成。

    - 软硬件产品/材料的工厂测试及检验

      - 本项目投标人在软硬件产品/材料生产期间应邀请招标人、设计代表到投标文件中明确的软硬件产品/材料制造厂进行设备测试及检验，期间的接待及翻译工作均由本项目投标人负责。本项目投标人应在测试及检验前30天(国内/国外)提供有关软硬件产品/材料的详细资料，包括各类有关数据及产品的结构图、工作原理，产品的生产流程和质量检测措施。

      - 招标人有权决定在软件产品开发的适当时间访问本项目投标人，监督对合同规定提供的所有软硬件产品/材料的性能和功能进行的测试及检验。测试及检验工作如果超出了本项目投标人的能力，本项目投标人应安排到有测试及检验条件的其它场所或委托有相应资质的第三方进行，测试及检验工作的任何变化都应得到招标人的书面确认，如果某些设备是在其它场所测试及检验时，本项目投标人应替招标人办理进入现场的手续并亲自陪同。

      - 招标人参加在本项目投标人的测试及检验并不由此而解除和减轻本项目投标人执行合同所承担的任何责任，也不作为招标人的验收。

      - 当产品在中国测试及检验时，本项目投标人应提前两周书面通知；当产品在国外测试及检验时，本项目投标人应提前三个月书面通知，并协助办理有关签证手续。如果在规定的时间内招标人不到场，工作仍可按招标人在场的情况进行，并应及时把测试及检验结果报告给招标人。

      - 如招标人有要求，本项目投标人应解释测试及检验的一切事项，直到招标人满意，如不符合本合同要求规定，本项目投标人应按合同要求作无偿改进。由此引起的延误，不得作为工程延期和增加费用的理由。

      - 本项目投标人应根据ISO等合适的标准或相关行业规定的标准进行测试及检验，并应进行招标人认为有必要的性能测试和其它测试，所发生的费用由本项目投标人承担。

      - 在下列情况下，如果发生费用问题，由本项目投标人自理：

- 由于本项目投标人不能满足上述测试及检验的要求，而必须重新进行生产、测试和检查的；

- 招标人认为在产品测试及检验之前，本项目投标人还没有做好准备的；

      - 本项目投标人必须在产品现场测试及检验完成后的两周内将所有分项测试和整体检验证书和报告提交招标人。

    - 设备及产品运输包装、到货开箱及仓储

      - 本项目投标人所提供的产品必须是全新的、无破损的，软件应以数据光盘的形式提供，并符合合同规定的规格、质量。如不符时，本项目投标人应负全责并免费更换全部不合格产品。所有因产品规格不符、产品质量不符及产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由本项目投标人负责，招标人保留终止合同和向本项目投标人索赔的权利。

      - 提供软硬件产品/材料清单，清单内容包括所有软硬件产品/材料的名称、规格型号、数量、产地、制造商/品牌、产品序列号等，在现场安装时，应在货物清单中加入相对应的安装位置，便于软硬件产品/材料的管理。

      - 本项目投标人所提供的软硬件产品/材料须为原厂包装，并予以保护以防由于多次搬运、天气及其它原因而造成损坏。

      - 所有软硬件产品/材料验收后必须放在招标人确认或指定的仓储区域，所有因此产生的仓储、运输、保险等费用由本项目投标人承担。所有软硬件产品/材料在系统验收前的保管责任完全由本项目投标人承担。

      - 提供的全部硬件设备禁止裸装，必须有防水/防震等坚固的外包装，必须按设备的编号进行装箱。严禁多台设备的部件混装于一个包装箱中，并且所有的包装箱及零部件上必须标有与装箱单一致的中文/英文标签编号（装箱单为中/英文）。

      - 备件和检测设备、维修工具应与设备分开包装。这些包装应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加以标签。

      - 所有设备应根据设备清单按不同系统项目分箱包装，并在外包装上有明显的标志或指示加以区分，同时在装箱清单上也应有清晰的标记。

      - 本项目投标人提供的设备所有铭牌、使用指示、警告指示必需有中文或英文表示。

      - 设备到达招标人确认或指定的仓储区域后，本项目投标人应根据招标人的要求，派员参加到货签收，并作好签收记录。设备和器材应符合下列要求：

- 包装及密封良好。

- 开箱检查设备及部件的型号、规格等符合合同及设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全。

- 软硬件产品/材料的到货资料齐全，包装箱内应至少有下列资料：装箱单、产品合格证、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单。

      - 本项目投标人应根据工程进度分批到货。在软硬件产品/材料购买前，本项目投标人须以书面的形式向招标人提供设备的详细配置和版本的清单，并报招标人备案。如果由于技术的发展和进步而引起设备硬件型号和软件版本的变化，本项目投标人必须在同价格情况下供应可兼容的最高配置的硬件和最新版本的软件。

      - 本项目投标人所提供的硬件产品应是制造商生产的标准产品系列，必须提供由产品制造商签发的原产地证明文件、产品品质保证书和原厂供货证明。进口产品必须提供海关入关时的报关单及检验检疫局出具的商检证明，否则招标人有权拒绝该产品在本项目中使用，由此造成的经济损失、工期的延误均由本项目投标人承担，招标人保留进一步追索的权利。

      - 软件产品到货后，本项目投标人须提交软件产品的原厂商出具给招标人的用户登记证和使用授权文件，使用授权文件具有唯一售后服务号。

      - 经过测试发现系统软硬件产品/材料不能达到要求的系统业务指标和性能要求，本项目投标人须免费升级或替换所提供的软硬件产品/材料，直至满足系统业务指标和性能要求。

      - 招标人将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合合同要求的任何设备。在此情况下，本项目投标人应按招标人要求尽快改善设备质量或调换设备以保证设备符合合同要求，由此引起的一切经济损失由本项目投标人负责。

      - 检测、维修设备及专用工具、备品备件的仓储由招标人负责。本项目投标人应负责在设备到货后的一周内，按招标人要求将检测、维修设备及专用工具、备品备件等送至招标人指定的地点。检测、维修设备及专用工具、备品备件储存年限应在包装上予以说明。检测、维修设备及专用工具、备品备件有特殊仓储要求的，本项目投标人应提出仓储保管书面要求，在设备交付前三十天交给招标人。

      - 特殊设备运输、包装、仓储要求。对于计算机、线路板及精密仪器等贵重物品要加强包装保护设施，并且在包装箱标有禁止危险动作的醒目标记，对仓储有特殊要求的，须在设备交付前三十天提供书面仓储资料，否则本项目投标人将承担所有责任。

      - 鉴于计算机、电子类产品更新较快，技术指标和性能参数不断提高，本项目投标人供货时（含所有软硬件产品/材料），应按照投标的同等价格提供最新性能指标的产品或版本，相应的备件和配件也应同时对应地更新。本项目投标人应承诺，最终的供货采购清单需经招标人确认。

      - 由招标人向第三方供应商采购的软硬件产品/材料中，如有需要第三方供应商负责安装调试的，则由第三方供应商进行仓储、安装、移机、调试、测试、开通和试运行，并承担现场保护责任至系统验收。本项目投标人应承诺配合第三方供应商进行软件安装、调试等工作，并将第三方供应商的软硬件产品集成到相应系统中，满足武汉天河国际机场整体运行要求。

    - 系统实施

      - 系统集成服务

        - 本项目投标人负责组织谈判并制定本项目内各个系统之间、以及本项目内各系统与其它相关系统之间的接口数据规范，并签署与其他系统投标人的IDD。本项目投标人应把各内部系统、外部系统与本系统接口的数据规范设计文档以及所需的SDK提供给需要参与系统集成的各系统投标人，并负责解释和技术培训。在IDD指导下，本项目投标人负责本项目范围内系统端的接口开发工作，其它系统投标人负责各自系统端的接口开发工作。本项目投标人须负责监督管理接口的开发，并负责实施连接、调试、测试、开通。对各系统的集成负有测试验收的责任。本项目投标人应在验收之前，对相关系统的集成制定测试计划，实施测试验收，明确该系统是否符合集成要求，并出具测试验收报告。

        - 从系统集成的角度，对各系统提出相关要求，提交招标人。同招标人一起，参加与各系统的协调工作。协助招标人并预见系统集成工作中和各系统工作中可能发生的问题和困难，并向招标人提出解决的办法或建议。

        - 本项目投标人组织管理本标段内各系统进入系统测试中心进行系统集成模拟测试和认证；

        - 本项目投标人应积极配合第三方对系统的测试和认证工作。

        - 本项目投标人应与其它系统投标人进行协作，实现双方系统软硬件产品的安装及配置调试工作的集成。

        - 本项目投标人协助招标人管理各功能中心信息系统软硬件产品/材料的安装、调试。

      - 安装调试

        - 本项目投标人须在系统开始安装前向招标人提交《系统安装手册》和《系统安装计划》，由招标人和监理工程师批准。

        - 本项目投标人负责按照经过招标人或监理工程师批准的《系统安装手册》和《系统安装计划》进行整个系统的安装工作，包括前端设备、管道、桥架、机柜等设备的安装及支撑软件、客户端应用程序和终端工作站的安装以及系统所有线缆的连接等。本项目投标人应负责合同范围内所有硬件及软件的安装及负责向监理和质量监督部门办理报监，并负责合同范围内系统的调试和设置等。

        - 本项目投标人应提供系统运行所必须具备的初始数据和基础数据，负责它们的收集、组织、输入工作，并保证其正确性和完整性。招标人根据合同进行组织协调并提供必要的信息，负责最终的确认。

        - 本项目投标人应在深化设计完成后5天内提供设备的基础安装尺寸和其它一切与土建有关的尺寸。设备安装之前，本项目投标人应该对设备安装处的土建预留孔、洞、预埋件等尺寸、数量在规定时间内进行检查确认，由于本项目投标人变动安装条件引起的费用应由本项目投标人负担。

        - 本项目投标人在安装设备前14日，应与招标人签订安全施工责任保证书，并提交施工组织方案、进场施工申请报告等资料。在工程实施中，必须无条件地配合土建、装修及机电设备安装工程投标人、工程监理的管理与检查，并执行招标人的指令，确保工程质量和安装进度能满足总的质量要求和进度要求。

        - 本项目投标人应把对场地、电源、接地、通风、空调等的要求在系统实施前提交招标人，并协作有关的系统完成电源、接地、通风、空调等工作。

        - 在施工前，本项目投标人应配合设计和土建、装修及机电设备安装工程投标人对本项目设备安装所需的各方面条件进行图纸确认、现场检查及验收，如因本项目投标人原因造成图纸有误，引起设计、施工返工，由此产生的进度延误责任和费用增加由本项目投标人承担。检查和确认的结果应书面通知招标人，所有现场条件一经本项目投标人确认无误之后，所有在工程过程中由此产生的责任由本项目投标人负责。由于本项目投标人变动安装条件引起的费用应由本项目投标人负担。

        - 有关现场工作设施的敷设须经总承包的同意后，在指定的地点和范围内敷设。所需的临电、临水须按相关建筑总承包的要求敷设，施工现场所用的临电、临水按相关建筑总承包的管理要求执行。

        - 本项目投标人应在调试开始两周之前，向招标人提交调试大纲、调试报告样本、现场调试计划、程序及记录表格，供招标人批准，并写明调试项目、数据指标、其他系统配合的条件、验收标准及计划实施的每一步骤。该项目中所有系统和设备的性能均应得到证实和显示，并每次调试做出记录。有关硬件设备、支撑软件、应用软件等的调试方法都各有不同，这方面的计划应该分别界定。

        - 本项目投标人应根据由招标人确认的调试计划进行工作。需保证所安装的设备、系统能按照合同要求正常运转或运行，确保机柜、设备安装正确，维修时可以移动。调试应在招标人代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。由于本项目投标人原因造成的调试失败引起的费用和延误由本项目投标人负责。

        - 本项目投标人必须在安装调试项目完成后的14日内，应就安装调试的结果进行分析和总结，向招标人提交《系统安装调试报告》。

        - 本项目投标人在完成本项目的安装和调试后，在招标人确认符合合同规定要求后的14日内，提交本项目工程实施过程中所有相关施工记录。

        - 本项目投标人应与各相关系统的投标人配合完成系统的安装和合同中要求的其它功能。在配合过程中如出现分歧和矛盾，必须服从招标人的协调，并不得以此为借口拖延工期、增加费用。

        - 本项目投标人必须按招标人、工程监理、土建、装修及机电设备安装工程投标人的要求定期参加现场会议，积极配合招标人工作，圆满解决安装、调试、试运行中的所有问题。

        - 本项目投标人应积极服从和配合土建、装修及机电设备安装工程投标人和工程监理的工程进度管理、工程质量管理、现场文明施工管理和安全施工管理，随时对本项目的工作做适当的安排和调整，以确保整个工程建设按期完成。

        - 在工程施工和设备安装、调试、试运行、验收等过程中，本项目投标人应做好设备的现场保护以及提供相应保护措施。本项目投标人不得损坏土建结构和已装修完毕的墙面、地面、吊顶和其他已安装的设备和系统，由此引起的修补费用由本项目投标人承担。

        - 项目所产生的临时费用及所需设备的产品现场保护、工作设施、工作照明、防护、安装脚手、围栏、警告标志和守护人员等由本项目投标人负责。

        - 本项目投标人应在现场对设备进行安装、调试、现场测试，以检验其设计制作、操作性能和功能等方面的情况，并应提供所有安装、调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务。

      - 系统测试及演练

        - 总体要求

在测试实验室工作时服从招标人指定的测试实验室管理单位的管理，配合各系统进行各项测试工作，保证各项测试设备的正常工作。

系统测试包括系统测试中心模拟测试和现场测试。系统测试中心模拟测试是指在系统测试中心环境内完成单系统模拟测试和集成模拟测试。现场测试指系统在安装调试完成后进行的本系统测试和现场集成测试。

单系统测试是在不与其它系统连接的情况下进行测试。本项目投标人应在测试计划中详细说明测试内容。包括但不限于功能测试、故障及恢复测试、性能测试等。

集成测试是与其他相关各系统进行的最终联接调试，包括但不限于功能测试、接口测试、压力测试、接口故障及恢复测试、14日以上的可靠性测试。

本项目投标人负责本项目系统及系统集成测试用例的设计、测试数据的准备和录入等，提供测试工作所需的仪器仪表、工具、材料、人员。

本项目投标人应明确定义测试项目，最主要的例如：功能测试、性能测试、稳定性测试、可恢复性、压力测试等软件工程理论中所定义的关键性测试项目。

本项目投标人必须修复在测试中发现的故障和缺陷，并承担修复故障和缺陷所发生的费用。修复完毕后必须重新测试。

本项目投标人承担所有测试的记录工作，并分别以书面和电子文件的形式向监理工程师提交4份综合测试报告。本项目投标人提交的测试报告必须签署并盖章。

本项目投标人必须通过招标人聘请的独立第三方检测机构进行的系统检测，本项目投标人应积极配合第三方检测机构对系统的测试和认证工作。

本项目投标人必须在系统测试工作开始前14天，提交系统测试工作计划和方案，详细说明测试工作内容、测试目标、测试方法、测试仪器和仪表，由招标人和监理工程师审核批准。所有的测试计划包含但不限于：

- 所测试的功能

- 输入和输出

- 测试的内容

- 进度安排

- 资源要求

- 测试资料

- 测试工具

- 测试人员

- 测试用例的选择

- 测试的控制方式和过程

- 跟踪规程

- 回归测试的规定

- 测试结果评价分析标准

- 测试结果评价分析

本项目投标人必须依照批准的测试工作计划和方案、相关标准及规范对系统中所有的软件、线缆、连接点、终端和设备进行测试。所有的测试工作必须在监理工程师认可的工程进度计划的时间内完成。

本项目投标人在进入系统测试中心前，应向招标人提供本系统已完成工厂测试的合格证明，并申请进入系统测试中心模拟测试。没有经过工厂测试不得进入系统测试中心。

在进入现场测试前，必须通过系统测试中心的模拟测试，并提供招标人确认的模拟测试报告。

应对所有的测试结果进行评价和分析，并把含有结论性意见的《测试结果评价分析报告》提交招标人。

本项目投标人有责任配合、组织其它项目投标人按照经招标人批准的工程进度（包括按照工程变更控制程序进行了修订的工程进度）进行调试和测试工作。

在配合、组织其它系统投标人的调试和测试工作中，如与其它系统投标人发生争议，本项目投标人必须执行招标人的裁决。

招标人有权采用本项目投标人同意的测试方法和仪器，对本项目投标人提供的各种测试报告进行抽样复查，如果发现抽样复查结果与本项目投标人提供的测试报告有不一致处，招标人有权对本项目投标人提供的测试报告质疑，并要求本项目投标人重新进行全面测试，由此造成的费用和工期延误损失由本项目投标人负责。

系统营运测试和评估由招标人负责进行，本项目投标人须予以协助。营运测试和评估将主要依靠由本项目投标人培训过的，由招标人指派的系统营运和维护人员进行。营运测试和评估活动包括对系统的功能性容量和可接受性的评估。营运测试和评估的合格证明系统适用于机场的日常营运。营运测试和评估在系统开通前进行。开通后招标人将根据需要在一定范围和规模内继续进行。

        - 系统测试中心模拟测试

本项目投标人在测试环境上安装调试本项目系统测试所需的应用软件，在系统测试中心构建一套模拟测试系统。

按照系统测试中心集成测试计划，本项目投标人准时参加系统测试中心集成测试，在宣布系统测试中心集成测试结束之前，不可自行退出系统测试中心集成测试。

系统测试中心内软件调试、测试的时间节点必须符合项目的整个工程进度。

当本项目系统在系统测试中心环境下完成模拟测试并通过招标人确认后，按工程进度要求转移至现场测试阶段。

系统测试中心的使用不会停顿，即使生产系统已完成用户接收，在故障报告调查、生产系统修改后都要在系统测试中心进行复核测试，合规后才能上线运行。

        - 现场测试

本项目投标人必须全面负责本项目系统的现场测试工作。所有测试工作都必须由经过产品制造商认证的工程师参与进行。测试应采用符合相应精度要求的仪器和相关测试功能软件，未能提供调校证书而根据此仪器产生的测试报告或采用不符合测试功能要求的软件产生的测试报告，招标人有权不予接纳。

现场测试至少包括测试项审核、测试环境审核、单系统测试、集成测试、故障恢复测试。

- 功能配置审核：验证系统是否与系统设计要求文件完全一致。

- 现场配置审核：对应用系统的基础设备，备件，特殊和标准测试工具进行审核。

- 单系统测试：作为基本测试，确保本项目各单个系统完全符合合同设计和营运的要求。

在单系统测试中，本项目系统等将在不与其它供应商提供的系统连接的情况下进行测试。本项目投标人应在测试计划中详细说明测试内容。测试应包括，但不局限于：

  - 端对端功能测试，使用数据库的哑数据检验本项目工作站和数据库之间的登录和数据交换。

  - 对有备用的设备进行故障模拟测试。

  - 测试整体响应时间。

  - 14天以上的可靠性测试。在这个测试中，所有合同要求的设备应安装并完全处于营运状态。在测试期间，整个系统的流量在预计交通流量的10%至100%之间。

  - 针对某项测试，若发现问题，必须修改后再重新测试。

- 集成测试：相关的各系统将参加系统整体的最终集成测试，验证不同系统间，以及它们与外部系统的工作是否正常。本项目投标人将根据批准的系统集成测试计划和步骤来组织各系统投标人进行测试。

集成测试内容至少包括：

  - 与其它系统的每个接口间的交流和有效数据转换的功能测试；

  - 14天以上的可靠性测试。在这个测试中，所有设备应处于连接和营运状态，并与其它投标人提供的系统连接，以确保能与其它系统交换模拟数据。如发生任何故障，整个测试需重新开始。

- 故障恢复测试：确认故障恢复方案的可行性和准确性。

现场压力测试能反映系统在本技术规范的业务指标压力下，达到本技术规范的性能指标和功能的要求。

本项目投标人应根据现场的结果，负责对系统进行优化，内容包括：系统参数设置、应用软件的配置、接口配置。并出具优化报告。

        - 联动演练

本项目投标人须在联动演练以前向招标人提交《联动演练计划》及记录表格样式，由招标人确认。

本项目投标人应配合招标人按照经过确认的《联动演练计划》进行工作，并配合招标人完成有关联动演练的所有的记录和报告。由于本项目投标人原因造成的联动演练失败引起的系统维护费用和工程延误由本项目投标人负责。

联动演练期间应对系统可用性进行检验。如果在联动演练期间没有达到本项目投标人承诺的运行要求，或有迹象表明无法达到这一要求，本项目投标人应立即对系统进行评估，并立即改正现有的错误。

    - 系统验收

      - 竣工验收

本项目投标人已按合同要求完成本项目所有系统的安装、调试、现场测试工作，并确认满足设计文件要求，本项目投标人方可向招标人提出竣工验收申请，并组织实施。

如果测试不能满足本技术规范中的业务指标和性能要求，应免费升级相关硬件和软件或免费增加相应设备，以满足相关指标与要求。否则，将不予验收。

现场测试时出现的问题已被解决至招标人满意，对其它工程项目的影响已消除。

已按本技术规范和政府有关管理部门的规定以及招标人要求提交了全部货物和文件资料。

按照武汉天河国际机场建设工程档案管理要求进行竣工资料归档。

      - 行业验收

        - 竣工验收合格，已提交完整的竣工验收报告。

        - 民航专业弱电系统已经第三方检测并符合设计要求。

        - 民航专业弱电系统已配合招标人完成联动演练，并提交联合试运转报告。

        - 竣工验收和联动演练时提出和暴露的问题已全部整改完成。

        - 按民航建设工程行业验收暂行办法的规定提交行业验收所需的全部申报材料。

        - 民航专业工程质量监督机构已出具同意提交行业验收的工程质量监督报告。

    - 系统试运行

      - 航站楼开通投产之日起三个月为系统试运行期。

      - 本项目投标人负责全部设备设施及系统的保护和清洁工作至试运行开始为止。责任期间污损的设备、设施结构或其它设备仪器等，本项目投标人须负责修理或者给予赔偿。

      - 本项目投标人须在试运行前为系统可能出现的问题拟订应急处理方案，报招标人确定，应急处理方案应考虑系统故障后对其它系统的影响和与其他系统的协调处理。

      - 本项目投标人应在试运行前协助招标人进行应急处理的演习。

      - 本项目投标人须在试运行以前向招标人提交《试运行维护计划》及记录表格样式，由招标人确认。

      - 本项目投标人应配合招标人的试运行工作，按照经过确认的《试运行维护计划》进行现场维护工作，并配合招标人完成有关试运行的所有的记录和报告。由于本项目投标人原因造成的系统故障，而对试运行造成的影响由本项目投标人负责。

      - 试运行期间应对系统的功能性能进行检验。如果在试运行期间没有达到本项目投标人承诺的功能性能要求，本项目投标人应对系统进行评估，并立即优化整改。

      - 在试运行期间，本项目投标人仍须对系统的运行情况负责，主要技术人员必须留驻现场，一旦出现故障，应在30分钟内到达现场，及时解决出现的问题，并根据招标人的要求对系统作合同许可范围内的调整。

      - 本项目投标人应提供所有试运行所需的工具、材料、仪器及劳务等，并按人/月对试运行服务进行报价，试运行所需的费用分别单独列出，并包含在投标总价内。招标人保留变更本项目投标人试运行服务时间的权利。

      - 本项目投标人应在试运行结束后把试运行期间的问题和意见进行汇总和分析，向招标人提交《试运行报告》。并应负责对系统在试运行期间所暴露的缺陷一一予以调整和整改，并作记录提交招标人存档。

    - 【*】驻场陪伴运行

      - 自T2航站楼投产之日起前12个月，本项目云平台（含云安全）须提供不少于3人的原厂技术人员驻场陪伴运行，负责整个系统的现场试运行维护，投产后的第13至24个月，须安排不少于1人驻场陪伴运行。

      - 缺陷责任期内，在春运、暑运、黄金周或其他大型活动期间，根据招标人的需要，投标人需提供驻场陪伴运行服务，费用不再另行支付。

      - 在陪伴运行期内，投标人对系统的运行负责，主要技术人员必须留驻现场，及时处理出现的问题。

      - 投标人驻场陪伴运行人员须为各系统参建的主要技术人员，驻场伴随运行服务方案及委派人员名单在系统保障运行开始前2周报监理人及招标人审批，监理人或招标人认为不合格的，本工程投标人应及时给予调整和更换。

      - 陪伴运行费用计入投标总价中，不单独计取。投标人不按照以上要求配备驻场陪伴运行人员的，招标人将按照1000元/人/天在项目结算中予以扣罚。

    - 缺陷责任期

      - 投标人必须为合同内所供应和安装的所有产品提供为期24个月的缺陷责任期，时间从本项目工程行业验收合格之日起计算。

      - 投标人在缺陷责任期内保证按招标人的要求免费修理或更换因材料不合格或制造不合格而有缺陷的任何设备及附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理），并赔偿招标人方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。在修理之后，投标人应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人。

      - 缺陷责任期内，投标人应派出相关专业技术人员，每季度访问用户一次，指导招标人对设备的正确使用，并对设备进行检查和维护，同时做好维护记录。系统设备非招标人原因发生任何故障或损坏，投标人应及时提供替换设备，以保证每年不低于99.9%的设备可使用率，对故障或损坏的设备，投标人必须负责免费维修或更换，平均维修期限不得超过15天，一切费用由投标人承担。

      - 在缺陷责任期结束前,须由专业工程师和招标人代表对整套设备进行一次检查,任何缺陷必须由投标人负责免费修理或更换。如有缺陷发生，硬件缺陷责任期应相应延长，具体延长时间由双方协定。在修理完成之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人。

      - 投标人在武汉应设立常驻维修机构，处理所有维修服务和技术支持服务。该服务必须是每天24小时提供的，在接到报修通知后4小时内赶到现场，及时响应招标人的请求，协助招标人处理有关维护和技术问题。并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止。该维修机构须备有足够的零备件和技术力量，以满足维修需要。

      - 投标人应将故障内容及原因、处理过程和方法、完成处理及恢复正常的时间和日期等以书面形式报告招标人。

      - 承包人未按照以上要求履行缺陷责任的，招标人将按照相应的记录视情况予以处罚，并在项目质保金中予扣除。

    - 用户接收

      - 系统用户接收合格必须满足以下所有条件：

      - 本项目投标人已完成按合同约定的工程施工安装、测试及试运行工作。

      - 在试运行期间，系统能连续正常运行3个月且性能、功能满足合同和设计文件的要求。

      - 系统测试、演练和试运行时出现的问题已被解决至招标人满意，对其它工程项目的影响已消除。

      - 已按本技术规范要求提供了全部货物和用户接收的资料。

      - 项目在用户接收后，招标人给本项目投标人颁发项目接收证书。

    - 其它工作要求

      - 资料管理要求

        - 项目资料管理必须包括系统需求调研分析、深化设计、工厂测试及检验、设备及产品运输包装、到货开箱及仓储、应用系统开发、系统集成服务、安装调试、系统测试及演练、系统验收、系统试运行、用户接收及技术培训和技术转移等项目任务各阶段的工程图纸、文档、竣工资料等的编制、提交、存档等。

        - 本项目投标人的所有技术资料的提交必须遵循中华人民共和国和地方政府有关技术档案文件管理的法规和标准。本项目投标人提交的所有技术文件均应使用中华人民共和国法定计量单位作为计量单位，不在法定计量单位范围内的，将使用国际计量单位和国家选定的其它计量单位制。

        - 所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有技术规范号、图纸与文件的编号和盖有已作过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。提交图纸时，必须同时提交相应光盘，文件格式为国际标准绘图格式AutoCADDrawing，其版本必须得到招标人的确认。提供文字表格的电子文本必须Office或PDF格式文件。

        - 每次提交的技术文件都必须带有封面目录，写明所提交的内容。技术文件图纸的每页的右下方必须有统一格式的栏目表。表中必须有文件目录编号、项目名称、本项目投标人设计的签章，并留有供本项目投标人和设计人员审批的空白栏。

        - 本项目投标人提供的所有资料文件都必须提供中文版本，以中文为准，若原始文档为英文版本，需同时提供英文版本文档。包括纸介质和电子介质，且不少于八套。资料提交包括但不限于资料提交汇总表的内容。

        - 所有的资料应符合上述要求，否则招标人有权拒收。重新提交这些图纸和文件的费用以及由此造成的工程延误由本项目投标人负责。

        - 本项目投标人须在系统验收合格后，向招标人提供针对本项目开发的所有相关应用软件，包括需求定义、设计文档、客户化开发部分的源代码、系统可执行程序、安装配置文档、使用操作手册、维护管理及故障处理手册等。

        - 本项目投标人须承诺向招标人提供的文档资料，包括但不限于：

- 《工程项目管理计划》

- 《文档管理规则》

- 《系统需求说明书》

- 《系统信息流程图》

- 《系统详细设计方案》（含《系统外部接口文档》、《系统集成的接口标准及规范》等）

- 《系统使用说明书》

- 《测试案例及脚本》

- 《系统安装计划》

- 《系统安装手册》

- 《系统测试计划》

- 《系统调试计划》

- 《系统安装调试报告》

- 《系统试运行计划》

- 《系统试运行报告》

- 《用户使用手册》

- 《系统操作手册》

- 《系统维护手册》

- 《培训计划》

- 《验收计划》

- 《系统故障恢复方案》

- 《系统备份方案》

- 《系统测试验收报告》

- 《数据字典》

      - 技术培训和技术转移

        - 本项目投标人应在系统进入试运行开始前完成对招标人的技术人员和操作人员进行的理论、实际操作、技术原理、维修维护、应急处理等方面的培训，并提供相关培训资料。本项目投标人应在培训开始前两个月提交一份技术培训（包括工厂培训和现场培训）的实施计划供招标人审批。

        - 工厂培训指本项目投标人在制造厂针对各项软硬件产品/材料为招标人培训技术人员，现场培训指本项目投标人在安装现场对软硬件产品/材料为招标人培训技术人员。培训前应提供中文操作、维修手册给受训人员。安排工程师给予指导和演示，至少包括对零件的拆装、故障的排除。要求受训人员在培训后至少能了解软硬件产品/材料的结构、工作原理及工作性质，排除一般故障。培训人数和时间、批次以实际情况为准。

        - 本项目投标人需在现场对招标人安排的系统使用人员进行操作培训。培训前应提供中文用户使用手册。

        - 所有培训应以中文进行，并提供中文培训手册，若原始文档为英文版本，需同时提供英文版本文档。若培训在国外进行，本项目投标人必须配备一个专业技术翻译。

        - 本项目投标人派出的培训人员，应是各产品制造商和软件开发商认证的培训教师。本项目投标人应事先向招标人提供培训教员简历，招标人认为不合格时，本项目投标人应按招标人要求立即予以更换。负责现场培训的教师必须按照招标人确定的的人数、批次、内容、时间进行现场培训。

        - .培训应有指导、现场演示等内容，能够使受训人员了解应用系统及设备的结构、工作原理，并能掌握正确使用与操作和排除一般故障的技能等。

        - 本项目投标人应保证在现场培训期间，受训人员在本项目投标人的指导下所做的一切操作均不会对系统构成损害。否则，所造成的损害由本项目投标人负责。

        - 招标人可以使用录音录像设备录下所有的培训课程。所录材料以后可进行其它培训。

        - 维护培训指本项目投标人对招标人的技术人员进行培训，使其能独立地对系统进行配置修改，以达到功能上的扩充、修改和性能上的调整。至少包括检测、维修设备、专用工具和开发工具的使用；向受训人员详细解释系统业务流程、数据流程、处理流程以及交付的客户化开发部分的源代码；如何把源代码通过编译连接等操作变成可执行文件等。

        - 本项目投标人应接受招标人指派的技术人员参与的以学习、维护为目的的系统的安装、调试、测试和试运行。招标人指派的技术人员服从本项目投标人的技术安排，但不承担系统所出现问题的责任。

- 附表及附件

  - 响应偏离表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、标识标牌技术规范书

- 总则

  - 说明

    - 本技术规范内容是T2航站楼改造工程标识标牌采购及安装应用需求的技术规格、核心条款、提交资料和其它相关内容，是招标文件的组成部分。本技术规范仅指本项目标识标牌采购及安装的主要要求，而不作为完整的详细需求，投标人应根据技术规范的要求进行积极深化的分析研究以设计出满足规范要求的完整优质方案。

    - 投标人应认真阅读招标文件，提供项目实施所有必须的设备、工具、材料、人力、设计信息，以及对招标文件中未详细列明的，但为保证系统能够全面正常运作所需要的所有软硬件、附件、零部件以及系统维护工具等其它所有的资源，其中包括本技术规范要求的所有文件资料，所有费用均计入投标总价中。投标人应认真计算可能发生的所有相关费用，在实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

    - 投标人的报价应包含为完成本招标文件技术规范要求的所有可能发生的费用，本项目实施过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、设备、用水、用电、保安、保险和所有可能发生的相关费用均由投标人承担，所有费用计入投标总价。

    - 业主保留在合同执行过程中，根据中标时约定的单价变动所购设备或材料数量的权利（所发生费用按实际发生数量进行计量），卖方应无条件执行，并有义务、有责任根据系统需求来调整设计方案。

    - 业主保留采纳投标人在不增加投资的情况下所提供的更为优秀可靠的系统设计方案的权利。

    - 投标人提供的重要的标准的设备材料均应为国际/国内知名品牌的产品。

    - 投标人应结合图纸，并根据清单要求进行报价。

    - 投标人在充分满足招标文件要求的前提下，对于本规范中未提到的功能，或投标人认为有更好的方案，可在所提交的投标文件中向业主提出建议或方案，并详细阐述理由，但建议方案不作为评标的评判依据。业主将积极考虑这些建议或方案，保留采用更佳建议方案的权利。

    - 投标人必须提供满足本技术规范要求的详细、完整的技术方案、系统性能的分析、计算及说明、系统设计图纸和报价清单。

    - 投标人提供的标识标牌设备必须是成熟、可靠、先进的。

    - 投标人提供的所有标识牌设备，不涉及任何专利纠纷，由此产生的任何纠纷及对工程进度造成的影响均由本项目卖方承担全部责任。

    - 投标人对标识牌的安全可靠负有责任并承担相应风险。

    - 投标人必须仔细阅读本技术规范及设计图纸，并有责任全面了解整个工程的范围、工程进度、施工现场的状况、系统功能需求、技术规范等。

    - 同义词语：构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“供货要求”等章节中出现的措辞“发包人、业主、买方”和“承包人、供应商、卖方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

    - 投标人必须按招标文件各章节条款的内容合理编制投标文件，投标方案与本技术规格书内容的任何偏差都必须列入投标文件中的技术偏离表，另标注“【*】”条款项必须逐条响应，按招标文件要求进行填写。否则，将承担不经任何澄清就被判定为未能满足招标文件要求而废标的风险。中标后中标人在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被招标人确认的条款。

    - 本技术规格书各条款的编写采用了多层项目编号，任何条款被标注“【*】”表明该条款及其所有下级条款都为重要条款，如其中1条不满足或负偏差将导致废标。

  - 工程范围与责任

    - 投标人必须按本项目的要求完成招标图纸所示所有范围的标识标牌采购及安装工作，包括但不限于：深化设计、产品的选型、结构计算及制作图、材料采购、构件加工、制造、工厂检验、运输、仓储、安装施工、检测、产品保护、调试及初验、试运行、最终验收、清洁及售后服务等工作，并按要求向招标人移交所需的资料。同时卖方须负责完成标识标牌施工安装所涉及的所有边界处的收头处理工作（包括与各类地面的收头处理、与各类墙面的收头处理、与各类吊顶的收头处理）。

    - 本规格书所指出的工作范围仅指标识牌系统所需的主要部分。投标人应提供本技术规格中未涉及，但为顺利完成标识牌系统项目所必需的所有任务及相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等，费用包含在投标总价内。

    - 投标人必须按照本规格书的要求在规定的工程进度计划期限内完成包括但不限于以下工作内容：

- T2航站楼标识引导系统设备与材料的制造供应及其运输、包装、仓储；

- T2航站楼标识引导系统设备安装、管线施工（含管线的施工，但不包括桥架的施工），没有桥架的位置须配置金属套管（可视的金属套管为不锈钢304材质），卖方从图纸中的配电箱接线到标识牌，从配电箱到标识间的所有电缆电线及套管施工均在本投标范围内，采购清单中未列明的所有费用含在投标报价中，标识牌里面的所有工作内容由标识牌的卖方完成）；

- T2航站楼标识引导系统配置、测试和调试；

- T2航站楼标识引导系统正式验收移交业主之前的试运行和系统维护；

- T2航站楼标识引导系统技术培训和标识引导系统验收移交后的技术服务与支持；

- 编制T2航站楼标识引导系统竣工图及竣工资料；

- 上述工作所需的附件、工具、备品、备件、资料、档案的提供。

    - 本技术规格书及设计图纸为T2航站楼标识牌系统提供了主要技术要求和施工要求，但不应作为完整的详细要求。投标人应按招标文件技术规格书要求提供详细的T2航站楼标识引导系统设计配置方案，设备材料规格和数量、系统功能描述，并保证符合技术规格书和设计图纸的要求。投标人要负责向招标人移交完整、优质的标识引导系统，并保证符合或优于技术规格书的要求。投标人只有在得到招标人签发的书面项目竣工移交证书，整个项目才算完成。

  - 现场条件

    - 本技术规范中的设备设施必须能够在以下说明的现场条件中正常运行。如果受到影响，业主有权要求卖方改进或更换。卖方不能把以下招标文件中说明的现场条件作为设备设施的功能不能实现或性能降低（如寿命缩短、易生锈等）的理由。

    - 地理位置：T2航站楼位于武汉天河机场T3航站楼的西南侧位置。

    - 电磁兼容（EMC&EMI）：投标人应提供设备向外辐射电磁场强度和承受外界电磁干扰的电磁兼容指标以及测试方法。系统的接地方式、抗电磁干扰措施能使设备在强电环境下正常工作。电磁兼容性满足IEC801-2、IEC801-6、IEC801-3、IEC801-4。在设备提供者对设备使用环境考察确认后，保证设备的电磁兼容性。

    - 冷却、通风要求：投标人说明设备的散热方式，设备的冷却优选自然通风散热方式。

    - 工作时间：365天/24小时内的不影响航站楼正常运营的时间段内（具体时间以甲方要求为准）

  - 与其他标段承包人的工程界面

    - 本系统卖方有责任处理好所有与本系统（工程）有关的界面，并完成相关任务，提交相关产品。如部分必需的产品、材料未在本规格书中描述，投标人应予以补充相应的详细要求和设备配置，所有费用计入投标总价。工程实施过程中，本系统卖方不得藉此要求增加费用。

    - 与总承包单位的工作界面

非公共区的办公室、设备房、卫生间以及高架桥上的标识标牌由总承包单位负责完成，总承包单位负责在各个强电间或现场配电箱内预留标识标牌的供电回路和空开，承包人负责从该配电箱下端接线到标识标牌，负责完成公共区（包含政务、商务贵宾区）标识标牌所有工作内容。投标人须在配电箱中的接线端子套打印的电线电缆是接的哪个标识的文字标识。

    - 与精装修单位的工作界面

- 承包人负责标识标牌的电源出线、末端的采购及安装。

- 承包人配合精装修单位完成标识标牌定位；装饰面层上的开孔及留洞、恢复工作由精装修单位完成；涉及穿楼板的孔洞开孔、留洞、恢复工作由总承包单位完成；收边收口由承包人完成。

- 本系统显示设备的主体、支架等由本系统承包人设计、供货与安装，由设计效果需报主设计与业主确认并认可，以保证符合总体的室内装修要求，不破坏室内美观。

- 本系统承包人应根据业主要求，结合机场航站楼的建筑设计风格，设计显示设备的外壳及安装构件，于合同签署后一个月内提交显示设备详细尺寸和设备样品供业主审批。

    - 在合同有效期内，如果由于技术的发展与进步而引起设备型号的变化，投标人必须免费供应该系列设备的升级产品，并提出正式的书面报告交业主单位批准认可。投标人不得擅自变更业主已经认可的任何资料。

    - 投标人必须仔细阅读本技术规格书及设计图纸，并有责任全面了解整个工程的范围、工程进度、施工现场的状况、招标人功能上的需求、技术规格书等。如有问题或疑问，应向招标人提出书面文件，由招标人书面答复。如因对项目范围及要求不明确而造成的废标，由投标人承担责任。

  - 设备清单要求

    - 标识引导系统主要设备材料详见采购清单及图纸。采购清单及图纸中设备的数量、规格只是一些主要设备材料要求，只作为投标人计算设备、材料总价的基准。投标人可参照此基准，按招标文件技术规格书要求进行方案和施工图深化设计后，进行深化的设备材料配置，提供包括各个分项的详细设备配置清单。

    - 所有设备的安装位置、线路走向、安装支架、吊架等，由于结构、装潢或其他因素造成变更，投标人会被通知。业主有权变更设备材料的位置和线路走向，投标人不得要求增加任何费用，视为均摊入相应的单价和合价中。

  - 质量保证

    - 投标人所提供产品的质量、安装施工工艺、测试手段及方法都应符合最新颁布的国家标准和规范要求。

    - 投标人所提供的产品应是制造商生产的标准产品系列，本次招标不接收未经定型生产的研制品或定制品。必须提供由产品制造商签发的《产品品质及应用保证书》。

    - 投标人所提供的产品必须是全新的、无破损的，并为原厂包装，并符合合同规定的规格、质量，如不符时，投标人应负全责并免费更换全部不合格产品。所有因产品规格不符、产品质量不符及产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由投标人人负责，业主保留终止合同和向投标人索赔的权利。

    - 投标人应按照ISO9001标准为工程的实施、竣工和修补缺陷建立适当和可行的质量保证体系，并保证工程的实施、竣工和修补缺陷的全部过程符合该质量保证体系的要求。投标人应按该要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。这些过程记录应随时可供招标人、监理工程师或有关主管部门查阅。

    - 本招标工程执行中华人民共和国国家现行技术标准和技术规范，质量按优良工程进行目标管理，工程质量由地方政府建设行政主管部门的质量安全监督职能部门按国家的有关验收规范和标准进行验收评定。

    - 工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按建设单位规定的，业主有权要求承包人停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由承包人自行承担，工期不予顺延。

  - 工期及交货地点

    - 标识标牌于2022年12月30日前施工完毕，设备具体到货时间由招标人根据工程进度确认。由投标人负责设备仓储责任。

    - 交货地点：武汉天河机场内招标人指定地点。

  - 工程进度要求

    - 按招标文件要求执行，承包人做好充分准备，进驻施工现场。

  - 检测、维修设备及工具

    - 投标人应提供必要的、并由招标人认可的专用检测设备（包含必需的附件、中文操作手册）及两套专用工具，并不得用于安装和调试。投标文件中应分别列出清单和单价，并计入投标总价，最终用户有权选择。（格式详见下表）

检测、维修设备及工具一览表（格式）

| 检测、维修设备及工具 | 规格型号 | 生产厂家/原产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 所有检测设备及工具必须是全新的，并且不得用于调试和试运行，能在要求的现场条件下正常工作。

    - 所有检测设备应具有制造厂商发出的调校证书，未能提供调校证书而根据此仪器产生的测试报告，招标人有权不予接纳。

    - 检测、维护设备及工具和相应的包装箱、工具盒应同系统一起移交最终用户。

    - 所有使用交流电的检测设备和工具应使用220V、50HZ交流电，并能在规格书要求的现场条件下正常工作。

  - 铭牌及各类标识

    - 投标人提供标识牌的所有铭牌、使用指示、警告指示、技术性能参数、线缆及其连接装置的标识必须有永久、易识别且用中、英文表示。

    - 所有铭牌不得使用粘合剂，必须用铆钉、螺钉、螺栓等方式固定，也可视具体情况直接刻印在标识牌上。

    - 铭牌材料必须防锈、防潮，所有铭牌上的字体、颜色与铭牌的底色必须呈鲜明的对比，保证视觉效果清晰、舒适。

    - 所有使用的标签应为机器打印，手写标签不予接受。标签上的编号应同时支持简体汉字、英文字母、数字、标点。标签上每个字母的高度不可小于4毫米。

    - 标签应具有永久的防脱落、防水、防高温特性。

    - 所有线缆必须单独标签，线缆的两端及中途可为人接触的地方须加上标签，所有的电缆必须是低烟无卤电缆。

  - 接地

    - 投标人须保证所提供的设备都能可靠接地，并负责实施。所有接地线应采用多股铜线或铜带，与机房内的接地点端接。

    - 所有设备接地要求符合TIA/EIA-607标准。

    - 直流接地电阻不得大于1Ω。

  - 计量单位

除本技术规范另有规定，以中华人民共和国法定计量单位作为计量单位，不在法定计量单位范围内的，将使用国际计量单位和国家选定的其它计量单位。

  - 标准与规范

    - 除非在规格书中另有说明，本规格书中的标识引导系统的应用系统及设备的特征参数、性能和技术指标，均必须符合国家和民航的通用规范及ISO等国际组织或专业组织的现行最新标准和规范。

    - 除非在规格书中另有说明，本规格书中标识引导系统的应用系统及设备必须符合下列标准和规范：

《民用航空公共信息图形标识设置原则与要求》MH/T0012

《民用机场公共信息标识系统设置规范》MH/T5059

《民航工程建设行业标准编写规范》MH/T5045

《民航运输机场安全保卫设施》MH/T7003

《民航机场旅客航站区无障碍设施设备配置技术标准》

《安全标志》GB2894

《安全色导则》GB6527

《公共信息导向系统 规划设计指南》GB38654

《公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分：总则》GB/T15566.1

《公共信息导向系统 设置原则与要求 第2部分：民用机场》GB/T15566.2

《公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求》GB/T20501

《公共信息导向系统 人类工数字设计与设置指南》GB/T38655

《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223

《标志用图形符号表示规则 公共信息图形符号的设计原则与要求》GB/T16903

《图形符合 安全色和安全标志》GB/T 2893

《道路交通标志和标线》GB 5768

《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038

《无障碍设计规范》GB50763

《公共信息导向系统 基于无障碍需求的设计与设置原则》GB/T31015

《公共服务领域英文译写规范》GB/T 30240

《民用运输机场应急救护设施设备》GB18040

《图形标识 使用原则与要求》GB/T15566

《图形符号 术语》GB/T15565

《公共信息图形符号》GB/T10001

《公共信息标志载体》GB/T38651

《标准编写规则》GB/T20001

《标准符号用法》GB/T15834

《中国盲文》GB/T15720

《消防安全标识》GB13495

《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1

《公共信息图形组合》GB3818

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

《室内装饰工程质量规范》QB1838

《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301

《建筑结构荷载规范》GB50009

《钢结构设计规范》GB50017

《钢结构焊接规范》AWSD1/1-98

《铝及铝合金轧制板》GB3380

《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190

《钢材力学和工艺性能试验取样规定》GB2975

《漆膜附着力测定法》GB/T1720

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

《建筑工程施工质量验收规范》GB50300

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236

《通用用电设备配电设计规范》GB50055

《防止钢结构和铁锈蚀操作规范》BS 5493

《不锈钢 钢板的腐蚀试验试样》GB4334

《金属拉伸试验方法》GB228

《金属拉伸试验方法》GB6397

《涂层试验标准》BS3900

《铝合金构件制作》BS1474

《铝及铝合金轧制板材的尺寸及理论重量》GB3194

《标识用图形符号的测试》GB12103

《漆膜附着力测定法》GB/T1720

《包装储运图示标识》GB191

《一般货物包装通用技术条件》GB/T97174

《综合客运枢纽导向系统布设规范》JT/T1247

《消防安全疏散标识设置标准》

《机场设计规范手册》

中国国家消防规范及有关条例

工程设计文件

其他有关的中国规范

    - 上述标准应是最新且己实施的版本。

    - 投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明且投标人应清楚地说明并提交用于替代的标准或规范的详细内容，明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时，才可能为业主接受。

    - 标准和规范的冲突处理：

- 标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准、规范。

- 标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突：采用其中最为严格的要求。

- 如果承包人所提供的产品不符合相应的标准和规范，业主有权要求改正，由此发生的一切费用和延误由系统承包人自行承担。

  - 深化设计要求

招标人提供的图纸是指导性质的图纸，显示外观和功能的基本要求，以及标识的工程范围。中标人深化设计的内容包括：

    - 现场复核所有招标图上所示标识点位的安装条件，根据现场实际安装条件对招标图上所示的标识定位图、立面图进行定位调整，并交由设计单位审核。

    - 进行工艺结构的深化设计，使各标识最终能满足招标人及各使用单位的各类设备的功能需要，便于后期维护和清洁。中标人应根据现场饰面情况优化标识与饰面的安装节点，并充分考虑标牌在制作、安装中所有的技术性问题。结构深化图最终需交由设计单位审核。

    - 复核标识在混凝土结构和主体钢结构上的安装条件及其施工工艺要求，对招标图上所示标识图进行调整，并交由设计单位审核，设计单位有权对深化图中对主体结构（网架、框架柱等）产生不利影响的地方要求修改，中标人必须执行修改，而且不得提出增加费用要求。

    - 投标人根据招标人提供的施工图纸做好投标前的审图工作，中标后的安装方案、施工详图等不能以深化设计理由而提出增加费用。

  - 有关技术及施工文件要求

投标人中标后，必须到工地现场复核建筑物中与标识系统施工安装有关部分的实际尺寸，深化设计图纸的表达方式应与招标图纸保持一致，深化设计图纸不得对已被确认的设计原则、设计外观、材料、产品规格进行修改。并提供包括但不限于下列文件资料供招标人审查：

- 标识布点定位图

- 根据现场实际情况，按比例的平面、立面、剖面等施工制作图纸

- 根据现场实际情况，所有标识的版面内容图纸

- 所有标识结构详图、结构计算书、安装详图

- 所有标识节点详图（包括与周围材料及构筑物的收头节点详图）

- 标识内其他设备（如航显系统TFT显示屏、LED屏、时钟模块、摄像头等）的安装拆卸方式

- 与土建工程及其它产品有关的安装节点图

- 所有标识所用材料的规格、尺寸及生产标准

- 主要设计计算资料（专利除外)，包括由工程师签字并盖章的结构计算书。

- 详细完整的设计思想、设计方案以及详细的系统方案说明和技术性描述；

- 系统的详细配置，详细表示系统的结构与组成、系统连接方式、与相关系统的关系；

- 设备详细配置表（包括所有设备的名称类型、型号与规格、单位、数量、单价、总价、生产制造商和注册商标等）；

- 在重大故障出现时，尽量减少对机场正常运行的影响的应急措施；

- 与本系统相关的供电要求。

  - 标识标牌动画展示与制作要求

投标人中标后，须提供有助于表现方案设计意图和特点的动画展示，包含但不限于:

- 进、出港流程上旅客行动流线上的标志标牌布置，如：出发大厅、指廊、到达通廊、行李提取厅、迎客厅等；

- 动画演示文件使用avi、wmv或mpg格式，文件精度不小于720P。动画演示时间不少于4min。

- 工程实施要求

  - 施工规划与施工方案

    - 除非合同中另有约定，投标人应按要求向招标人及监理工程师提交一份适合于整个工程的施工规划和主要工序的施工方案，供监理工程师批准。该施工规划和施工方案不应对随投标文件提交的施工规划和施工方案做实质性变动，而是对其的进一步细化。在施工过程中，招标人和监理工程师有权要求投标人随时提交招标人和监理工程师认为必要的关于施工规划和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，投标人应遵照执行。

    - 投标人应按照经监理工程师批准的上述施工规划和施工方案进行施工。但在任何情况下，监理工程师对上述任何施工规划或施工方案的批准不应解除投标人对其应负的责任。

    - 投标人应采取任何必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或按照经过修订的进度计划进行，任何与此类措施有关的费用由投标人承担。

    - 投标人应对整个现场的施工规划和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

  - 生产、开发与制造

    - 设备和安装构件所采用的材料应满足设备设施不易损毁、运行稳定的要求。

    - 设备的制造工艺和光洁度应始终保持最高水准。

    - 投标人中标后须提供设备的外壳箱体（包括大小尺寸、颜色、表面处理等）的样式，经业主认可后，方可生产制造。

    - 设备的外壳箱体的表面平整度在1M2面积内不超过1mm。

    - 设备外壳箱体表面折角处没有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均保持一致。门和抽屉开启灵活，没有卡阻现象。

    - 本规格书所涉及的同一设备供应商供应的所有设备箱体上的锁必须是同一厂家的产品，型号尽量统一。每把锁配三把钥匙。投标人在工程验收合格办理移交手续时，对每把锁和相对应的三把钥匙作统一编号或标记，便于业主今后的维护、管理工作。锁的材质保证满足国家有关标准要求，在外观、性能等方面保持原有质量水平。

  - 供应、运输、包装、仓储

    - 必须按照项目的进度要求或业主的要求提供合同货物。

    - 提供必要的合同货物文件给业主。

    - 本系统所有设备、材料在其供应的任何环节的运输均由投标人负责。

    - 系统设备、检测设备、备品备件、专用工具必须按业主要求单独分箱包装，并在外包装上标明设备名称、编号，以方便区分。所有设备等需要包装的货物必须使用原厂包装。

    - 货物的包装必须符合国际、国内关于海运、空运、内陆运输的有关规定。

    - 设备储存要求：包装应适合于仓储。在验收之前，本系统所有设备、材料在任何供应环节的仓储均由投标人负责。投标人可以向工程总包单位购买仓储服务。

    - 货物包装箱内应至少有下列资料一式二份：装箱单、产品合格证、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单。货物的储存年限应在包装上予以说明。

    - 投标人负责组织设备的开箱检验。

    - 供货：提供相关资料：供货设备清单（包括设备附件清单）；系统主要设备制造商及主要配套部件制造商的技术资格能力资料；设备的制造许可证、出厂性能测试报告、检验记录；设备的样本资料及彩色图片；系统主要设备的技术资料和图纸。

    - 到货期：所有设备根据工程计划的安装期前必须到货，投标人应根据不同系统不同设备灵活安排到货期，并把有关安排报业主确认。投标人负责所有设备的仓储责任。

  - 安装、测试和试运行

    - 投标人负责对标识引导系统整个系统进行安装、调试、现场检验、现场测试、试运行等工作，直至经业主验收合格，并最终通过行业验收。

    - 投标人应提供一份包括总体安装、现场检验、系统测试和试运行的详细计划，供业主审批，只有经业主批准后，才可执行。

    - 投标人应提供主要派出负责该项目的人员名单（包括姓名、国籍、年龄及安装操作证等证件等），供业主审批。当业主认为计划需要修改时，投标人应按业主的指示执行；当业主认为进驻工地的人员不合格时，投标人应立即按业主要求更换不合格人员。以上所有文件只有经业主批准后，才可执行。

    - 在整个工程实施期间，投标人应无条件按业主的要求，委派有安装和调试同类设备工作经验的工程师进入现场负责设计、安装、监管、联络、协调、调试、现场测试及试运行等工作。工程师必须是产品制造商的正式雇员。在工作中，业主认为不合格时应给予更换。

    - 投标人应当设置合理可行的现场组织机构，并为此安排具有足够经验、认真负责和精干称职的管理人员。除非事先得到业主或监理工程师的书面批准，投标人不得更换或撤回主要管理人员和技术人员。业主或监理工程师可要求投标人撤换其在现场被认为不合格的人员。

    - 施工人员进驻工地必须服从业主的管理，遵守安全条例，注意生产安全、防火、安全用电等，文明施工。

    - 投标人应提供所有安装、调试、现场检验、现场测试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务。

    - 承包方负责所有的系统数据库初始数据和基础数据的组织、输入工作，并保证其正确性和完整性。业主根据合同提供必要的本场信息。

    - 投标人的安装、调试、现场检验、现场测试和试运行应在业主代表在场的情况下进行，并提交测试大纲（测试目的、内容、手段、工具、参加人员等内容）得到招标方和监理批准后方可进行。测试结束后提交测试报告。由于投标人原因造成的调试、现场测试和试运行失败引起的费用由投标人负担，由此而产生的工期延误由投标人负责消除。

    - 安装：

- 所有设备设施由投标人负责安装和清洁、保管等工作直至业主签署最终验收证明为止。一切费用由投标人负责。

- 在设备安装之前，投标人应该对设备安装处的土建基础尺寸和环境进行检查，由于投标人变动安装条件引起的费用应由投标人负担。在安装过程中及安装之后，投标人应对系统的所有主要部件提供严格的保护性包装。

    - 调试：

投标人应负责将系统进行调试直到各项指标合格，系统运转正常。调试应在投标人测试计划中进行详细说明，包括但不仅局限于以下：

- 整个标识引导系统安装的连续性测试：确保整个安装满足功能需要。

- 对所有出厂使用的设备进行功能、性能测试。

    - 现场检验：

现场检验作为基本测试，确保标识引导系统完全符合合同设计和营运的要求。在现场检验中，标识引导系统将在不与其他承包人提供的系统连接的情况下进行测试。投标人应在测试计划中详细说明测试内容。现场检验应包括但不局限于：

- 对有备用的设备进行故障模拟测试。

- 两周以上的可靠性测试。在这个测试中，所有合同要求的设备应安装并完全处于营运状态。

- 针对某项测试，若发现问题，必须修改后再重新测试。

- 检验结束后，投标人应向招标人、监理工程师提交《标识引导系统现场检验结果报告》。

投标人的工程师在现场检验过程中应负责对业主的操作人员、工程师在现场进行理论和实际操作、维护等方面的培训，并提供相关培训资料。

    - 样板段：

在正式施工前，卖方必须提交观察样板布置的示意图及铺设位置事先供业主及设计单位审核。样板段种类不少于招标文件要求的标识牌类型。卖方需完成业主及设计单位所指定区域的样板段的施工工作。如观察样板被业主接纳，则该观察样板将作为验收样板，如业主认为观察样板不能达到合同的要求，卖方必须重新提供样板，直至满足业主及合同的要求，并保证不影响工程进度，不调整价格。样板段制作所产生的费用均计入投标总价。

样板段完成时间为进场后75天内按招标人和设计单位的要求完成样板段施工，具体开始时间以总监理工程师发出的通知为准。

  - 工厂监造

投标报价中包括4人3天工厂监造的费用，此费用包括每人每天的交通、食宿、工厂监造费等所发生的费用计入相应清单报价中。招标人保留按此费用标准改动监造人员人数、天数、时间的权利。

  - 技术培训

    - 现场培训指卖方应在设备安装完毕后进行现场培训，安排工程师给予指导和演示，至少包括对零件的拆装、故障的排除。

    - 工厂培训指卖方在制造厂针对各项设备为买方培训技术人员，培训前应提供中文操作、维修手册给受训人员。要求受训人员在培训后至少能了解设备的结构、工作原理及工作性质，排除一般故障。

    - 投标人应在系统进入试运行时开始对业主的技术人员和操作人员进行培训。投标人应提交一份技术培训的实施计划供业主审批。计划包括培训项目、人数、地点、时间、资料、费用及其它详细内容。费用包含在投标总价中。

    - 所有培训时应以中文进行，并提供中文或中英文对照的培训手册。

    - 投标人派出的培训人员，应在所提供的产品上具有5年以上的运行操作维修经验。投标人应事先向业主提供培训人员简历，招标人认为不合格时，投标人应按业主要求立即予以更换。

    - 投标人需在现场对业主安排的系统使用人员进行操作培训。培训前应提供中文用户使用手册。

    - 培训应有指导、现场演示等内容，能够使受训人员了解应用系统及设备的结构、工作原理，并能掌握正确使用与操作和排除一般故障的技能等。

    - 设备在使用过程中，投标人应为招标人培训技术人员，人数、天数及培训地点根据培训需要确定，如发生费用则由投标人负担，培训前提供中文操作/维修手册。培训人员要求能够了解设备结构、工作原理、工作性质及控制程序的源代码，能够排除常见故障。保证技术人员及系统操作人员在培训后能有效地使用与管理标识引导系统的设备及系统。

  - 初验及试运行

    - 初验

2.6.1.1按合同要求完成安装调试后由卖方向业主提出初验申请并组织实施。

2.6.1.2初验合格条件

2.6.1.3已提供了合同规定的全部产品和资料、并完成现场安装和服务工作。

2.6.1.4产品功能、外观及安装完全满足合同要求。

2.6.1.5初验及整改结束后经业主确认方可进入试运行。

    - 试运行

2.6.2.1卖方应根据业主批准的试运行计划进行工作，试运行应在业主代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。由于卖方原因造成的试运行失败引起的费用和延误由投标人负责。

2.6.2.2卖方在试运行开始前，必须按合同相关要求提交本项目开始至试运行开始之前的所有资料，并由业主签发《试运行开始证明》。

  - 竣工验收

    - 竣工验收须在标识引导系统试运行完成后进行。

    - 投标人在施工过程中应负责全部设备的保护和清洁工作直至项目验收合格。若因投标人对设施、设备的保护措施不当等原因造成设备、设施的受污、受损，须由投标人负责清洁或给予无偿更换。

    - 投标人提出工程竣工验收申请前，应至少完成如下工程竣工资料：

- 标识引导系统竣工图（平面图、结构图等）

- 标识引导系统综合安装图、安装大样图、剖面图

- 标识引导系统阶段施工过程记录及验收记录

- 标识引导系统隐蔽工程记录

- 系统测试报告（包括测试方法、程序、项目、仪器、测试数据）

- 工艺文字说明

- 标识引导系统设备、材料清单（包括型号、规格及数量）

- 标识引导系统设备、材料产品说明书及技术资料

- 标识引导系统使用操作及维护手册

- 备品备件清单

- 仪器仪表、工具清单

- 其它有关管理机构和档案管理机构要求的资料

    - 竣工验收的条件

- 投标人已完成按合同约定的工程施工安装、测试工作

- 试运行期间，设备及系统能够连续正常运行3个月，其实际运行性能和测试性能指标满足规格书要求

- 测试和试运行验收时出现的问题已被解决至招标人满意

- 已提供了合同中规定的全部货物（包括备品、备件、仪器、仪表、工具）

- 投标人竣工资料齐备完整

- 已为招标人取得工程质量保证书

- 符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件

    - 如果投标人认为工程已达到约定的竣工验收条件，投标人应通知监理工程师和招标人，各方应根据合同约定进行竣工验收。监理工程师应在投标人确定的竣工报验申请日期之后组织招标人、设计工程师、投标人，按照政府和有关管理机构规定的程序对工程进行竣工验收。

    - 如果工程或某部分工程未能通过竣工验收，则投标人应根据验收结果对工程或某部分工程进行整改或修复。整改修复完毕之后，应重新验收。

    - 通过了竣工验收或重新验收，则监理工程师应在验收通过之日后向投标人颁发由招标人、设计单位、监理工程师和投标人四方共同签署的竣工验收证书。

    - 投标人有义务协助招标人向政府及有关管理机构办理必要的竣工批准和登记手续。如果政府及有关管理机构要求对工程进行进一步核验，则投标人应给予配合，对于在这种核验过程中发现的任何缺陷，投标人有义务进行整改和修复并承担相应的费用。

    - 当获得了竣工验收证书，通过了政府及有关管理机构可能需要的任何进一步核验，取得政府及有关管理机构办理的必要的竣工批准和登记手续后，投标人向招标人提交工程移交申请。招标人在接到投标人提交的工程移交申请后，办理工程移交手续，向投标人颁发工程竣工移交证书。

  - 技术资料要求

    - 投标人应提交本规格书要求的所有技术文件，包括设备出厂时提供的资料（随货提供）。

    - 投标人所有技术资料的提交必须遵循中华人民共和国和地方政府有关技术档案文件管理的法规和标准。

    - 除非另有说明或经业主认可，投标人提供的所有技术文件都必须有中文版本，且必须是原件（正本），不得使用复印件。

    - 投标人和投标人提交的所有技术文件均应使用国际计量单位制。所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有规格书号、图纸与文件的编号和盖有已作过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。

    - 每次提交的技术文件都必须带有封面目录，写明所提交的内容。技术文件图纸的每页的右下方必须有统一格式的栏目表。表中必须有文件目录编号、项目名称、投标人设计的签章，并留有供投标人和设计人员审批的空白栏。

    - 提交图纸时，必须同时提交相应磁盘，文件格式为国际标准绘图格式AutoCAD Drawing，其版本必须得到业主的确认。提供文字表格的电子文本必须为Office或PDF格式文件。

    - 对于工程竣工资料，投标人须提供2套电子文件，3套图纸及文本文件。

    - 所有的资料应符合上述要求，否则业主有权拒收。重新提交这些图纸和文件的费用以及由此造成的工程延误由投标人负责。

    - 只有被业主批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。在实施中如有必要修改，需取得业主确认，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

    - 如果技术文件发生短缺、损失或损坏，投标人应在收到业主通知后一周内补齐这部分文件。由于投标人提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造、安装或调试的错误，由此引起的费用由投标人负担，由此而产生的工期延误由投标人负责消除。

    - 除本规格书中已规定的资料外，投标人也应根据的具体情况提供其他与业主有关的资料各两份。

  - 保修与售后服务要求

    - 项目验收合格后，进入保障运行期，时间为三个月，同时开始至少为期二年的缺陷责任期（保修期），质量保证期不少于《产品品质及应用保证书》所承诺的期限，至少为两年，投标人必须继续履行合同条款中约定的其他责任和义务。保障运行期和缺陷责任期从业主颁发最终验收合格证书之日起计算。

    - 在缺陷责任期内由于施工质量原因造成的任何损伤和损坏，投标人须免费负责修理或更换。

    - 在质量保证期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，投标人须免费负责修理或更换。

    - 在缺陷责任期内，按合同约定执行。

    - 在缺陷责任期内发生故障而维修或更换的设备材料，其免费保修期必须重新计算。

    - 投标人承担系统缺陷责任期内的维修和维护保养工作，并委派指定的技术人员进行维修工作和定期进行维护保养，委派人员名单必须报业主审批，业主认为不合格的，投标人应及时给予更换。

    - 在系统缺陷责任期结束前，须由投标人工程师和招标人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理或更换。在修复之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告招标人。

    - 投标人应承诺对系统进行长期的追踪服务，为系统进行定期检测。

    - 投标人必须按设备及系统的要求列出系统缺陷责任期满后每年各种保修方式，如现场支持、电话支持等的单价的费用，不列入投标总价，业主保留按此费用标准继续签约和变换保修方式的权利。

    - 投标人必须根据本系统的需要列出系统缺陷责任期以后为保证设备及系统正常运行3年的用于维修、维护的备品备件清单，填入附表中的《备品备件及专用工具一览表》，此费用不计入投标总价，业主保留按此费用标准选择备品备件的权利。

    - 系统设备在缺陷责任期的2年内，如果出现设备或材料故障，投标人必须及时维修或更换，以保证每天不低于99.5%的设备可使用率，一切费用含在投标报价中。

  - 界面

设备将采用就近接入原则连接信息点(如果有)和电源，因此本项目承包人须与其他标段承包人紧密配合，共同完成支架内信息模块、面板的布放、固定及支架/吊架内穿线工作。

- 标识引导系统技术规格与要求

  - 概述

标识引导系统是为T2航站楼投影线范围内供旅客使用的空间静态标识及与航显结合的导向系统，结合机场特殊性，沿用T3航站楼的基本色彩，来实现高水平的对比度和易读性，标识标牌中文采用华康黑体W5-A字体，英文采用Frutiger55Roman字体、数字采用Frutiger55Roman字体，出发流程标黄色（R248，G181，B0）、到达流程标绿色（R15，G166，B60）、中转流程标玫红色（R232,G64,B145）,辅助标蓝色（R0,G171,B235）,版底面深蓝色（R1,G64,B153），调色标准必须为"Pantone" （潘通）国际色谱或3M 「专色贴」色系。以上颜色色号均为初定值，投标方可根据以上色号进行打样，但最终颜色需由承包人交至设计方及业主方共同确认后方可实施，

相关费用不作调整。标牌设计遵循标准化的图文组织，材质、形式、规格、色彩保持统一，重复原则。设计以国标为基础，信息内容排列遵循：箭头—图形—信息—补充信息的顺序。统一版面比例及要求详见图纸。

信息分级原则。一级信息为标题、标题式提示语、图标或重点突出内容，表明标牌的功能，旅客出发、到达流线为一级。二级信息通常为标牌的具体提示内容或附加内容，辅助设施为二级。以旅客出发、到达、中转等主要活动为优先级。

编号原则。标牌分区及命名：航站楼分为三个区域，A指廊、B指廊以及主楼C区，命名原则为楼层一分区一编号的逻辑。

登机口编号按照机坪机位编号，20个近机位由B区到A区顺着指廊逆时针从201到220；远机位4个，由南到北依次为801到804。二层5个门，由旅客进场方向，逆时针依次为01到05号门；一层5个门，由旅客进场方向，逆时针依次为06到10号门。

控制高度。设计上目前按照C区距地2700，AB分区距地2500高度控制。一层夹层吊顶后净高2200，标牌为落地或贴梁侧装。所有标牌安装完成后，旅客下方通行高度不得低于2200。

图底关系保证充分适当的对比度，保证标识内容的可读性。标牌采用漫反射材料，避免产生眩光。字体尺寸与阅读距离成正比，具体比例详图纸。标识位置显而易见，从环境分离出来，易于发现标识本身。标识设置方向应将本体的正面与主要客流来源方向垂直。

标识的形态、体量等设计应与建筑空间、室内环境等建筑设计元素相互协调，成为和谐统一的整体，结合建筑空间造型的空间尺度设计，不仅易于识别，也可成为新颖醒目的室内设计元素。

  - 导向标识系统组成要素

标识牌版面内容中的信息不超过五种，根据不同用途进行合理组合。

各类标识牌的版面中主要有标识符号、箭头、中英文说明（所有标识牌必须提供中、英两种文字说明，否则按照废标处理）、场所示意图、图示色彩。

    - 标识符号

（1）标识符号的应用

单独功能服务区的标识符号主要采用导向标识和确认标识。其使用规则和比例请参考相关国家标准及行业标准；

（2）标识符号的组成应用形式：请参考相关国家标准及行业标准。

    - 箭头

依据相关国家标准及行业标准；

3.2.2.1 箭头的运用

  - 箭头在导向标识系统中主要是用来引导和确定方位；

  - 标识牌中的箭头参考国际通用形式；

  - 多个功能空间在同一方向时，在多个标志符号前面是用同一个箭头；

  - 具有方向性的符号与箭头结合时，符号与箭头之间不应有冲突；

  - 箭头设置在图标之前，应明确图标所要指示的方向。

    - 中英文说明

- 中英文说明作为导向标识系统中辅助说明，应合理控制文字大小，确保信息传达效果；

- 采用准确的文字信息，强化标识牌的功能；

- 安全警告标识牌基本色：由白色和专用警告色组成；

    - 选色原则

参照国家安全色标准（GB28932001）和GB6527.1安全色卡。

  - 标识牌的具体组成

标识牌的版面包含中英文说明、箭头、标识符号、机场交通标志等，根据不同的类型和要求有不同的组成方式。

导向标识类：由标识符号、箭头、中英文说明组成；

信息标识类：由机场交通标志、箭头、中英文说明组成；

确认标识类：由特定目标处的标识符号、中英文说明组成；

安全警告标识类：由国家统一规定的指标、警告图标及中英文说明组成；

宣传信息标识类：由乘机规范及注意事项的图示、中英文说明、机场交通标识组成；

  - 安全要求

标识引导系统的防火设计应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16）及《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）的要求。

应采取一定的措施，防止因渗漏水而造成漏电、带电导致危及人身安全的事故隐患。

对于人员能触碰得标识牌设备的拐角及边缘处须为钝角设计，不得有锋利的边角。

对于人员能触碰得标识牌设备，不得有易拆卸的尖锐部件。

灯箱内电气线路布设、电器元件的固定和连接等必须符合国家相关电气规范的要求。由于卖方设计、制造不符合国家相关电气规范的要求原因所造成灯箱内线缆融化、烧焦、灯箱燃烧等事故均由卖方承担一切后果。

投标人在进行深化设计时，须保证标识牌产品安装完成后的绝对安全性。投标人须考虑标识牌产品安装面的承重能力、标识牌设备的重量（含显示屏、广播等配置在标识牌设备内的设备重量）、安装固定件的牢固程度等因素，投标人须对标识牌设备进行充分的受力分析，确保标识牌设备安装完成后不会发生设备脱落、坍塌、扭曲等现象。投标人须考虑标识牌设备的安装固定件的安装受力位置，不得安装在不能受力或无法满足标识牌设备受力要求的支架或面层上。任何由于标识牌设备制作及安装等原因造成的人员及财产损失均由投标人负责。

  - 产品技术要求

所有饰面材料及辅助材料必须为全新及没有缺陷的，投标人必须负责选购及确定材料符合此标书和有关图纸的设计要求。所有设备和材料必须为市场上的优质产品，应具备适应远洋运输、内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物的特点及需要，采用防潮、防雨、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物的安全无损运抵现场。在组装前应保持整齐、平直、免受弯曲。如需进行矫直和压平，应避免损坏有关材料。招标人及设计单位对任何材料的批准并不分担承包商应负的责任。

    - 骨架材料

1） 镀锌钢管必须符合GB6728-2000标准。需要进行镀锌的型材，须采用热浸步骤彻底及均匀处理，不得留有任何污渍、斑点及其它瑕疵。镀锌表面锌量，每平方米不能少于300克，已镀锌的型材须经小心包装后方可运输。尽可能先进行切割、钻孔、或焊接，然后才进行镀锌，并且应以聚乙烯和塑料条带或其它防护材料包裹，以防止水泥沾上镀锌表面。如镀锌钢材沾上水泥，投标方负责更换。

- 角铁必须符合GB8162-1999标准。

- 铝型材必须符合GB/T3190-1996标准。要求铝型材表面平整，无划痕，无变形。

3.5.1 箱体

不锈钢板：用于本工程灯箱的框架为304拉丝不锈钢材质，根据现场施工情况酌情设置收口盘，立柱和地面须配置材质为304拉丝不锈钢的收口盘，收口盘的厚度不低于2毫米。灯箱箱体所有紧固件采用拉丝不锈钢材料。

发光部位采用半透明白色丙烯酸板（PC板）表面贴覆双层铸造级乙烯基贴膜的结构，第一层为透光贴膜，第二层为阻光贴膜。所有标识牌的安装必须满足国家的安全要求，如果达不到国家的安全要求时，所有的风险由承包人负责，返工及其他一切相关的费用由承包人负责承担。

大型静态标识灯箱箱体（亚克力板支承力不足以支撑尺寸时）：灯箱规格≥2500mm，外框不小于4mm拉丝不锈钢，采用铝面板，喷深蓝色色漆，表面氟碳喷涂，文字和图案部分镂空采用文字和图案部分激光镂空，内衬5mm厚乳白PC板，内置LED的方式。

静态标识与航显结合的综合标识箱体：外框为不小于4mm拉丝不锈钢，采用不锈钢面板，文字和图案部分镂空，内衬5mm厚乳白PC板，内置LED光源发光。除登机口综合灯箱，其他综合灯箱落地安装时均需不锈钢防撞栏杆围合。

小型静态标识灯箱：灯箱规格＜2500mm，外框为不小于3mm拉丝不锈钢，面板5mm厚乳白PC板贴双层膜，内置LED的方式。

长或宽为任意一边大于等于2500mm，视为“≥2500mm标牌”或任意一边小于2500mm，视为“＜2500mm标牌”。

吊装箱体吊杆为烤漆钢或不锈钢材料，吊挂箱体由细钢索链接标牌顶部钢挂钩悬挂安装。

不发光标识为亚克力板+丝网印刷，投标人提供根据设计方案提供不小于300m*300m样板，交业主或其代表及设计院批核。

技术规范：

灯箱厚度：单面灯箱厚度不大于80mm，双面灯箱不大于120mm；

灯箱外框、立柱、吊杆采用304拉丝不锈钢材料，颜色为不锈钢原色（哑光）；

灯箱采用无边框造型；

灯箱采用圆角；

打样：须进行二次打样，第一次采用KT板打样（可确定大小、样式、外观等）；第二次为1:1实物打样（可确定材质、亮度、颜色）。

3.5.2铝板

（1）本项目用于制作铝板的所有原材料等元件均为全新的（未曾用作任何用途）并为生产商最新近的出厂产品。

（2）总体上面板应表面平整，边缘整齐，无起皮、缺角、污垢、变形、划痕等，几何形状以设计模数为基础。所有材料应满足下列指标：

铝板的技术指标。

所有单层铝板应需为同一品牌，在供货过程中，不得改变板材的牌号及供应来源。

材质应满足复杂形状的加工要求、材质不受损、稳定性应满足长期使用要求。

铝板厚度及使用位置参见招标图纸。

铝合金板材应符合《铝及铝合金轧制板材》（GB/T 3880）的相应要求。

铝合金板材在表面处理前后，其机械性能不低于牌号3A21，供货状态H24铝合金的要求，即抗拉强度145MPa，伸长率6%

表面涂层：

氟碳涂层（正面）（内含不少于70%KNYAR500或HYLAR5000）。正面涂层平均厚度不小于30μm，最小局部厚度不小于25μm，二涂二烤喷涂工艺涂层。颜色按招标图纸要求。

承包人在制作前，氟碳涂层颜色需提交招标人及设计单位认可。需提交样品供招标人及设计单位审核，审核通过后方可订货。承包人不得以颜色变化为由变更造价。

聚脂烤漆（背面），背面涂层厚度：漆膜厚度不小于20μm。

铝板表面氟碳涂层技术指标

干膜硬度：使用F级或以上，铅笔以45度角度在涂层表面用力摧进约13mm，镀层表面无划痕。

抗冲击性：用直径16mm圆鼻冲击器作冲击测试，涂层无剥离和脱落。

耐磨损性：用ASTM D968－51规定方法测试，涂层耐磨损系数大于等于20。

抗化学性：使用10％盐酸或盐酸建筑用砂浆后，镀膜层无起皮、失粘或外观发生变化现象。

耐湿性：试件在试验箱中相对湿度100％环境下经历3000小时的作用下，其表面不过少数8号尺寸大小的起皮现象。

盐水喷洒试验：将试件暴露在100度F的环境下（37.8度）的5％盐水喷洒下3000小时，起皮现象评分至少为8，水平刻划线评分至少为7。

与密封胶相容性：密封胶与涂层相容，对涂层无不利影响。

构件制作偏差

单层铝板组件加工尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 长度尺寸 | 2,000 | 2.0 |
|  | >2,000 | 2.5 |
| 对角线尺寸 | 2,000 | 2.5 |
|  | >2,000 | 3.0 |

单层铝板组件平面度允许偏差（mm）

| 类别 | 长边尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 单层铝板 | 2,000 | 2.0 |
|  | >2,000 | 2.5 |

单层铝板外观质量要求（在一个组件内）

| 缺陷名称 | 规 定 |
| --- | --- |
| 色差 | 同批产品不允许有颜色深浅不同 |
| 污迹 | 表面不允许有外来不可消除的污染痕迹 |
| 划痕 | 长度不超过150mm，宽度不超过0.3mm，深度不划透色层，每m2不得多于1条。总数每张不多于4条。 |
| 压痕 | 不允许出现应折边引起的痕迹。 |
| 色斑 | 在视距80cm散射日光下能看清细纹，但无斑点和脱漆。 |
| 凹痕 | 密集<1mm2，深度不超过0.1mm的凸点，每平方米不超过1个。 |
| 整板翘曲 | 不得出现明显的不平和翘曲现象。 |

3.5.3铝型材

本项目用于制作标志标识系统的铝型材的所有原材料等元件均为全新的，未曾用作任何用途，为生产商最新近的出厂产品。

用于本项目的所有铝型材均应是针对本项目要求专门开模加工的产品，以满足本项目的需求。

型材在表面处理前后，其机械性能不低于牌号为6063，供应状态为T5的铝合金型材的要求，符合《铝合金建筑型材》（GB/T 5237），《铝及铝合金加工产品的化学成分》（GB/T 3190）的要求，即抗拉强度160MPa，规定非比例伸长应力110MPa，伸长率8%，型材表面质量不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡存在。由模具造成的纵向挤压痕深度不得超过0.05mm。铝合金型材的壁厚不小于3mm厚。

对于铝合金型材，氟碳树脂含量不少于70％，其平均厚度不小于30μm，最小局部厚度不小于25μm，且需经过至少二涂二烤工艺。颜色在最终订货前需提交招标人及设计单位认可。需提交样品供招标人及设计单位审核，审核通过后方可订货。投标人不得以颜色变化为由变更造价。

3.5.4收头件

收头件的材质和表面处理与面板相同

厚度：由投标人计算确定

3.5.5密封垫和密封胶条

密封垫和密封胶条应采用黑色高密度的三元乙丙橡胶（EPDM）制品，并符合中国国家现行标准《建筑橡胶密封垫预成实芯硫化的结构密封垫用材料》（GB 10711）的有关规定。

密封垫应挤压成块，密封胶条应挤压成条，具有20%至35%的压缩度。

三元乙丙橡胶条(EPDM)需满足以下要求：

技术处理：接头处须进行硫化处理

硬度：邵氏硬度为705

延伸率：延伸率200%

抗拉强度：抗拉强度11MPa

抗不良光线：应具有良好的抗臭氧及紫外光性能

耐温性：能耐-50C～150C的温度

耐老化性：耐老化年限不小于10年

3.5.6结构胶及密封胶

3.5.6.1一般要求

投标人应根据设计决定使用何种密封胶。

本工程使用的耐候硅酮密封胶必须为中性固化胶，投标人不得使用已过期的产品。

在使用密封胶时，一定要严格遵守材料制造商关于产品使用及接缝尺寸限制的书面说明。

所有混合的密封胶不得现场配制。

密封胶必须经过指定的测验，证实符合设计要求才能使用。

密封胶的颜色需事先经建筑师同意方可采用。

耐候硅酮密封胶及结构硅酮密封胶应选用国内或国际知名品牌产品。

3.5.6.2性能要求

耐候硅酮密封胶必须符合以下性能要求：

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 有效期 | 9～12个月 |
| 施工温度 | -25～50C |
| 密度 | 1.50.1 g/cm3 |
| 挤出性 | 80mL/min |
| 适用时间 | 3h |
| 表干时间 | 6h |
| 初步固化时间(25C) | 3d |
| 完全固化时间 | 7~14d |
| 下垂度(N型) | 0mm |
| 低温柔性 | -30C |
| 邵氏硬度 | 25~30度 |
| 极限拉伸强度 | 0.11~0.14N/mm2 |
| 撕裂强度 | 3.8N/mm |
| 固化后的变位承受能力 | 25％δ50％ |
| 定伸粘结性(定伸160%)粘结和内聚破坏面积 | 5% |
| 热-水循环后定伸粘结性(定伸160%)粘结和内聚破坏面积 | 5% |
| 水-紫外光照射后定伸粘结性(定伸160%)粘结和内聚破坏面积 | 5% |

结构硅酮密封胶：

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 有效期 | 9～12个月 |
| 施工温度 | -25～50 C |
| 使用温度 | -48～88 C |
| 操作时间 | 30min |
| 表干时间 | 3h |
| 初步固化时间 25 C | 7d |
| 完全固化时间 | 14～21 d |
| 邵氏硬度 | 35～45 |
| 粘结拉伸强度（H型试件） | 0.7 N/mm2 |
| 延伸率（哑铃型） | 100 % |
| 粘结破坏（H型试件） | 不允许 |
| 内聚力（母材）破坏率 | 100 % |
| 剥离强度（与玻璃、铝型材） | 5.6～8.7 N/mm(单组分) |
| 撕裂强度（B模） | 4.7 N/mm |
| 抗臭氧及紫外线拉伸强度 | 不变 |
| 污染和变色 | 无污染、无变色 |
| 耐热性 | 150C |
| 热失重 | 10% |
| 流淌性 | 2.5mm |
| 冷变性 | 不明显 |
| 外观 | 无龟裂、无变色 |
| 完全固化后的变位承受能力 | 12.5% δ50% |

3.5.7 灯具及电器组件

3.5.7.1一般要求

提供新造电器组件及灯具，产品须易于维修、安装及本地替换。

光源、灯具、配件等应符合国家规范质量标准。

电线管道须用镀锌钢管，管壁厚度不少于1.2mm。

不同电压电线须分隔管道。

接地线须备于所有配件箱，依照国家规范安装。

所有的电器元件应提供3C认证证书

3.5.7.2 LED光源及驱动电源

LED采用最新一代的芯片板载技术

【*】白光色温要求：提供承诺书，承诺所提供的白光色温要求满足6500K±300K。

LED的半发光角(出光角)≥120度

LED光效要求≥30流明/瓦

白光有效寿命要求:(在≤70℃灯箱内环境温度下)

80%流明保持时：30,000小时，70%流明保持：40,000 小时.

LED具有良好的自我冷却性能，不需额外散热槽。

LED及原厂配套LED驱动电源的使用寿命>50,000小时。

产品质保期：不少于2年。

LED表面防潮处理

LED专用驱动电源的防护等级不低于IP65

LED灯的布置须结合现场的亮度情况达到指示的效果。

LED灯及光源需选用国内或国际知名品牌产品。

标志标识内所有光源须满布。

3.5.7.3 发光光源

本工程选用内置LED灯发光方式。用于本工程的光源必须符合IEC60081标准要求，用于本工程的光源及其配套电源必须通过3C认证，额定寿命≥20000小时，光通维持率高。最大光通量输出温度点不小于35℃。主要技术参数由制作方提供样品，供设计单位确认后，方可确定。

电源应为与所选光源同一品牌的配套产品，电源散热方式为铝合金外壳被动散热，防护等级为IP65，单个电源实际使用功率不超过额定功率的70%。所选光源色温统一，色温为6500k。光源及其配套电源额定寿命不小于50000小时。

3.5.8亚克力

本工程用于制作标志标识系统的亚克力的所有原材料均为全新的，未曾用作任何用途，并为生产商最新近的出厂产品。

亚克力需根据标志标识的结构特点选用变形量最小的产品，在最终订货前，需提交样品供业主及设计单位审核，审核通过后方可供货，标志标识投标人不得以变形量为由调整投标总价。

亚克力表面应平整无划痕，边缘整齐，无起皮、缺角、污垢、变形，内部组织无气泡、杂质等，几何形状以设计模数为基础。亚克力需满足《浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材》（GB/T 7134）规范要求，防火性能满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）。

亚克力需选用国内或国际知名品牌知名产品。

亚克力满足但不限于以下要求：

采用LED背打光时

白色，透光率≥80%

打光时光线能均匀散射开，具有很高的光散射性

10年内透光率下降<4%

具有防眩光功能的亚克力，须同时满足表面呈磨砂，光反射率< 10%的要求。

厚度参见招标图纸。

3.5.9 LED屏（独立系统操作，设备位置预留强电插座和信息点接入口）

（1）50寸触摸一体机

显示屏：LED原装显示屏

显示尺寸：49寸

显示比例：16:9

触摸屏：多点红外触摸

透 光 率：98% 以上

响应时间：低于16毫秒

表面硬度：莫氏7级

工作温度：-40℃～+70℃

工作湿度：10%～90%（40℃）

扫描速率：50scans/s

最小触摸体：>5mm

耐 久 性：触摸60,000,000

工作电压：DC 5V +/-5%

电磁兼容性：CE, FCC

使用操作系统：Windoes2000\xp\2003\ce\linux

通讯方式：USB 或 RS-232

抗 光 性：全角度抗强光照射

防 水 性：IP65防护等级

漂    移：无漂移，不随环境产生变化

分辨率：1920(H)x1080(V)

平均亮度：350cd/㎡

对比度：2000:1

可视角度：±178°

Display Colors:10.7M

反应时间：6ms

使用寿命：60000小时

内置媒体播放器：Intel 四核低功耗处理器，2G内存，64G固态存储 内置音响

支持远程开关机，远程网络唤醒，给电自动开机

OS操作系统：Windows7,8,10

机壳：铝合金外壳加钢化玻璃面板防护。具备防爆、防震、防盗、防静电、防腐化、抗击打能力、抗震能力强。五金结构，难变形，烤漆工艺不生锈，坚固

接口：RJ45网络接口；220V电源接口；USB接口

安装：落地安装

具备：CCC认证，检测报告

（2）42寸LED屏

显示屏：LED原装显示屏

显示尺寸：43寸

显示比例：16:9

分辨率：1920(H)x1080(V)

平均亮度：300cd/㎡

对比度：2000:1

可视角度：±178°

Display Colors:10.7M

反应时间：6ms

使用寿命：60000小时

内置媒体播放器：Intel 四核低功耗处理器，2G内存，64G固态存储 内置音响

支持远程开关机，远程网络唤醒，给电自动开机

OS操作系统：Windows7,8,10

机壳：铝合金外壳加钢化玻璃面板防护。具备防爆、防震、防盗、防静电、防腐化、抗击打能力、抗震能力强。五金结构，难变形，烤漆工艺不生锈，坚固

接口：RJ45网络接口；220V电源接口；USB接口

安装：壁挂，横挂竖挂均可

具备：CCC认证，检测报告

（3）2.5mm诱导屏

屏体参数：

像素封装：SMD2121

像素间距：2.5mm

像素密度：160000dot/m2

尺寸：2240mm*1280mm

分辨率：896*5112

光学参数：

单点色度校正：支持

单点亮度校正：支持

白平衡亮度：≥600cd/m2

标准色温（K）：2000—9300 可调

视角（水平/垂直°）：160°/140°

亮度/色度均匀性：≥98%

对比度：9000:1

电气参数：

最大功率：640W

平均功率：270W

供电要求：AC90~132V/ AC186~264V，频率 47‐63  （Hz）

安全特性：GB4943/EN60950

处理性能：

换帧频率：50&60Hz

驱动方式：恒流驱动，32 扫

灰度级别：16384

刷新率：3840Hz

颜色处理位数：14bit

视频播放能力：高清画面

使用参数：

寿命典型值（hrs）：100,000H

工作温/湿度范围：‐10℃‐45℃/10%‐50%RH  （无结露）

存储温/湿度范围：‐20℃‐55℃/10%‐60%RH  （无结露）

适用标准：CCC 、CQC

3.5.10刀刮布（吊旗材料）参数：

经GB 8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1级，  透光率为46+-3%的柔性灯布

抗撕拉强度达到以下参数：

抗拉强度大于等于   纬度方向 17.86kg/cm 经度方向17.86kg/cm

抗撕强度大于等于  纬度方向 13.5KG/CM 经度方向 12KG/CM

3.5.11 导光板

本工程用于制作标志标识系统的导光板的所有原材料均为全新的，未曾用作任何用途，并为生产商最新近的出厂产品。

导光板表面应平整无划痕、边缘整齐，无起皮、缺角、污垢等，几何形状以设计模数为基础。导光板需能使光线亮且分布均匀，具有较高的透光率（>88%)。

导光板可以双面导光，两面的效果一样。采用内置光分散剂导光原理，导光板外表透明光滑，导光板尺寸可以任意切割。导光板10年内光衰<4%。

导光板需选用国内或国际知名品牌的知名产品。

标志标识内所有导光板须满布。

厚度参见招标图纸。

3.5.12油漆

油漆需为哑光。具有耐磨损性和部粘附性，光泽效果均匀。油漆需选用国内或国际知名品牌产品。

3.5.13油墨

丝网印刷：用于金属面丝网印刷油墨必须是能浸蚀至底料的防紫外线丙烯酸类，并能抵御正常的维修及清洁工作之磨损。所有图案必须依照图则的规定以丝网印刷方式制件，以达色调一致的效果。丝网印刷图案的边角部份必须深刻清楚，没有因粗糙材料造成的严重锯齿纹或因处理不当而造成的污点。所有图案必须以一种能兼容聚氨酯底漆的色漆处理。标识牌上需丝网印刷的内容须依照图纸指明之印刷或计算机剪裁方法制作。字样及图案必须以矢量文件形式依照比例放大或缩小，手剪丝网印刷或手放字样均不可接受。

3.5.14贴膜

标牌上的贴膜文字及图案色泽耐用程度应有5年保证。不发光部分应采用不透光系列。发光部分应采用透光系列。贴膜应包括面膜及遮光膜。选用的贴膜产品应根据标识所在的不同环境条件、使用要求的情况下选用同一品牌中不同系列的产品，确保产品使用年限。贴膜的颜色参见招标图纸要求。

贴膜需选用国内或国际知名品牌产品。

贴膜的颜色暂定如下，最终订货前需提交样品供业主及设计单位认可，审核通过后方可供货，承包单位不得以颜色变化为由调整投标总价。

具体指标要求如下：

（1）透光贴膜

种类：铸造级乙烯基贴膜

厚度： 0.050—0.055mm

颜色：透明

种类：压敏性背胶

厚度： 0.030—0.035mm

适用表面：无铆钉的平面

工作温度范围：

透光贴膜物理属性要求-40摄氏度—+80摄氏度

衬纸种类：透明合成衬纸

| 性质 | 英制单位 | 公制单位 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度（连同背胶） 抗拉力(最小) 拉伸率 尺寸稳定性(最大) 使用温度范围 | 0.003—0.004’ 7.4 lb/in. 73°F 100% 73°F 0.008’’ -30--175°F | 0.08—0.09mm 1.2kg/cm 23°C 100% 23°C 0.2mm -45--80°C | ASTM 3652 ASTM D3759 ASTM D3759 ASTM D955 ASTM E1852 |

透光贴膜抗化学腐蚀性要求：抗弱酸，弱碱，盐类，油脂，脂肪酸类溶剂，及汽油，煤油，柴油等大部分石油基的油类。

（2）阻光贴膜

应用阻光贴膜可达到局部透光，背景色不变的特殊效果，应采用黑色背胶，贴于亚克力灯箱底材与透光贴膜之间，材料透光率不可大于0.001%。

种类: 铸造级乙烯基贴膜  （CAST PVC FILM）

厚度：0.07—0.095mm

颜色：透明

种类：压敏性背胶

厚度： 0.030—0.035mm

透光率：小于0.001%

适用表面: 无铆钉的平面, 简单曲面

工作温度范围： -40摄氏度—+100摄氏度

衬纸种类：白色牛皮纸

阻光贴膜物理特性要求

| 物理特性 | 英制单位 | 公制单位 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度（连同背胶） 抗拉力(最小) 拉伸率 尺寸稳定性(最大) 使用温度范围 透光率 | 0.003—0.0045’’ 7.4 lb/in. 73°F 100% 73°F 0.008’’ -65--225°F <0.001% | 0.1—0.13mm 1.2kg/cm 23°C 100% 23°C 0.2mm -60--107°C <0.001% | ASTM 3652 ASTM D3759 ASTM D3759 ASTM D955 ASTM E1852 ASTM D1494 |

阻光贴膜抗化学腐蚀性要求：抗弱酸，弱碱，盐类，油脂，脂肪酸类溶剂，及汽油，煤油，柴油等大部分石油基的油类。

3.5.15不锈钢

本工程用于制作标志灯箱系统的所有原材料等元件均为全新的（未曾用作任何用途）并为生产商最新近之出厂制品。

总体上标志灯箱系统所用的不锈钢牌号为304拉丝不锈钢。不锈钢应表面平整，边缘整齐，缺角、污垢等，几何形状以设计为基础。不锈钢外置结构除非特别要求打磨，表面采用拉丝。所有金属构件表面粗糙度不大于Ra0.63µm。常规型材的壁厚不得小于3mm。需符合中华人民共和国国家标准《不锈钢热轧钢板》（GB 4237）、《不锈钢冷轧钢板》（GB/T 3280）、《不锈钢棒》（GB/T 1220）、《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 17395）。防火性能满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）。除非特别要求打磨，否则一律应采用拉丝或发纹钢（非镜钢），厚度最小达1.27mm。

所有外露的螺丝等金属配件采用不锈钢及钢制作，所有金属零配件必须满足强度要求，不能有妨碍组装的缺陷，外露的金属零配件没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存在。所有不锈钢上之蚀刻图文须酸蚀至最小0.5毫米深。

满足中华人民共和国国家标准《不锈钢热轧钢板》（GB 4237）、《不锈钢冷轧钢板》（GB/T 3280）、《不锈钢棒》（GB/T 1220）、《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 17395）。防火性能满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）并且应满足但不局限于下列指标：

表面光度： 90 %

直线度偏差：L/1000并0.5mm

3.5.16一般钢材

本项目中的螺栓、螺帽、抱箍件、钢丝绳、吊杆及骨架材料（如：矩形钢管、圆形钢管、钢板等），应采用碳素结构钢，牌号为Q235B，符合《碳素结构钢》（GB 700）的要求，且符合《钢材力学及工艺性能试验取样规定》（GB 2975）、《钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定》（GB/T 247）、《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》（GB 2101）、《结构用无缝钢管》（GB/T 8162）、《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 6728）等的相关规定。

钢材必须进行热镀锌处理，镀锌180g/m2。加固用钢材不得外露。

3.5.17锁具

本项目中的落地式导向标识的锁具应选用三角芯锁具。

3.5.18电线及穿线管

1）电线

a.所有卤素的值≦50PPM；

b.燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM；

c.产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%；

d.Pb<90PPM，Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM。

e.电缆额定电压UO/U:450/750V，交流聚烯烃UO/U为0.6/1KV；

f.电线长期工作温度为：-20℃~90℃；

g.电线电缆缆应经受环境温度下工频电压试验3kV，5min不击穿；

h.电线电缆的垂直燃烧试验不延燃性（阻燃特性）满足GB/T 18380.3-2001中B类燃烧试验。

i.卤酸气体释放量，符合IEC754-1；

j.燃烧气体的PH值和导电率，符合IEC754-2　PH≥4.3　电导率≤10μS/mm。

2）穿线管

a.符合GB309-T3001等中国国家标准。

b.钢管长度的偏差应在允许的范围内，即全长允许偏差在20mm以内。

c.钢管的弯曲度应在允许范围内，即每米不大于3mm。

d.钢管的壁厚应均匀、一致、不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象。

e.内外表面应光滑，不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象。

f.钢管表面应均匀一致、完好无损，不得有剥落、起皮的现象。

g.管箍的大小应符合国家规范要求，丝扣清晰、均匀、不乱扣，无劈裂，两端光滑无毛刺。

h.锁紧螺母尺寸符合国家标准要求，外层完好无损，丝扣清晰，不乱扣。

i.铁制盒、箱的大小尺寸以及壁后应符合设计机规范要求，无变形，敲落孔完整无损，面板的安装孔应齐全，丝扣清晰，面板、盖板应与盒、箱配套，外形完整无损且颜色一致。无锈蚀等现象。

  - 制作、安装工艺要求

3.6.1总体要求

标识是为了给旅客指示行进方向、提示服务设施位置方向而设置，双面显示信息。每个落地式标识由单个或若干个分信息标识组合而成，根据附件图纸中标识内容表中设计的标识内容，承包人自行设计每个落地式标识由多少个分信息标识组成，但是为了方便旅客观察，最多不得多于五个分信息。分信息标识必须采用可以抽换的方式，即如果运行时需调整旅客行进方向或更改设施位置，指示标识应能很方便的更换。为此在落地式标识的框架设计上也必须考虑将来增加分信息标识的可能，但是增加后总的分信息标识数量不超过六个。

3.6.2一般要求

承包人须与总承包单位以及其他标段承包人联络有关标志标识系统的施工安装、安装、送货制定配合计划。承包人须负责确定已有足够资料去履行所需服务，对于机电产品安装部分应与电力管线等总承包单位及精装修单位联络并配合施工安装，对于在最后装修材料尚未施工完毕前，就应开始本系统施工的项目，如需预先安置吊杆或预埋件等，承包人应及时与其他标段承包人联络并配合施工安装，所有安装协议、方案都必须经招标人及设计批准同意。如遇争议问题，可以书面形式向最终用户提出，由最终用户裁定。

在开始装配重构件以前，其原型应获得认可。

在装配中，应保护工程中所有显露的表面。

端部应锉平以形成准确的直线和接点。

安装标志应按图纸要求符合水平及垂直，表面无缺点及无变形。

标志内部电器、照明装置的安装及连接应符合国家规范。

3.6.3主要要求

3.6.3.1功率要求

结合现场实际，满足功能需要，达到最佳效果。

【*】3.6.3.2 发光均匀度及亮度要求

提供承诺书，承诺：灯箱面板标识图文采用贴膜工艺。在灯照条件下没有明显的色相与色度变化。为保证观感，发光标识应保证发光均匀，灯箱内必须具有均光源装置或设计以消除整个灯箱面板照度不均匀的现象。单个分信息标识中心区域照度不小于4000Lux。不发光的底色部分应不透光，每个发光单元之间互不影响，之间不透光。

3.6.3.3外形尺寸

承包人根据设计单位提供的图纸大样进行标识灯箱外形设计，设计图需经设计单位、监理及雇主代表多方认可后方可进行加工。投标时须参考本招标文件中图纸要求的尺寸进行报价。

3.6.3.4颜色

本招标文件中图纸中已对标识灯箱的颜色进行规定。实施时主要风格为蓝底白字，其中主要标识灯箱贴膜的颜色为蓝色，外框为亚光黑色。具体色值在中标后实施中确定。雇主保留实施前更改灯箱贴膜颜色以及增加颜色方案的权利，承包人不得因颜色变化而提出任何增加费用的要求。

3.6.3.5结构

应考虑公共设施人性化的安全性能、防撞保护、装饰效果。立柱在保障强度的同时可作结构调整。应提供相应的结构图或装饰效果图。

3.6.3.6孔/洞

打洞时应采取适当的措施，防止令金属周围变形。进行热力切割后应将被腐蚀的残留物质清除干净。

3.6.3.7粘合

粘合前，金属表面应以机械或化学方法去处油脂、污垢、灰土、水份、氧化物，并打磨，以便涂抹上胶粘剂。涂抹胶粘剂的方法及步骤应严格按照胶粘剂制造商的要求执行。

3.6.3.8焊接

清除焊接件上的油脂、污垢、灰土、水份、氧化物等。

确保精确度，在可行处使用夹具或夹紧装置。

在夹紧装置不适用处采用定位焊用于临时连接。

接缝应彻底熔融，没有孔洞、孔隙或裂缝。

防止焊接溅出物落在高强度钢和工程中可见表面上。

保证彻底清除焊剂残留物和熔渣。

对接焊缝应磨平滑和弄平。

填角焊应磨平滑。

3.6.3.9铆钉和螺栓孔

铆钉和螺栓孔应钻至或铰至所需的精确直径，清除毛边。

孔洞的设置应为其他零件上相对的孔洞精确相符以便于铆钉和螺栓连接。

在所需处孔洞应采用埋头式，钻孔应同心。

3.6.3.10铆接

所有铆钉应牢固地钉入以全部填满孔洞，铆钉头应整齐地修整。

除另外注明，所有衔接须为隐闭式。

3.6.3.11螺栓连接

所有螺栓应须采用六角形螺栓。

所有螺栓须配有防松垫圈。

除另外注明，所有螺栓连接须为隐闭式。

3.6.3.12接头

铆接接头应紧密靠拢，铆钉完全填塞在孔洞中。

机械连接应紧密，无可见空隙。

3.6.3.13镀锌

镀锌制品应：

彻底均匀地镀上锌。

无形变，无暴露的斑点和其他缺陷。

由镀锌所覆上的锌的最小重量不低于每平方米180克。

如需要，构件在装配后再镀锌。

镀锌制品应小心包装以便于运输。

所有在镀锌后进行切割、钻孔或焊接处在完工时都应涂上一层防锈底漆。

3.6.3.16不同金属的接触

在整个工程中，下述金属之间不得直接接触：

铝合金与铜合金，镍、铅或不锈钢，

铁与钢与铜合金，

锌（包括镀锌的）与铜合金或镍。

3.9.2.17铝和混凝土等的接触

在整个工程中铝不得与以下物质发生直接接触：混凝土、砂浆、灰浆等类似材料。

3.9.2.18调整

在完工时，给所有移动构件加润滑油并进行调整，保持完美的工作状态以业主及设计单位满意。

3.9.2.19固定

固定标志须有足够坚稳度，以防止强大风力、大雨破坏。

标志标识投标人须负责计算强度及螺栓数量。提供固定建议以防盗或破坏。须与招标人及设计单位商讨。

标志标识投标人须自行对错误或不足之固定方法负责，自费更换及重新安装。

对内置照明灯箱标志灯箱系统，须确保所有可开启部分紧密，并能有效防水、防漏光等。

对于标志标识设备，投标人须计算成品的重量（包括显示屏等设备重量）及风力的影响，设备固定牢靠。保证标志标识安装完成后在机场环境下无松动、脱落、摇晃、噪声等现象。

3.9.2.20油漆

不同类别油漆不可混合，用前须搅均，储存于适当温度下。

稀释须依产品指示调校。潮湿、大雾天气、墙身未干、多尘环境，不可作任何油漆工序。

已上底漆而未上面漆之木器或铁器，不可停留过久。

底漆须全干透方可施面漆。每层漆间之磨光须用幼号玻璃沙纸。

所有表面处理须检查后方可刷底漆。

所有同物料之底漆须为同一制造商提供。

3.9.2.21铝合金构件

铝合金构件在截料前必须进行直线度检测，如直线度超过允许偏差0.5L/1000，必须校直至允许偏差范围内。

铝合金构件截料的允许偏差应符合以下要求:

构件截料长度允许偏差为 1mm。

构件截料端头角度允许偏差为 -10°。

构件截料端部不应有明显变形，其毛刺不大于0.2mm。

构件开孔加工允许偏差应符合以下要求:

孔中心允许偏差 0.5mm。

孔中心距允许偏差 0.5mm。

孔中心距累计允许偏差 1mm。

铝合金构件装配后每边及对角线允许偏差 2mm。

3.6.3.22具体制作要求

灯箱箱体长高尺寸需按招标文件中图纸的要求；

标识灯箱在制作时在直段范围内不得有型材接头，对角线几何尺寸加工公差不大于±2mm，纵向扭曲公差小于0.1°；

灯箱内充分考虑通风散热功能，并在投标文件中予以详细说明；

灯箱面板的开启方式应充分考虑材料的热胀冷缩和强度，箱盖与箱体的配合间隙不得大于2mm。面板采用可掀开式结构，掀起机构需带双气压杆，维修或更换灯管时掀开面板，露出内部结构。应充分考虑维修快捷、易操作，更换灯管方便。面板需带锁闭机构防止无关人员操作。须在投标文件中详细说明其结构原理并提供详细的结构设计图、节点图；

灯箱内部需按照电气设备相关技术规范设计相应的电源进线接线端子，内部布线需符合电工电气设备相关技术标准及规范。安装时承包人负责将电源进线连接在接线端子上。灯箱内应有专用的接地螺栓，且有标示；

灯箱设计时应充分考虑内设构件及螺母螺栓的隐蔽处理以达到良好的外观视觉效果，表面不得有任何可见的安装孔及紧固螺钉。

3.6.3.23 吊装、落地安装、墙体或者结构上安装

1）吊装要求为钢丝绳套304拉丝不锈钢管。

2）落地式要求稳定安装（含立柱等材料、立柱为8厚镀锌钢管套不小于4厚304拉丝不锈钢），立柱的厚度及直径由中标人深化，设计院确认后方可施工，采用预埋钢板方式，预埋件图纸由承包人负责设计，设计单位确认后由承包人实施，所有费用含在材料及设备的投标报价中，投标人在投标文件中应对安装方式进行详细的描述并确保安装的可靠性。

3）墙体或者结构上安装，采用预埋钢板方式，预埋件图纸由承包人负责设计，设计单位确认后由承包人实施，所有费用含在材料及设备的投标报价中，投标人在投标文件中应对安装方式进行详细的描述并确保安装的可靠性。

4）承包人须在投标文件中提供安装设计图，并详细说明所用的安装材料、表面处理工艺、穿线方式及电缆保护等内容。

5）二层出发层大吊顶固定节点与屋顶抱箍形式连接，抱箍件须做防腐和油漆处理；其他吊顶面上固定节点根据现场实际情况，进行深化设计，最终报设计和业主确认后方可安装。所有于安装有关材料及设备的内容全部有承包人完成、费用含在投标报价中。

6）吊杆结构和安装方式对成品的美观效果影响很大，承包人须在投标文件中提供吊杆的结构设计图和安装设计图，并详细说明所用吊杆的材料、表面处理工艺、穿线方式及电缆保护等内容。

7）未尽事宜安装要求详见图纸。

- 设备清单

标识引导系统的采购清单，包括设备名称、分类、规格、数量、具体内容、单双面显示等详细要求，请参见图纸。

- 特殊技术标准和要求

承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

| 序号 | 材料设备名称 | 参照或相当于以下品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚克力板 | 三菱、汤臣、德固赛 |  |
| 2 | LED光源 | 欧司朗、飞利浦、索恩 |  |
| 3 | 驱动电源 | 欧司朗、飞利浦、索恩 |  |
| 4 | 贴膜 | 不低于3M |  |

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

- 其他要求

1）光源功率的大小不等时，投标价格必须一样，光源的功率由投标单位自己提供，光源功率的大小有投标单位核定（必须满足国家的验收标准，如果国家验收时不合格，必须免费更换，所有的损失由投标单位负责）。

2）设备的投标报价由乙方进行报价，业主保留增加和减少数量的权利，投标单位必须满足要求。

3）与标识牌安装内容有关的所有工作内容均由本承包人完成，费用含在投标报价格中。安装的所有附件的的材料的安全系数不够时，投标单位必须自己核算增加材料的强度及安全系数，保证标识牌的安装的安全系数不低于招标文件的要求并且满足国家的验收要求，所有增加的费用包含在设备的投标价格中。

4）投标人制作安装标识牌所用的材料、工艺、色号、字体、图标、图案等须严格遵守国家和行业有关法律法规要求，确保合法合规使用，若因违法违规或侵权造成的一切法律责任和经济损失由投标人承担。

5）所有标识牌与安装有关的安全系数不得低于国家标准和要求。

- 疫情防控要求

卖方应充分考虑新冠肺炎疫情防控对项目产生的潜在影响，严格按照国家、湖北省、武汉市及湖北机场集团关于疫情防控的有关规定，落实疫情防控主体责任，做好人员防疫、隔离、检测、交通等措施，接受买方及政府部门的检查和监管。

卖方应充分考虑防疫措施、人工材料价格上涨以及其他连带损失等风险因素导致的成本费用增加，并包含在投标报价中，买方不再另行支付。

- 总承包服务：

总承包服务费

卖方自行与总承包单位协商，按不超过合同总价的0.5%标准向总承包单位缴纳总承包服务费，该项费用由卖方承担，包括在投标总价中。承包人应及时向总承包单位缴纳总承包服务费。如在发包人第一次支付款项前，承包人与总承包单位双方仍未就应缴纳总承包服务费达成协议，发包人有权按照合同总价的0.5%的标准暂扣总承包服务费并从第一次应付款项中扣除，待双方协商一致后予以支付。

- 质保期后三年供招标人选购的《备品备件及专用工具一览表》

| 产品名称及编号 | 备件名称 | 生产厂家/原产地 | 数量 | 单位 | 价格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1）本表所列为产品质保期后连续运行三年所需的备品备件及专用工具；

2）本表中所列单价不计入投标总价，仅供招标人选购时用；

3）此表仅提供了表格形式，各包投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写备件。

- 样板段的要求

- 盒装落地标识1（L2-B-07）

- 立柱标识1（L2-A-19）

- 小型吊装标识（L1a-C-49）

4）不发光电梯标识

三、管理人员要求

|  | 岗位 |  | 资格要求 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 经理 资格 | 项目 经理 |  | 拟派项目经理具有民航机场工程专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），若有其他在建工程，须符合《民航局机场司关于进一步明确注册建造师担任施工项目负责人有关意见的通知》的要求 | 1人 |  |
| 其他 要求 | 项目管理机构其他 主要人员 | 项目技术负责人 | 具备信息弱电相关专业中级及以上职称或民航机场工程专业一级注册建造师执业资格， | 1人 |  |
|  |  | 施工管理 | 持有施工员岗位培训考核合格证书。 | 4人 | 其中1人为生产经理，具备中级及以上职称 |
|  |  | 质量管理 | 持有质量员岗位培训考核合格证书。 | 1人 |  |
|  |  | 安全管理 | 持有有效的安全生产考核合格证书（C证）。 | 2人， | 其中1人为安全负责人，具备中级及以上职称 |
|  |  | 材料管理 | 持有材料员岗位培训考核合格证书。 | 1人 |  |
|  |  | 资料管理 | 持有资料员岗位培训考核合格证书。 | 1人 |  |
|  |  | 造价管理 | 持有二级及以上注册造价工程师证书或取得原全国造价员资格证书。 | 1人 |  |
|  | 项目管理机构 主要人员 |  | 1. 项目管理机构主要人员不得在本项目中相互兼职。 2. 均应当在申请人处注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是申请人。 3.上述项目管理机构主要人员为项目最低要求，招标人有权根据项目实施需要要求投标人增加更多的现场管理人员，并有权审核和要求更换招标人认为不合格的管理人员。 |  |  |

四、总承包服务

（一）总承包服务费

总承包服务费：承包人自行与总承包单位协商，按不超过合同总价的0.5%标准向总承包单位缴纳总承包服务费，该项费用由承包人承担，包括在投标总价中。承包人应及时向总承包单位缴纳总承包服务费。如在发包人第一次支付款项前，承包人与总承包单位双方仍未就应缴纳总承包服务费达成协议，发包人有权按照合同总价的0.5%的标准暂扣总承包服务费并从第一次应付款项中扣除，待双方协商一致后予以支付。

（二）施工总承包服务的内容

土建总承包单位需为上述专业发包工程施工单位以及暂估价的设备材料和工程的供货商以及施工单位提供如下总承包服务,具体内容包括：

1、施工区公共通道（包括建筑物内公共通道）照明：在整个施工期间负责照明设施的设置、维护管理，保持施工区公共通道（包括建筑物内公共通道）的照明，在施工期间届满后按照发包人的要求拆除并清运出去。

2、施工用电：发包人提供高压接口点，施工单位自备变配电设备，由土建总承包单位从该总开关柜取电，敷设管线至本项目施工区域，在本项目施工场地内配置足够数量的配电箱，容量足够满足承包人自己和本项目其他各专业承包人的需求，并在整个施工期间负责施工用电的维护管理，确保整个施工场地的电力通畅可用。

土建总承包单位须向其他招标人单独发包单位提供不少于10个功率不低于20千瓦的配电箱。

3、供水配置：从发包人提供的水源接驳点（距离用地红线边缘500米以内）敷设管线至本项目施工场地内，并在施工场地内设置足够多的供水点，以确保施工场地任意一点至就近供水点的直线距离小于50米，以满足所有其它承包人使用，并在整个施工期间负责施工用水的维护管理，确保本项目施工场地的水源通畅可用。

4、水电费缴纳的相关规定：（1）土建总承包单位负责安装水电总表，安装完毕后由发包人、监理、承包人三方共抄底数，并签字认可；分包单位或其他独立发包的工程另行安装水电分表，分表由其他独立承包人提供（经校定合格的产品），由土建总承包单位负责接驳安装并负责收取其他独立承包人的水电费。水电费用由土建总承包单位向发包人指定部门缴纳。发包人指定部门每月与承包人就总表抄一次表，总表由土建总承包单位负责管理。土建总承包单位需按机场供水、供电部门的单价收取分包单位或其他独立承包人的水电费。（2）如短期施工、零星工程施工用电计量由分包单位或其他独立承包人自行与承包人协商解决。

5、临时排污口设置：土建总承包单位负责在施工现场设置临时排污口，以接纳施工期间承包人和所有其它承包人排放的污水，负责安装污水管将临时排污口的污水排放至场外市政污水管井，并在整个施工期间负责临时排污口和排污管的维护管理和施工结束后的拆除。临时排污口设置和污水排放至场外市政污水管井，由土建总承包单位负责办理手续并承担施工期间设置、维护、管理、施工期间结束后拆除的所有费用。

6、临时雨水口设置：土建总承包单位负责在施工现场设置临时雨水口，以接纳施工期间承包人施工区域和所有其它承包人施工区域内排放的雨水，负责安装雨水管将临时雨水口的雨水排放至场外市政雨水管井，并在整个施工期间负责临时雨水口和雨水管的维护管理。临时雨水口设置和雨水排放至场外市政雨水管井，由土建总承包单位负责办理手续并承担施工期间设置、维护、管理、施工期间结束后拆除的所有费用。

7、公厕设置：在整个施工区域设置公厕，按发包人指定位置修建，设置公用的男女厕所和卫生间不少于3个点，总蹲位不少于30个；并在整个施工期间负责厕所的维护管理和清洁卫生。

8、应在本项目施工区域内设置临时建筑垃圾堆放点，负责整个施工期间的维护管理和清洁卫生，按照《城市建筑垃圾管理规定》的有关规定办理城市建筑垃圾处置核准，并每天将垃圾运至有关行政主管部门指定的垃圾存放区域（施工现场内的各种垃圾收集并清运出场）；

9、负责按照规定设置现场大门冲洗槽,冲洗人员等相关设施，负责整个施工期间的维护管理和施工期间结束后的拆除和清运。

10、施工区域内公用安全文明施工要求搭建的设施（含现场围墙、大门、保安、监控、治安及消防设施以及各种防护栏、网，标牌等）等事项及其管理和维护：施工及安全维护所需的所有挡板的搭放、拆除，施工范围场内及场外防高空坠物的水平临街防护、基坑周边的临边防护等的安全防护措施，设置现场围墙、大门、保安、监控、治安及消防设施。保安必须是持证上岗的专业人员，保安数量必须满足现场管理需要不少于30人，并实行全天24小时的工作安排，大门、监控、治安及消防设施的设置满足公安及消防部门的要求。对所有进入场区人员进行监管；现场施工人员（包括分包人或其他标段承包人）统一由土建总承包单位录入信息、进行备案，同时制作工作证，场区进出口大门设置人脸识别门禁系统，进行管理。

11、土建总承包单位应与分包人成立安全管理小组，除安全员外，土建总承包单位须另行安排不少于3人作为安全管理小组的成员，负责现场的安全管理工作，并制定相关管理办法和奖惩条例报监理人、发包人确认后实施。

12、土建总承包单位安全管理责任：本工程通过行业验收，并投入使用运营单位接管为止。

13、现场基坑雨水、地表水、土层中滞水及其他明水的抽排（含基坑支护的排水、坡顶及坡底的排水的费用）

14、土建总承包单位免费为发包人、设计人、跟踪审计单位和监理人提供办公用房、生产用房、样品间以及辅助用房等临时用房，并配备基本的办公桌椅等基础设施（含冷暖空调），提供用房面积在290㎡（含不少于90㎡的会议室）以上且满足各单位需求。

15、不在土建总承包单位承包范围的专业工程项目以及暂估价的专业工程项目或设备材料，发包人将另行发包或与土建总承包单位共同另行发包，土建总承包单位应按监理人的指示，为上述其他独立供应商或土建总承包单位在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件等施工配合，并负责其他独立供应商或承包人的管理、工程进度协调、消防安全与治安安全的管理。

五、其他要求

1、安全管理：建设项目实质性开工前，承包人须完成项目安全管理手册的编制，内容包括不限于安全施工方案、《运输机场专业工程施工单位安全管理人员管理办法》、《运输机场专业工程参建单位施工安全自查指南》以及施工合约中安全管理相关规定的实施计划、安全文明施工费使用实施计划等，后续根据施工进度不断完善相关方案。手册及方案报送建设管理部门项目部审批，报备建设管理部门的质量安全部。

安全违约处罚：承包人在机场范围里造成不安全事件，违约处罚原则上以湖北机场集团不安全事件等级标准进行认定，违约处罚按以下规定进行处罚：一级安全事件，对责任单位每次每项给予50000元至200000元的处罚；二级安全事件，对责任单位每次每项给予10000元至50000元的处罚；三级安全事件，对责任单位每次每项给予2000元至10000元的处罚；四级安全事件，对责任单位给予每次每项500元至2000元的处罚。违反国家法律、法规和机场管理机构有关规章制度而本规定内未列入的，则按其相应规定进行处罚。造成安全事故，构成犯罪的，依照国家法律法规追究刑事责任。

2、新冠肺炎疫情防控要求：

投标人应国家、省、市、民航局、湖北机场集团关于新冠肺炎疫情防控要求执行，所发生的费用包含在投标总价中，不单独列项，招标人不另行支付。

第四卷

第八章 投标文件格式

（项目名称）   标段施工招标

投 标 文 件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年       月       日

目   录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方己仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容（含补遗书），愿意以人民币（大写）         元（￥       ）的投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                 ，拟派项目经理：            。

2．我方承诺在投标有效期  120  天内不修改、撤销投标文件。

3． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）            元（￥       ）。

4．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．                    （其他补充说明）。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人 | 1.1.2.2 |  |  |
| 2 | 承包人 | 1.1.2.3 |  |  |
| 3 | 承包人项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 4 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 5 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| 6 | 履约担保的形式及额度 | 4.2 |  |  |
| 8 | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |

投标人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：        年龄：_____ 职务：

系：                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年     月     日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）             标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年     月     日

三、联合体协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共

同参加	（项目名称）标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、		（某成员单位名称）为		（联合体名称）牵头人。

2、	联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同 实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、	联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连 带责任。

4、	联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5、	本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、	本协议书一式_ 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                             （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

成员一名称：                             （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年     月     日

四、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于              （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年     月     日参加

（项目名称）标段施工的投标， （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）               元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月     日

注：1、若采用电汇（转账或支票），投标人应在此提供投标保证金收据复印件或电汇转账凭证复印件；如采用银行保函，此处应提供银行保函复印件，该格式参考使用。

五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

六、施工组织设计及技术方案等

1. 投标人编制施工组织设计及技术方案等的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如维保事项、冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

施工组织设计及技术方案等文字应精炼，内容具有针对性，总体控制在30000字以内。

2. 施工组织设计及技术方案等除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

（1）施工组织设计及技术方案内容

（2）施工方案与技术措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）环境保护管理体系与措施

（6）工期保证体系及保证措施

（7）资源配置计划

（8）维保事项

格式自拟！

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附表七：合同用款估算表

| 从开工月算起的时间(月) |  | 投标人的估算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分期 |  | 累计 |  |
|  |  | 金额（元） | （%） | 金额（元） | （%） |
| 第一次开工预付款 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 100.00 |  | 100.00 |
| 投标价： |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人可按施工组织设计的工程进度估算并填写本表。

2、用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回、保留金的扣留以及签发支付证书后到实际支付的时间间隔。

七、项目管理机构

（一）拟为本标段工程设立的项目管理组织机构图

说明：

（二）项目管理机构组成表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 院 校 | 文化程度 | 技术职称/执业资格 | 拟在本项目中任职 | 从事相关工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、每张表格只填写一个人。本表中的项目经理应附建造师资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、身份证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩证明材料；技术负责人应附资格证书（如有）、注册证书（如有）、身份证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩证明材料其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附身份证、职称证（执业证或上岗证书）及学历证复印件，其中安全管理人员应附有效的安全生产考核合格证书（C证）的复印件，符合第七章管理人员要求。

2、业绩时间以工程接收证书（工程竣工验收证书）为准，提供中标通知书（如有）、合同复印件、工程接收证书（工程竣工验收证书）、民航专业工程建设项目招投标管理系统截图等证明文件。

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

1-1投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

1-2关联单位情况说明

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在控股与被控股关系的单位： 与本单位存在管理与被管理关系的单位：

备注：1、投标人应当如实披露相关关联单位的情况。没有相关关联单位的明确填“无”。

2、联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）近年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 二、固定资产（原值/净产） | 万元 |  |  |  |
| 三、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 四、长期负债 | 万元 |  |  |  |
| 五、实收资本 | 万元 |  |  |  |
| 六、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 七、货币资金 | 万元 |  |  |  |
| 八、应收及预付款 | 万元 |  |  |  |
| 九、预收及应付款 | 万元 |  |  |  |
| 十、实际完成建安产值 | 万元 |  |  |  |
| 十一、工程合同收入 | 万元 |  |  |  |
| 十二、实际利润总额 | 万元 |  |  |  |

（三）近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同价格（万元） | 开、竣工日期 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3-2 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：时间以工程接收证书（工程竣工验收证书）为准，提供中标通知书（如有）、合同复印件、工程接收证书（工程竣工验收证书）、民航专业工程建设项目招投标管理系统截图等证明文件。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

4-1 正在施工的和新承接的项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同价格（万元） | 计划开、竣 工日期 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4-2 正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表中所列项目须附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 申请人情况说明 |
| --- | --- |

注：1、近3年是指从投标截止日往前推算3年，例如投标截止日为2014年3月5日，则近3年是指2011年3月5日至2014年3月4日。

2、近3年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。以仲裁裁决或判决书的制发时间为准。

3、投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”。

（五）企业信誉情况

5-1企业信誉声明

（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

1.被依法暂停或取消投标资格；

2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.在最近三年内发生重大工程质量问题；

5.在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单；

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人名单；

7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；

8.法律法规或投标人须知前附表第1.4.3目规定的其他情形。

我方对上述声明的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

注：1、投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项和第1.4.3项的要求，在此对其信誉情况做出说明。如上格式文件所示。

5-2 严重违法失信企业查询结果

注：1、投标人自行通过“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）查询本单位是否被列为严重违法失信企业，并将查询结果“截图”附在本表中。

5-3 失信被执行人查询结果

注：1、投标人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人是否为失信被执行人，并将查询结果“截图”附在本表中。

5-4无行贿犯罪行为的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我单位、法定代表人         （姓名） 、拟委任的项目经理        （姓名）在近三年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

我方对上述声明的的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

投标人：              （盖单位章）

年       月      日

5-5湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）承诺书

招标人/招标代理机构：

我单位自愿参与本项目的招标活动，在与湖北机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，不存在违法违规且不存在其他不良行为，未给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响，并完全遵守《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》的规定，现针对《湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法（试行）》作如下承诺：

- 我单位不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉。

- 不得向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益。

- 不得串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的。

- 不得非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）。

- 中标（成交）后按文件规定要求提交履约保证金。

- 中标（成交）后完全按照招标文件（采购文件）和投标文件（响应文件）签订合同，不得要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议。

- 合同签订后，无正当理由不得拒不履行或者拖延履行采购合同义务。

- 不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反招标文件（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人。

- 不得擅自变更、中止或终止采购合同。

- 不得提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为。

投标人：              （盖单位章）

年       月      日

九、其他材料

1、技术偏离表

1-1“*”条款响应偏离表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6【*】投标响应要求 | 1.6.1本技术规范的编制采用层次结构，如果某项条款标注为“*”，代表其下级条款均等同于“*”条款。 1.6.2本技术规格书是招投标过程中的规范性文件，是投标人编制投标书的依据，是工程承包合同的依据，内容包括本工程应用需求的技术规格、限定条款、提交资料和其它相关内容。 1.6.3本技术规格书仅作为本项目的主要要求，投标人不应以此作为本工程的完整和详细的要求。投标人应根据本规格书的要求，提供完整、详细、优质的系统方案，并保证符合本技术规格书的要求，否则将承担不经任何澄清就被判定为未能满足招标文件要求而废标的风险。 1.6.4本技术规格书所列举的主要设备、软件、服务的清单为最低要求，不应理解为完整要求。投标人必须保证所提供的设备、软件、服务能满足本技术规格书所要求的功能、性能，并保证投标人所提供方案的完整，并保证系统稳定、安全可靠运行。投标人可以提出合理化建议和优化方案，在评标时将酌情考虑。 1.6.5投标人对本技术规格书中带“*”的章节条款必须完全满足，否则将被废标；其他非星号条款，对于“满足”或者“正偏离”的无须予以说明。任何其他负偏离都必须按招标文件要求列入《响应偏离表》，并加以说明。对于应答“部分满足”的，应说明满足的部分和不满足的部分。《响应偏离表》中“偏离情况”一栏只允许填写“部分满足”或“不满足”，任何其他内容的填写，都将在评标时被视为负偏离。 1.6.6所有投标人未列入《响应偏离表》中的条款，将被视为完全满足招标要求。中标人进场后，在设备材料进场报验过程中，如经检查发现存在造假或低于本要求，且没有按照招标文件要求填写《响应偏离表》的，招标人可要求中标人免费予以更换，直至满足招标要求，并视情况予以处罚，直至解除施工合同。由此产生的退换货费用、工期延误责任等，由中标人承担。 |  |  |
| 2 | 3.3【*】关于投标产品技术性能指标的要求 | 本次招标文件的设计图纸、材料表、分部分项工程量清单中所有关于各类设备材料、软件功能的技术性能指标要求仅为满足本次招标的最低要求，如存在低于本技术规格书中所要求的标准和档次的，以本技术规格书的要求为准。中标人进场后，在设备材料进场报验过程中，如经检查发现存在造假或低于本要求，且没有按照招标文件要求填入《响应偏离表》的，招标人可要求中标人免费予以更换，直至满足招标要求，并视情况予以处罚，直至解除施工合同。由此产生的退换货费用、工期延误责任等，由中标人承担。 |  |  |
| 3 | 3.14【*】项目进度要求 | 3.14.1整个项目进度要求为： 本项目所包含的所有系统必须在2023年1月31日前具备竣工验收合格条件。 3.14.2项目进度计划： 本项目进度计划表如下，承包人进场后，须根据T2航站楼改造工程的整体进度要求和实际进场时间，在下表的基础上，制定详细的施工组织计划，报招标人审批同意后严格执行。项目实施过程中，招标人将按照节点工期进行分阶段预验收，除非取得招标人的书面许可，如承包人未落实节点工期施工要求，将视为工期违约，招标人将按照相应合同条款予以处罚。如机场整体工程进度计划发生调整，本项目投标人须无条件配合，不得因此要求增加赶工费用等。 |  |  |
| 4 | 5.2.10【*】驻场陪伴运行 | 5.2.10.1自T2航站楼投产之日起前12个月，本项目云平台（含云安全）须提供不少于3人的原厂技术人员驻场陪伴运行，负责整个系统的现场试运行维护，投产后的第13至24个月，须安排不少于1人驻场陪伴运行。 5.2.10.2缺陷责任期内，在春运、暑运、黄金周或其他大型活动期间，根据招标人的需要，投标人需提供驻场陪伴运行服务，费用不再另行支付。 5.2.10.3在陪伴运行期内，投标人对系统的运行负责，主要技术人员必须留驻现场，及时处理出现的问题。 5.2.10.4投标人驻场陪伴运行人员须为各系统参建的主要技术人员，驻场伴随运行服务方案及委派人员名单在系统保障运行开始前2周报监理人及招标人审批，监理人或招标人认为不合格的，本工程投标人应及时给予调整和更换。 5.2.10.5陪伴运行费用计入投标总价中，不单独计取。投标人不按照以上要求配备驻场陪伴运行人员的，招标人将按照1000元/人/天在项目结算中予以扣罚。 |  |  |
| 5 | 3.5.7.2 LED光源及驱动电源 | 提供承诺书，承诺所提供的白光色温要求6500K±300K， |  |  |
| 6 | 3.6.3.2 发光均匀度及亮度要求 | 提供承诺书，承诺：灯箱面板标识图文采用贴膜工艺。在灯照条件下没有明显的色相与色度变化。为保证观感，发光标识应保证发光均匀，灯箱内必须具有均光源装置或设计以消除整个灯箱面板照度不均匀的现象。单个分信息标识中心区域照度不小于4000Lux。不发光的底色部分应不透光，每个发光单元之间互不影响，之间不透光。 |  |  |

注：投标人对本技术规格书中带“*”的章节条款必须完全满足，否则将被废标。

投标人：

（投标人公章）

日期：

1-2非“*”条款响应偏离表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、对于“满足”或者“正偏离”的无须予以说明。任何其他负偏离都必须按招标文件要求列入《响应偏离表》，并加以说明。对于应答“部分满足”的，应说明满足的部分和不满足的部分。《响应偏离表》中“偏离情况”一栏只允许填写“部分满足”或“不满足”，任何其他内容的填写，都将在评标时被视为负偏离。

2、所有投标人未列入《响应偏离表》中的条款，将被视为完全满足招标要求。中标人进场后，在设备材料进场报验过程中，如经检查发现存在造假或低于本要求，且没有按照招标文件要求填写《响应偏离表》的，招标人可要求中标人免费予以更换，直至满足招标要求，并视情况予以处罚，直至解除施工合同。由此产生的退换货费用、工期延误责任等，由中标人承担。

投标人：

（投标人公章）

日期：

投标人承诺书

武汉天河机场有限责任公司  （招标人名称）：

我单位承诺，所供货产品完全满足以下技术标准与要求：

1、LED光源及驱动电源：白光色温要求6500K±300K。

2、发光均匀度及亮度要求：灯箱面板标识图文采用贴膜工艺。在灯照条件下没有明显的色相与色度变化。为保证观感，发光标识应保证发光均匀，灯箱内必须具有均光源装置或设计以消除整个灯箱面板照度不均匀的现象。单个分信息标识中心区域照度不小于4000Lux。不发光的底色部分应不透光，每个发光单元之间互不影响，之间不透光。

项目实施过程中，由此生产的一切费用均包含在投标报价中。

投标人：________________（盖单位章）

年     月    日

2、合理化建议和优化方案

格式自拟！

3.项目DEMO演示要求

根据投标人提供本项目的应用系统Demo和设计模型演示进行讲解内容，该内容以不加密U盘形式单独提供，录制的视频格式为MP4格式。录制含演示讲解录播视频、软件原型，演示时间不能高于15分钟。

1、基础云平台功能演示中，投标人须满足用户的平台功能（具体功能详见招标技术要求及工程量清单）。功能展示中须重点演示虚拟机配置、裸金属自助服务相关功能。

2、物联网平台演示中，投标人须满足用户的平台功能（ 具体功能详见招标技术要求及工程量清单）。功能展示中须重点演示物联网产品接入、机场物联网子系统功能对接。

3、IT运维管理平台功能演示中，投标人须满足用户的平台功能（ 具体功能详见招标技术要求及工程量清单）。功能展示中须重点演示设备监控、机房可视化相关功能。

4、能源管理系统的演示中，投标人须通过Bim、Web、App三端呈现能管平台的功能（具体功能详见招标技术要求及工程量清单）。功能展示中须重点演示能耗模型、能耗对标、碳排放管理、关联分析及峰值分析相关功能。