| 室内定位导航系统检查单 |  |  |  |  |  | 文档类型：HZ/JL-07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 记录编号： |  |
| 项目名称 | 武汉天河机场T2航站楼改造工程民航专业工程及专业设备第三方检测 |  |  | 项目代码 |  | HZ-2022-01 |  |
| 检查项 | 系统功能 |  |  | 检查分项 |  | 总体要求 |  |
| 检测依据 | 系统设计文件、招投标及合同技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测需求编号 | 检测需求名称 | 需求依据及条文内容 | 检测要求/方式 |  | 检测数据及过程记录 |  | 检测结果 |
| WUH-34-IPNS-GN-01 | 系统组成 | 武汉天河机场T2室内定位导航系统由蓝牙定位引擎平台和信息查询终端软件两部分组成。 | - 查看确认室内定位导航系统是否由蓝牙定位引擎平台和信息查询终端软件两部分组成 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-02 | 实现方式 | 武汉天河机场定位导航系统应提供大屏互动端的和微信小程序端的实现。 | - 查看确认系统是否提供大屏互动端的和微信小程序端的实现 |  | - 系统应提供以下实现方式： - 大屏互动端 - 微信小程序端 |  | 2天 |

| 检查项 | 系统功能 |  |  | 检查分项 |  | 综合定位引擎 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 系统设计文件、招投标及合同技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测需求编号 | 检测需求名称 | 需求依据及条文内容 | 检测要求/方式 |  | 检测数据及过程记录 |  | 检测结果 |
| WUH-34-IPNS-GN-03 | 用户位置的测算 | 可以通过抓取与分析用户周围的定位信息源（包括蓝牙、卫星信号等）实现对用户位置的测算。 | - 查看系统是否具备通过抓取与分析用户周围的定位信息源（包括蓝牙、卫星信号等）实现对用户位置的测算 |  | - 系统应能够抓取以下定位信息源： - 蓝牙 - 卫星信号 |  | 2天 |
| WUH-34-IPNS-GN-04 | 计算位置 | 旅客或工作人员携带的终端可通过扫描蓝牙信标信号，将捕获的信号传送给综合定位引擎，综合定位引擎可以计算出人员的位置。 | - 查验终端能否通过扫描蓝牙信标信号，将捕获的信号传送给综合定位引擎 - 查看综合定位引擎能否通过信号计算出人员的位置 |  | - 1）是 否 2）是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-05 | 室内外定位的切换 | 通过室内室外融合定位技术能够实现室内外定位的无缝切换。 | - 查看系统是否具备室内外定位的无缝切换 |  | - 是 否 |  |  |

| 检查项 | 系统功能 |  |  | 检查分项 |  | 位置数据处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 系统设计文件、招投标及合同技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测需求编号 | 检测需求名称 | 需求依据及条文内容 | 检测要求/方式 |  | 检测数据及过程记录 |  | 检测结果 |
| WUH-34-IPNS-GN-06 | 热度统计 | 系统通过蓝牙信标实现对旅客定位以及旅客或者员工所到区域的热度统计，形成热度统计图。 | - 查看系统是否具备对旅客定位以及旅客或者员工所到区域的热度统计，形成热度统计图 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-07 | 电子围栏 | 系统支持电子围栏的设置，围栏可以分为时间围栏、区域围栏等。 | - 查看系统是否具备电子围栏的设置功能 - 查看围栏是否分为时间围栏、区域围栏等 |  | - 是 否 - 围栏应分为以下类型： - 时间围栏 - 区域围栏 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-08 |  | 电子围栏支持可设定的事件类别包括但不限于： 进入/离开：定位终端进入或是离开电子围栏区域； 溢出/短缺：特定区域的某定位终端超出或低于某设定量； 存在/不存在：定位终端出现(或不在)围栏区域的时间过长 | 查看电子围栏支持可设定的事件类别是否包括但不限于： 进入/离开：定位终端进入或是离开电子围栏区域； 溢出/短缺：特定区域的某定位终端超出或低于某设定量； - 存在/不存在：定位终端出现(或不在)围栏区域的时间过长 |  | - 电子围栏支持可设定的事件应包括但不限于以下类别： 进入/离开：定位终端进入或是离开电子围栏区域 溢出/短缺：特定区域的某定位终端超出或低于某设定量 - 存在/不存在：定位终端出现(或不在)围栏区域的时间过长 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-09 | 位置监控 | 系统支持定位人员/楼内车辆通过分配蓝牙标签，实现人员身份和车辆信息的绑定。在蓝牙定位引擎平台的进行的位置监控，实现楼内工作人员、楼内车辆的监管。 | - 查看系统是否具备为人员分配蓝牙标签进行人员身份的绑定 2）查看系统是否具备为楼内车辆分配蓝牙标签进行车辆信息的绑定 - 3）查看蓝牙定位引擎平台是否具备楼内工作人员、楼内车辆的位置监控 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 - 3）是 否 |  | 不能给标签定位 |
| WUH-34-IPNS-GN-10 | 轨迹回放 | 系统支持所定位的旅客、工作人员的路程轨迹和行驶轨迹的查询和回放。可针对某一区域的用户进行密度分析、移动轨迹记录。 | - 查看系统是否具备旅客的路程轨迹和行驶轨迹的查询和回放 - 查看系统是否具备工作人员的路程轨迹和行驶轨迹的查询和回放 - 查看系统是否具备针对某一区域的用户进行密度分析、移动轨迹记录功能 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 - 3）是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-11 | 用户数量 | 可按照时间段统计某区域的在线定位用户数量，并以热力图形式展示。 | - 查看系统是否具备按照时间段统计某区域的在线定位用户数量功能 - 查看系统是否具备以热力图展示用户数量统计功能 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 |  | 围栏 |

| 检查项 | 系统功能 |  |  | 检查分项 |  | 导航功能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 系统设计文件、招投标及合同技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测需求编号 | 检测需求名称 | 需求依据及条文内容 | 检测要求/方式 |  | 检测数据及过程记录 |  | 检测结果 |
| WUH-34-IPNS-GN-12 | 小程序导航功能 | 蓝牙引擎平台支撑小程序导航功能应包括实时导航、模拟导航、图随路转、行进方向提示、距离提示、文字等功能。 | - 查看蓝牙引擎平台支撑小程序导航功能是否包括实时导航、模拟导航、图随路转、行进方向提示、距离提示、文字等功能 |  | - 蓝牙引擎平台支撑小程序导航功能应包括以下功能： - 实时导航 - 模拟导航 - 图随路转 - 行进方向提示 - 距离提示 - 文字等功能 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-13 | 导航路线 | 单层导航在同一个楼层会标记上完整的路线，跨层导航在不同楼层标记完整的跨层导航路线。如果用户在路线上行走的话则会标记出用户当前的位置以及面朝向的方位。 | - 查看单层导航在同一个楼层是否会标记上完整的路线 - 查看跨层导航在不同楼层是否标记完整的跨层导航路线 - 安排一位用户在路线上行走，查看系统中是否会标记出用户当前的位置以及面朝向的方位 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 3）是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-14 | 不同楼层导航 | 如果起点和终点为不同楼层，蓝牙引擎平台会先将用户导航到最近电梯或者楼梯到达终点所在的楼层，然后再继续从新的楼梯开始导航。 | - 设置起点和终点为不同楼层，查看蓝牙引擎平台是否会先将用户导航到最近电梯或者楼梯到达终点所在的楼层，然后再继续从新的楼梯开始导航 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-15 | 室内外一体化导航 | 蓝牙引擎平台支持室内外一体化导航，将室内与室外空间在一张图中展现。 | - 查看蓝牙引擎平台是否支持室内外一体化导航，将室内与室外空间在一张图中展现 |  | - 是 否 |  | ？黄工确认下 |
| WUH-34-IPNS-GN-16 | 导航地图 | 导航地图可供其他第三方系统调用并叠加数据。地图加载、操作流畅，可缩放、平移、旋转、换层、俯仰等操作。 | - 查看确认导航地图是否可供其他第三方系统调用并叠加数据 - 查看确认地图加载、操作是否流畅 - 操作验证是否可对导航地图进行可缩放、平移、旋转、换层、俯仰等操作 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 - 3）导航地图应可进行以下操作： - 可缩放 - 平移 - 旋转 - 换层 - 俯仰 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-17 | 地图导航和实景导航 | 蓝牙引擎平台支持微信小程序内的2D\3D地图导航和实景（AR）导航。 | - 查看蓝牙引擎平台是否支持微信小程序内的2D\3D地图导航和实景（AR）导航 |  | - 平台应支持微信小程序内的以下功能： - 2D\3D地图导航 - 实景（AR）导航 |  | 10天 |
| WUH-34-IPNS-GN-18 | 模拟导航 | 蓝牙定位引擎平台支持用户使用模拟导航，让用户提前获知行进路线以及连通设施情况。支持通过搜索或点选，来确定导航起点和终点并发起导航。 | - 查看平台是否支持用户使用模拟导航，提前获知行进路线以及连通设施情况 - 2）查看平台是否支持通过搜索或点选，来确定导航起点和终点并发起导航 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 |  | 黄工确认下 |
| WUH-34-IPNS-GN-19 | 导航信息统计 | 蓝牙定位引擎平台支持起点、终点、导航路线等导航信息统计。 | - 查看蓝牙定位引擎平台是否支持起点、终点、导航路线等导航信息统计 |  | - 平台应支持以下信息统计： 起点 终点 导航路线 |  |  |

| 检查项 | 系统功能 |  |  | 检查分项 |  | 位置数据共享服务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 系统设计文件、招投标及合同技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测需求编号 | 检测需求名称 | 需求依据及条文内容 | 检测要求/方式 |  | 检测数据及过程记录 |  | 检测结果 |
| WUH-34-IPNS-GN-20 | 用户位置共享权限认证 | 用户位置共享权限认证：所有使用位置共享功能服务的用户，都需要授权使用，以方便系统获取用户信息、头像等，并在位置共享界面进行展示； | - 进入位置共享功能界面，查看在使用之前是否会先要求用户授权获取其相关信息、头像等 - 查看在位置共享界面是否对用户信息、头像等进行展示 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 |  | 2天 |
| WUH-34-IPNS-GN-21 | 定位及引导服务 | 定位及引导服务：通过室内地图服务，融合定位信息，提供位置共享对象在地图上的定位和引导服务。 | - 查看平台是否通过室内地图服务，融合定位信息，提供位置共享对象在地图上的定位和引导服务 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-22 | 支持IOS/安卓平台 | 提供基于IOS/安卓平台的定位SDK，封装定位相关服务供应用程序开发使用。 | - 查看平台是否提供基于IOS/安卓平台的定位SDK |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-23 | 支持微信生态 | 支持微信生态下的实时定位、路径规划和导航服务能力，并提供给相应的API支持。 | - 查看平台是否支持微信生态下的实时定位、路径规划和导航服务能力 |  | - 平台应支持微信生态下的以下功能： - 实时定位 - 路径规划 - 导航服务 |  |  |

| 检查项 | 系统功能 |  |  | 检查分项 |  | 基础设备管理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 系统设计文件、招投标及合同技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测需求编号 | 检测需求名称 | 需求依据及条文内容 | 检测要求/方式 |  | 检测数据及过程记录 |  | 检测结果 |
| WUH-34-IPNS-GN-24 | 蓝牙信标设备管理 | 可在地图上展示带照片的蓝牙信标部署位置及可编辑，管理蓝牙信标在线状态及电量情况等。 | - 查看是否可在地图上展示带照片的蓝牙信标部署位置 - 查看平台是否具备对地图上蓝牙信标的编辑功能 - 查看平台能否管理蓝牙信标在线状态及电量情况等 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 3）平台应可管理蓝牙信标的以下状况： 在线状态 电量情况 |  | 在线状态电量？？？ |
| WUH-34-IPNS-GN-25 |  | 可获取蓝牙信标电量数据及蓝牙信标数量。 | - 查看平台能否获取蓝牙信标电量数据及蓝牙信标数量 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-26 |  | 当蓝牙信标电量达到阀值或蓝牙信标数据与监控数据不一致时，可根据设定状态以颜色区分不同级别的报警。 | - 设置好电量阀值，模拟蓝牙信标电量达到相应阈值，查看平台能否根据设定状态以颜色区分不同级别的报警 - 模拟蓝牙信标数据与监控数据不一致，查看平台能否根据设定状态以颜色区分不同级别的报警 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 |  | 0.5天 |
| WUH-34-IPNS-GN-27 |  | 支持在地图上添加，删除，修改设备基础信息。 | - 查看平台是否具备在地图上添加，删除，修改设备基础信息功能 |  | - 平台应具备在地图上对设备基础信息进行以下操作： 添加 删除 修改 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-28 |  | 提供获取状态/范围的定位设备MAC地址的接口。 | - 查看平台是否提供获取状态/范围的定位设备MAC地址的接口 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-29 | 其他设备定位管理 | 支持蓝牙信标的注册、注销、状态监控、异常告警等管理功能。 | - 查看平台是否具备蓝牙信标的注册、注销、状态监控、异常告警等管理功能 |  | - 平台应具备对蓝牙信标的以下功能： - 注册 - 注销 - 状态监控 - 异常告警 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-30 |  | 支持在管理平台查看蓝牙信标设备信息、部署位置信息，包括蓝牙信标的总数、各功能区部署情况、各信标详细信息等， | - 查看在管理平台是否支持查看蓝牙信标的总数、各功能区部署情况、各信标详细信息等 |  | - 在管理平台应支持查看以下信息： 蓝牙信标的总数 各功能区部署情况 各信标详细信息 |  | 聚合显示数量 |
| WUH-34-IPNS-GN-31 |  | 支持对蓝牙标签进行设备编号，设备编号跟人员身份和其他需要定位的设备对应。 | - 查看平台是否支持对蓝牙标签进行设备编号，且设备编号跟人员身份和其他需要定位的设备对应 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-32 |  | 支持蓝牙信标设备剩余电量与使用状态的查询。 | - 查看平台是否支持蓝牙信标设备剩余电量与使用状态的查询 |  | - 平台应支持对蓝牙信标以下信息的查询： - 剩余电量 - 使用状态 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-33 | 设备控制 | 系统可通过手持移动终端摄像头扫描需要识别的定位设备上的条码，迅速查到该设备相关的信息，包括设备的配置以及位置信息等，也可以通过应用扫描周围定位设施后，依信号强弱展示设备列表。 | - 使用手持移动终端摄像头扫描设备上的条码，查看能否查到该设备的配置以及位置信息等 - 查看通过应用扫描周围定位设施后能否依信号强弱展示设备列表 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-34 | 设备安装 | 系统对首次安装的设备，支持通过手持移动终端摄像头扫描设备上的标签，调取地图标记该设备所在位置，并更新该设备信息至后台数据库。对于需要更换的设备，可以通过移动端找到需要更换的设备所在位置，用手持移动终端摄像头扫描新设备上的标签，并更新该设备信息至后台数据库。 | - 首次安装的设备通过手持移动终端摄像头扫描设备上的标签后查看能否调取地图标记该设备所在位置，并更新该设备信息至后台数据库 - 查看通过移动端能否找到需要更换的设备所在位置，用手持移动终端摄像头扫描新设备上的标签，并更新该设备信息至后台数据库 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 |  | 和盈商沟通 |

| 检查项 | 系统功能 |  |  | 检查分项 |  | 系统管理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 系统设计文件、招投标及合同技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测需求编号 | 检测需求名称 | 需求依据及条文内容 | 检测要求/方式 |  | 检测数据及过程记录 |  | 检测结果 |
| WUH-34-IPNS-GN-35 | 系统管理 | 所有涉及室内定位导航系统的内部用户和外部系统用户必须经过正确认证才能够使用该系统。用户权限认证模块是进入系统的关键模块，其中包括了对用户身份的认证和根据用户权限加载系统，以及确定数据和服务管理、访问权限的功能。 | - 进入室内定位导航系统查看第一步是否为用户认证 - 查看系统是否具备对用户身份的认证和根据用户权限加载系统的功能 3）查看系统是否具备确定数据和服务管理、访问权限的功能 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 3）是 否 |  |  |

| 检查项 | 系统功能 |  |  | 检查分项 |  | 可视化效果呈现 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 系统设计文件、招投标及合同技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测需求编号 | 检测需求名称 | 需求依据及条文内容 | 检测要求/方式 |  | 检测数据及过程记录 |  | 检测结果 |
| WUH-34-IPNS-GN-36 | 可视化效果呈现 | 通过可视化效果呈现实时掌握不同维度的定位人员、设备的位置； | - 查看平台通过可视化效果呈现能否实时掌握不同维度的定位人员、设备的位置 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-37 |  | 通过可视化效果呈现活动轨迹； | - 查看平台能否通过可视化效果呈现活动轨迹 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-38 |  | 通过可视化效果呈现人员移动轨迹的呈现，通过电子地图实时显示移动轨迹跟踪指定人员。 | - 查看平台是否具备通过电子地图实时显示移动轨迹跟踪指定人员功能 |  | - 是 否 |  |  |

| 检查项 | 系统功能 |  |  | 检查分项 |  | 数据提供 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 系统设计文件、招投标及合同技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测需求编号 | 检测需求名称 | 需求依据及条文内容 | 检测要求/方式 |  | 检测数据及过程记录 |  | 检测结果 |
| WUH-34-IPNS-GN-39 | 数据提供 | 其他应用系统需要从本系统获取数据包括： 当前位置坐标； 目的位置坐标； 从当前位置到目的位置的最短路径。 | 查看本系统能否提供数据包括： 当前位置坐标； 目的位置坐标； - 从当前位置到目的位置的最短路径 |  | 本系统应能提供以下数据： 当前位置坐标 目的位置坐标 - 从当前位置到目的位置的最短路径 |  |  |

| 检查项 | 系统功能 |  |  | 检查分项 |  | 蓝牙引擎平台技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 系统设计文件、招投标及合同技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测需求编号 | 检测需求名称 | 需求依据及条文内容 | 检测要求/方式 |  | 检测数据及过程记录 |  | 检测结果 |
| WUH-34-IPNS-GN-40 | 蓝牙引擎平台技术要求 | 实时追踪定位终端所在位置 | - 查看平台能否实时追踪定位终端所在位置 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-41 |  | 对于特殊定位终端提供线路实时导航功能 | - 查看平台对于特殊定位终端是否提供线路实时导航功能 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-42 |  | 可依据定位终端的所在位置经由软件设定发出报警讯息 | - 查看平台是否可依据定位终端的所在位置经由软件设定发出报警讯息 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-43 |  | 可依据定位终端所发生的事件及所在位置产生报表 | - 查看平台是否可依据定位终端所发生的事件及所在位置产生报表 |  | - 是 否 |  | 围栏 |
| WUH-34-IPNS-GN-44 |  | 提供定位终端及区域管理的资源 | - 查看平台是否提供定位终端及区域管理的资源 |  | - 是 否 |  | 围栏 |
| WUH-34-IPNS-GN-45 |  | 系统语言与展示界面为中文，具有良好的人机交互界面 | - 查看系统语言与展示界面是否为中文 |  | - 是 否 |  |  |

| 检查项 | 系统功能 |  |  | 检查分项 |  | 基于蓝牙的物联网应用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 系统设计文件、招投标及合同技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测需求编号 | 检测需求名称 | 需求依据及条文内容 | 检测要求/方式 |  | 检测数据及过程记录 |  | 检测结果 |
| WUH-34-IPNS-GN-46 | 基于蓝牙的物联网应用 | 基于蓝牙标签与电子地图进行可视化位置展示； | - 查看平台是否可基于蓝牙标签与电子地图进行可视化位置展示 |  | - 是 否 |  | 标签无法定位 |
| WUH-34-IPNS-GN-47 |  | 该平台集监视、跟踪、查询、采集定位信息于一身，可视化界面方便。 | - 查看平台是否具备监视、跟踪、查询、采集定位信息功能 |  | - 平台应具备以下功能： 监视 跟踪 查询 采集定位信息 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-48 |  | 监控平台有位置地图界面，提供的实时定位信息有资产位置、最后一个位置信息的时间记录、位置移动记录和事件管理。该平台也支持编辑主页，显示用户关心的信息如员工和资产的位置信息，按照仪表板的显示格式。 | - 查看平台提供的实时定位信息是否有资产位置、最后一个位置信息的时间记录、位置移动记录和事件管理 - 查看平台是否支持编辑主页，显示用户关心的信息 3）查看平台能否按照仪表板的显示格式显示信息 |  | - 平台应提供以下实时定位信息： 资产位置 最后一个位置信息的时间记录 位置移动记录 事件管理 - 是 否 - 是 否 |  | 大屏显示 |
| WUH-34-IPNS-GN-49 |  | 监控平台同时也是一个为实时跟踪，调度管理警报以及分析定位人员和资产的客户应用平台。 | - 查看平台是否具备实时跟踪，调度管理警报以及分析定位人员和资产的功能 |  | - 平台应具备以下功能： - 实时跟踪 - 调度管理警报 - 分析定位人员和资产 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-50 |  | 通过跟踪人员，把位置数据资料转化为可操作的信息，能简化业务操作处理。 | - 查看平台能否通过跟踪人员，把位置数据资料转化为可操作的信息 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-51 |  | 监控平台能形成每个跟踪对象的行动路线记录以及历史位置的记录，并能形成可用于检查执行任务或分析运行效率的统计和图表报告。 | - 查看平台能否形成每个跟踪对象的行动路线记录 - 查看平台能否形成每个跟踪对象的历史位置的记录 - 查看平台能否通过记录形成可用于检查执行任务或分析运行效率的统计和图表报告 |  | - 1）是 否 - 2）是 否 3）是 否 |  | 围栏 |
| WUH-34-IPNS-GN-52 |  | 监控平台可以为人员分组、实时查找和观看位置，通过使用任何标准的Web浏览器立即查找到人员的实时位置。 | - 查看平台是否具备人员分组、实时查找和观看位置功能 - 查看平台能否通过使用任何标准的Web浏览器立即查找到人员的实时位置 |  | - 平台应具备以下功能： - 人员分组 - 实时查找 - 观看位置 - 是 否 |  |  |

| 检查项 | 系统功能 |  |  | 检查分项 |  | 信息查询终端 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 系统设计文件、招投标及合同技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测需求编号 | 检测需求名称 | 需求依据及条文内容 | 检测要求/方式 |  | 检测数据及过程记录 |  | 检测结果 |
| WUH-34-IPNS-GN-53 | 首页 | 重要资讯：提供出发、到达、其他的场景页面，支持查看机场常用服务、交通指引、机场公众号及小程序的简介及二维码。 | - 查看平台是否提供出发、到达、其他的场景页面 - 查看平台是否支持查看机场常用服务、交通指引、机场公众号及小程序的简介及二维码 |  | - 平台应提供以下场景页面： - 出发 - 到达 - 其他 2）平台应支持查看以下内容： 机场常用服务 交通指引 机场公众号及小程序的简介及二维码 |  | 1天 |
| WUH-34-IPNS-GN-54 |  | 登机牌登录：旅客将机场登机牌放入设备扫描处进行识别，匹配旅客行程信息。 | - 将登机牌放入设备扫描处进行识别查看平台能否匹配旅客行程信息 |  | - 是 否 |  | 1天 |
| WUH-34-IPNS-GN-55 |  | 证件登录：旅客将护照或身份证放入设备扫描处进行识别，匹配旅客行程信息。 | - 将旅客护照或身份证放入设备扫描处进行识别查看平台能否匹配旅客行程信息 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-56 |  | 航显大屏：向旅客展示所有出发航班、到达航班的航班动态。 | - 查看平台航显大屏是否展示所有出发航班、到达航班的航班动态 |  | - 是 否 |  | 黄工再考虑下 |
| WUH-34-IPNS-GN-57 |  | 常用服务：根据信息查询终端设备摆放航站楼内的区域不同，向旅客展示机场常用服务项。 | - 查看信息查询终端设备是否根据摆放航站楼内的区域不同，向旅客展示机场常用服务项 |  | - 是 否 |  | ？ |
| WUH-34-IPNS-GN-58 |  | 本地天气：向使用设备的旅客显示武汉本地天气以及当日日期。 | - 查看信息查询终端设备能否向使用设备的旅客显示武汉本地天气以及当日日期 |  | - 是 否 |  |  |
| WUH-34-IPNS-GN-59 |  | 个人航班信息（登录后）:旅客登录后，展示其个人出发、到达航班信等。 | - 查看信息查询终端设备在旅客登录后是否展示其个人出发、到达航班信息等 |  | - 是 否 |  | 需要登录成功 |
| WUH-34-IPNS-GN-60 |  | 推荐服务（登录后）:旅客在系统上登录后，系统结合其航班状态，推荐旅客在系统上使用的服务。 | - 查看信息查询终端设备在旅客登录后是否结合其航班状态，推荐旅客在系统上使用的服务 |  | - 是 否 |  | 拿到数据就可以了 |
| WUH-34-IPNS-GN-61 |  | 地图位置推荐（登录后）:旅客在系统上登录后，系统结合其行程信息，提供最近路线规划及导航服务。 | - 查看信息查询终端设备在旅客登录后是否结合其行程信息，提供最近路线规划及导航服务 |  | - 是 否 |  | 1天 |

| WUH-34-IPNS-GN-62 |  | 退出账号（登录后）:旅客在系统上登录使用，需要有相应措施保障旅客的信息安全。 | - 查看旅客在系统上登录使用，是否具有相应措施保障旅客的信息安全 | - 是 否 | 可以手动退出；3分钟没有操作自动退出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WUH-34-IPNS-GN-63 | 航班查询 | 按航班号查询：旅客输入航班号查询航班动态。 | - 查看平台能否通过输入航班号查询航班动态 | - 是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-64 |  | 按起降地查询：旅客选择起飞和降落地查询多个航班的动态。 | - 查看平台能否通过选择起飞和降落地查询多个航班的动态 | - 是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-65 |  | 关注航班：旅客关注航班动态后系统将关注的航班动态推送至旅客的微信，便于旅客及时方便的获取航班信息。 | - 选择一个航班进行关注，查看系统能否将关注的航班动态推送至旅客的微信 | - 是 否 | 推到现有公众号 |
| WUH-34-IPNS-GN-66 |  | 快捷查询：旅客在航班查询模块可通过登录快速查询个人航班。 | - 查看在航班查询模块能否通过登录快速查询个人航班 | - 是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-67 | 服务设施 | 常用服务：基于设备的使用次数趋势或登录旅客的航班状态，为旅客推荐意向使用的服务，常用服务展示的服务入口会动态变化。 | - 查看平台能否基于设备的使用次数趋势或登录旅客的航班状态，为旅客推荐意向使用的服务，常用服务展示的服务入口会动态变化 | - 是 否 | 2天 |
| WUH-34-IPNS-GN-68 |  | 乘机服务：为乘机出发/到达的旅客提供相关信息查询、路线导航。 | - 查看平台能否为乘机出发/到达的旅客提供相关信息查询、路线导航 | - 是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-69 |  | 行李服务：为到达旅客提供最大可能使用的行李服务项。 | - 查看平台能否为到达旅客提供最大可能使用的行李服务项 | - 是 否 | 查看行李服务台；行李追踪；行李邮寄；基本都是导航； |
| WUH-34-IPNS-GN-70 |  | 免费WIFI：为旅客提供免费的WIFI密码。 | - 查看平台能否为旅客提供免费的WIFI密码 | - 是 否 | ？待沟通 |
| WUH-34-IPNS-GN-71 |  | 便民服务：为旅客提供便民服务设施的路线导航及信息查询服务。 | - 查看平台能否为旅客提供便民服务设施的路线导航服务 - 查看平台能否为旅客提供便民服务设施的信息查询服务 | - 1）是 否 - 2）是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-72 |  | 特殊旅客服务：面向旅客和特殊旅客提供的设施服务，支持引导旅客前往临近的特殊服务设施，并给出最优路线。 | - 查看平台是否支持引导特殊旅客前往临近的特殊服务设施，并给出最优路线 | - 是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-73 | 交通指引 | 路线查询：基于第三方室外地图服务，旅客可自由查询自机场出发去往各地的地铁、公交、驾车、步行等方式的路线方案。 | - 查看平台是否接入第三方室外地图服务 - 查看平台能否通过第三方室外地图服务自由查询自机场出发去往各地的地铁、公交、驾车、步行等方式的路线方案 | - 是 否 - 能够查询的自机场出发去往各地的 路线方案应包括以下方式： - 地铁 - 公交 - 驾车 - 步行 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-74 |  | 乘车指引：旅客服务向旅客提供机场配套相关出行方式的自助查询。 | - 查看平台能否提供机场配套相关出行方式的自助查询 | - 是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-75 | 商业设施 | 展示机场商铺信息，同时提供导航路线。 | - 查看平台是否完整展示机场商铺信息 - 查看平台能否提供去往各商铺的导航路线 | - 1）是 否 - 2）是 否 | 2天 |
| WUH-34-IPNS-GN-76 |  | 商铺详情：旅客点开商铺，展示其商铺详情页，与当前信息查询终端设备的距离、提供多维度商铺信息。 | - 选择一个商铺图标点开，查看能否展示其商铺详情页 - 查看商铺详情页内容是否包括与当前信息查询终端设备的距离、多维度商铺信息 | - 1）是 否 - 2）商铺详情页应内容以下内容： - 与当前信息查询终端设备的距离 - 多维度商铺信息 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-77 | 室内导航 | 多航站楼室内导航：楼内室内地图展示及导航，如洗手间、休息室、吸烟室等地，旅客选择某个位置点，获取导航路线，旅客可查看信息查询终端标记当前楼层、正在查看楼层；存在多个经过楼层时，中间经过楼层随路线的移动动态变化。 | - 查看楼内室内地图是否展示及导航如洗手间、休息室、吸烟室等地 - 选择某个位置点后查看能否获取导航路线，并标记当前楼层、正在查看楼层 - 选择一条有多个经过楼层的路线查看中间经过楼层是否随路线的移动动态变化 | - 楼内室内地图应展示及导航以下位置： - 洗手间 - 休息室 - 吸烟室 - 是 否 - 3）是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-78 |  | 模拟导航：支持旅客在系统上进行模拟导航。 | - 查看是否具备在系统上进行模拟导航功能 | - 是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-79 |  | 手机导航：旅客通过微信扫描系统正在展示的导航二维码后，在手机端呈现从起点到终点的导航路线。 | - 通过微信扫描系统正在展示的导航二维码后查看能否在手机端呈现从起点到终点的导航路线 | - 是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-80 |  | 搜索POI：旅客输入想去的地方，快速查找目的地，系统自动推荐最近的终点，并显示规划路线。 | - 在平台中输入目的地名称，查看系统能否自动推荐最近的终点，并显示规划路线 | - 是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-81 | 智能客服 | 语音输入与识别：旅客在系统上可通过语音或文字录入，提出需求或问题，系统自动识别并在系统界面展示相应文字回复。 | - 在系统中通过语音或文字录入问题，查看系统能否自动识别并在系统界面展示相应文字回复 | - 是 否 | 跳转到现有公众号 |
| WUH-34-IPNS-GN-82 |  | 在线客服会话：旅客通过语音的方式在线咨询客服寻求所需要的帮助。 | - 查看系统是否具备通过语音方式在线咨询客服的功能 | - 是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-83 |  | 自助服务：旅客通过系统首页的常用服务或扫描二维码，自助查询航班、探寻商家、寻找机场服务、自助室内导航、获取交通指引. | - 查看确认能否通过系统首页的常用服务或扫描二维码，自助查询航班、探寻商家、寻找机场服务、自助室内导航、获取交通指引 | - 通过系统首页的常用服务或扫描二维码应能够获取以下服务： - 自助查询航班 - 探寻商家 - 寻找机场服务 - 自助室内导航 - 获取交通指引 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-84 | 小程序端 | 系统可支持小程序等多种应用，支持微信二维码扫码，用户只需要用手机扫描二维码即可使用导航服务。 | - 查看系统是否具备通过微信二维码扫码使用导航服务功能 | - 是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-85 |  | 实时导航过程中，系统在小程序端支持切换到实景导航（AR）模式，通过调用手机摄像头，在屏幕上显示摄像头拍到的现实景象，并叠加路线箭头，为用户指明方向和行进路线，以此能够让用户在导航过程中建立与实际场景之间的感知关系，让整个导航过程更轻松。 | - 查看系统小程序端是否支持实景导航（AR）模式 - 查看实景导航（AR）模式中能否显示摄像头拍到的现实景象，并叠加路线箭头，为用户指明方向和行进路线 | - 1）是 否 - 2）是 否 |  |
| WUH-34-IPNS-GN-86 |  | 实景导航支持Android和IOS双系统微信小程序架构下的实景导航，叠加的图像清晰易懂，且系统不卡顿、不闪退。 | - 查看系统是否支持Android和IOS双系统微信小程序架构下的实景导航，叠加的图像清晰易懂，且系统不卡顿、不闪退 | - 是 否 |  |
| 检测人员 |  |  | 记录日期 |  |  |
| 检测用设备信息 |  |  | 设备状态 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |