# 室内室外一体化定位器

# 基本功能

- 室外使用GPS加NB-IoT的方案，实现低功耗室外定位。

- 室内采用高精度UWB模组，实现精准室内定位。

- 温湿度采集

- 防拆卸告警

# 详细介绍

- 产品可应用于园区、医院、工地、油田等多场景中，可实现对人员或贵重资产设备的定位追踪及管理。

- 产品采用自动模式，可根据接收到的相应信号强弱变化自动触发对应定位模块工作/关闭。

- 产品具备温湿度、光敏、振动传感器组件，系统可记录全程感知数据；另外，产品可根据振动状态变化，主动触发设备唤醒/休眠（如发生移位后主动唤醒终端，平时处于休眠状态）。

- 室外场景下：可以连续记录传感器数据（温湿度、光照、振动），每隔指定时间记录一次GPS位置数据，数据缓存于产品内存中，每隔指定时间，MCU主动唤醒NB模块，上报一次缓存中的全部数据。

- 室内场景下：一旦振动传感器触发告警，将主动唤醒终端，开启UWB定位功能。传感器数据缓存于产品内存中，通过UWB上传传感器数据。

# 具体参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 运行模式 | 自动切换室内、室外定位 |
| 室内定位 | 高精度UWB模组 |
| 室内定位精度 | 20cm |
| 室外定位 | GPS+BeiDou双系统，支持高速移动 |
| 室外定位精度 | 平均误差2.5米 |
| 温度 | -20～60摄氏度 |
| 湿度 | 0～100% |
| 尺寸 | 65x45x15mm |